MORAVSKÁ SÁZAVA – KRASÍKOV, OPRAVA          HM 221 909 A

OPTIMALIZACE TOKU

Investiční záměr + oprava

## k.ú.: Krasíkov,

## okres Lanškroun

kraj Pardubický

Vypracoval: Petr Březina - úsekový technik

Schválil: Petr Kurečka - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 28.11.2025

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje:

Název akce: 	Moravská Sázava – Krasíkov, oprava HM 221 909 a optimalizace toku

Vodní tok:	Moravská Sázava IDVT 10100059

Katastrální území: 	Krasíkov

Okres:	Lanškroun

Kraj:	Pardubický

Číslo hydrologického pořadí:	4-10-02-026

Číslo HM:	221 909 Úprava Moravské Sázavy, Krasíkov

Investor:			Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Časový plán provádění prací:

Příprava projektové dokumentace: 2026

Realizace stavby: 2027/2028

Popis současného stavu:

221 909 Úprava Moravské Sázavy, Krasíkov

V roce 1933 - 1937 byla provedena v intravilánu obce Krasíkov první úprava toku a jeho regulace (v archivu provozu PD pod arch.č. 020032). V letech 1983-1984 proběhla v tomto úseku oprava koryta (odtěžení nánosů). Koryto Moravské Sázavy v intravilánu obce Krasíkov bylo navrženo a vybudováno na převedení průtoku Q50 (dle dokumentace opravy z roku 2007). Původní koryto z .r 1937 bylo zajištěno v patě břehů pažinami a kamennou rovnaninou (dlažbou) s betonovými prahy (viz. příloha výkres B 6,1).  Příčný profil byl navržen lichoběžníkový se sklonem svahů 1:3 a šířkou dna 15 m. Zpevnění svahů bylo provedeno dlažbou na sucho a v roce 2007 byla provedena jejich oprava. V daném úseku je dno koryta nezpevněno. V ř.km 24,714 – 24,600 se nachází na LB kamenná zeď výšky cca 2,5m, která vyžaduje opravu. Ve spárách kamenné zdi jsou trhliny, kterými dochází zatékání do tělesa zdi. Pomístně jsou vypadené kameny, v místě zdi dochází k zahlubování koryta pod její základ. Na začátku úpravy se nachází kamenný dvojitý práh v ř.km. 25,5.

Pomístně byl v zájmovém úseku po povodni v roce 1997 realizován těžký kamenný zához, který dnes nyní není vidět, protože se zde nachází velké množství sedimentů a z toho důvodu nelze posoudit jeho stav.

V současné době je původní návrhová kapacita koryta toku značně snížena nánosy. Aktuální stav dlažeb na sucho není možné adekvátně posoudit, jelikož jsou pod nánosy. Stav nábřežní zdi vyžaduje opravu, dvojitý kamenný práh je nutné doplnit kamenným záhozem a opravit. Samotná údržba koryta a sečení travních porostů je značně ztížená díky silné vrstvě zvodnělých nánosů, které jsou pro naši techniku neprostupné.

Objekty:

Mosty:

V zájmovém úseku se nachází 2 silniční mosty a jedna lávka (nad MVE Kyselica), které byly průběžně budovány soukromími investory a nejsou ve správě Povodí Moravy s.p. Otázka jejich kapacity a vlivu na odtokové poměry bude rovněž součástí hydrotechnického posouzení.

Účel stavby:

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy břehového opevnění a kamenných dlažeb včetně patek, návrh nových a oprava stávajících stabilizačních prahů, oprava stávající levobřežní zdi a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.

Součásti projekčních prací bude i návrh optimalizace průtočného profilu, včetně návrhu stěhovavé kynety, tak aby nedošlo ke snížení návrhové kapacity koryta toku a tím zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.  Optimalizovaný návrhový profil koryta bude stabilizován tak, aby byl celý profil koryta, včetně berem a břehů dobře udržovatelný (pojízdný/pochůzí) a přitom se co nejvíce blížil přírodnímu stavu (více v návrhu technického řešení).

Cílem je zpracování projektové dokumentace, která bude reflektovat na zjištěné závady na toku. Bude provedeno zaměření toku v celém úseku a na jeho podkladě bude provedeno posouzení kapacity a posouzení stability koryta toku ve vztahu ke zjištění místních poměrů a materiálového složení koryta. Účelem je návrh reálné a dostatečné stabilizace v celém řešeném úseku tak, aby nadále nedocházelo k zahlubování dna a podemílání zdí a břehů a aby současně nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, resp. k ovlivnění kapacity koryta. Součástí projektu musí být také návrh opravy stávajících objektů, které budou v současných parametrech ponechány – tzn. kamenných zdí, opevnění břehů prahů dle zjištění závad ze strany projektanta.

Křížení inženýrských sítí s tokem:

Křížení s tokem se v řešeném úseku vyskytuje převážně s vedením nízkého napětí. Dalšími inženýrskými sítěmi, které se s tokem kříží, jsou vedení plynovodu a vodovodu. Do toku jsou svedeny kanalizačních výusti.

Výchozí podklady:

Ve spisovně provozu Šumperk jsou k dispozici původní PD z roku 1933-37, 1984 a 1997, 2007, které budou tvořit vstupní materiály pro posouzení projektanta.

Návrh technického řešení:

Stručný popis:

Úkolem projektu je posouzení stávajícího koryta toku, návrh technického řešení na jeho optimalizaci a opravu stávajících konstrukcí. Na základě provedeného geodetického zaměření bude provedeno vůči návrhovým parametrům původní PD, posouzení aktuální kapacity koryta toku a předložen návrhu optimalizace koryta v podobě kynety, to vše bude provedeno na základě aktuálních údajů ČHMÚ. Případný návrh změny spočívající v optimalizaci průtočného profilu koryta toku bude součástí projekčních prací. Po větší část roku (m- denní průtoky) bude průtok převáděn pouze kynetou a kyneta musí být navržena tak, aby nedocházelo k jejímu zanášení. Složený lichoběžníkový profil koryta a bermy musí být navrženy jako pochůzí a co nejlépe únosné pro lehkou mechanizaci, která by zde bude provádět běžnou údržbu a sečení. Součástí návrhu bude tedy mimo návrhu dimeze návrhové kapacity kynety i její trasování a stabilizace, který by měl být přírodě blízkého charakteru. Návrhová kapacita kynety musí být obhájena výpočtem zohledňující vymílací a sedimentační rychlosti. Konstrukce kynety, včetně návrhu opevnění bude posouzena také z pohledu stability při převádění povodňových průtoků. Dle potřeby budou navrženy technické objekty, stabilizace či opevnění, aby úprava odolala i povodňovým průtokům. Součástí prací bude i návrh plynulého napojení na běžné koryto a to jak v horním, tak ve spodním úseku. Tato část PD bude zařazena do INVESTIČNÍ části stejně, jako posouzení vhodnosti doplnění stabilizačních prvků do dna toku tak, aby nedocházelo ke dnové erozi, která by následně ohrožovala stabilitu především levobřežní nábřežní zdi, ale i dalších konstrukcí vybudovaných v zájmovém úseku.

Součástí akce bude také komplexní geodetické zaměření a vynesení příčných, podélných a údolnicových profilů a komplexní modelové hydrotechnické posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku. Navržené objekty musí splňovat požadavek na převedení návrhového (původního kolaudovaného) průtoku Q50 a nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě.

Stávající objekty budou v případě zjištěného poškození navrženy k opravě, dále pak dojde k odtěžení sedimentů a tím obnovení návrhové kapacity koryta toku.

Předpokládá se členění na stavební objekty – dle dohody s investorem akce.

Součástí PD

- Geodetické zaměření v úseku ř. km 24,280 – 26, 405 (silniční most), vykreslení podélného profilu a příčných profilů, což bude podklad pro posuzovací a návrhovou část PD.

- Komplexní hydrotechnické posouzení v úseku 24,280 – 26,405 (silniční most), které bude dále pak v úseku 24,280 – 25, 678 (železniční most) rozpracováno pro potřeby detailnějšího posouzení původního řešení, současného stavu a ve finále i vlivu realizace nově navrhované úpravy na kapacitu toku a jeho údržbu.

- Součástí prací projektanta bude i prokázání návrhu optimálních parametrů koryta, výpočtů stability navrhované úpravy při povodňových stavech Q50 (Q100).

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad. Potřebné průzkumné práce potvrzující soulad provedení s historickou dokumentací a ověřující stav stávajících konstrukcí (geologické a vrtné práce do zdí, základů, kopané sondy v korytě toku, za rubem zdí, atp.) v podrobnosti pro zajištění stávajícího stavu a optimálního návrhu řešení objektů a jejich založení.

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů; Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (územního rozhodnutí + stavebního povolení, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, CHKO Jeseníky, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů a skládky;

- Řešení.kácení porostů v případě kolize s daným záměrem;

- Zpracování položkového rozpočtu děleného na jednotlivé stavební objekty;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, řešení výjimek, či potřebných posouzení pro projednání akce s OOP; projednání a zajištění závazného stanoviska k zásahu do VKP.

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech; možnost uložení na pozemcích ( např. PUPFL )

- Souhrnná projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace stavební povolení, pro výběr zhotovitele i pro provádění stavby. vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (územního rozhodnutí + stavebního povolení, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, CHKO Jeseníky, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou

V rámci průzkumných prací bude provedena podrobná – hloubková - prohlídka zdí a opevnění v celém úseku a budou navrženy jeho nezbytné opravy či úpravy. Dle potřeby bude navržena i podélná, či hloubková stabilizace současných objektů.

V rámci akce budou dle vhodných pozemkových dispozic navrženy i příjezdy a sjezdy ke korytu vodního toku. V případě nutnosti kácení dřevin, bude muset být obstaráno povolení ke kácení /oznámení)

Vliv výstavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk.

Upozorňujeme na výskyt ZCHD, jejichž výčet je nutno ověřit v databázi AOPK ČR a v případě potřeby zajistit projednání vyjímky a zajistit rozhodnutí, příp. dle potřeby i biologický průzkum, či hodnocení (dle požadavku správního úřadu). Dále upozorňujeme na výskyt místního ochranářského spolku „JEZERNÍ HORA“, který musí být v rámci zpracování PD osloven.

Další doplňující informace

Příjezd na staveniště je umožněn převážně z místních komunikací a přes nádvoří přilehlých nemovitostí. Tyto přístupy budou s projektantem projednány a s vlastníky písemně odsouhlaseny.

Majetkové vztahy investora k pozemkům jejichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na vodním toku, který je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Koryto vodního toku se nachází na parcele 1010/1 v k.ú. Krasíkov, vlastníkem je Povodí Moravy s.p.

Zpracovatel PD jednoznačně v PD rozliší soukromé vlastnictví staveb na našem majetku a veškeré naše stavby. Dle stávajících podkladů se domníváme, že veškeré výše popsané stavby (vyjma soukromých) se nachází na našem pozemku parc.č. 1010/1 k k.ú. Krasíkov.

Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště. Předběžný písemný souhlas majitelů sousedních pozemků bude zajištěn projektantem při vyřizování povolení stavby. Souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu bude řešen před zahájením prací vybraným zhotovitelem.

Přílohy:

- Situace podrobná+ přehledná

- Detail pozemku dotčeného stavbou - KN

- Technické karty úprav toku HM 221909, HM 223816, HM 224384

- Výkresy PD 2006/2007

- Výkresy, PD 1932-1934

- Fotodokumentace