Technická zpráva

Akce	: 	     OPRAVA asfaltovÉHO povrchU mezi budovami  D a K

Místo	:	TŘANOVSKÉHO 622/11, PRAHA - ŘEPY

Investor	:	Státní zkušebna strojů a.s.

Objednatel	:	Státní zkušebna strojů Třanovského 622/11, Praha – Řepy.

Vypracoval	:	Martin Hrubý

Datum	:	23.11.2025

# Úvod

Návrh opravy povrchů vybraných částí stávající komunikace mezi budovami D a K, příjezdové

komunikace ke zkušební dráze a rozšíření komunikace před budovou K, dle zadání objednatele.

# Podklady

Jako podklad pro vypracování navrhovaných oprav bylo provedeno místní šetření a s ohledem na již

provedené etapy oprav na sebe navazující, je počítáno se stávající skladbou komunikací.

# Stávající stav

- 100 mm - asfaltobeton (50mm+50mm)

- 150mm štěrkodrť

- jílovitá zemina s podílem kamene.

4.       STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Asfaltové plochy:

Stávající živičné skladby o tl. 50 mm + 50 mm budou odstraněny vybouráním nebo

odfrézováním a odvezeny na skládku. Zjištěné betonové konstrukce, zasahující do nové

živičné skladby komunikace pod stávající živičnou skladbou, budou vybourány a odvezeny

na skládku.

Stávající podklad ze štěrkodrti bude zhutněn, následně bude plocha vyrovnána

do požadované úrovně nové skladby novou štěrkodrtí a zhutněna.

Na upravené lože ze štěrkodrti bude položen podkladní asfaltobeton

ACL 16 50/70 tl. 60 mm.

Po pokládce ACL bude proveden spojovací asf. postřik 0,3kg/m2.

Jako obrusná vrstva bude položen asfaltobeton ACO 11 S 25/55-65 tl.40 mm.

Před budovou K bude komunikace rozšířena o 1,5 m, pod tímto rozšířením bude provedena

nová skladba vozovky v. 450 mm (350mm štěrkodrť, 60mm ACL 16 a 40mm ACO 11S).

Nové odvodnění komunikací není v zadání a je ponecháno stávající jako vsak do okolní

zeleně.

Ostatní:

V prostoru rozšíření asfaltové komunikace před budovou K a v místě ukončení parkovacích

stání u budovy D, budou mezi asfaltovou a travnatou plochou osazeny silniční obrubníky

tl.100 mm bez nášlapu.

Za nově osazené silniční obrubníky před budovou K budou do travnaté plochy osazeny po

cca 2,5 metrech lomové kameny o rozměru cca 0,8/0,5/0,5 m (20 ks) pro zamezení

vjíždění vozidel na zeleň.

Pod komunikací za budovami D a K směrem ke zkušební dráze se nachází nefunkční topný

kanál. Pokud bude konstrukce topného kanálu zasahovat do skladby vozovky, bude kanál

zasypán nebo zabetonován. V rozpočtu je na případné stavební úpravy vložena položka

jako finanční rezerva investora.

# Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány

aktuální. právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož

i vnitřní organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů

se jedná zejména o:

•	Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP, a to především ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby.

•	Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště , jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz    § 2).

•	Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

•	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

•	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních jsou dány ČSN 34 3100 a nově i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, odbornou způsobilost v elektrotechnice řeší vyhláška 50/1978 Sb.

Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaným osobám na staveniště.

# Závěr

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici dokumentace skutečného provedení, může být stav

skrytých konstrukcí odlišný od předpokládaného řešení. Pokud budou zjištěné rozdíly

zásadně odlišné je nutné případné změny a úpravy řešit v dostatečném předstihu

s objednavatelem.