## Krupá, Hanušovice-Staré Město, ř.km 0,000 - 9,450

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Hanušovice, Žleb, Habartice u Jindřichova, Vysoké Žibřidovice, Chrastice, Staré Město pod Králickým Sněžníkem

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: Zdeněk Večerka – úsekový technik

Schválil: Petr Kurečka – Vedoucí provozu Šumperk

Datum: 6. 6. 2025

- Základní údaje:

## Název stavby:                                 Krupá, Hanušovice-Staré Město, ř.km 0,000 - 9,450

Vodní tok:                                       Krupá IDVT 10100349

Místo stavby (k. ú.): 	Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Hanušovice, Žleb, Habartice u Jindřichova, Vysoké Žibřidovice, Chrastice

Okres:                                               Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0260, 4-10-01-0240, 4-10-01-0220

Číslo HM:                                         ---------------------

Účel stavby:                                     Oprava po povodni 09/24

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD – do 12/2026

Plán výstavby – 2027/2028

- Popis současného stavu

V průběhu povodně ve dnech 14. a 15. 9. 2024 na řešeném úseku dlouhém 9,450 km, který je prakticky celý veden v extravilánu v blízkosti silnice III. třídy došlo ke vzniku nátrží, poškození a sesunutí břehů a břehových porostů, vzniku nánosů, výmolů. Pomístně vynesla dnová i boční eroze materiál do klidnějších úseků a došlo k zanesení koryta toku. Nánosy se vyskytují především v místech se sníženou průtočnou rychlostí, v rozšířených částech koryta a v konvexních částech oblouků. Došlo k částečné destrukci břehového porostu i přilehlých luk.

Po povodni již probíhaly některé zabezpečovací práce, které měly zajistit základní funkce vodního toku (zajištění průtočnosti korytem s odstraněním překážek v toku, lokálním zabezpečením poškozených břehů kamennou rovnaninou apod.) Především ve spodní části úseku, je pak po předchozích zabezpečovacích pracích, které mimo jiné spočívaly v rozhrnutí a přemístění části štěrkových nánosů, uložena část štěrkových nánosů na břehové hrany podél toku.

- Účel akce

Jedná se o celkové posouzení tohoto úseku vodního toku, vzhledem k jeho budoucímu vývoji při zvýšených průtocích tak, aby bylo zabráněno další devastaci koryta toku, bezprostřednímu ohrožení či poškození, technické infrastruktury apod. tzn. obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod za běžných průtoků a stabilitu koryta toku i přilehlých břehových porostů.

Předpokládá se realizace takových kroků a opatření, která budou dlouhodobě směřovat ke zkvalitnění stavu vodního toku Krupé. Již v minulosti byla zpracována Studie proveditelnosti v části tohoto úseku v ř. km 6,350 – 12,450 (k dispozici na PM, s. p.). Po povodni ze září 2024 došlo k částečným změnám v trase koryta toku, je tedy otázkou, do jaké míry je možné využití této Studie proveditelnosti.

- Výchozí podklady

- Protokol č. 211 Krupá, Hanušovice-Staré Město, ř.km 0,000 - 9,450

- Studie proveditelnosti: Krupá – Obnova přirozené hydromorfologie, retenční kapacity toku a nivy a přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř.km 6,350 až ř.km 12,450

- Katastrální situace

- Terénní zkušenost z provádění zabezpečovacích prací

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

V tomto úseku se jedná z velké části o neupravený vodní tok, který byl lokálně stabilizován a zabezpečen po povodni z r. 1997 – vše formou zabezpečovacích prací. Na některých místech se nachází stabilizační příčné objekty (prahy z dřevěné kulatiny a kamenné stupně se zdrsněným skluzem) vybudované po povodni z r. 1997. Úkolem zpracovávané projektové dokumentace je především komplexní posouzení zájmového území, a to včetně navazujících úseků. Na základě komplexního posouzení území dojde identifikaci nežádoucích jevů, následně pak k návrhu technického řešení pro jejich sanaci, či stabilizaci, vše pro zastavení nežádoucího vývoje zjištěných problematických úseků, či jevů a zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku. V problematických úsecích lze předpokládat lokální úpravy břehovým opevněním kamennou rovnaninou, stabilizací toku příčnými objekty, řešení problematiky příp. problematických nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, erodovaného dna, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a likvidací přebytků v souladu se zákonem o odpadech. Nánosy, které byly v rámci provedených zabezpečovacích prací uloženy na břehové hrany budou zaměřeny, posouzeny a v případě potřeby budou tyto štěrkové lavice odstraněny, nebo přetvarovány tak, aby netvořily překážku v toku a nezhoršovaly odtokové poměry v dané lokalitě. Část těchto nánosů, pak může být použita pro zlepšení morfologie koryta toku. V ř. km 4,05 došlo také k svahovému sesuvu. V rámci zpracovávané PD bude tento sesuv posouzen pomocí inženýrsko-geologického průzkumu, který blíže detailně posoudí celkovou stabilitu svahu, a v případě potřeby dojde k následnému návrhu technické opatření na sanaci sesuvu. V rámci studie AOPK bude zpracováno hydrotechnického posouzení toku, které bude v rámci projekční přípravy využíváno a v případě potřeby dále rozpracováno (do potřebného detailu řešené lokality). Studie AOPK vytipovala mimo jiné i místa, kde by mělo dojít k pracím právě se štěrkovými nánosy, ale i místa kde má dojít k řízené nebo přirozené renaturaci toku. Požadujeme, aby v rámci zpracovávané projektové dokumentace došlo k prověření a posouzení návrhů opatření vycházejících ze zpracované studie AOPK a k jejich optimalizaci, aby tyto mohly být v potřebné míře zapracovány. Součástí řešení bude také kácení břehových porostů v místech, kde dochází ke kolizi s plánovanou opravou a rovněž odstranění stromů, které byly poškozeny během povodně a jejich současný stav by mohl ohrozit stabilitu koryta. Navržené řešení bude navazovat na zpracovanou studii AOPK a navazovat na projektovou dokumentaci horního úseku toku kvůli rozlivům dle protokolu č.212 Krupá, Staré Město-Nová Seninka, ř.km 9,450 - 18,000.

Návrh řešení jednotlivých úseků proběhne (v závislosti na podrobném technickém vyhodnocení) ve vazbě na zadanou studii, se kterou budou řešení v rámci možností, koordinována – tj.: Obnova vybraných vodních toků odvodňujících Jeseníky ve správě Povodí Moravy, s.p. po povodni v září 2024 (dále jen „studie“).

Studie je zadávána ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a jejím investorem je AOPK ČR a její příslušná část bude poskytnuta jako podklad.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- V úvodní fázi zpracování projektové dokumentace bude provedena terénní prohlídka celého řešeného úseku za účasti zástupce provozu Šumperk. Během prohlídky budou přesně identifikovány části toku vyžadující opravu povodňových škod. Na základě prohlídky zpracuje projektant zápis s jasnou lokalizací a stručným popisem poškozených míst, které je nezbytné opravit po průchodu povodně.

- Stanovení rozsahu probírky problematických a poškozených břehových porostů.

- V celém zájmovém úseku dojde k fyzickému zmapování rozsahu škod a objektů na toku (historické stavby a opevnění prováděném v rámci zabezpečovacích prací). V návaznosti na to bude provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu toku především v místech prováděných zabezpečovacích prací, původních konstrukcí, výrazných výtrží, zahloubených úseků a nánosů, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- V ř. km 4,05 došlo také k svahovému sesuvu. V rámci zpracovávané PD bude tento sesuv posouzen pomocí inženýrsko-geologického průzkumu, který blíže detailně posoudí celkovou stabilitu svahu, a v případě potřeby dojde k následnému návrhu technické opatření na sanaci sesuvu;

- Součástí geodetických a výkresových prací bude i zákres úseků provedených zabezpečovacích prací bezprostředně po povodni, včetně jejich posouzení a vyhodnocení potřeby jejich příp. doplnění, úpravy apod

- Pro hydrotechnické posouzení budou převzaty výsledky z výše zmíněné studie AOPK a následně na základě výrobních výborů dojde v případě potřeby k rozpracování převzatých dat z hydrotechnického posouzení a technickému přeřešení zjištěných problematických úseků.

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy objektů; Bude předložen návrh osazení případných jednotlivých příčných a podélných objektů. Tyto návrhy budou v rámci výrobních výborů odsouhlaseny Povodím Moravy, s. p. a bude hydrotechnicky posouzen jejich příp.vliv na odtokové poměry. Stejně tak bude vyhodnoceno a posouzeno příp. vkládání sedimentů do potřebných částí řečiště.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část vč. stanovisek jednotlivých orgánů a správců sítí, potřebná povolení (ohlášení udržovacích prací nebo stavebního záměru), zakreslení přístupových tras k toku a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů bude zajištěn rozbor sedimentů a vytipování vhodného místa uložení (skládka nebo vhodný pozemek pro uložení).

- Zajištění povolení ke kácení dřevin, tzn. řešení komplexní probírky porostů, se zřetelem na kritická místa, která budou v přímé kolizi s navrženými úpravami nebo jejichž stav ohrožuje bezpečnou funkci vodního toku. Předpokládá se pochůzka za účasti provozu a ekologa závodu. Je nutno zohlednit potřebu příp. posudků pro kladné projednání s OOP.

- Zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty v aktuální cenové hladině URS;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, zpracování průzkumu vodní fauny toku, případně biologické hodnocení, vyřízení výjimek, vč. zadání potřebných posudků pro kladné posouzení záměru ze strany dotčených úřadů. Požadavek na zajištění biologického dozoru;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace předat PM, s. p.;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

Pozemky pod VVT Krupá IDVT 10100349

| Parc.č. | Kat. území | Druh dle KN | Výměra [m2] | LV | Vlastník | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3386/1 | Staré Město [541079] | Vodní plocha | 54674 | 260 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2044 | Chrastice [653934] | Vodní plocha | 16695 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2043/2 | Chrastice [653934] | Vodní plocha | 3073 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2091/1 | Habartice u Jindřichova [650353] | Vodní plocha | 14908 | 176 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1027/2 | Habartice u Jindřichova [650353] | Vodní plocha | 1372 | 176 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2012/13 | Chrastice [653934] | Vodní plocha | 214 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2043/6 | Chrastice [653934] | Ostatní plocha | 1 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2043/5 | Chrastice [653934] | Ostatní plocha | 8 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2043/4 | Chrastice [653934] | Vodní plocha | 11306 | 118 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 737/9 | Habartice u Jindřichova [650353] | Vodní plocha | 15 | 176 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2091/3 | Habartice u Jindřichova [650353] | Vodní plocha | 61 | 176 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2091/2 | Habartice u Jindřichova [650353] | Vodní plocha | 19998 | 176 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1648/4 | Vysoké Žibřidovice [788368] | Vodní plocha | 73 | 71 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1549/4 | Vysoké Žibřidovice [788368] | Vodní plocha | 66 | 71 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1645/1 | Vysoké Žibřidovice [788368] | Vodní plocha | 17598 | 71 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1645/2 | Vysoké Žibřidovice [788368] | Vodní plocha | 1291 | 71 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1570 | Hanušovice [637203] | Vodní plocha | 1672 | 90 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1569 | Hanušovice [637203] | Vodní plocha | 11497 | 90 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 910/1 | Žleb [788376] | Vodní plocha | 10773 | 12 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |

Oprava bude realizována v korytě vodního toku Krupé, který se nachází z části na pozemcích státu s právem hospodaření Povodím Moravy s. p. a částečně i na pozemcích jiných vlastníků zde neuvedených.

Dle návrhu technického řešení a přístupových tras bude rozpracováno, stanoveno a projednáno dotčení příslušných pozemků.

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Fotodokumentace

Protokol PŠ – č. 211 Krupá, Hanušovice-Staré Město, ř.km 0,000 - 9,450

Situace: ř.km. 0,000 – 9,450

Fotodokumentace: