## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

## Zadání rozsahu stavby

Vsetínská Bečva

Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380)

Ratiboř u Vsetína – Janová (ř.km 14,300 - 24,898)

Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)

## Kraj : 	  	Zlínský

Zpracovala:	Ing. Jitka Čaganová

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby:	Vsetínská Bečva – úseky Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380), Ratiboř u Vsetína – Janová (ř.km 14,300 - 24,898), Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)

Vodní tok:	Vsetínská Bečva (10100047)

Místo stavby:	Jarcová, Ratiboř u Vsetína, Semetín, Vsetín, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice

ORP:	Vsetín, Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace:	Zadání rozsahu stavby – oprava

Účel stavby:	Oprava poškozených míst stavební části

Číslo DHM:	221570, 221562, 221554, 221546, 223146, 223154, 221431, 221335, 221773, 221327, 221781

Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán vypracování projektové dokumentace

Vypracování projektové dokumentace	2026

Zahájení výstavby:				2026

Ukončení výstavby:				2027

- Popis současného stavu a základní charakteristické parametry

Vsetínská Bečva je řeka, která protéká Zlínským krajem. Je jedna ze dvou zdrojnic řeky Bečvy. Délka toku činí 59,475 km, plocha povodí měří 734,1 km². Vodní tok Vsetínská Bečva (IDVT 10100047) má své správě Povodí Moravy, s.p. Během povodně dne 14. – 15. 9. 2024 došlo na některých místech vlivem mimořádně vysokých vodních stavů hladiny vodního toku k poškození majetku správce toku. Dle informační zprávy Povodí Moravy, s.p. dne 15. 9. 2024 v 7:00 h byl v profilu Velké Karlovice naměřen vodní stav 264 cm a průtok Q = 59,1 m3/s (Q10<Q50). Na toku byla tímto dosažena kulminace a III. povodňový stupeň zde byl naměřen od 15. 9. 2024 v 5:00h. V profilu Jarcová dne 15. 9. 2024 v 11:00 h byl naměřen vodní stav 410 cm a průtok Q = 337,0 m3/s (>Q10), tímto průtokem byla dosažena kulminace a III. povodňový stupeň zde byl naměřen od 15. 9. 2024 v 8:00h. Povodňové průtoky byly způsobeny velmi vydatnými srážkami. Vlivem vysokých průtoků došlo na vodním toku Vsetínská Bečva k destabilizaci břehového opevnění, vznikly nánosy sedimentů a výmoly za opevněním břehů, poškozeny byly tělesa stabilizačních prahů, stupňů a poničená dlažeb do betonu na tělesech objektů. Trvání těchto závadných stavů ohrožuje protipovodňovou bezpečnost vodního toku.

Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380) - původní stav

Profil toku je tvořený lichoběžníkem s šířkou dna 28 m, hloubka profilu 2,6 m, sklony svahů 1:2. Svahy jsou zpevněny kamennou patkou, svahy dlažbou. Postupně prováděné opravy rovnaninou z lomového kamene se záhozovou patkou. Kapacita koryta 350 m3/s.

Objekty na toku:

- v místě plánované opravy nejsou

Současný stav:

Terénním šetřením po povodni byly zjištěny a odhadnuty následující poruchy – povodňové škody:

- výmol za opevněním břehu, dna 					30 m3

- břehové opevnění, včetně patky					100 m2

Při pochůzkách bylo zjištěno poškození:

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 6,365 (HM 221 570)

Ratiboř u Vsetína – Janová (ř.km 14,300 – 24,898) - původní stav

Profil toku je dvojitý lichoběžník s přilehlou ochrannou hrázkou, ve střední části profil jednoduchý. Šířka dna 18–24 m, v městské trati až 30 m. Hloubka profilu po korunu hrázky 3,10 m. Ve Vsetíně jsou opěrné zdi. Původní opevnění pata svahu zpevněna kamennou patkou, svahy dlažbou a vrbovým porostem, postupně byly prováděny opravy rovnaninou z lomového kamene se záhozovou patkou a dlažbou z lomového kamene. V intravilánu Vsetína se na pravém břehu nachází opěrné stěny v úseku km 19,03-20,30. Kapacita koryta 211 m3/s.

Objekty na toku:

- ř.km 14,960 stabilizační skluz (původní Jablunkovský jez km 14,966)

- ř.km 15,243; 15,511; 15,583; 16,280; 16,776; 17,439; 23,032; 23,362; 23,575 a 23,812 stabilizační skluz

- ř.km 15,682 kamenný stupeň,

- ř.km 18,058; 18,264 skluzový stupeň,

- ř.km 18,408; 18,503; 18,898; 18,991; 19,069; 19,161; 19,259; 19,340; 19,430; 19,476; 19,574; 19,638; 19,758; 19,838; 19,928; 20,055; 20,161; 20,258; 20,375 a 20,481 spádový stupeň,

- ř.km 18,779 lapač štěrku,

- ř.km 19,405 sjezd do toku na LB,

- ř.km 21,687 kamenný práh,

- ř.km 21,817 Vsetínský jez

Současný stav:

Terénním šetřením po povodni byly zjištěny a odhadnuty následující poruchy – povodňové škody:

- nánosy, sedimenty v korytě, zdrží, nádrží				2500 m3

- výmol za opevněním břehu, dna 					155 m3

- břehové opevnění, včetně patky					610 m2

- břehové zdi								110 m2

- poškození tělesa stabilizačního prahu, stupně 			350 m3

Při pochůzkách bylo zjištěno poškození:

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 14,374 (HM 221 570)

- příčného objektu v ř.km 15,682 (HM 221 562)

- zanesení koryta štěrkovými sedimenty v intravilánu Vsetína od železničního mostu po Vsetínský jez vč. lapače splavenin při pravém břehu v ř.km 18,879, nutno zaměřit nánosy

- poškození prahu (SO 022) v ř.km 19,34 vč. pravobřežní opěrné zdi (SO 023) (HM 221 562)

- poškození prahu v ř.km 20,055 (SO 024) (HM 221 562)

- břehové opevnění Vsetínský jezu v ř.km 21,817 (HM 221 431) vč. zaneseného podjezí sedimenty

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 24,890 pod silničním mostem Janová (HM 221 562)

Objekty psané tímto typem písma (kurzívou) byly zpracovány v PD z roku 2022 v rámci PŠ 2019, nutné aktualizovat stav.

Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714) – původní stav

Profil toku je v úseku km 24,898 (150 m nad Dolním mlýnem mezi obcemi Hovězí a Janová) – 33,037 silniční most komunikace Huslenky – Bratřejůvka (most pod Černým tvořený jednoduchým nebo dvojitým lichoběžníkem, Jednoduchý nebo dvojitý lichoběžník s částečným ohrázkováním šířka dna 16-18 m, s hloubkou profilu 2,70m. Kapacita koryta 116-284 m3/s.

Profil toku je v úseku km 33,037 – 46,714 má tvar dvojitého lichoběžníku s šířkou dna 14,0 m. Svahy kynety jsou 1:2, hloubka kynety 0,8m a hloubka profilu 2,5-3,0 m. Kapacita koryta 76-116 m3/s.

Opevnění břehů pata svahu zpevněna kamennou patkou, svahy dlažbou a vrbovým porostem, postupně byly prováděny opravy rovnaninou z lomového kamene se záhozovou patkou a dlažbou z lomového kamene.

Objekty na toku:

- ř.km 25,202; 25,261; 25,380; 25,486; 26,265; 26,349; 26,503; 27,087; 27,218; 27,891; 28,031; 28,129; 28,238; 28,550; 28,772; 28,945; 29,128; 29,250; 29,323; 30,067; 30,169; 30,308; 30,417; 30,547; 30,725; 30,854; 30,985; 31,113; 31,200; 31,351; 31,445; 31,664; 32,213; 32,379; 32,590; 32,847; 33,047; 33,205; 34,114; 34,867; 35,044; 35,143; 35,270; 35,326; 35,411; 35,536; 35,609; 35,683; 36,056; 36,154; 36,317; 36,427; 36,515; 36,921; 37,146; 37,458; 37,575; 37,670; 37,784; 37,914; 38,123; 38,376; 38,500; 38,589; 38,755; 38,833; 38,956; 39,059; 39,189; 39,952; 40,067; 40,189; 40,301; 40,904; 41,105; 41,221; 41,311; 42,120; 42,224; 42,431; 42,749; 42,916; 43,351; 43,417; 43,592; 43,684; 43,770; 43,862; 44,919; 45,115; 45,219; 45,590; 45,962; 46,253 a 46,419 stabilizační skluz

- ř.km 26,837; 40,670; 40,780 a 44,835 brod

- ř.km 28,312 zděný stupeň Hovězí,

- ř.km 29,497 Bradovský jez,

- ř.km 36,610 Halenkovský jez,

- ř.km 39,323 Vranecký jez,

- ř.km 41,410 Adamovský jez,

- ř.km 43,098 Kobylský jez,

- ř.km 44,074 přepadový stupeň Karolínka,

- ř.km 44,319 Raťkovský jez,

- ř.km 44,613 přepadový stupeň

- ř.km stupeň Velké Karlovice (HM 223 154)

Současný stav:

Terénním šetřením po povodni byly zjištěny a odhadnuty následující poruchy – povodňové škody:

- nánosy, sedimenty v korytě, zdrží, nádrží				2050 m3

- výmol za opevněním břehu, dna 					280 m3

- břehové opevnění, včetně patky					500 m2

- poškození tělesa stabilizačního prahu, stupně 			2835 m3

- dlažby do betonu na tělesech objektů				165 m2

Při pochůzkách bylo zjištěno poškození:

- pomístné poškození břehového opevnění na levém i pravém břehu v úseku silniční most Janová a příčný objekt v cca v ř.km 25,202 (HM 221 562)

- příčného objektu v ř.km 26,265 (HM 221 562)

- příčného objektu v ř.km 26,349 (HM 221 562)

- příčného objektu v ř.km 27,087 (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 27,891 (HM 221 554)

- břehového opevnění na pravém břehu cca v ř.km 28,220 (HM 221 554)

- Bradovský jez v ř.km 29,497 (HM 221 335) - zanesené podjezí sedimenty

- záhozová patka břehového opevnění na pravém i levém břehu okolo silničního mostu ř.km 30,2 (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 30,308 (SO 014) (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 31,351 (SO 015) (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 31,445 (SO 015) (HM 221 554)

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 31,520 (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 32,590 (SO 016) (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 32,847 (SO 017) (HM 221 554)

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 33,022 (SO 026) (HM 221 554)

- příčného objektu v ř.km 34,114 (SO 027) (HM 221 546)

- příčného objektu v ř.km 34,847 (SO 018) (HM 221 546)

- příčného objektu v ř.km 35,273 (SO 0110) vč. nátrže (SO 019) (HM 221 546)

- příčného objektu v ř.km 35,554 (HM 221 546)

- Halenkovský jez v ř.km 36,610 (HM 221 773) - zanesené podjezí sedimenty

- Vranecký jez v ř.km 39,323 (HM 221 327) - zanesené podjezí sedimenty

- břehového opevnění na levém břehu cca v ř.km 40,200 (HM 221 546)

- Adamovský jez v ř.km 41,410 (HM 221 781) - zanesené podjezí sedimenty

- příčného objektu v ř.km 44,613 (HM 223 146)

- příčného objektu v ř.km 46,714 (HM 223 154)

- břehového opevnění pomístně cca v ř.km 48,850 (HM 221 146)

- příčného objektu v ř.km 51,477 (HM 223 146)

- příčného objektu v ř.km 54,478 (HM 223 146)

Objekty psané tímto typem písma (kurzívou) byly zpracovány v PD z roku 2022 v rámci PŠ 2019, nutné aktualizovat stav.

- Účel stavby

Účelem akce je oprava upraveného koryta vodního toku Vsetínská Bečva. Poškozená místa opevnění koryta uvést do původního stavu. Opravou těchto míst dojde k zajištění vyšší životnosti celkové úpravy toku a zajištění ochrany okolních pozemků. Dále je nutné odstranit a ekologicky zlikvidovat sedimenty. Při déletrvajícím závadném stavu vodního díla hrozí destrukce díla, celkové ohrožení stability stupňů a opevnění a vznik břehových nátrží, které by ohrožovaly okolní zahrady či domy. Z tohoto důvodu je nutné neprodleně opravit vzniklé škody, aby nedošlo k destrukci vodního díla a poškození dalšího majetku.

- Výchozí podklady

- protokoly z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. - 15.9.2024

- technické karty úpravy toků 221570, 221562, 221554, 221546, 223146 a 223154

- přehledná situace

- situace SO 01 Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380), SO 02 Ratiboř u Vsetína - Janová (ř.km 14,300 – 24,898) a SO 03 Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)

- fotodokumentace

- projektová dokumentace k nahlédnutí: Vsetínská Bečva oprava toku v km 6,350 – 6,788 domov důchodců v Podlesí, Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku (2022)

- Rozhodnutí povolení obnovy vydané Městským úřadem Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. MeUVM 038938/2025 ze dne 14. 3. 2025

- Sdělení obnova stavby nevyžaduje povolení vydané Městským úřadem Vsetín, odbor životního prostředí č.j. MUVS 45284/2025 ze dne 9. 4. 2025

- Sdělení obnova stavby nevyžaduje povolení vydané Městským úřadem Vsetín, odbor životního prostředí č.j. MUVS 43995/2025 ze dne 7. 4. 2025

- Členění stavby na objekty

Stavební objekty jsou voleny dle působnosti jednotlivých ORP, popř. působnosti správy CHKO Beskydy.

SO 01 Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380)

SO 02 Ratiboř u Vsetína - Janová (ř.km 14,300 – 24,898)

SO 03 Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)

- Návrh technického řešení stavby

V rámci stavby budou provedeny následující práce:

- Příprava území.

- Zamezení přístupu veřejnosti na staveniště.

- Vybudování přístupové cesty pro techniku do koryta toku.

- Kompletní oprava poškozených míst po povodni: obnova břehového opevnění v místech s nátržemi nebo výmoly a oprava příčných objektů (stabilizačních prahů a stupňů). U poškozených břehových dlažeb bude navržena jejich stabilizace a oprava, zahrnující doplnění stabilizačních prvků při patě opevnění, dosazení chybějících kamenů, opravu dlažeb a přespárování objektů. Rozsah a technické řešení oprav navrhne projektant na základě prohlídky poškozených úseků a jejich zaměření. Výměry uváděné v zadání jsou pouze orientační. Oprava bude provedena do původních rozměrů konstrukcí stávajících objektů.

- Kácení břehových porostů v místech, kde dochází ke kolizi s plánovanou rekonstrukcí, a rovněž odstranění stromů, které byly poškozeny během povodně a jejich současný stav by mohl ohrozit stabilitu koryta.

- Dokumentace bude členěna na 3 stavební objekty. Při zpracování projektové dokumentace bude využita již stávající projektová dokumentace od Ing. Víta Pučálka s názvem „Vsetínská Bečva Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku (10/2022)“. Tato dokumentace bude zaktualizována (doplněna).

- Terénní úprava ploch dotčených stavbou (ohumusování, zatravnění).

- Skutečné zaměření dané stavby.

- Případné další práce spojené s opravou.

S ohledem na stávající stav koryta vodního toku Vsetínská Bečva je nezbytné, aby se každý uchazeč před podáním nabídky řádně seznámil se skutečným stavem objektu a provedl podrobné zhodnocení. Ve své nabídce pak zohlední návrh dané opravy.

- Další doplňující informace

- Seznam cizích objektů stavbou dotčených:

- při realizaci stavby nebudou dotčeny cizí objekty

- Seznam účastníků dotčených stavbou

- Povodí Moravy, s.p., Brno

- Orgán ochrany přírody viz protokol Janová – Velké Karlovice

- Vodoprávní úřad viz protokol

- Rybáři ČRS Ostrava (MO Valašské Meziříčí, MO Vsetín)

- obce

- majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami

- případní správci inženýrských sítí

- Požadavky na zpracování PD:

- zaměření a posouzení současného stavu koryta vodního toku Vsetínská Bečva s projektovou dokumentací.

- zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebného povolovacího režimu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění – pro společné povolení/ohlášení stavby. A dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- zajištění příjezdu na staveniště v případě nutnosti zřízení sjezdu apod. (zvláštní užívání komunikace).

- zajištění pravomocného společného povolení/ohlášení stavby.

- zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást PD.

- zajištění zpracování plánu BOZP způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb.

- získání všech potřebných výjimek dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

- případné další průzkumné práce.

- pro účely položkového rozpočtu bude zpracovaná PD členěna na tři stavební objekty.

- Vliv prací (stavby) stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci díla dodavatel musí dbát na to, aby svou činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik ropných a jiných nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami apod. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích.

Správce toku si není vědom výskytu zvláště chráněných živočichů ani jiného předmětu ochrany přírody v této lokalitě.

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se práce dotýká

Stavba se bude realizovat na pozemcích, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Obvod staveniště je dán korytem vodního toku Vsetínská Bečva. Pozemky podél vodního toku nebudou opravou dotčeny s výjimkou dohodnutých příjezdů ke staveništi a manipulačních ploch.

- Předpokládaný finanční náklad

Na základě provedení rozpočtu pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši:

SO 01 Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380)	625 tisíc Kč

SO 02 Ratiboř u Vsetína - Janová (ř.km 14,300 – 24,898)	14.100 tisíc Kč

SO 03 Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)	36.050 tisíc Kč

Celkem	50.775 tisíc Kč

Po zpracování povodňových protokolů bylo následně zjištěno další poškození koryta, které není zahrnuto v odhadnutých nákladech na stavbu. Jedná se o odstranění štěrkových lavic v intravilánu Vsetína, ve Velkých Karlovicích poškození břehového opevnění pomístně cca v ř.km 48,850, příčného objektu v ř.km 51,477, příčného objektu v ř.km 54,478.

Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovením podrobného rozpočtu k projektové dokumentaci.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Provedením akce dojde ke zlepšení narušených míst opevnění z důvodu zamezení jejich dalších navazujících poškození a s tím spojenému vynaložení vyšších finančních prostředků na jejich odstranění. Jedná se opravné práce, které povedou k prodloužení celkové životnosti upraveného toku řeky Vsetínská Bečva a zlepší její technický stav.

Přehledná situace

Situace SO 01 Jarcová levý břeh (ř.km 6,330 – 6,380)

Situace SO 02 Ratiboř u Vsetína - Janová (ř.km 14,300 – 24,898)

Situace SO 03 Janová – Velké Karlovice (ř.km 24,898 - 46,714)

FOTODOKUMENTACE

SO 01 Jarcová levý břeh

Obr. 1 – poškozené břehové opevnění

Obr. 2 – výmol za opevněním břehu

SO 02 Ratiboř u Vsetína - Janová

Obr. 3 – nánosy, sedimenty v podjezí jezu Vsetín

Obr. 4 – poškozený stupeň

SO 03 Janová – Velké Karlovice

Obr. 5 – nánosy, sedimenty v podjezí jezu Bradovský

Obr. 6 – poškození dlažby do betonu na tělesech objektů