KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo

VODNÍ TOK:	Břežanka (IDVT 10197267)

Lokalita ZN 1 - Pravice

První a druhý pokos

Staničení v km: 1,750 – 2,700

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1 m za břehovou čáru drobného vodního toku Břežanka v intravilánu a extravilánu obce  Pravice v  k.ú. Pravice. Začátek úseku je od silničního mostu pod obcí směr Hrušovany a konec úseku je cca 200metrů nad mostem v obci Pravice.

Popis úseku:

celková délka úseku:	950 m

orientační výměra:	8083 m2

Požadované práce:

- Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: