DVT Ostrovský potok a Hadí potok v intravilánu obce Ostrov

- Ostrovský potok: ř.km 7,365 – 11,727.

- Hadí potok: ř.km 0,000 – 0,280.

- Sečení levého i pravého břehu drobných vodních toků Ostrovský potok /IDVT 10100756/ a Hadí potok /IDVT 10196451/ na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 343/4, 357/2, 357/9, 379/1, 385/2, 389/2, 390/5, 403/1, 5069, 5246, 6548, 5929, 5702, 6503 a 5665 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna v úseku Ostrovského potoka od rodinného domu č.p. 142 v ř.km 11,727 po rodinný dům č.p. 212 v ř.km 7,365 a Hadího potoka od poldru v ř.km 0,280 po soutok s Ostrovským potokem v ř.km 0,000.

- Celková délka obou úseků je 4,642 km a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 13 692 m2) určená k sečení je 27 384 m2.

- Sečení bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč.břehů.

- Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány

- Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.

- Zhotovitel bude bezpodmínečně dodržovat BOZP při práci s jednotlivými stroji či nářadím.

- Součástí závazku provést dílo je dále:

- Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.

- S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.

- Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.

- Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.

- Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.

- Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).

- Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.

- Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.

- V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.

- Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.

- Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: 2x ročně, první pokos od 15. 6. do 15.7 a druhý pokos od 15.9. do

15.10

Technický dozor akce: Březina Petr, brezina@pmo.cz  +420 724 623 873

Přílohy: - situace