TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DSP, DPS

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO
- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

JEZ KROMĚŘÍŽ

BUDOVA PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

CELKOVÁ OPRAVA

PARC. Č. 382/1, 382/2

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2019

Zakázka č.:  	2019-034

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž. Stavba má největší půdorysné rozměry 9,915x25,59m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Projektová dokumentace řešení odstranění některý svislý konstrukcí, podlah, výplní otvorů, schodů, klempířských výrobků, omítek, nátěrů a zařizovacích předmětů.

Svislé konstrukce

Nosné stěny budou podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním. Příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 150mm.

Vodorovné konstrukce

Nad 1NP bude provedený nový zateplený SDK podhled. Překlady nad příčkami budou z ocelových profilů 2x L50/50/5/1100. Otvor vstupních dveří bude rozšířen, proto bude opatřen překladem 3xI100/1300.

Podlahy

V 1NP bude podkladní vrstva z betonu C20/25-XC2 + kari síť Ø6/100/100, tl. 150mm, na ni bude nataven asfaltový pás tl. 4mm, položen pěnový polystyren tl. 100mm, PE fólie, betonová mazanina z betonu C20/25-XC1 + kari síť + kari síť Ø6/150/150, tl. 60mm, nášlapná vrstva bude z keramické dlažby.

Hydroizolace

Nosné stěny podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním. Proti zemní vlhkosti bude použitý modifikovaný SBS asfaltový pás typu S se sklotkaninou tl. 4mm, určený pro střední radonový index pozemku. V podhledu bude jako parozábrana použita parotěsná čtyřvrstvá fólie se dvěma vrstvami polyethylenu vyztuženými PE mřížkou s celoplošnou hliníkovou fólií tl. min. 0,27mm.

Tepelné izolace

V 1NP je použita v podlaze tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 tl. 120mm. SDK podhled bude zateplen minerálními rolemi v celkové tl. 240mm. Na sokl bude použit extrudovaný polystyren XPS tl. 50mm, na zbytek fasády bude použit fasádní expandovaný polystyren EPS 70 tl. 50mm.

Klempířské výrobky

Klempířskými výrobky budou venkovní parapety, dešťové žlaby, dešťové svody, okapničky, lemující a ukončovací lišty. Veškeré klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou.

Výplně otvorů

V obvodové stěně budou osazeny nové plastové dveře a plastová okna. Vnitřní dveře budou dřevěná v ocelové zárubní.

Vzduchotechnika

Umývárna a WC budou odvětrány axiálním ventilátorem s potrubím DN 100 v SDK kastlíku. Potrubí bude vyvedeno nad střešní rovinu, opatřeno hlavicí.

Úpravy povrchů

Povrch vnitřní stěn bude opatřen sklotextilní sítí se stěrkou a štukovou omítkou a malbou. Umývárna, WC a kuchyňská linka budou opatřeny keramickým obkladem. Nášlapná vrstva podlahy bude z keramické dlažby. SDK podhled bude upraven malbou. Fasáda bude zateplena polystyrenem EPS 70 tl. 50mm, opatřeným stěrkou, perlinkou a silikonovou zatíranou omítkou. Vnější sokl bude po podřezání upraven jádrovou omítkou s finální mozaikovou omítkou.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. uvádí, že se Průkaz energetické náročnosti musí vyhotovit, pokud se jedná o větší změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy a musí se jednat o vytápěné prostory. V řešené stavbě jsou vytápěnými prostory zádveří, šatna + denní místnost, kancelář, umývárna a WC. Celá stavba má obálku budovy 790m2, změna obálky budovy ve vytápěných prostorech je na 125m2 – jedná se o 16% změny stavby. Malá tloušťka polystyrenu na fasádě neslouží k zateplení, ale k vyrovnání povrchových nerovnostní, které jsou 10 - 30mm, tudíž se do změny obálky budovy nepočítá.

Všechny nově navržené konstrukce splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540-2.

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, nejedná se o byt.

Akustika – hluk, vibrace

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro hluk a vibrace. Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku a vibrací.

Výpis použitých norem

Všechny použité normy jsou vypsány v textové a výkresové části.