OBSAH :

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Úvod	4

B.2.2	Popis prací	5

B.2.2.1 : Příprava pro výstavbu	5

B.2.2.2 : Položka č. 1 – srovnání plochy odtoku :	5

B.2.2.3 : Položka č. 2 – obnova příkopu odvodnění	5

B.2.2.4 : Položka č. 3 – obnova návodního líce hráze	6

B.2.2.5 : Položka č. 4 – srovnání plochy PB inundace :	6

B.2.2.6 : Položka č. 5 – obnovení propustku na provozní komunikaci :	6

B.2.2.7 : Položka č. 6 – vyčištění provozní komunikace	6

B.2.2.8 : Položka č. 7 – odvozy hromad zeminy	7

B.2.2.9 : Položka č. 8 – oprava svahu a plochy bermy	7

B.2.2.10 : Položka č. 9 – oprava svahu a plochy bermy	7

B.2.2.11 : Položka č. 10 – obnovení provozní komunikace	7

B.2.2.12 : Položka č. 11 – pomístní oprava břehu v km 34.246 – 34.424	8

B.2.2.13 : Položka č. 12 – oprava břehu v km 34.435	8

B.2.2.14 : Položka č. 13a – pomístní oprava levého břehu v km 34.448 – 35.000	8

B.2.2.15 : Položka č. 13b – pomístní oprava pravého břehu v km 34.562 - 35.000	8

B.2.2.16 : Položka č. 14 – pomístní oprava svahů v km 35.030 – 35.075	9

B.2.2.17 : Položka č. 15 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.140 – 35.234	9

B.2.2.18 : Položka č. 16 – obnovení kamenné rovnaniny	9

B.2.2.19 : Položka č. 17 – úprava levobřežní bermy	10

B.2.2.20 : Položka č. 18 – doplnění záhozu levého břehu	10

B.2.2.21 : Položka č. 19 – odtěžení nánosů ze dna toku	10

B.2.2.22 : Položka č. 20 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.280 - 35.335	10

B.2.2.23 : Položka č. 21a – oprava prav. břehu u limnigrafu v řkm 35.415	10

B.2.2.24 : Položka č. 21b – srovnání plochy bermy v řkm 35.415	11

B.2.2.25 : Položka č. 22 - pomístní opravy břehu	11

B.2.2.26 : Položka č. 23 - oprava břehu	11

B.2.2.27 : Položka č. 24 – oprava výmolu břehu	12

B.2.2.28 : Položka č. 25 – oprava pravého břehu	12

B.2.2.29 : Položka č. 26 – oprava a částečné doplnění horní části patky	12

B.2.2.30 : Položka č. 27 – oprava břehu u lávky a vyústního objektu	12

B.2.2.31 : Položka č. 28 – obnovení patky v celém rozsahu	13

B.2.2.32 : Položka č. 29 – obnovení patky v celém rozsahu	13

B.2.2.33 : Položka č. 30 – pomístní oprava a doplnění horní části patek	13

B.2.2.34 : Položka č. 31 – oprava a částečné obnovení LB patky	14

B.2.2.35 : Položka č. 32 – vyklínování a proštěrkování opevnění	14

B.2.2.36 : Položka č. 33 – oprava PB patky	14

B.2.2.37 : Položka č. 34 – pomístní opravy pravého břehu	15

B.2.2.38 : Položka č. 35 – obnovení kamenné dlažby do betonu	15

B.2.2.39 : Položka č. 36 – obnova povrchu chodníku	15

B.2.2.40 : Položka č. 37 – celková oprava LB patky	15

B.2.2.41 : Položka č. 38 – oprava římsy opěrné zdi	15

B.2.2.42 : Položka č. 39 – doplnění PB sjezdu na bermu	16

B.2.2.43 : Položka č. 40 – oprava břehu	16

B.2.2.44 : Položka č. 41 – oprava a obnovení LB patky	16

B.2.2.45 : Položka č. 42 – oprava opevnění PB výusti	16

B.2.2.46 : Položka č. 43 – obnovení kamenné dlažby do betonu	17

B.2.2.47 : Položka č. 44 – odtěžení štěrkových nánosů	17

B.2.2.48 : Položka č. 45 – oprava horní části LB patky	17

B.2.2.49 : Položka č. 46 – oprava svahu pravého břehu	17

B.2.2.50 : Položka č. 47 – oprava svahu pravého břehu	17

B.2.2.51 : Položka č. 48 – oprava a obnovení LB patky	18

B.2.2.52 : Položka č. 49 – oprava PB patky	18

B.2.2.53 : Položka č. 50 – oprava PB erozní rýhy	18

B.2.2.54 : Položka č. 51 – odvoz zeminy	19

B.2.2.55 : Položka č. 52 – oprava a obnovení PB patky	19

B.2.2.56 : Položka č. 53 – oprava svahu levého břehu	19

B.2.2.57 : Položka č. 54 – oprava a obnovení PB patky	19

B.2.2.58 : Položka č. 55 – oprava svahu sjezdu	20

B.2.2.59 : Položka č. 56 – oprava a obnovení PB patky	20

B.2.2.60 : Položka č. 57 – oprava LB patky	20

B.2.2.61 : Položka č. 58 – úprava svahu břehu km 38.360  - 38.515	20

B.2.2.62 : Položka č. 59 – úprava svahu břehu km 38.442  - 38.515	21

B.2.2.63 : Položka č. 60 – úprava bermy km 38.360  - 38.515	21

B.2.2.64 : Položka č. 61 – odtěžení nánosů km 38.360 - 38.700	21

B.2.2.65 : Položka č. 62 a 63 – oprava vyústění	21

B.2.2.66 : Položka č. 64 – odtěžení nánosů ze dna toku	21

B.2.2.67 : Položka č. 65 – odtěžení nánosů z PB bermy	21

B.2.2.68 : Opravy příčných prahů	22

B.2.2.69 : Ostatní	22

B.2.3	Podmínky výstavby	23

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	23

B.4	Dopravní řešení	23

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	23

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	24

a)	Vliv na životní prostředí	24

a.1.	Vliv na přírodu a krajinu	24

a.2.	Vliv na klima ovzduší	24

a.3.	Ochrana proti hluku a vibraci	24

a.4.	Nežádoucí účinky venkovního osvětlení	24

a.5.	Soulad s programem zlepšování kvality ovzduší	24

a.6.	Přítomnost azbestu	24

a.7.	Vliv stavby na stávající vodní režim	24

a.8.	Hospodaření s odpady	24

a.9.	Vliv na půdu	24

a.10.	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	24

b)	Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP	25

c)	Soulad záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů ŽP	25

d)	Režim zákona o integrované prevenci	25

B.7	Ochrana obyvatelstva	25

# Popis území stavby

Zájmovou lokalitu tvoří koryto a bermy toku Opavy a to v úseku řkm cca 33.762 až 39.024. V tomto úseku řeka Opava protéká hustě zastavenou částí města, břehy toku jsou pomístně tvořeny opěrnými zdmi, mimo tyto úseky pak zatravněnými svahy. Rozsah opěrných zdí je zřejmý z níže uvedené tabulky :

V řkm 36.400 - 36.990 je levobřežní bermou vedena cyklostezka.

Staveništěm je koryto vodního toku Opavy v úseku řkm 36.600 – 39.000 : tedy od konce zaústění plošného odtoku z PB inundačního železničního mostu do toku Opavy po silniční most na ul. „U Dráhy“.

V celé sledované délce toku Opavy se jedná o upravený tok, v současné době poškozený průběhem povodně z 04/2024.

Staveniště lze hodnotit jako přehledné a hůře přístupné. Odvoz přebytečné zeminy, jakož i dovoz materiálu na opravy koryta bude po stávajících sjezdech do toku – viz kapitola B.4 a příloha C.2.

Na ZS bude umístěna pouze mezideponie nejnutnější části materiálu stavby a výkopku – materiál z výkopů bude převážen v co největší míře přímo na definitivní deponii.

Napojení staveniště na elektrickou energii, případně telefonní síť projekt neřeší.

V ploše staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě dle situační části dokumentace.

# Celkový popis stavby

## Úvod

Celková délka zájmového úseku toku je cca 5 258 m. Po celém úseku byla provedena podrobná pochůzka, na které byl zdokumentován stav koryta toku a definovány jednotlivé poškozené lokality a objekty na toku. Tyto jsou popsány níže v textu (viz kap. B.2.2).

Pro návrh opravy prostoru pravobřežní inundace (položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10) bylo vycházeno z projektové dokumentace stavby Opava v Opavě, km 33.600 – 34.700, č. stavby 5118.

Pokud není v textu uvedeno jinak, byly objemy prací na odstraňování povodňových škod určeny na pochůzkách na po toku ve spolupráci se správcem toku (zástupcem Povodí Odry, státní podnik).

## Popis prací

### Příprava pro výstavbu

Před zahájením prací bude zajištěna podrobná fotodokumentace příjezdných tras a přilehlých objektů, vytýčeny inženýrské sítě, proveden odlov ryb v úsecích provádění jímkování a instalována norná stěna.

### Položka č. 1 – srovnání plochy odtoku :

1a)

V rámci této položky bude provedeno srovnání (úprava pláně) plochy výtoku z inundačního mostu pod tratí Opava – Hlučín, a to mezi výtokem a pravým břehem toku Opavy (viz foto č. 1). S osetím plochy se neuvažuje.

1b)

Stávající hromada zeminy (plocha cca 7 m, výška cca 3 m, objem cca 20 m3) bude rozprostřena na ploše položky 1a v tloušťce cca 0.05 m.

Celková plocha opravy 			:	5 715 m2

Rozprostření hromady 			:	20 m3 (na cca 400 m2)

### Položka č. 2 – obnova příkopu odvodnění

Stávající příkop odvodnění (viz foto č. 2), poškozený povodní bude obnoven, a to z 90% rozsahu (odhad). Zpevněná část příkopu je zhotovena z kamenné dlažby do betonu v celém profilu. Nezpevněná část je ve dně opatřena betonovou žlabovkou do betonu, zbylá část je ohumusována a oseta. Viz foto č. 1 a příloha D.1).

Zpevněná část příkopu 			:	39.40 m

Nezpevněná část příkopu 			:	57.35 m

Související zemní práce (odhad)		:	30.00 m3

### Položka č. 3 – obnova návodního líce hráze

Návodní líc zavazovací hráze pravobřežní inundace (viz foto č. 3) je po povodní poškozen, a to jak místními výmoly, tak zejména vrstvami nánosů. Nánosy budou odstraněny, bude provedeno vysvahování svahu hráze a osetí. Dále bude odvezeno cca 20 m3 zeminy ze vzdušné strany hráze.

Délka úseku hráze 				:	120 m

Objem nánosů (odhad)			:	450 m3

Plocha obnovovaného svahu hráze 		:	700 m2

### Položka č. 4 – srovnání plochy PB inundace :

V rámci této položky bude provedeno srovnání, úprava pláně a osetí plochy pravobřežní inundace v prostoru nad tratí Opava – Hlučín (viz foto č. 4).

Celková plocha opravy 			:	19 900 m2

### Položka č. 5 – obnovení propustku na provozní komunikaci :

Původní propustek na příkopu odvodnění pod provozní komunikací byl povodní zcela zničen (viz foto č. 5). Bude obnoven dle přílohy D.3 : Jedná se o propustek z obetonovaných železobetonových trub DN  300 o délce 4.00 m s betonovými čely (beton C 30/37 – XF3). V rámci této položky bude rovněž obnovena část provozní komunikace, a to na délce cca 18.80 m. Skladba komunikace nad předmětným propustkem viz níže :

Asfaltobeton ABJ		-	50 mm

Recyklát R-mat		-	50 mm

Štěrkodrť ŠD			-	150 mm

Celkem			-	250 mm

Celk. plocha obnovení komunikace		:	37.65 m3

### Položka č. 6 – vyčištění provozní komunikace

Nepoškozené úseky provozní komunikace budou vyčištěny (na celkové délce cca 350 m, viz foto č. ). Bude provedeno strojní mechanické očištění plochy vozovky, poté čištění tlakovou vodou. Rovněž budou odstraněny nánosy z krajnic.

Celková plocha čištění komunikace 		:	1112 m2

### Položka č. 7 – odvozy hromad zeminy

Po prvotním hrubém odstraňováním povodňových škod zbyly na plochách berem a inundací nahrnuté hromady zeminy. Tyto hromady je třeba před uvedením ploch dotčených povodní odstranit a materiál odvést na zajištěnou skládku.

Objem zeminy k odvozu 	- pol. č. 7a	:	15 m3

- pol. č. 7b	:	150 m3

- pol. č. 7c	:	200 m3

- pol. č. 7d	:	3 m3

### Položka č. 8 – oprava svahu a plochy bermy

V rámci položky bude provedeno odtěžení nevhodných náplav štěrků s valouny z pravého břehu (v rozsahu km 34.562 - 34.610), na plochu svahu a bermy bude rozprostřena vhodná zemina (z výkopů prováděných v rámci stavby) a následně bude provedeno vysvahování (úprava pláně pro plochu bermy) a osetí. Délka úseku bude 48.60 (plocha cca 400 m2).

Objem zeminy k odtěžení a odvozu (odhad)	:	80 m3

Rozprostření zeminy (odhad)			:	60 m3

Úprava pláně					:	200 m2

Svahování					:	200 m2

### Položka č. 9 – oprava svahu a plochy bermy

V úseku km 34.785 - 34.900 (položka 9a) a profilu řkm 34.936 (položka 9b) bude rovněž provedeno odtěžení nevhodného materiálu (náplavy štěrků s valouny) v tloušťce odhadované na 15 – 25 cm, na plochu svahu a bermy bude rozprostřena vhodná zemina (z výkopů prováděných v rámci stavby) a následně bude provedeno vysvahování (úprava pláně pro plochu bermy) a osetí. Délka úseku 9a bude cca 115.00 m, položky 9b cca 10 m (plocha cca 1140 + 20 = 1160 m2). Dotčené plochy tvoří z 50% vodorovná berma a 50% svah břehu (hráze) : odměřeno digitálně.

Objem zeminy k odtěžení a odvozu (odhad)	:	232 m3

Rozprostření zeminy (odhad)			:	116 m3

Úprava pláně					:	580 m2

Svahování					:	580 m2

### Položka č. 10 – obnovení provozní komunikace

Řešeno samostatnou dokumentací.

### Položka č. 11 – pomístní oprava břehu v km 34.246 – 34.424

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění v rozsahu km 34.246 – 34.424 (na délce cca 175 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 30% objemu celkového. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. konstrukce opevnění byl stanoven na 20%.

Celkový objem doplnění kamene 		:	184 m3

Celková plocha doplňované patky		:	210 m2

Plocha přerovnání pův. patky			:	140 m2

### Položka č. 12 – oprava břehu v km 34.435

Bude provedena sanace nátrže na levém břehu toku – zásyp výmolu a obnovení opevnění lomovým kamenem, včetně urovnání líce opevnění. Kubatury a plochy byly určeny odhadem na základě pochůzky.

Objem výmolu				:	10 m3

Celkový objem doplnění kamene 		:	5 m3

Celková plocha doplňované patky		:	5 m2

### Položka č. 13a – pomístní oprava levého břehu v km 34.448 – 35.000

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění v rozsahu km 34.448 – 35.000 (na délce cca 549 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 10% objemu celkového. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. konstrukce opevnění byl stanoven na 20%.

Celkový objem doplnění kamene 		:	192 m3

Celková plocha doplňované patky		:	220 m2

Plocha přerovnání pův. patky			:	439 m2

### Položka č. 13b – pomístní oprava pravého břehu v km 34.562 - 35.000

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího pravobřežního opevnění v rozsahu km 34.562 - 35.000 (na délce cca 440.60 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 30% objemu celkového. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. konstrukce opevnění byl stanoven na 20%.

Celkový objem doplnění kamene 		:	463 m3

Celková plocha doplňované patky		:	529 m2

Plocha přerovnání pův. patky			:	352 m2

### Položka č. 14 – pomístní oprava svahů v km 35.030 – 35.075

Pomístní oprava svahů pravého břehu bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu				:	50 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	2.50 m3

### Položka č. 15 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.140 – 35.234

Oprava drobných poruch horní části svahu hráze na pravém břehu bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu				:	180 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	15 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	8 m3

### Položka č. 16 – obnovení kamenné rovnaniny

Bude obnovena kamenná rovnanina u pravobřežního vyústního objektu v řkm cca 35.253, a to na ploše cca 25 m2. Rovnanina bude provedena o tloušťce 30 cm do stěrkového lože tl. 15 cm.

Plocha obnovení rovnaniny			:	25 m2.

### Položka č. 17 – úprava levobřežní bermy

V rámci této položky bude provedeno srovnání, úprava pláně a osetí plochy pravobřežní inundace v rozsahu řkm 35.025 - 35.382.

Celková plocha opravy 			:	2780 m2

### Položka č. 18 – doplnění záhozu levého břehu

V řkm 35.170 - 35.240 bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění (záhozu) na délce cca 70 m. Jedná se o opevnění záhozovou patkou z lomového kamene. Na základě pochůzky na místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v objemu cca 0.50 m3 na 1 bm. Plocha urovnání opevnění po svahu je odhadnuta na cca 2 m2 / 1 bm.

Celkový objem doplnění 			:	35 m3

Plocha urovnání				:	140 m2

### Položka č. 19 – odtěžení nánosů ze dna toku

Odtěžení nánosů ze dna toku bude provedeno v rozsahu km 35.210 - 35.300 (na délce cca 90 m). Mocnost nánosů byla odhadnuta na 0.50 m, šířka toku je cca16 m.

Celkový objem nánosů 			:	720 m3

### Položka č. 20 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.280 - 35.335

Oprava poruch horní části svahu hráze na pravém břehu bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu				:	50 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	2.5 m3

### Položka č. 21a – oprava prav. břehu u limnigrafu v řkm 35.415

Oprava poruchy u objektu limnigrafu na pravém břehu bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. Součástí položky bude i oprava bermy : odtěžení přebytečného materiálu (zeminy), srovnání plochy a osetí.

Plocha opravy svahu				:	25 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	2.5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	1.5 m3

### Položka č. 21b – srovnání plochy bermy v řkm 35.415

Bude provedeno srovnání plochy bermy : odtěžení přebytečného materiálu (zeminy), srovnání plochy a osetí.

Plocha opravy bermy				:	30 m2

Objem přebytečné zeminy (odhad)		:	6 m3

### Položka č. 22 - pomístní opravy břehu

Pomístní oprava poruch na levém břehu v rozsahu km 35.493 - 35.534 bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha opravy břehu			:	50 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	3 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	2.0 m3

### Položka č. 23 - oprava břehu

Oprava břehu v rozsahu km 35.457 – 35.469 bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání plochy bermy (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha opravy břehu			:	48 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	2.5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	1.0 m3

### Položka č. 24 – oprava výmolu břehu

Oprava výmolu na levém břehu v rozsahu km 35.410 - 35.425 bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání plochy bermy včetně doplnění zeminy, ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha opravy břehu			:	12 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	0.5 m3

### Položka č. 25 – oprava pravého břehu

Oprava pravého břehu v rozsahu km  35.580 - 35.600 bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K případnému doplnění materiálu (zeminy) bude použita tříděná přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha opravy břehu			:	20 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	2 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	1.0 m3

### Položka č. 26 – oprava a částečné doplnění horní části patky

Jedná se o opravu stávající levobřežní patky podélného opevnění v její horní části. Stávající poškozená patka je z kamenné dlažby do betonu. Položka je dělena na dva podúseky : úsek (a) je řešen v rozsahu km 35.470 - 35.530 (dl. 60 m), úsek (b) pak v rozsahu 35.611 - 35.669 (dl. 58 m). V rámci položky budou rozebrány narušené části dlažeb a provedeno jejich doplnění, včetně doplnění částí odplavených. Na základě pochůzky na místě samém bylo stanoveno, že opravu vyžaduje cca 20 % z celkové plochy dlažeb. Předpokládá se kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 200 mm.

Celková plocha řešených dlažeb		:	120 + 116 = 236 m2

### Položka č. 27 – oprava břehu u lávky a vyústního objektu

Oprava pravého břehu u pilířů lávky a konstrukce vyústního objektu (rozsah celkem km cca 35.680 - 35.719 bude spočívat ve srovnání svahu do původního sklonu (včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita tříděná přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha řešených ploch		:	50 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	5 m3

### Položka č. 28 – obnovení patky v celém rozsahu

Obnovení pravobřežní patky včetně navazujícího břehového opevnění bude provedeno v rozsahu km 35.666 – 35.712 (na celkové délce cca 46 m). Jedná se o zděnou patku z kamene, na kterou navazuje opevnění břehu kamennou dlažbou. Úsek obnovení patky bude jímkován, nová patka bude realizována ve stejných rozměrech a parametrech jako patka původní (na délce 28.71 m), ovšem z drátokošů. Poté bude obnoveno opevnění břehu kamennou dlažbou do betonu (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Zbytky původní patky a dlažby budou rozebrány (odhad 50 % původního rozsahu).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	30.00 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	46.00 x 3.20 x 0.50 = 73.60 m2

Celkový objem obnovované patky		:	28.74 x 0.88 = 25.29 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	46.00 x 3.20 x 1.00 = 147.20 m2

Související zemní práce (odhad)		:	120 m3

### Položka č. 29 – obnovení patky v celém rozsahu

Obnovení levobřežní patky včetně navazujícího břehového opevnění bude provedeno v rozsahu km 35.750 – 35.760 (na celkové délce cca 10 m). Jedná se totožnou konstrukci se obdobným postupem opravy jako u položky č. 28.

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	10.00 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	10.00 x 3.20 x 0.50 = 16.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	10.00 x 0.88 = 8.80 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	10.00 x 3.20 x 1.00 = 32.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	32 m3

### Položka č. 30 – pomístní oprava a doplnění horní části patek

Jedná se o opravu stávající pravobřežní patky podélného opevnění v její horní části. Stávající poškozená patka je z kamenné dlažby do betonu. Oprava bude probíhat v rozsahu km 35.720 - 35.910, a to ve čtyřech úsecích o délkách 50 m, 30 m, 30 m a 10 m (celkem 120 m)

V rámci položky budou rozebrány narušené části dlažeb a provedeno jejich doplnění, včetně doplnění částí odplavených. Na základě pochůzky na místě samém bylo stanoveno, že opravu vyžaduje cca 25 % z celkové plochy dlažeb. Předpokládá se kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 200 mm.

Celková plocha řešených dlažeb		:	120 m3

### Položka č. 31 – oprava a částečné obnovení LB patky

Oprava levobřežní patky proběhne v celkovém úseku km 35.975 – 36.150 (celková délka 191.50 m) a bude spočívat v rozebrání a obnovení spodní části patky na délce cca 10.00 m (a opravu a pomístní doplnění zbývajícího úseku patky). Bude doplněna odplavená část horní část (opevnění kamennou dlažbou do betonu), a to z cca 30% celkové plochy (jedná se o pomístní doplnění). Cca 20% celkové plochy bude opraveno a přespárováno. Zbytek plochy dlažby nevyžaduje žádný zásah)

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	10 x 1.50 = 15 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	191.50 x 3.3 x 0.30 = 189.59 m2

Celkový objem opravované dlažby (odhad)	:	191.50 x 3.3 x 0.20 = 126.39 m2

Celkový objem obnovované patky		:	10 x 1.50 = 15 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	191.50 x 3.3 x 0.30 = 189.59 m2

Související zemní práce (odhad)		:	50 m3

### Položka č. 32 – vyklínování a proštěrkování opevnění

V rozsahu km 36.030 – 36.065 (dl. cca 35 m) bude na pravém břehu provedeno na ploše cca 100 m2 provedena oprava, vyklínování a proštěrkování stávajícího opevnění břehu lomovým kamenem.

### Položka č. 33 – oprava PB patky

Oprava pravobřežní patky proběhne v úseku km 36.280 - 36.295 a bude spočívat v rozebrání narušené části konstrukce (patky a dlažby) na délce 15 m a jejich obnovení v plném rozsahu. Obnovení spodní části patky bude provedeno z drátokošů, a to v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován.

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	22.00 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	15.00 x 3.20 = 48.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	15.00 x 0.88 = 13.20 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	15.00 x 3.20 = 48.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	50.00 m3

### Položka č. 34 – pomístní opravy pravého břehu

Pomístní opravy pravého břehu v rozsahu km 36.290 – 36.487 budou spočívat ve srovnání svahu do původního sklonu (včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita tříděná přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Celková plocha řešených ploch		:	100.00 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	5.00 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	5.00 m3

### Položka č. 35 – obnovení kamenné dlažby do betonu

Obnovení opevnění kamennou dlažbou do betonu bude řešeno v rámci opravy mostu na ul. Ratibořská jiným investorem.

### Položka č. 36 – obnova povrchu chodníku

V rámci této položky bude provedena obnova povrchu chodníku (v rozsahu km 36.511 – 36.724), a to v délce cca 225 m (na ploše cca 395). Obnovení povrchu bude provedeno rozprostřením hutněné vrstvy stěrkodrti frakce 0/22 mm v průměrné mocnosti 50 mm.

### Položka č. 37 – celková oprava LB patky

Bude provedena celková oprava levobřežní patky v řkm 36.580 - 36.600, a to na délce 20 m. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány (odhad 50 % původního objemu), patka bude obnovena z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován.

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	10.00 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	20.00 x 3.20 x 0.50 = 32.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	20.00 x 0.88 = 17.60 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	20.00 x 3.00 x 1.00 = 60.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	75 m3

### Položka č. 38 – oprava římsy opěrné zdi

Neobsazeno, původně uvažovaná oprava římsy byla provedena statutárním městem Opava.

### Položka č. 39 – doplnění PB sjezdu na bermu

V rámci položky bude provedeno doplnění plochy sjezdu (cca 12 * 4 m) hutněným drceným kamenivem v tl. 10 cm (celkem 4.80 m3).

### Položka č. 40 – oprava břehu

Položka č. 40 řeší opravu opevnění pravého břehu kamennou dlažbou do betonu, a to v rozsahu řkm 36.68 - 36.710 na ploše 1.5 x 8 m + 1.5 x 12 m. Předpokládá se kámen tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm. Pro obnovení dlažby bude rozebrat dlažbu narušenou – odhad cca 50 % plochy).

Celková plocha řešených dlažeb		:	30 m2

Související zemní práce			:	5 m3

### Položka č. 41 – oprava a obnovení LB patky

V rozsahu km 36.742 - 36.866 (celkem cca 113 m) bude provedena oprava levobřežní narušené patky, a to po úsecích : narušení se předpokládá max. na 40% celkového úseku (tedy v součtu na délce cca 45.50 m). Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány (odhad 50 % původního objemu), patka bude obnovena z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 139 m (cca).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	20.00 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	45.50 x 3.20 x 0.50 = 72.80 m2

Celkový objem obnovované patky		:	45.50 x 0.88 = 40.04 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	45.50 x 3.20 x 1.00 = 145.60 m2

Související zemní práce (odhad)		:	110 m3

### Položka č. 42 – oprava opevnění PB výusti

Jedná se o opravu opevnění PB vyústi cca v řkm 36.850. Bude provedeno obnovení kamenné dlažby do betonu (200 mm tl. kamene do bet. lože tl. 200 mm) na ploše 1.50 x 5.00 m (7.50 m2 celkem). Původní narušená dlažba bude rozebrána. Související zemní práce byly odhadnuty na 1.00 m3.

### Položka č. 43 – obnovení kamenné dlažby do betonu

Jedná se o doplnění opevnění pravého břehu v řkm 37.427. Bude provedeno obnovení kamenné dlažby do betonu (200 mm tl. kamene do bet. lože tl. 200 mm) na ploše 1.00 x 2.00 m (2.00 m2 celkem). Původní narušená dlažba bude rozebrána. Související zemní práce byly odhadnuty na 0.50 m3.

### Položka č. 44 – odtěžení štěrkových nánosů

Bude provedeno odtěžení štěrkových nánosů ze dna toku u pravého břehu cca v řkm 37.005, a to z plochy 10 x 4 m, tl. 0.30 m (12 m3).

### Položka č. 45 – oprava horní části LB patky

Jedná se o opravu horní části stávající levobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 37.015 na délce 10 m. Stávající poškozené opevnění patky je z kamenné dlažby do betonu (předpoklad kámen tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána narušená část dlažeb a provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na cca 2.00 m3.

Celková plocha řešené dlažby 		:	10.00 x 3.00 = 30 m2

### Položka č. 46 – oprava svahu pravého břehu

Oprava svahů pravého břehu (v řkm cca 37.181 - 37.200, na délce cca 15 m) bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu 				: 	15.00 x 1.50 = 22.50 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad) 		: 	2.00 m3

Nevhodný materiál (odhad) 			:	1.00 m3

### Položka č. 47 – oprava svahu pravého břehu

Oprava svahů pravého břehu (v řkm cca 37.210 - 37.220, na délce cca 10 m) bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu 				: 	10.00 x 1.50 = 15.00 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad) 		: 	1.50 m3

Nevhodný materiál (odhad) 			:	1.00 m3

### Položka č. 48 – oprava a obnovení LB patky

V rozsahu km 37.230 - 37.250 (celkem cca 20 m) bude provedena oprava levobřežní narušené patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány (odhad 50% původního objemu patky a 75% dlažby), patka bude obnovena dozděním z kamene. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 36 m (cca).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	17.50 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	20.00 x 3.20 x 0.75 = 48.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	20.00 x 1.75 x 0.50 = 17.50 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	20.00 x 3.20 x 0.75 = 48.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	55.00 m3

### Položka č. 49 – oprava PB patky

Jedná se o opravu horní části stávající pravobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 37.400 - 37.420 na délce 20 m. Stávající poškozené opevnění horní části patky je z kamenné dlažby do betonu (předpoklad kámen tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána narušená část dlažeb a provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na cca 1.50 m3.

Celková plocha řešené dlažby 		:	20.00 x 2.00 = 40 m2

### Položka č. 50 – oprava PB erozní rýhy

V rámci položky bude provedeno odstranění erozní rýhy ve svahu pravého břehu v km cca 37.740 - 37.790. Délka erozní rýhy je cca 20 m, šířka 1.50. Hloubka bylo odhadnuta na cca 0.30 m. Rýha bude vyplněna vhodnou zeminou (z výkopů stavby), poté bude provedeno vysvahování a osetí.

Celkový objem rýhy (odhad)			:	20.00 x 1.50 x 0.30 = 9.00 m3

Celková plocha rýhy				:	20.00 x 1.50 = 30.00 m2

### Položka č. 51 – odvoz zeminy

Bude odvezena hromada zeminy z pravého břehu (cca řkm 37.74). Materiál bude  uložen na skládku : cca 25 m3)

### Položka č. 52 – oprava a obnovení PB patky

V rozsahu km 37.740 - 37.790 (celkem cca 50 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 67.50 m (cca).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	75 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	50.00 x 3.20 = 160.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	50.00 x 0.88 = 44.00 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	50.00 x 3.20 = 160.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	180.00 m3

### Položka č. 53 – oprava svahu levého břehu

V rámci položky bude provedena oprava levého břehu v řkm cca 37.800 - odkopání a odvoz materiálu (na ploše cca 10 x 8 = 80 m2), svahování, osetí. Odhad průměrné tloušťky odkopání byl stanoven na 0.30 m.

### Položka č. 54 – oprava a obnovení PB patky

V rozsahu km 37.845 - 37.860 (celkem cca 35 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 67.50 m (cca).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	52 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	35.00 x 3.10 = 108.50 m2

Celkový objem obnovované patky		:	35.00 x 0.88 = 30.80 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	35.00 x 3.20 = 112.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	125.00 m3

### Položka č. 55 – oprava svahu sjezdu

V rámci položky bude provedena oprava svahu sjezdu na levobřežní bermu (cca v řkm 37.895). Svah bude přerovnán, doplněn, vysvahován a oset, a to na ploše cca 400 m2.

Plocha svahování (odhad)			:	400 m3

Doplnění zeminy (odhad)			:	20 m3

### Položka č. 56 – oprava a obnovení PB patky

V rozsahu km 37.970 - 37.990 (celkem cca 20 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 42.00 m (cca).

Celkový objem rozebírané patky (odhad)	:	25 m3

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad)	:	20.00 x 3.20 = 64.00 m2

Celkový objem obnovované patky		:	20.00 x 0.88 = 30.00 m3

Celková plocha obnovené dlažby		:	20.00 x 3.20 = 64.00 m2

Související zemní práce (odhad)		:	60.00 m3

### Položka č. 57 – oprava LB patky

Jedná se o opravu horní části stávající levobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 38.175 na délce cca 10 m. Stávající poškozené opevnění horní části patky je z kamenné dlažby do betonu (předpoklad kámen tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána narušená část dlažeb a provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na cca 1.00 m3.

Celková plocha řešené dlažby 		:	10.00 x 1.00 = 10 m2

### Položka č. 58 – úprava svahu břehu km 38.360  - 38.515

Oprava svahů pravého břehu ve výše uvedeném úseku bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K případnému doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod.

Plocha opravy svahu				:	100 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	7.5 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	5 m3

### Položka č. 59 – úprava svahu břehu km 38.442  - 38.515

Dtto jako u položky předchozí (č. 58) s výměrami :

Plocha opravy svahu				:	350 m2

Objem zeminy pro doplnění (odhad)		:	12.0 m3

Nevhodný materiál (odhad)			:	10 m3

### Položka č. 60 – úprava bermy km 38.360  - 38.515

V rámci této položky bude v řkm 38.360  - 38.515 provedeno odtěžení nánosů z plochy pravobřežní bermy včetně srovnání dotčené plochy. Zanesená část má plochu 1950 m2, průměrná mocnost byla odhadnuta na 15 - 25 cm (plocha nebyla sice geodeticky zaměřena) objem odtěženého materiálu byl tedy stanoven (odhadnut) na 390 m3.

### Položka č. 61 – odtěžení nánosů km 38.360 - 38.700

Položka řešena samostatnou dokumentací mimo předmětnou akci.

### Položka č. 62 a 63 – oprava vyústění

Jedná se o opravu opevnění : cca 10 m2 kamenné rovnaniny u vyústního objektu v řkm 38.573 a 10 m2 u vyústění vodoteče Velká (Jaktařka) : obojí na pravém břehu. U každého objektu bude opraveno a přerovnáno cca 30% narušené konstrukce (cca 3.00 m2) a obnoveno v původním rozsahu (10 m2) – předpokládaná tloušťka konstrukce rovnaniny byla odhadnuta na 40 cm.

### Položka č. 64 – odtěžení nánosů ze dna toku

V rámci položky bude provedeno odtěžení rozsáhlého štěrkového nánosu ze dna toku, a to v řkm 38.833 - 38.882. Plocha štěrkové lavice je cca 872 m, průměrná mocnost štěrkových nánosů je cca 70 cm. Celkový objem nánosů byl po geodetickém zaměření stanoven na 547 m3.

### Položka č. 65 – odtěžení nánosů z PB bermy

V řkm 38.817 - 39.024 bude provedeno odtěžení štěrkového nánosu z plochy pravobřežní bermy. Zanesená část má plochu 1 455 m2, průměrná mocnost byla odhadnuta na 30 cm (plocha byla sice geodeticky zaměřena, avšak průběh původního terénu nebyl znám, objem odtěžení byl tedy stanoven (odhadnut) na 436.50 m3.

### Opravy příčných prahů

Míra poškození a rozsah opravy stávajících příčných prahů je uveden v následující tabulce :

### Ostatní

Po ukončení prací budou uvedeny do původního stavu (případně opraveny) všechny přístupové trasy dotčení pohybem techniky, včetně koruny PB hráze v úseku mezi mosty na ul. „ U Dráhy“ a „Jaselská“.

Pro umožnění pojezdu po celé délce berem bude nutno zajistit přejezdy všech vyústění a vyústních objektů. Je navržena ochrana přesypáním vrstvou štěrku, v případě stálého průtoku bude nutno nejprve osadit potrubí pro převedení vody (min. DN 300), a toto poté přesypat. Po ukončení prací bude štěrk včetně případného potrubí odstraněn.

Jedná se o tyto objekty a vyústi :

řkm 34.560 (PB)	– trubní vyústění (se zatrubněním)

řkm 34.760 (PB)	– trubní vyústění (se zatrubněním)

řkm 35.000 (LB)	- vyústění vodoteče (se zatrubněním)

řkm 35.715 (PB)	– vyústění městského náhonu (se zatrubněním)

řkm 36.848 (PB) 	– odlehčení městského náhonu (bez zatrubnění)

řkm 36.155 (LB)	– odlehčení kanalizace (bez zatrubnění)

řkm 37.033 (LB) 	– odlehčení kanalizace (bez zatrubnění)

řkm 37.613 (LB) 	– vyústění Ostré (se zatrubněním)

řkm 38.573 (PB)	- vyústění rybníků v městs. sadech (se zatrubněním)

## Podmínky výstavby

Při realizaci celkové opravy patek je nutno uvažovat s jímkováním staveniště v korytě toku. Rozsah jímek je uveden v níže uvedené tabulce :

# Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

# Dopravní řešení

Dopravní obslužnost pro přístup techniky stavby je pro úsek OC Globus – most na ul. Ratobořská zajištěna z účelové komunikace u obchodního centra „Globus“, a dále sjezdem na konci ulice „Kolofíkovo nábřeží“.

Úsek ul. „Ratibořská“ až po most na ul. „U Dráhy“ ul. bude v celé délce řešen pouze pohybem po bermách toku s výjezdem u mostu na ul „U Dráhy“ na břehu levém a mostem na ul. „Jaselská“ na břehu pravém.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci předmětné stavby není řešeno.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv na životní prostředí

  - Vliv na přírodu a krajinu

Stavba po dokončení nebude mít trvalý negativní vliv na faunu a flóru. Jedná se o údržbu stávajícího koryta toku.

  - Vliv na klima ovzduší

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru není zdrojem znečištění ovzduší a nebude mít vliv na klima v lokalitě.

  - Ochrana proti hluku a vibraci

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny zvuku ani vibrací.

  - Nežádoucí účinky venkovního osvětlení

Dané stavby se netýká.

  - Soulad s programem zlepšování kvality ovzduší

Dané stavby se netýká.

  - Přítomnost azbestu

Dané stavby se netýká.

  - Vliv stavby na stávající vodní režim

Stavba nemá negativní dopad na stávající režim či kvalitu povrchových ani podzemních vod.

  - Hospodaření s odpady

Provoz stavby žádné odpady neprodukuje.

  - Vliv na půdu

Plochy dotčené stavbou mají převážně charakter ploch berem (břehů) toku, vliv stavby na půdu bude tedy minimální. Veškeré plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

  - Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v žádné lokalitě ze soustavy Natura 2000.

## Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Dané stavby se netýká.

## Soulad záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů ŽP

Dané stavby se netýká.

## Režim zákona o integrované prevenci

Dané stavby se netýká.

# Ochrana obyvatelstva

Dané stavby se netýká – záměr jako takový je odstraňování povodňových škod a jako takový je součástí prevence před negativními účinky zvýšeným průtoku v toku Opavy a tedy i ochrany obyvatel.