- OBSAH:

1.	Celkový popis území a stavby	3

1.1	Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	3

1.2	Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

1.3	Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	4

1.4	Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu	4

1.5	Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly	4

1.6	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

1.7	Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	4

1.8	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

1.9	Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne	5

1.10	Navrhované parametry stavby	5

1.10.1	Posouzení navrženého systému	5

1.10.2	Výpočet výšky ponoření modulu s výškou stěny H = 500 mm	6

1.10.3	Výpočet výšky ponoření modulu s výškou stěny H = 300 mm	6

1.10.4	Výpočet síly pro potopení stěny (horní hrana válce v úrovni hladiny v nádrži) pro modul s výškou stěny H = 500 mm	6

1.10.5	Výpočet síly pro potopení stěny (horní hrana válce v úrovni hladiny v nádrži) pro modul s výškou stěny H = 300 mm	7

1.11	Bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.)	7

1.12	Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,	7

1.13	Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice	7

1.14	Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,	7

1.15	Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu	8

2.	Architektonické řešení	8

3.	Stavebně technické a technologické řešení	8

3.1	Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	8

3.1.1	Rozebrání stávající norné stěny	8

3.1.2	Nová norná stěna	8

3.2	Celkové řešení podmínek přístupnosti	9

3.3	Zásady bezpečnosti při užívání stavby	9

3.4	Základní technický popis stavby	9

3.5	Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	10

3.6	Zásady požární bezpečnosti	11

3.7	Úspora energie a tepelná ochrana	11

3.8	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	11

3.9	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

4.	Připojení na technickou infrastrukturu	12

5.	Dopravní řešení	12

6.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

7.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

8.	Celkové vodohospodářské řešení	13

9.	Ochrana obyvatelstva	13

10.	Zásady organizace výstavby	13

# Celkový popis území a stavby

## Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Plaveniny (především mrtvé dřevo) jsou transportovány tokem Hloučela do zátopy Podhradského rybníku. Stávající norná stěna z dřevěných kuláčů je na konci své životnosti a tudíž prakticky nefunkční. Je tak nutné provádět kontinuální čištění česlí od případných plavenin v předpolí bezpečnostního přelivu z důvodu zajištění jejich průtočnosti především při povodňových situacích. Problém s plaveninami byl i při poslední povodňové situaci v 09/2024.

Účelem stavby je zachycení mrtvého dřeva a jiných plavenin ve vtokové části nádrže. Bude tak zajištěna průtočnost česlové stěny před bezpečnostními přelivy a zároveň nebude nutné provádět čištění česlí během povodně. Mrtvé dřevo bude následně (po průchodu povodně) z vodní hladiny odstraněno.

Stavba je situována v k.ú. Plumlov (cca 5 km západně od okraje zástavby města Prostějov) na VD Podhradský rybník, který je umístěn na okraji intravilánu obce Plumlov. Stavba bude probíhat na konci vzdutí zátopy.

Podhradský rybník je provozován státním podnikem Povodí Moravy pro chov ryb, je využíván také k rekreaci.

VD Podhradský rybník se nachází na středním úseku toku Hloučela, konkrétně v ř. km 11,750. Tvar odvodňovaného povodí po hráz VD je tvaru vějířovitého, které značí poměrně krátkou dobu nástupu povodně do její kulminace - řádově hodiny (rychlé letní povodně) až desítky hodin (zimní povodně).

Tvar nádrže VD Podhradský rybník je nepravidelný s několika zátokami a vystouplými břehy avšak půdorysně lze jeho tvar považovat za obdélníkový. Břehy nádrže jsou dobře přístupné, a to zejména z pravobřežní částečně zpevněné obslužné cesty.

Dotčené pozemky stavbou jsou částečně ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Moravy s.p. a Města Plumlov.

Příjezd ke stavbě bude zajištěn po stávajících cestách viz popis v kap. 5.

Popis vodního díla – stávajícího stavu je uveden v kap. 3.4, písmeno a).

Popis navržených opatření je uveden v kap. 3.1.

Závěry průzkumných prací jsou uvedeny v kap. 1.4.

V obvodu staveniště se nenachází žádná nadzemní vedení. Existence podzemních vedení nebyla v rámci PD zjišťována. V rámci stavby nebudou prováděny žádné zemní práce. Dle PD z roku 2014 se v zájmovém území nenacházely žádné podzemní inženýrské sítě. Současně není žádná znalost o provedených pracech v souvislosti s realizací nových inž. Sítí. po roce 2014 v tomto prostoru.

## Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Plánovaná stavba se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Prostějov, v obci 
Plumlov, v katastrálním území Plumlov.

Stavba se nachází mimo zastavěné území města Plumlov. Jedná se o realizaci opatření na stávajícím půdorysu nádrže.

Staveniště se bude nacházet v potenciálním záplavovém území při zvýšení průtoku v Hloučele příp. při zvýšení hladiny v nádrži.

## Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Na akci nebylo vydáno povolení ke stavebnímu záměru.

## Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu

V rámci přípravných prací byly provedeny následující činnosti:

- Místní prohlídka stavu stávající norné stěny a pilířů č. 1 a 2 na obou březích nádrže (VODNÍ DÍLA-TBD a.s., 07/2025). Závěr: Pilíře jsou stabilní a použitelné jako kotvení pro novou nornou stěnu. Norná stěna je nefunkční, částečně zachovaná.

- Zaměření hloubky vody v profilu uvažované norné stěny (Povodí Moravy, s.p., 09/2025). Závěr: Byla zjištěna hloubka ve střední části cca 1,2 až 1,6 m, při březích 0,7 až 1,2 m.

## Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly

Není známa, v PD neřešeno.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je navržena v souladu s platnými požadavky a předpisy a je zde brán zřetel na minimalizaci negativních vlivů na okolí.

Z hlediska odtokových poměrů za normálního stavu nedojde k zásadní změně oproti stávajícímu stavu. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika ucpání česlic před přelivem plaveninami za povodní. Tím dojde i ke zvýšení bezpečnosti VD.

## Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V rámci stavby bude rozebrána stávající norná stěna z dřevěné kulatiny z prostoru zátopy nádrže.

## Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků s ochranou PUPFL nebo ochranou ZPF.

## Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne

V rámci stavby nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.

## Navrhované parametry stavby

Předmětná stavba bude provedena na půdorysu stávajících objektů se zachováním hlavních parametrů VD. Úpravy jsou navrženy především pro zvýšení bezpečnosti VD při povodňových situacích.

Parametry navržené:

| Norná stěna, dl. | 237,2 m |
| --- | --- |
| Plocha pro zachycení plavenin | Cca 1,9 ha |

### Posouzení navrženého systému

(dle Metodiky pro stanovení zatížení ochranné konstrukce plávím a návrh nosných prvků norných stěn, Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Miroslav Brouček, ČVUT Praha)

Vstupní parametry:

- průtočná plocha pod nornou stěnou S = 230 m x 0,8 m = 184 m2

- vzdálenost mezi opěrnými body b = 211 m

- délka norné stěny (paraboly) L = 237 m

Návrh zatížení:

- průměrná ponořená hloubka nápěchu (dřevní hmoty) h = 0,2 m

- efektivní délka nápěchu L = 30 m

- Průtok Q100 = 45 m3/s

- rychlost větru nad hladinou u = 1,08 . 22 m/s = 23,8 m/s dle ČSN 75 0255

Výpočet zatížení fr

- příspěvek od proudění vody fw – nápěch pláví je tažený proudící vodou

- příspěvek od větru fu – nápěch pláví je hnaný větrem

- příspěvek od účinků vln fwav

fw = 0,11 kN/m, fu = 0,38 kN/m, fwav = 0,01 kN/m

fr = fw + fu + fwav

fr = 0,50 kN/m

Posouzení návrhu hlavních nosných prvků norné stěny

- posouzení na mez únosnosti

Fr = 88,6 kN … výsledná síla v nosném systému norné stěny (přepočteno z fr)

A = 100,5 mm2 … plocha nejmenšího prvku nosného systému (lana, řetězu, nosníku), 2 x lano ∅8 mm

fu = 1570 N/mm2 = 1570 MPa … mez pevnosti příslušného materiálu

F = 1,5 … dílčí součinitel nahodilého zatížení

M = 1,15 … dílčí součinitel materiálu (pro ocel)

σd = 1322 MPa … návrhová hodnota pevnosti

fu,d = 1365,2 MPa … výpočtová hodnota pevnosti

σd < fu,d vyhovuje (pro zadané zatížení)

Závěr: Navržený nosný systém, tj. použití dvojice ocelových lan ∅ 8 mm je dle posouzení vyhovující pro uvažované zatížení.

### Výpočet výšky ponoření modulu s výškou stěny H = 500 mm

Vstupní parametry:

hustota vody ρk = 1000 kg/m3

objem. hmotnost PEHD ρ = 950 kg/m3

hmotnost modulu (1 m běžný) m = 0,012 x 950 = 11,4 kg

objem modulu (1 m běžný) VT = 0,055 m3

objemová hmotnost modulu ρT = 11,4 / 0,055 = 207,3 kg/m3

Výpočet:

Fg = ρT . VT . g

Fg = 207,3 . 0,055 . 9,81 = 111,8 N

Fvz = ρk . Vpon . g přičemž platí Fg = Fvz (Archimedův zákon)

Vpon = Fvz / (ρk . g)

Vpon = 111,8 / (1000 . 9,81) = 0,011 m3

Závěr: Ponor modulu bude takový, že z horního válce bude nad hladinou část o výšce 0,21 m.

### Výpočet výšky ponoření modulu s výškou stěny H = 300 mm

Vstupní parametry:

hustota vody ρk = 1000 kg/m3

objem. hmotnost PEHD ρ = 950 kg/m3

hmotnost modulu (1 m běžný) m = 0,012 x 950 = 11,4 kg

objem modulu (1 m běžný) VT = 0,055 m3

objemová hmotnost modulu ρT = 11,4 / 0,055 = 207,3 kg/m3

Výpočet:

Fg = ρT . VT . g

Fg = 179,2 . 0,053 . 9,81 = 93,2 N

Fvz = ρk . Vpon . g přičemž platí Fg = Fvz (Archimedův zákon)

Vpon = Fvz / (ρk . g)

Vpon = 93,2 / (1000 . 9,81) = 0,009 m3

Závěr: Ponor modulu bude takový, že z horního válce bude nad hladinou část o výšce 0,21 m.

### Výpočet síly pro potopení stěny (horní hrana válce v úrovni hladiny v nádrži) pro modul s výškou stěny H = 500 mm

Fvz = ρk . Vpon . g, Fg = Fvz, Vpon = VT

Fvz = 1000 . 0,055 . 9,81 = 539,6 N

F = Fvz – Fg

F = 539,6 – 111,8 = 427,8 N

Závěr: pro potopení norné stěny by bylo nutné působit silou 427,8 N na metr běžný norné stěny. V přepočtu na jeden modul o dl. 3,2 m by se jednalo o osamělou sílu 1369 N, což je 140 kg.

### Výpočet síly pro potopení stěny (horní hrana válce v úrovni hladiny v nádrži) pro modul s výškou stěny H = 300 mm

Fvz = ρk . Vpon . g, Fg = Fvz, Vpon = VT

Fvz = 1000 . 0,055 . 9,81 = 539,6 N

F = Fvz – Fg

F = 539,6 – 111,8 = 427,8 N

Závěr: pro potopení norné stěny by bylo nutné působit silou 426,7 N na metr běžný norné stěny. V přepočtu na jeden modul o dl. 3,2 m by se jednalo o osamělou sílu 1365 N, což je 139 kg.

## Bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.)

Dokončená stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu elektrické energie, odvod splaškových a dešťových vod a napojení na veřejné sítě. Dokončená stavba nebude produkovat žádné odpady a nebude mít negativní vliv na její okolí ani životní prostředí.

## Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Stavba nevyžaduje připojení k veřejným komunikačním sítím. Stavba nevyžaduje telekomunikaci nebo přenos dat v rámci řízení provozu a monitoringu vodního díla.

## Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice

Předpokládaná lhůta výstavby:	5 měsíců (včetně výroby dílců v dílnách), osazení modulů na místě 1 až 2 týdny

Realizací stavby nebudou vyvolány žádné další investiční akce.

Na realizovanou část nebudou navazovat žádná jiná opatření.

## Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Stavbu bude možné považovat za dokončenou a schopnou předání do užívání až po dokončení všech jejích částí. Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkušebního provozu a nebude předčasně užívána.

Pozn.: Investor požaduje provedení zkušebního vzorku složeného z min. počtu 5 modulů a jeho osazení na stojatou vodní hladinu vč. zavlečení lana a jeho zatížení (síla 10 kN). Na základě zjištění bude následně provedena výroba zbývajících modulů příp. provedena úprava dle zjištěných skutečností.

## Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu

V rámci PD neřešeno.

# Architektonické řešení

Prostorové řešení

Z prostorového hlediska je stavba řešená zachováním stávající polohy, směrového a výškového vedení včetně šířkového a nivelačního uspořádání. Stavba bude stejného charakteru (jako původní norná stěna) a nebude mít negativní vliv na své okolí a krajinu.

Architektonické řešení

Architektonicky je stavba řešena jako úprava stávajících objektů, které jsou vlivem času poškozeny, použitím stejných či obdobných materiálů.

# Stavebně technické a technologické řešení

## Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavba není členěna na stavební objekty.

### Rozebrání stávající norné stěny

V rámci stavby bude provedeno rozebrání stávající norné stěny včetně její likvidace.

Stávající norná stěna je provedena z dřevěné kulatiny Ø300 mm, délka prvku 4,0 m. Jednotlivé prvky jsou mezi sebou spojené řetězem. Rovněž jsou prvky napojené na nerezové lano (průměr 10 mm), které je kotveno k pilířům na obou březích rybníka.

Z celkového počtu dřevěných prvků je na hladině cca 50 % - to je zároveň množství pro likvidaci.

### Nová norná stěna

Nová norná stěna pro zachycení mrtvého dřeva bude provedena z prvků z PEHD, v celkové délce po seskládání prvků 237,2 m. Jeden prvek bude tvořit dutý válec ∅ 250 mm spojený s deskou z PEHD, která bude zabraňovat podplavání norné stěny.

Prvky (moduly) norné stěny budou provedeny ve dvou typech:

Modul NS – 500 mm: Délka jednoho modulu je 3,2 m, deska z PEHD bude na výšku 500 mm. Počet – 60 ks.

Modul NS – 300 mm: Délka jednoho modulu je 3,2 m, deska z PEHD bude na výšku 300 mm. Počet – 6 ks. Použití těchto prvků se uvažuje při březích nádrže.

Spojování jednotlivých modulů bude provedeno pomocí desky z PEHD vložené mezi moduly, šroubové spoje přes dvojitou nerezovou lištu.

Na každém modulu (na obou stranách) bude připevněn nerezový kus s oky (neuzavřenými) pro zavedení jisticího nerezového lana. Lano bude vedeno po obou stranách norné stěny.

Kotvení norné stěny se provede pomocí lan na stávající pilíře umístěné na březích nádrže. Umístění pilířů je zřejmé z přílohy C.2.

Specifikace materiálů:

- Moduly NS – mat. PE-HD (PE 300), objemová hmotnost 0,93 g/cm3, pvnost v tahu min. 20 MPa

- Válce (potrubí), vnější průměr 250 mm, tl. Stěny min. 7 mm, max. 10 mm

- Desky, tl. 10 mm

- Spojování prvků z PE-HD: svařování

- Spojovací prvky (lišty, šrouby, matice, podložky, díl s oky pro lano) – nerez. ocel

- Spojování prvků PEHD – nerez: pomocí šroubových spojů do předem předvyvrtaných otvorů.

- Kotvicí lano, mat: nerezová ocel A4, EN 1.4401, vazba 7 x 19, Ø 8 mm (min. síla při přetržení lana 36 kN), hmotnost 0,24 kg/m

Bližší specifikace viz výkresová příloha D.1. Výpočty zatížení NS jsou uvedeny v kap. 1.10.

Předpokládá se, že výroba jednotlivých dílů bude provedena v dílnách. Na místě pak bude provedena pouze montáž stěny z jednotlivých dílů.

## Celkové řešení podmínek přístupnosti

- Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Stavbu bude možné považovat za dokončenou a schopnou předání do užívání až po dokončení všech jejích částí. Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkušebního provozu a nebude předčasně užívána včetně podmínky investora uvedené v kap. 1.14.

- Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Norná stěna bude po její realizaci přístupná po stávajících cestách.

- Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Beze změn ve srovnání se stávajícím stavem.

## Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba si nevyžádá žádná speciální opatření při užívání. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků na stavbě. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí.

## Základní technický popis stavby

- Popis stávajícího stavu

Jedná se o vodní dílo, jehož účelem je akumulace vody pro zajištění min. průtoku v toku, rekreace, rybí hospodářství a využití energetického potenciálu pro MVE. Plocha povodí činí k profilu hráze cca 100 km2, zatopená plocha cca 14,3 ha a celkový objem je 0,330 mil. m2.

Hlavní technické parametry vodního díla

Kóta hladiny stálého nadržení 282,88 m n.m.

Maximální zásobní hladina 284,48 m n.m.

Maximální hladina 285,18 m n.m.

Hráz vodního díla

Je zemní sypaná, situačně přímá, kolmá k toku Hloučely.

Délka hráze 278 m

Šířka hráze v koruně s upravenou asfaltovou vozovkou cca 7,0 m

Návodní líc ve sklonu 1:2 je opevněn kamenným záhozem v tl. 50 cm, návodní pata je zpevněna záhozovou patkou.

Kóta koruny hráze min. (vozovka u mlýna) 285,34 m n.m.

Kóta koruny hráze max. (vozovka na mostě) 287,58 m n.m.

Kóta nejnižšího místa návodní paty hráze 281,80 m n.m.

Funkční objekty vodního díla jsou uspořádány ve sdruženém objektu v pravé části hráze.

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv tvoří práh šířky 7,0 m předsazený před hrázové těleso vodního díla. Bezprostředně navazuje na mostní profil v hrázi, který je rozdělený do tří polí světlé šířky po 481 cm. Hrazení přelivu je třemi stavidly před mostem. Kóta koruny prahu je 282,90 m n.m.m., kóta prahu pod stavidly je 282,88 m n.m. Pole jsou oddělena pilíři šířky cca 60 cm klenutými náběhy do spodního líce mostovky, kóta vrchu klenby je 286,02 m n.m. Světlá šířka stavidel je 481 cm, výška stavidel 160 cm. Koruna stavidel při úplném zahrazení je na kótě 284,48 m n.m. Stavidla jsou zavěšena každé na dvou cévových tyčích a ovládají se pomocí mechanismů ručně z manipulační lávky šířky 100 cm se zábradlím. Před stavidy je předsazena česlová klec o čtyřech polích s česlicemi z ocelové pásoviny. Česlová klec je opatřena manipulační lávkou o šířce cca 100 cm se zábradlím, která slouží k údržbě česlí i k obsluze spodní výpusti.

Spodní výpust

Spodní výpust je situována pod prahem bezpečnostního přelivu ve sklonu i = 7 ‰. Tvoří ji betonové potrubí DN 800 v délce 13,55 m s vtokovým objektem v nejnižším místě loviště. Vlastní vtok je chráněn česlemi osazovanými do drážek z profilu U 80, vtoková část výpusti je DN 500 mm v délce cca 100 cm.

Kóta vtokového objektu 281,20 m n.m.

Kóta dna výpusti na vtoku 281,30 m n.m.

Kóta vrchu vtokového objektu 282,80 m n.m.

Spodní výpust je vyústěna do koryta v podhrází. Uzávěrem spodní výpusti je kanalizační šoupě DN 500 ovládané mechanicky z manipulační lávky nad vtokovým objektem spodní výpusti. Do spodní výpusti za vtokovým objektem je zaústěno potrubí z areálu kempu Žralok.

Nádrž

V roce 2012 bylo na dně nádrže provedeno odtěžení sedimentu. Hloubka vody v prostoru, kde se předpokládá umístění norné stěny je v rozmezí 1,0 a ž 1,5 m. Dno nádrže je nezpevněné.

Stávající norná stěna

V nádrži – na stejném místě, kde se předpokládá umístění norné stěny – je osazena norná stěna z dřevěných kuláčů. Tato norná stěna je již nefunkční a bude v rámci této stavby zrušena. Na obou březích nádrže jsou kotvicí pilíře pro nornou stěnu vybudované v r. 2015. Tyto prvky jsou v pořádku, stabilní a budou použity jako kotevní prvky pro novou nornou stěnu.

- Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Popis navržených opatření je uveden v kap. 3.1.

- Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

PD neřeší.

## Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

PD neřeší.

## Zásady požární bezpečnosti

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, práce budou prováděny v otevřeném terénu v blízkosti vodní nádrže. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení.

Z požárního hlediska je stavba bez požárního rizika. V místě stavby nebude umístěno čerpací stanoviště.

Při realizaci stavby nebudou omezeny přístupy k nemovitostem v blízkosti stavby nebo u příjezdových komunikacích využívaných pro potřeby stavby. Dojde k omezení provozu na cestě sloužící jako cyklostezka v úseku vyznačeném na příloze C.2.

## Úspora energie a tepelná ochrana

PD neřeší.

## Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Během realizace (montáže) bude stavba na své okolí působit vyšším hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy.

Je povinností zhotovitele stavby zajistit stroje proti případnému úniku (úkapu) pohonných a jiných závadných látek do životního prostředí.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

Ochrana před bludnými proudy

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

Ochrana před technickou a přírodní seizmicitou

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

Ochrana před agresivní a tlakovou vodou

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

Ochrana před hlukem

Samotná stavba může na své okolí působit hlukem. Bude postupováno v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskytu metanu apod.

V rámci stavby se tato kapitola neřeší.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení k inženýrským sítím, nebo jiným inženýrským stavbám. Vzhledem k charakteru prací s převahou montážních prací nebude pro stavbu realizována samostatná přípojka el. proudu ani vody.

V rámci stavby se neuvažuje s přeložkami technické infrastruktury cizích vlastníků.

# Dopravní řešení

Stavba je situovaná v k.ú. Plumlov, na okraji zastavěné části obce.

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro přístup budou použity stávající zpevněné cestní sítě. Přeložky stávajících cest (komunikací) pro potřeby stavby se neuvažují. Na stavbu je možný příjezd ze dvou stran.

- Odbočením z místní komunikace v obci Soběsuky po částečně zpevněné cestě podél Hloučely. Jedná se o pozemek s parc. č. 2134 ve vlastnictví Města Plumlov.

- Odbočením z asf. silnice v obci Plumlov na ul. V. B. Plumlovské, dále na hráz Podhradského rybníka (pozemek s parc. č. 1560/2) a poté po částečně zpevněné cestě podél pravého břehu Podhradského rybníka (pozemky s parc.č. 22020 a 2134). Tato přístupová cesta však není vhodná pro nákladní vozidla – především kvůli nevyhovujícím prostorovým parametrům místní komunikace v obci.

Doprava v klidu – parkování vozidel stavby se předpokládá v rámci obvodu staveniště na pozemku s parc. č. 2162 a 2160.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny žádné vegetační ani terénní úpravy.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí. Samotná stavba bude na své okolí působit hlukem a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Bude postupováno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a zákonem č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší, v platném znění, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Pro případ havárie musí zabezpečit zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

V PD neřešeno.

- Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

V PD neřešeno.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

V PD neřešeno.

# Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stávající vodní dílo, na které je vydáno povolení k nakládání s vodami i schválený manipulační řád. Realizací stavby se nezmění parametry VD, ani manipulace na VD.

# Ochrana obyvatelstva

- Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

PD neřeší.

- Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

PD neřeší.

- Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

PD neřeší

- Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavba bude zajišťovat bezpečné převedení zvýšených průtoků v toku přes VD až do dvousetleté povodně včetně.

- Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

PD neřeší.

- Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm

PD neřeší.

- řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

PD neřeší.

# Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není v PD řešeno.

- odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není v PD řešeno.

- napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je uvedeno v kap. 5.

Připojení na technickou infrastrukturu je uvedeno v kap. 4.

Vstup, vjezd a přístup na stavbu je popsán v kap. 5. Příjezdové cesty jsou vyznačeny na příloze C.2.

Při provádění stavby nebudou ani dočasně uzavřeny stávající komunikace. Dojde k omezení provozu na cestě sloužící jako cyklostezka v úseku vyznačeném na příloze C.2. Neuvažuje se s náhradními obchozími trasami.

- úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není v PD řešeno.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není v PD řešeno.

- ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby

Stavba včetně zařízení staveniště a skládky materiálu bude ohraničeno a označeno dle zásad uvedených v nařízení vlády 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveniště budou označeny výstražnými značkami zakazující vstup nepovolaných osob.

- požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin

V rámci stavby bude rozebrána stávající norná stěna z dřevěné kulatiny z prostoru zátopy nádrže.

Po stavbě budou dotčené pozemky vráceny do původního/řádného stavu.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště pro montáž norné stěny je situováno v prostoru konce vzdutí Podhradského rybníka, na pozemku s parc. č. 2160 a 2162 a v prostoru pilíře č. 2 na pozemku s parc. 2134.

Obvod staveniště (3 plochy) je znázorněn na příloze C.2.

k.ú. Plumlov

| Číslo parcely | LV | Druh pozemku | Způsob využití nebo ochrana pozemku | Celková výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2134 | 10001 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 5282 | Město Plumlov, Rudé armády 302, 79803 Plumlov |
| 2160 | 154 | ostatní plocha | jiná plocha | 4412 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2162 | 154 | ostatní plocha | Zeleň | 1448 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |

- produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.

Během stavebních úprav bude stavba na své okolí působit hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy.

Je povinností zhotovitele stavby zajistit stroje proti případnému úniku (úkapu) pohonných a jiných závadných látek do životního prostředí.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nebudou prováděny zemní práce.

- ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin

Stavba musí být provedena v souladu s platnými požadavky a předpisy vč. minimalizace negativních vlivů na okolí.

- požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci a ochranu zdraví při práci, v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Dle zákona 309/2006 Sb. §14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci. Koordinátor BOZP bude určen již ve fázi přípravy, pokud je důvodné se domnívat, že stavba bude prováděna alespoň dvěma zhotoviteli stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a navrženým technologiím výstavby se nepředpokládá činnost více než jednoho zhotovitele, tudíž není nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. se předpokládá povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce.

V průběhu výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

a proto musí být vypracován Plán BOZP.

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat:

Zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 174/1968 Sb., v platném znění, o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

- objízdné a náhradní trasy (požadavky a provedení)

Neuvažuje se s provedením objízdných a náhradních tras.

- zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Pro montáž norné stěny bude nutné, aby byla vodní nádrž napuštěna.

- limity pro užití výškové mechanizace

V místě staveniště se nenachází žádné nadzemní inženýrské objekty ani jiné objekty, které by vyžadovaly stanovení výškového limitu.

- předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby: 5 měsíců (včetně výroby dílců v dílnách), osazení modulů na místě 1 až 2 týdny

- požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkušebního provozu.

Pozn.: Investor požaduje provedení zkušebního vzorku složeného z min. počtu 5 modulů a jeho osazení na stojatou vodní hladinu vč. zavlečení lana a jeho zatížení (síla 10 kN). Na základě zjištění bude následně provedena výroba zbývajících modulů příp. provedena úprava dle zjištěných skutečností.

- dočasné stavby

V rámci stavby nebudou zřízeny.

- návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k rozsahu stavby není rozfázováno.

Kontrolní prohlídka bude provedena 1x při výrobě v dílnách, 1x při zkoušce použití NS dle bodu q) a min. 1x v průběhu montážních prací na místě.

| V Brně, v září 2025 |  | Vypracoval: | Ing. Milan Drahoš |
| --- | --- | --- | --- |