[image: image1.png]POVODI
MORAVY




[image: image26.jpg]



INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VD Nové Mlýny – oprava netěsností hrází
[image: image2.jpg]i





Kraj:


Jihomoravský
Číslo akce:

10259 PDC
Zpracoval:

Zdeněk Vajbar, Povodí Moravy, s. p. – ZSM, provoz Dolní Věstonice
Ing. Petr Holomek, Povodí Moravy, s. p. – útvar 409 (provozu a TBD)
Datum:

01/2026
[image: image25.jpg]7 X Veiks &y
% )

sHami les 5

Milies A, 5§\
A\ #Miksiova /ssz[\
O 695217






Technická zpráva
1. Základní údaje: 

    Název akce:



PDC „VD Nové Mlýny – oprava netěsnosti hrází
    Vodní tok:



Dyje, VD Nové Mlýny – dolní, střední, horní nádrž 
    Místo akce k.ú.: 
755 893 Strachotín (lokality 1, 2, 3)

700 401 Mušov (lokality 4, 5)

718 220 Pasohlávky (lokalita 6, 7)

632 520 Drnholec (lokalita 8)

612 642 Brod nad Dyjí (lokalita 9)

    Obec s rozšířenou působností:
Hustopeče (lokality 1, 2, 3)

Pohořelice (lokality 4, 5, 6, 7)
Mikulov (lokality 8, 9) 
    Okres:



Břeclav, Brno – venkov

    Kraj:




Jihomoravský
    Stupeň dokumentace:
investiční záměr na DSP + DPS (vč. průzkumných prací, stabilitních výpočtů)
    Číslo hydrologického pořadí:
4–13–01–087
    Účel akce:
Oprava netěsnosti bočních ochranných hrází spojená s opatřeními na:
· snížení nebezpečí filtračního prolomení oblasti mezi patou hráze a odvodňovacím kanálem (snížení nebezpečí sufozních jevů v podloží hrází),
· zvýšení polohové stability hrází (splnění požadavků             ČSN 75 2310).
    Číslo akce:



10 259 PDC
    Název DHM:


Přehrada Nové Mlýny horní, střední a dolní nádrž 

    Číslo DHM:



218 363 – dolní nádrž (lokality 1, 2) 
217 061 – střední nádrž (lokality 3, 4, 5)
216 430 – horní nádrž (lokality 6, 7, 8, 9)
    Investor:



Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno
    Správce vodního díla:
Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Dolní Věstonice
2. Časový plán akce:



Zahájení akce:

2026
Ukončení akce:
2027
3. Popis hrází VD se zhodnocením současného stavu:
 

LOKALITY 1, 2

VD Nové Mlýny – dolní nádrž – boční ochranná hráz Strachotín

Je délky 5079 m, výška hráze nad terénem je max. 8 m, průměrně 5 m. Šířka hráze v koruně je 3,5 m, sklon návodního svahu 1:3, vzdušního 1:1,75. Hráz je sypaná, zemní, nehomogenní s těsnicím jádrem ze sprašových hlín. Návodní svah opevněn prostým betonem, vzdušní svah je ohumusován a oset. Koruna hráze je částečně zpevněná bet. panely a prostým betonem. V podloží hráze a v podhrází až k odvodňovacímu příkopu je místy proveden těsnicí koberec v tloušťce od 1,4 m (v návodní patě) resp. do 0,5 m (u odvodňovacího příkopu). Koberec prodlužuje průsakovou cestu a snižuje hydrodynamický spád. 

V podloží hráze jsou soudržné zeminy (písčité hlíny, jílovité hlíny, hlinité písky) mocnosti 2,4 až 4,5 m. Nesoudržné zeminy (prachové písky, písčité štěrky, štěrkopísky) mocnosti 2,0 až 6,8 m a nepropustné podloží (jíl, jílovce) jsou v hloubce 3,0 až 7,6 m pod terénem.
V rozsáhlé lokalitě 1 jsou závady kombinované. Jednak se zde místně vyskytuje zamokření podhrází (od vzdušní paty hráze po odvodňovací kanál), a také jsou zde strmé vzdušní svahy hráze se známkami pomístních deformací. 
V menší lokalitě 2 se vyskytuje porucha stability vzdušního líce hráze, která se výrazně projevila sesuvem při zvýšených srážkách v 09/2014. 

LOKALITA 3

VD Nové Mlýny – střední nádrž – boční ochranná hráz Strachotín (část)
Boční ochranná hráz Strachotín, která je situována na levém břehu má délku v koruně 1 523 m. Výška hráze nad terénem je max. 6,8 m. Šířka v koruně je 3 m, sklon návodního svahu je 1:3, vzdušního 1:1,75. Hráz je zemní, sypaná s návodním těsněním z jílovitého materiálu (zemník Milovice). Koruna hráze je částečně zpevněná bet. panely a prostým betonem. V celém úseku byly provedeny 2 typy příčných profilů.
VD Nové Mlýny – střední nádrž – hlavní hráz (část)
Levobřežní část hlavní hráze (délky 1 154 m) je hrází nehomogenní se středním těsnícím jádrem.
Pravobřežní část hlavní hráze (délky 211 m) je hrází nehomogenní s návodním těsnícím jádrem.
Jako násypových materiálů bylo použito jílovitých hlín z naleziště u Milovic a místních štěrkopísků z naleziště u Dolních Věstonic. Výška hráze nad terénem je max. 6 m. Šířka v koruně hráze (173,06 až 173,35 m n.m.) je 13,2 m, sklon vzdušního svahu 1:2 – 2,75, návodního 1:3. Na koruně hráze je vedena státní silnice II. třídy č. 420 mezi obcemi Dolní Věstonice - Strachotín. Upozorňujeme, že opravou hráze v této lokalitě může dojít k zásahu do ochranného pásma výše uvedené komunikace. Majitelem komunikace je SÚS Břeclav.
V lokalitě 3 je pozorováno občasné zamokření podhrází (i po provedeném stabilizačním přísypu). Jedná se s největší pravděpodobností o průsak podložím hráze. 
LOKALITY 4, 5 

VD Nové Mlýny – střední nádrž – boční ochranná hráz výustní tratě Jihlavy (lokality 4, 5)
Má délku v koruně 1930 m s max. výškou nad terénem 4,5 m a je tvořen 2 typy návodního šikmého těsnění (s prodlouženým těsnícím kobercem a bez něj). Šířka v koruně je 3 m, sklon návodního svahu je 1:1,75 -2,5, vzdušního 1:1,75. Hráz je zemní, sypaná s návodním těsněním z jílovitého materiálu. Na vzdušní patě hráze je vybudován patní drén. Na koruně hráze byla dodatečně vybudována asfaltová cyklostezka. Majitel, Cyklistická stezka Brno - Vídeň, DSO Židlochovice.
V menší lokalitě 4 je pozorováno menší zamokření podhrází.
V lokalitě 5 se nachází poměrně strmé vzdušní svahy. V této lokalitě se vyskytují často počáteční projevy sesuvů (trhliny v asfaltovém krytu koruny, částečně vyboulená pata svahu).

LOKALITY 6, 7, 8

VD Nové Mlýny – horní nádrž – boční ochranná levobřežní hráz Pasohlávky – Drnholec                 
Délka hráze v koruně je 6,13 km s max. výškou nad terénem 4,6 m. Šířka hráze v koruně je 3,0 m, sklon návodního svahu 1:2,5 a 1:1,75, vzdušního 1:1,75. Hráz je zemní, sypaná, s návodním kamenitým pohozem. Příčný profil je vybudován ve dvou základních typech a to, jako nehomogenní hráz s návodním jílovitým těsněním nebo jako homogenní hráze nasypané z hlín. Na koruně hráze v lokalitě 6 a 7 byla dodatečně vybudována asfaltová cyklostezka. Majitel, Cyklistická stezka Brno - Vídeň, DSO Židlochovice. V lokalitě 8 je koruna hráze zpevněna hutněným makadamem s asfaltovou zálivkou.             
V lokalitě 6 je pozorováno značné a rozsáhlé zamokření podhrází (od vzdušní paty hráze po odvodňovací kanál), které je dáno pravděpodobně průsakem podložím hráze /tlakový horizont/.

V lokalitě 7 je pozorován průsak na schodech, které jsou navázány na odběrný objekt závlah přímo u ČS Pasohlávky. Průsak byl objeven v 04/2022. Na základě následného zběžného průzkumu se předpokládá, že voda z nádrže proudí po obvodu odběrného objektu. Průsak je v současnosti stabilizován bez progresivního nárůstu.

V lokalitě 8 je pozorováno rozsáhlé zamokření podhrází, které je dáno s největší pravděpodobně průsakem podložím hráze. 
LOKALITA 9

VD Nové Mlýny – horní nádrž – boční ochranná pravobřežní hráz Brod nad Dyjí – Novosedly 
Délka hráze v koruně je 4 km s max. výškou nad terénem 4,6 m. Šířka hráze v koruně je 3,0 m, sklon návodního svahu 1:2,5 a 1:1,75, vzdušního 1:1,75. Hráz je nehomogenní se šikmým návodním těsněním, stabilizační část je nasypána ze štěrkopísků. Návodní svah je chráněn dvojvrstvým filtrem a kamenitým pohozem. Koruna hráze zpevněna hutněným makadamem s asfaltovou zálivkou.             
V lokalitě 9 je pozorováno pomístní zamokření podhrází.

4. Účel akce:
Prioritním účelem akce je sanace průsaků, které se na daných lokalitách dějí v převážné míře podložím hráze (tlakový, napjatý horizont) a vyvěrají nekontrolovaně v podhrází od vzdušní paty hráze po odvodňovací kanál. Navržená opatření by měla vést ke zvýšení filtrační stability ochranných hrází, tj. zejména ke snížení nebezpečí filtračního prolomení podloží mezi patou hráze a kanálem (snížení nebezpečí sufozních jevů v podloží hrází). Toto se týká lokalit 1, 3, 5, 6, 8, 9.
Výjimkou z uvedeného je potom průsak u OČS Pasohlávky (lokalita 7), který se děje pravděpodobně hrází podél odběrného objektu pro závlahovou ČS Pasohlávky.
Sekundárním účelem je zvýšení polohové stability hrází, tak aby i pro vzdušní svah hráze byly splněny požadavky ČSN 75 2310. Toto se týká lokalit 1, 2, 5 (případně i 4).

5. Výchozí podklady:
Projektová dokumentace: 
· prováděcí projekty I. akce (Hydroprojekt, o.z. Brno, 1981–87).
· prováděcí projekty II. akce (Hydroprojekt, o.z. Brno, 1981–87)
Etapové zprávy TBD:
– VD Nové Mlýny, horní nádrž, boční ochranné hráze výustních tratí Dyje, VII. EZ TBD (04/2025, Vodní díla – TBD a.s.),

– VD Nové Mlýny, střední nádrž, boční ochranné hráze výustních tratí Jihlavy, Svratky, IV. EZ TBD (09/2019, Vodní díla – TBD a.s.),

– VD Nové Mlýny, dolní nádrž, boční ochranná hráz Strachotín, II. SEZ TBD (09/2024, Vodní díla – TBD a.s.),

– VD Nové Mlýny, střední nádrž, boční ochranná hráz Strachotín, III. SEZ TBD (11/2025, Vodní díla – TBD a.s.).

   Zápisy z technickobezpečnostních prohlídek
– VD Nové Mlýny, horní nádrž, boční ochranné hráze výustních tratí Dyje ze dne 29. 04. 2025,

– VD Nové Mlýny, střední nádrž, boční ochranné hráze výustních tratí Jihlavy ze dne 08. 11. 2019,

– VD Nové Mlýny, dolní nádrž, boční ochranná hráz Strachotín ze dne 15. 10. 2024,
– VD Nové Mlýny, střední nádrž, boční ochranná hráz Strachotín ze dne 11. 11. 2025.

VD NOVÉ MLÝNY – geodetické zaměření hrází (Surgeo), s.r.o., 12/2017), situace:
· Dolní nádrž, 4.1 – Boční ochranná hráz Strachotín, část 1., (lokalita 1),

· Dolní nádrž, 4.2 – Boční ochranná hráz Strachotín, část 2., (lokalita 2),

· Střední nádrž, 6.1 – Hlavní hráz Dolní Věstonice – Strachotín, část 1., (lokalita 3),

· Střední nádrž, 7.1 – Boční ochranná hráz Strachotín, část 1., (lokalita 3),

· Střední nádrž, 9.2 – Hráz napříč údolím Jihlavy a Svratky, Betlém – most na Jihlavě, část 2., (lok. 4),
· Střední nádrž, 9.1 – Hráz napříč údolím Jihlavy a Svratky, Betlém – most na Jihlavě, část 1., (lok. 5),

· Horní nádrž, 11.1 – Levobřežní ohrázování, Pasohlávky – Drnholec, část 1., (lokalita 6, 7),

· Horní nádrž, 11.5 – Levobřežní ohrázování, Pasohlávky – Drnholec, část 5., (lokalita 8),

· Horní nádrž, 12.4 – Pravobřežní ohrázování, Brod nad Dyjí – Drnholec, část 4., (lokalita 9).
VD NOVÉ MLÝNY – geodetické zaměření hrází (Surgeo, s.r.o., 12/2017), příčné profly:

· Dolní nádrž, 4.p.p. – Boční ochranná hráz Strachotín, (lokalita 1, 2),

· Střední nádrž, 6.p.p. – Hlavní hráz Dolní Věstonice – Strachotín, (lokalita 3),

· Střední nádrž, 7.p.p. – Boční ochranná hráz Strachotín, (lokalita 3),

· Střední nádrž, 9.p.p.– Hráz napříč údolím Jihlavy a Svratky, Betlém – most na Jihlavě, (lokalita 4, 5),

· Horní nádrž, 11.p.p – Levobřežní ohrázování, Pasohlávky – Drnholec, (lokalita 6, 7, 8),

· Horní nádrž, 12.p.p.– Pravobřežní ohrázování, Brod nad Dyjí – Drnholec, (lokalita 9).
ČSN 75 2310 – Sypané hráze.
ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže.
6. Návrh technického řešení:
Pro sanaci většiny uvedených průsaků a také pro zvýšení odolnosti horizontálních těsnících prvků proti hydraulickému prolomení je možné použít tyto prvky:
· nové odvodňovací studny s odpadem do odvodňovacího kanálu (aktivní, kontrolovatelný drenážní prvek),
· vyrovnání terénních depresí, resp. přímo navýšení terénu v podhrází hlinitým materiálem (s funkcí těsnícího koberce),
· vybudování průsakových žeber z propustného materiálu, případně doplněného drenážním potrubím se zaústěním do odvodňovacího kanálu.
· patního drénu ve vzdušní patě hráze rovněž se zaústěním po úsecích do odvodňovacího kanálu.

· v případě, že bude zvolena varianta vybudování drenážního systému se zaústěním do odvodňovacího kanálu bude nutné na odvodňovacím kanálu osadit prefabrikované betonové výustě. Tím bude zabráněno poškozování břehu kanálu v místě zaústění a bude umožněno případné měření množství prosáklé vody.
V krajním případě (pro exponované úseky, kde by to bylo vhodné) použít i tryskovou injektáž zejména podložních vrstev hráze.
Průsak na lokalitě 7 (podél odběrného objektu závlah u ČS Pasohlávky) bude nutno pravděpodobně řešit náročnějším, nákladnějším způsobem. Buďto tryskovou injektáží nebo rozebráním násypu hráze v tomto místě a jeho zpětným dosypáním. Při rozebrání vlastního násypu tělesa hráze by muselo dojít k zajímkování z návodní strany, neboť snížení hladiny v horní nádrži na potřebnou kótu je prakticky nereálné. 
Pro zvýšení stability vzdušního svahu hráze o vyšším sklonu se nabízí vybudování přitěžovací lavice ve vzdušní patě hráze případně změna sklonu líce jeho zmírněním apod.

7. Další doplňující informace:  
Projektová dokumentace VD uložená ve spisovně provozovatele (PM, provoz Dolní Věstonice):

Lokalita 1 a 2 Boční hráz u Strachotína – L.B. hráz dolní nádrže, označení PD A 19

Lokalita 3 Hlavní hráz střední nádrže VDNM, označení PD B 9

Lokalita 4 a 5 Hráz napříč údolím Jihlavy a Svratky, L.B. hráz střední nádrže, označení PD B 14
Lokalita 6 a 7 L.B. ohrázování horní nádrže VDNM, označení PD C 10
Lokalita 8 L.B. ohrázování horní nádrže VDNM – výustní trať, označení PD C 10
Lokalita 9 P.B. ohrázování horní nádrže VDNM – výustní trať, označení PD C 11
8. Vliv akce na ŽP:
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.
9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Lokalita 1 v k.ú. Strachotín

p. č. 639, 1954, 1951/3, zapsána na LV 727

Lokalita 2 v k.ú. Strachotín
p. č. 639, 1954, 1950/5, zapsána na LV 727

Lokalita 3 v k.ú. Strachotín

p. č. 774, 2003, 865/5, zapsána na LV 727

Lokalita 4 v k.ú. Mušov

p. č. 402, 5427, 5426, zapsána na LV 144

Lokalita 5 v k.ú. Mušov

p. č. 402, 5403, 5401, zapsána na LV 144

Lokalita 6 v k.ú. Pasohlávky
p. č. 5050, 6283, 6284, zapsána na LV 138

Lokalita 7 v k.ú. Pasohlávky
p. č. 5050, 6290, 6279, zapsána na LV 138

Lokalita 8 v k.ú. Drnholec
p. č. 9100, 8187/6, zapsána na LV 467

Lokalita 9 v k.ú. Drnholec
p. č. 9101, 8187/4, zapsána na LV 467

Všechny pozemky, které budou dotčeny opravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.
10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Opravu je nutné provést z důvodu bezpečnosti hrází a plnění protipovodňové ochrany. Vzniklé průsakové cesty jsou rizikem pro stabilitu hrází a pro území, které je těmito hrázemi chráněno vč. zastavěných oblastí. 


Dále viz bod 4, účel akce.

V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro pravidelnou údržbu hrází, mezihrází a odvod. příkopů. 

11. Předpokládané finanční náklady stavby:
 Odhad nákladů na PD:
500 000 Kč

12. Přílohy – viz přiložená fotodokumentace 
Datum:
Vypracovali: 
       01/2026
Zdenek Vajbar (PM, ZSM, provoz Dolní Věstonice)

Ing. Petr Holomek (PM, ŘP útvar 409 – provozu a TBD),   

VD Nové Mlýny – dolní nádrž – hráz Strachotín – lokalita 1 a 2
V úseku hráze v km 0,65 až 1,33 (v prostoru podél "Sajlovky" a u OČS Strachotín)
Fotodokumentace úseků hráze s nejvíce strmým vzdušním svahem dne 20. 10. 2020.

[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]



Fotodokumentace úseků podhrází s ohroženou filtrační stabilitou dne 15. 10. 2024.

[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]


 
VD Nové Mlýny – Střední nádrž – Úsek zavázání Strachotínské hráze do hlavní hráze – lokalita 3
Stav podhrází dne 13. 03. 2019 a 07. 09. 2019.

[image: image7.png]


  [image: image8.jpg]



[image: image9.png]



VD Nové Mlýny – Střední nádrž – Ochranná hráz výustní tratí Jihlavy – lokalita 4
Celkový pohled na podhrází v úseku mezi studnami L208 – L207 – L206 dne 08. 11. 2019.

[image: image10.jpg]



Dílčí pohledy na podhrází v úsecích mezi studnami L208 – L207 a L207 – L206 dne 08. 11. 2019.
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]i i, U1 et S el

9 ot 4 ; i
T e ) T
S T ke
'y N
i p
" ¥

s
s 8
aiy)
> Y
D L
.
:
¥
- vy




VD Nové Mlýny – Střední nádrž – Ochranná hráz výustní tratí Jihlavy – lokalita 5
Levobřežní hráz, úsek „Jihlava“ v oblasti nivelačních bodů L104 – L105 dne 07. 12. 2016.
[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



Levobřežní hráz, úsek „Jihlava“ v oblasti nivelačních bodů L104 – L105 dne 07. 08. 2019.
[image: image15.jpg]


  [image: image16.jpg]



VD Nové Mlýny, horní nádrž, LB ochranná hráz výustní tratě Dyje – lokalita 6
Levobřežní ochranná hráz v oblasti Pasohlávek – km cca 0,100 – 0,250 dne 18. 04. 2017
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]




VD Nové Mlýny, horní nádrž, LB ochranná hráz výustní tratě Dyje – lokalita 7
Levobřežní ochranná hráz u OČS Pasohlávky / ZČS Pasohlávky při objevení poruchy dne 21. 04. 2022.

t
[image: image20.jpg]


   [image: image21.jpg]



VD Nové Mlýny, horní nádrž, LB ochranná hráz výustní tratě Dyje – lokalita 8
Levobřežní ochranná hráz v oblasti u závlahové ČS – km cca 3,700 – 4,100 dne 18. 04. 2017
[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



Povodí Moravy, s.p.





8





UMÍSTĚNÍ ŘEŠENÝCH LOKALIT V RÁMCI VD NOVÉ MLÝNY:


1 – dolní nádrž, LB, hráz ochranná hráz Strachotín (III. kategorie), lokalita u mrtvého ramene „Sajlovky“


2 – dolní nádrž, LB, ochranná hráz Strachotín (III. kategorie), lokalita u OČS Strachotín


3 – střední nádrž, LB, lokalita při zavázání Strachotínské hráze (II. kategorie) do hlavní hráze (III. kategorie)


4 – střední nádrž, LB, ochranné hráze výustní trati Jihlava (IV. kategorie), lokalita u Dolního luhu


5 – střední nádrž, LB, ochranné hráze výustní trati Jihlava (IV. kategorie), lokalita u OČS Jihlava


6 – horní nádrž, LB, ochranné hráze výustní trati Dyje (IV. kategorie), lokalita mezi obcí a OČS Pasohlávky


7 – horní nádrž, LB, ochranné hráze výustní trati Dyje (IV. kategorie), lokalita u výtlačného potrubí OČS Pasohlávky


8 – horní nádrž, LB, ochranné hráze výustní trati Dyje (IV. kategorie), lokalita u ZSČ Drnholec


9 – horní nádrž, PB, ochranné hráze výustní trati Dyje (IV. kategorie), lokalita u „Kančí stezky“








7





2





9





5





4





6





3





1








