## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Litobratřický potok PB ř.km 0,200-0,300 a LB ř.km 0,400-0,750 zajištění průsaků hrází

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	10285 PDC

Zpracoval	:	Jarmila Koubková, úsekový technik provozu Dolní Věstonice

Datum	:	9.2.2026

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby 	: Litobratřický potok PB ř.km 0,200-0,300 a LB ř.km 0,400-0,750   zajištění průsaků hráze

Vodní tok 	: Litobratřický potok IDVT 10197754

Obec:	: Drnholec

Obec s rozšířenou působností	:	Mikulov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Břeclav

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	: Rekonstrukce hrází v místech průsaků za povodně

Číslo stavby	: 10285 PDC

Název DHM a Číslo DHM	: Hráz PB, LB, IDVT 10197754, 0,000-0,950, Drnholec 904 158

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby:

Zahájení zpracování:	3/2026

Ukončení zpracování:	12/2026

- Popis objektu:

Jedná se o ohrázování Litobratřického potoka, které navazuje na ohrázování horní nádrže VD Nové Mlýny (VDNM I) u Drnholce, navázáním na LB hráz Dyje.

LB hráz je zemní homogenní, bez návodního opevnění vyjma dvou úseků. Jedná se o úseky LB hráze za hospodářským mostem km 0,294 – 0,331 a v km 0,448 – 0,488, kde je vybudováno těsnící jádro se sklonem návodního líce 1:1,3 a sklonem vzdušního líce 1:1. Šířka těsnícího jádra ve dně je 1,5 m. Na vzdušní plochu původního násypu hráze je uložena filtrační geotextilie.

Hráz byla původně navržena bez předepsaného zhutnění. Šířka v koruně hráze je 3 m a příčný sklon koruny hráze je 3 % směrem k toku.

Koruna LB hráze v celé délce je zpevněna geomříží, zataženou až 1,0 m přes vzdušní hranu a 0,5 m přes návodní hranu, s přesypem zhutněnou zeminou, ohumusováním a osetím.

Na PB hrázi je v celé délce 950 m vybudováno těsnící jádro se sklonem návodního líce 1:1,3 a sklonem vzdušného líce 1:1. Šířka těsnícího jádra ve dně je 1,5 m. Na vzdušní plochu původního násypu hráze je uložena filtrační geotextilie. Hráz byla navržena s předepsaným zhutněním.

Koruna PB hráze je zpevněna geomříží zataženou až 1,0 m přes vzdušní hranu a 0,5 m přes návodní hranu, s přesypem zhutněnou zeminou, ohumusováním a osetím.

- Účel stavby

Na uvedených hrázích se při zvýšené hladině ve VDNM I v září 2024 projevily pomístní průsaky. Účelem stavby je oprava těchto částí hrází.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace VD uložená ve spisovně provozovatele (PM, provoz Dolní Věstonice):

Geodetické zaměření ochranných hrází Litobratřický potok, 2012 – spis 8-01

Geodetické zaměření ochranných hrází Litobratřický potok PM, s.p., zak. č. 37/22 z roku 2022

Úprava Litobratřického potoka v ř. km 0,000-0,966, 1978– spis 8-04

Litobratřický potok - PŠ 2006 - 0,950 km, 2007 – spis 8-05

- Návrh technického řešení stavby:

- Bude proveden inženýrsko-geologický průzkum hráze, pro zjištění stávajícího materiálu hráze na pravobřežní hrázi v km 0,150-0,330 a levobřežní hrázi km 0,330-0,800.

- IGP bude proveden v místech:

- v místech před hospodářským mostem PB OH 3x IGP.

- v místech za hospodářským mostem LB OH, 5x IGP

Rozsah IGP u zemních hrází: jádrový vrt z koruny hráze o délce cca 5 m (2 m pod základovou spáru hráze), v místech výronů na vzdušním líci tělesa hráze, počet IGP viz výše. V rámci vrtných prací bude provedeno zaměření polohy vrtu, fotodokumentace výnosu jádra s popisem a následně budou odebrány 2 vzorky z každého vrtu (těleso hráze a podloží) pro zatřídění zemin a sestavení křivky zrnitosti zemin.

V uvedených úsecích bude dále provedeno geofyzikální měření metodou spontánní polarizace (SP) v kombinaci s metodou elektrické odporové tomografie (ERT) a metodou DEMP.

- Na PB břehu rozebrání hráze a přehutnění těsnění v místě průsaků toku.

- Na LB hrázi odtěžení části návodní strany hráze v celé výšce hráze a zhotovení nového těsnícího jádra a případně doplnění filtrační vrstvy nebo filtrační geotextilie a následný přesyp vhodnou soudržnou zeminou dle ČSN 75 2410.

- Dosypání snížených míst těles hrází na projektovanou niveletu.

# Požadavky na zpracování PD:

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu.

- Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

# Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD:	600 000 Kč

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Opravu je nutné provést z důvodu bezpečnosti hrází a plnění protipovodňové ochrany. Vzniklé průsakové cesty jsou při každé další zvýšené hladině rizikem pro stabilitu hrází a pro území, které je těmito hrázemi chráněno vč. zastavěných oblastí.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

p. č. 9803/2 a 9803/1 v k. ú. Drnholec

# Všechny pozemky, které budou dotčeny opravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

Dolní Věstonice 9.2.2026

Vypracoval: Jarmila Koubková, úsekový technik

Přílohy:

přehledná mapa

podrobná mapa 1