PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Obsah

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1.	Identifikační údaje	2

A.1.1.	Údaje o stavbě	2

A.1.2.	Údaje o žadateli	2

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3.	Seznam vstupních podkladů	3

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	4

B.1.	Popis území stavby	4

B.2.	Celkový popis stavby	7

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	10

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	12

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	12

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	12

B.4.	Dopravní řešení	13

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

B.7.	Ochrana obyvatelstva	13

B.8.	Zásady organizace výstavby	13

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Vltava, ř.km 233,080, VD České Vrbné - oprava betonových ploch jezu  - projektová dokumentace

Místo stavby:	objekt pohyblivého jezu České Vrbné v rámci VD na Vltavě

k.ú. České Vrbné

Jihočeský kraj

č.h.p. 1-06-03-0020

Hydrologické údaje:	N-leté průtoky QN v m3/s (průměrné průtoky překročené po dobu N let):

lmg. České Budějovice

| Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 350 | 452 | 751 | 908 |

Předmět dokumentace:	 projektová dokumentace pro provádění stavby v odvětví technické infrastruktury – vodní stavby

### Údaje o žadateli

Žadatel:		Povodí Vltavy, státní podnik

se sídlem:

Holečkova 3178/8, Smíchov

150 00 Praha 5

IČ: 70889953

Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Martin Kaiser – vedoucí PS 6 ZHV

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		VH – TRES spol. s r. o.,

se sídlem: Senovážné náměstí 240/1

370 01 České Budějovice

IČO: 157 71 822

ID: 4b2adjz

Zastoupený:		Ing. Daniel Vaclík, jednatel společnosti

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

autorizace udělena 7.6.1993, ČKAIT – 0100018

Autoři:			Ing. Daniel Vaclík – koncepce, technický návrh, text

Renata Janáčková – konstrukční řešení, CAD

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavbu tvoří tyto inženýrské objekty:

IO 01 – Oprava betonových desek plat pilířů

IO 02 – Sanace a stabilizace povrchů betonových konstrukcí jezu

IO 03 – Oprava ocelových prvků v rozsahu sanace betonových kcí

## Seznam vstupních podkladů

- Smlouva o dílo s objednatelem dokumentace, č. smlouvy zhotovitele: 1748/2024

- Situace skutečného provedení PK u jezu

- scany původní dokumentace objektu jezu (nejsou zcela přesné)

- Veřejně přístupné mapové portály (ČÚZK)

- Mapy pozemkového katastru

- PD VLTAVA, Č. VRBNÉ-oprava jezu (VH-TRES 1/2004)

- Modernizace jezu České Vrbné DVZ (VH-TRES 3/2008)

- Geodetické zaměření horních ploch konstrukcí jezu (Vaclík a Vita Třeboň 4/2024)

- terénní průzkum, fotodokumentace

- technické listy materiálů k sanaci betonů

- Lit. Peter H. Emmons, Drochytka, Jeřábek - Sanace a údržba betonu v ilustracích

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis území stavby

#### charakteristika území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba představuje opravu či sanaci betonových konstrukcí stávajícího jezu v rozsahu majetku ploch Povodí Vltavy, s.p. Praha, včetně zde zastižených ocelových prvků zábradlí a poklopů vstupů dovnitř jezových pilířů. Na základě zadání budou opravy či sanace prováděny ve stavu minimálních provozních hladin v podjezí i nadjezí s osazeným provizorním zahrazením vždy jednoho jezového pole.

Pohyblivý jez České Vrbné o dvou polích je stavebně  konstrukcí ze šedesátých let dvacátého století. Vznikl původně jako jez osazený betonovými sektorovými uzávěry, které byly v rámci splavňovacích prací Vltavy až do Českých Budějovic ( především  z provozních důvodů) nahrazeny hydraulickými písty podpíranými dutými klapkami. Pilíře jezu a spodní stavba jezového prahu, byly pochopitelně původně přizpůsobeny potřebné funkci provozu hydrostatického sektoru. Zahrnovaly tak jímky, revizní štoly a šachty s osazením prvků technologie a dalšího vystrojení. Změna hradícího uzávěru vyvolala i nutnou úpravu  stavebních konstrukcí jezu, některé prostory – jímky v rámci pilířů byly zabetonovány, v jezovém prahu byla po osazení šachet hydromotorů zabetonovány tlačné komory sektoru a reprofilován mírně horní přelivný obrys pro hydraulicky optimální obrys odtoku ze sklopených klapek. V rámci pilířů byly osazeny nové boční štíty, prvky zavzdušnění a ve vnitřních prostorách prvky technologie a rozvodů.

Za levobřežním pilířem vznikla později MVE ve vlastnictví jiného subjektu (1. elektrárenská s.r.o. Mánesova 427/56 Č. Budějovice IČO 46680811) , naopak na druhém břehu návazně za pravobřežním pilířem byla v roce 2010 dokončena plavební komora.

Předmětný žádoucí rozsah opravy a sanace konstrukcí jezu zahrnuje konstrukce vlastních pilířů (levobřežní, střední a pravobřežní), konstrukce opěrných zdí v podjezí a přelivné plochy jezových prahů pod klapkami v rozsahu při nevyčerpaném vývaru.

Povrchy betonových konstrukcí ve stanoveném rozsahu opravy jsou ve stavu rozdílného stavu a původu degradace. Povrchy pilířů nejsou z doby svého vzniku a nepoužití kvalitního systémového bednění ideálně rovné, improvizace nasazení i drobnějších bednících prvků je patrné. V minulém čase patrně z důvodu porušení či degradace povrchu proběhly již na objektu některé opravy a sanační práce. Dokumentovaná oprava proběhla především následně po katastrofální povodni  v roce 2004 s omezenou opravou ploch sanací (cca 10 %) v rámci stavby  Modernizace jezu v letech 2008-2009.  V aktuálním stavu jsou degradovány plochy jak nikdy asi dosud nesanované, tak i plochy s dříve provedenou  sanací v minulosti. K poškození cca 20 let staré sanace došlo patrně i vlivem dříve neřešené separace krycí betonové desky horních plat pilířů, neurčeného data v minulosti. Domněnkou opřenou o původní dokumentaci a zaměření ploch či výšky plat pilířů je, že tato dnes cca 10 cm tlustá separovaná vrstva nahradila původní provedenou , asi porušenou 5 cm tlustou betonovou mazaninu na železobetonové stropní vrstvě pilířů. Separace vrstvy pak podpořila zatékání pod vrstvy sanace, promrznutí a následně odloupnutí.

Pochůzkou resp. terénním průzkumem více osob je pro účel projektu sanace vizuálně konstatován následující odhad porušení ploch:

Levobřežní, střední a pravobřežní pilíř:

Vertikální plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 30 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 5 %

Horizontální plochy:

-      separovaná krycí deska plat pilířů cca  100 mm- celoplošně 100 %

(zatékání do konstrukce)

Přelivné plochy jezového prahu:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 20 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 10 %

(především v oblasti pracovních spár torkretu)

Opěrné zdi podjezí ,  šikmá prodloužení pilířů a části pilířů bez krycí desky:

Horizontální a šikmé plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 25 %

Vertikální plochy:

-      degradované povrchové vrstvy do 5 mm – celoplošně 100 %

-      degradované povrchové vrstvy do 10 mm – 20 %

-      degradované povrchové vrstvy nad 30 mm – 5 %

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba svým charakterem nemění stávající využití území a je plně v souladu s platným územním plánem.  Jedná se o opravu stávajícího stavebního objektu.

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba byla navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků.

#### podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré zpracovateli známé požadavky státních orgánů a platných legislativních předpisů.

#### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Průzkum stavu betonových konstrukcí byl proveden vizuálně, případně s ověřením poklepem přístupných ploch.

Předpokládaný rozsah poškození byl popsán výše v odst. a).

#### ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, Natura 2000, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, atd.

Objektem stavebního zásahu je technické dílo bez památkové ochrany, umístěné sice v oblasti průběhu NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí kámen, nicméně sanační práce na objektu či jejich provádění zde, nebudou  mít znatelné negativní vlivy na ochranu přírody a krajiny.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území Vltavy. Pomocné konstrukce k provádění – lešení, provizorní hrazení jednoho pole pontony nezbytně zasáhnou do průtočného profilu. Pro stavbu bude zhotovitelem vypracován Povodňový a Havarijní plán.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry

Stavba po své realizaci nebude mít negativní vliv na okolní stavby či pozemky. Odtokové poměry po realizaci nebudou změněny.

Při realizaci budou stavební práce prováděny v přímém sousedství MVE, zároveň se předpokládá komunikační využití pozemku MVE k pohybu pracovníků i přesunu materiálu. Stav ploch objektu MVE bude před zahájením prací dokumentován videozáznamem k potvrzení či vyvrácení předpokladu ohleduplnosti zhotovitele při jejich komunikačním užití.

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Z horních plat pilířů bude odbourána separovaná betonová deska.  Současně bude odstraněno stávající zábradlí a obnaženy zabudované ocelové prvky k obnově jejich  PKO nátěrem.

#### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPF

Stavba nebude  zásahem do pozemků ZPF i PUPF.

#### územně technické podmínky - možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě

Příjezd k objektu jezu je možný přes areál PVL, dále pak ale i přes pozemek 1. elektrárenské s.r.o. . Příjezd přímo k pilířům jezu do stejné výškové úrovně však není možný, pěší přístup pak ano. Napojení na technickou infrastrukturu stavba přímo nevyžaduje.

Bezbariérový přístup pro druh této stavby není potřeba.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Žádoucí sanace povrchů betonových konstrukcí jezu v co největším rozsahu, vyžaduje minimalizovat hladinu při provádění sanace. Tou bude v podjezí i nadjezí stanovená minimální provozní hladina dle MŘ, období malých průtoků a nejlépe období mimo plavební sezónu popř. na jejím začátku či konci s odpovídajícím malým časovým posunem (tento požadavek je v protikladu s potřebnou úrovní atmosférických teplot pro aplikaci sanačních materiálů) .

V rámci sanace či opravy povrchů betonových konstrukcí, budou opraveny resp. opatřeny novou PKO zde zabudované ocelové prvky.

#### seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

Stavbou dotčené pozemky jsou   546/11, 546/7 k.ú. České Vrbné

#### seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nové ochranné či bezpečnostní pásmo realizací stavby nevznikne.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je opravou stavby stávající. Její realizací dojde k odstranění povrchových poruch betonových konstrukcí, zamezí se progresi těchto poruch dovnitř konstrukce a bude vytvořena povrchová protikorozní ochrana těchto konstrukcí.

#### účel užívání stavby

Hlavním účelem stavby je obnovit či zajistit provozní spolehlivost a perspektivní dlouhou životnost dnes poškozených konstrukcí. Ponechání stávajícího stavu by znamenalo další degradaci konstrukce i hlubší poškození s nakonec i vlivem do statiky konstrukcí.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude stavbou trvalou.

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy, normami a zákony, především v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném znění. Žádné požadavky na udělení výjimky z technických požadavků na stavby nejsou uplatňovány.

#### podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla zpracována v souladu se  známými možnými požadavky dotčených orgánů státní správy a správce povodí.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka atd.

Stavba není kulturní památkou.

#### navrhované parametry stavby

IO 01 – Oprava betonových desek plat pilířů

plocha opravy desky levobřežního pilíře							96,9 m2

plocha opravy desky středního pilíře							69,2 m2

osazení chrániček DN 40								22 m

plocha opravy desky pravobřežního pilíře						29,8 m2

minimální tloušťka desky 								10 cm

rozsah tlouštěk 	desky									10-13 cm

IO 02 – Sanace a stabilizace povrchů betonových konstrukcí jezu

levobřežní pilíř:

horizontální plochy:									    0

šikmé plochy:										    4,8 m2

vertikální plochy:									138,4 m2

levobřežní opěrná zeď v podjezí:

horizontální plochy:									  40,9 m2

vertikální plochy:									150,6 m2

střední pilíř:

horizontální plochy:									   9,0 m2

šikmé plochy:										 10,2 m2

vertikální plochy:								             217,0 m2

pravobřežní pilíř:

horizontální plochy:									   7,7 m2

šikmé plochy:										 12,0 m2

vertikální plochy:								             112,0 m2

demontáž a zpětná montáž plochy roštové paluby:					  34,8 m2

pravobřežní opěrná zeď v podjezí:

horizontální plochy:									   9,9 m2

šikmé plochy:										   7,1 m2

vertikální plochy:								             115,5 m2

přelivné plochy jezového prahu

levá											184,5 m2

pravá											184,5 m2

IO 03 – Oprava ocelových prvků v rozsahu sanace betonových kcí

levobřežní pilíř:

nové zábradlí:									    	  22,1 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                              0,9x0,9 m, 1,4x1m, 0,9x0,93m

oprava PKO  kce závěsu lana							          1 komplet

střední pilíř:

nové zábradlí:									    	  38,0 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                                                                     1,4x1,4 m

oprava poklopu šachty 	včetně nového uložení					       0,62x0,63 m

oprava krytu kabelovodů š. 0,45 a 0,4 m včetné uložení dl.:                                                2,8+2,8 m

oprava PKO  kce závěsu lana							          1 komplet

pravobřežní pilíř:

nové zábradlí:									    	      0 m

oprava PKO  lemů a zakrytí otvorů:	   	                              0,9x0,9 m, 1,4x1m, 0,9x0,93m

oprava PKO  kce závěsu lana							          1 komplet

#### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů atd.

Stavba není výrobním objektem, pro svůj provoz nevyžaduje ani nespotřebovává žádné hmoty, neprodukuje žádné odpady ani emise.

Produkovaná množství odpadů v rámci samotné realizace stavby jsou popsána realizační projektovou dokumentací na základě zpracovaného výkazu výměr. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. K předání stavby pak investorovi předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. Bouranina ze starých konstrukcí bude likvidována zákonným způsobem-odvozem na příslušnou skládku.

#### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, s ohledem na lhůty souvisejících správních rozhodnutí, v závislosti na zajištění finančních prostředků.

Realizace stavby proběhne při etapovitých pracovních záběrech v období příznivých teplot pro aplikaci použitých sanačních materiálů v souladu s technickými listy. Pracovní záběry sanace blízko vodní hladiny v  úrovni minimální provozní hladiny dle MŘ, budou realizovány při rozhraní plavební sezóny s možným předem projednaným časově omezeným zásahem do této sezóny či publikovaným upozorněním omezení plavebních hloubek po dobu realizace sanací.

Realizace se předpokládá v délce období cca až 5 měsíců, hydrologicky nepříznivé období může dobu realizace prodloužit. Během realizace proběhne střídavé zahrazení jezových polí.

#### orientační náklady stavby

Pro stavbu je zpracován samostatný položkový výkaz výměr a rozpočet stavby.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba řeší opravu poškozených betonových konstrukcí, urbanistické řešení se proto v řešení stavby neuplatní. Z hlediska architektonického řešení je cílem opravy i dosažení příznivého stavu vzhledu konstrukcí  s přirozeným respektem k materiálu konstrukce – beton s transparentním nátěrem při vzhledové homogenitě povrchu či světle šedým odstínem, pokud vzhledová homogenita nebude zaručena.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navrhovaná stavba neobsahuje výrobní technologii, provozní řešení se zde neuplatní.

### Bezbariérové užívání stavby

Požadavek bezbariérového užívání stavby se u daného objektu neuplatní.

### Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s požadavky platné legislativy a technických norem.  Pro výměnu poškozeného zábradlí je navržen typ zábradlí, aplikovaný dříve na objektech splavnění v daném úseku Vltavy a to v typu zábradlí „s omezeným přístupem dospělých osob“, což odpovídá i umístění objektu v rámci uzavřeného oploceného areálu.

### Základní charakteristika objektů

V následujícím textu je uveden přehledný a stručný popis řešených objektů a konstrukcí. Detailní popis včetně způsobu provádění je uveden v části D., v Technické zprávě.

IO 01 – Oprava betonových desek plat pilířů

Oblasti separovaných betonových desek horních plat pilířů budou odbourány, pečlivě bude očištěn podklad a otryskán tlakovou vodou v rozsahu tlaků 2000 až 2500 bar. Následně bude podklad opatřen spojovacím můstkem pro napojení starého a nového betonu.  Po obednění obrysu bude plato pilíře dobetonováno betonem C 30/37– XC4- XF3 s mírným spádováním povrchu dle návrhu. Deska bude vyztužena sítí 5/100/100 s krytím 5 cm, přes podkladní spáru budou osazeny smykové i kotevní trny do vrtů s chemickou zálivkou..

Po obvodu bude v rámci IO 03 osazeno nové zábradlí a obnoveny nátěry ocelových prvků v ploše – lemů vstupů a průduchů. Po osazení zábradlí do podkladu kotvenými patkami, bude oblast patek znovu přetěsněna stejným systémem.

IO 02 – Sanace a stabilizace povrchů betonových konstrukcí jezu

V rámci objektu pohyblivého jezu, dojde k opravám a sanaci betonových ploch systémem a postupem dle míry degradace ploch a poloze  plochy horizontální, šikmé, vertikální.

Společné všem sanacím bude vždy prvotní mechanické odstranění degradovaného betonu dle tloušťky degradace, celoplošné otryskání tlakovou vodou 2000 až 2500 bar.

Pokud bude zastižena výztuž, dojde k její antikorozní ochraně, a CO2 bariérové úpravě pomocí speciální jednosložkové malty, sloužící i jako spojovací můstek. Ten bude nanesen plošně i na upravený betonový podklad.

V ploše dojde k reprofilaci  dle hloubky poškození tixotropní maltou, vyztuženou speciálními vlákny. Na provedené reprofilaci bude provedena vyrovnávací egalizační vrstva do 5 mm jednosložkovou pryskyřicí pojenou a vlákny vyztuženou jemnou maltou.

V horizontálních a šikmých plochách  bude provedena utěsňující úprava 3 komponentní epoxidem modifikovanou cementovou maltou a provedena závěrečná povrchová úprava 1komponentním nátěrem na bázi akrylových pryskyřic. Tento nátěr nebude prováděn na přelivných plochách jezového prahu.

V oblasti nově provedených krycích vyztužených betonových desek horních plat pilířů, bude povrch desek ošetřen následovně:

- základní nátěr s rychlým vytvrzením dvousložkový pryskyřičný

- hydroizolační membrána pryskyřičné technologie

- obrusná vrstva jako protiskluzový nátěr pryskyřičné technologie

IO 03 – Oprava ocelových prvků v rozsahu sanace betonových kcí

V rozsah sanovaných povrchů především plat pilířů bude odstraněno stávající rzí i defekty poškozené zábradlí a osazeno nové ocelové v pozinkované úpravě  na patky kotvené hmoždinkami do chemické zálivky.

V plochách se dále nacházejí ocelové „komínky“ vstupů dovnitř pilířů s vyvýšenými poklopy zakončených zahnutou lemovou okapnicí. Dále pak jsou zde konstrukce vedení lana pro montáž provizorního hrazení, na středním pilíři i úrovňové poklopy šachty a kabelovodů uložených v ozubu konstrukce.

Ocelové konstrukce budou v rámci obnovy či sanace betonových povrchů  otryskány abrazivním materiálem v kombinaci s mechanickým dočištěním. Čistota po otryskání je požadována Sa2,5. Konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem pro normovou antikorozní úpravu v barvě tmavě šedé.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba nezahrnuje taková zařízení.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Zvláštní požárně bezpečnostní řešení daný druh stavby vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nezahrnuje elektrický spotřebič.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržená stavba vyhovuje platným hygienickým předpisům na pracovní prostředí obsluhy obdobných staveb z hlediska stavebně technického provedení.

Stavba nebude při svém provozu zatěžovat okolí vibracemi, hlukem, nebude produkovat žádné emise ani nedojde ke zvýšení prašnosti v jejím okolí.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba neslouží k trvalému bydlení, proto nevyžaduje žádnou ochranu před pronikáním radonu z podloží.

#### ochrana před bludnými proudy

V místě stavby neočekáváme výskyt bludných proudů, v nejbližším okolí se nenachází žádný potenciální zdroj.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.

#### ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před hlukem, ani není jeho zdrojem, zvuky při přepadu vody jsou v lokalitě tradiční.

#### protipovodňová opatření

Stavba po dokončení nezhorší podmínky provádění povodně v lokalitě, pouze její provádění dočasně prostřednictvím pomocných konstrukcí krátkodobě zasáhne  do průtočného profilu.

## Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nebude připojována.

## Dopravní řešení

Podmínky příjezdu k levobřežnímu pilíři přes areál PVL a přes pozemek elektrárny se nezmění.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba nevyžaduje

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Po dokončení stavby nevzniknou žádné negativní vlivy na životnímu prostředí. Dokončená stavba není rizikem k ohrožení vody, půdy ani ovzduší .

Částečný negativní vliv na životní prostředí může mít stavba pouze během jejího provádění (hlučnost, prašnost, pád části bouraniny do vody). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace, úniku aplikačních sanačních  směsí do vody je samozřejmostí.

## Ochrana obyvatelstva

#### požadavky civilní ochrany

Vodní dílo České Vrbné z hlediska TBD je zařazeno k významným dílům  IV. kategorie a dle zařazení i probíhá na díle náležitý dohled či kontroly. Navrhovaná stavba po dokončení přispěje rozhodně k provozní spolehlivosti i prodloužení trvanlivosti  díla, její vliv k bezpečnosti díla samotného se však výrazně neuplatní.

#### zásady prevence závažných havárií

Samotná stavba nezahrnuje olejové hospodářství a při jejím provozu se nepředpokládá objemově významnější nakládání s látkami ohrožujícími kvalitu vody.

#### zóny havarijního plánování

Oblast není součástí zóny havarijního plánování.

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Kvantifikace stavebních hmot je zřejmá z položkového výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Významnějším objemem hmot bude pouze přeprava bouraniny  z plat pilířů a naopak doprava sem betonové směsi (zřejmě betonovými čerpadly typu Schwing)

#### odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště proběhne gravitačně do recipientu. Vlhkostní poměry podkladů před reprofilací musí odpovídat podmínkám z technických listů aplikovaných materiálů reprofilace a utěsnění.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště je možný po stávající přístupové trase z areálu PVL.

Přípojka elektro nebude zřizována. Lokální potřebu elektrického proudu v místě provádění prací lze zajistit přímo v místě připojením za využití prodlužovacích kabelů.

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Před zahájením stavebních prací doporučujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci stávajícího stavu objektů (včetně komunikací) v bezprostředním okolí staveniště (nejlépe psanou a fotografickou formou popř. na videozáznam), se zvláštní pozorností na objekty zjevně vykazující známky statického narušení. Budou-li zjištěny před zahájením prací na těchto objektech poruchy, doporučujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Tímto opatřením je možno se v budoucnu vyhnout případným sporům.

Stavba proběhne v těsné blízkosti nadzemního objektu MVE. Obnova betonové desky a její vrchní zatěsnění proběhne pouze k pozemkové hranici. Náběhové úžlabí od desky k objektu bude obnoveno v celé délce objektu ze dvou asfaltových modifikovaných pásů s posypem.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Narušení kvality životního prostředí během stavby v lokalitě (hlučnost, prašnost, provoz mechanizace atd.), bude časově proměnné, v závislosti na pracovním cyklu a konkrétních, právě realizovaných pracovních záběrů po objektu.

I když je staveniště uvnitř oploceného areálu s omezeným přístupem osob, dodavatel zajistí dostatečně viditelné vyznačení míst právě prováděných prací a demontovaných zabezpečovacích prvků a krytů (zábradlí, poklopy otvorů)   a zamezí vstup nepovolaných osob na staveniště.

Dodavatel stavby bude povinen snížit potenciální negativní vlivy stavby pro okolí na minimum optimalizací organizace postupu výstavby.

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Rozsah staveniště je patrný z grafické přílohy C.3. - Situace ZOV v KM.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není pro stavbu řešeno, charakter stavby to nevyžaduje.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů, jejich likvidace

Produkovaná množství odpadů jsou určena na základě položkového rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří přílohu této dokumentace.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. K předání stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci provádění stavebních prací je možno uvažovat s bouraninou z odstraněných konstrukcí vrchních krycích desek pilířů a odpadu vzniklého z otryskání povrchů před sanací.  Bouranina bude odvezena mimo lokalitu na skládku.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz mechanizace).

Stavební firma bude mít povinnost eliminovat toto narušení na co nejnižší mez a bude zodpovědná za ochranu životního prostředí v prostoru stavby dle příslušných právních předpisů. Jedná se především o ochranu vody, půdy a ovzduší.

Z hlediska ochrany vody - je nutno užívat výhradně povolené zdroje vody, zdroj vody využívat hospodárně a účelně, odpadní vody likvidovat pouze zákonem povoleným způsobem. Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. Přísná ochrana před možností úniku ropných i dalších chemických produktů z mechanizace a při zvolené technologii provádění do řeky je samozřejmostí, pro stavbu bude zpracován Havarijní plán a Povodňový plán.

Z hlediska ochrany ovzduší – omezovat bourací práce (využívat postupného rozebírání), používat i ochranné tkaniny zabraňující šíření prachu a hluku do okolí.

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro stavbu bude zpracován plán BOZP, kterým se bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi řídit. Obecně lze říci, že při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

Dodavatel stavby určí předem technologické postupy provádění jednotlivých prací s ohledem na postupová místa provádění a možná rizika pro pracovníky z hlediska jejich expozice (volná výška, pád do vody, kluzké povrchy apod.)

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Možné přístupy ke staveništi musí být označeny zřetelným výstražným označením. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a bude neprodleně přizván projektant k rozhodnutí o dalším postupu.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není pro stavbu, vzhledem k jejímu charakteru, řešeno.

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba proběhne v rámci uzavřeného areálu správce toku, zvláštní dopravní opatření nejsou potřeba.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Provádění stavby proběhne v určitých fázích v rámci střídavě zahrazených jezových polí. Zásah do průtočného profilu proběhne především prostřednictvím osazených polí lešení či stabilizovaných pontonů u aktuálních míst provádění sanací. Pro provádění stavby bude vyhotoven Povodňový a Havarijní plán.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Sanační práce a opravy objektu proběhnou postupně po jednotlivých liniích pilířů a opěrných zdí souběžně s osou toku. V rámci tohoto postupu bude i prováděno hrazení jednoho a pak druhého pole. V rámci pracovního postupu je nepřípustné omezit nějak průtočnost druhého pole jezu, pokud nebyly práce plně dokončeny v poli prvním a to bylo zcela uvolněno.

Odhad časové náročnosti provedení stavby je cca 5 měsíců.

České Budějovice, květen 2024					Ing. Daniel Vaclík										VH TRES spol. s.r.o.