[image: image1.png]POVODI
MORAVY





INVESTIČNÍ ZÁMĚR
VDNM, obnova pozorovacích vrtů a nivelačních bodů 
II. etapa

Kraj
:
Jihomoravský
Číslo akce
:
313372 PDC
Zpracoval
:
Jindřich Grufík, DiS, provoz D. Věstonice
Datum
:
4. 2. 2026
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Základní údaje:
Název stavby 
: VDNM, obnova pozorovacích vrtů a nivelačních bodů – II. etapa
Vodní tok 
:
VD Nové Mlýny – dolní, střední, horní nádrž
 Obec:
: Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Ivaň, Milovice, Mušov, Nové Mlýny, Pasohlávky, Pouzdřany, Strachotín, Šakvice,
Obec s rozšířenou působností
:
Hustopeče, Mikulov, Pohořelice, Břeclav
Kraj
:
Jihomoravský
Okres
: Břeclav, Brno venkov
Stupeň dokumentace
: Investiční záměr 
Účel stavby
:
Obnova pozorovacích vrtů a nivelačních značek
Číslo stavby
: Obnovení funkčnosti měřících prvků
Název DHM
: Přehrada Nové Mlýny horní, střední a dolní zdrž
Číslo DHM
: 216430, 217061, 218363
Investor
:
Povodí Moravy, s.p.,                                                        

Správce vodního díla
: 
Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice 

2. Časový plán výstavby:
Zahájení zpracování 
: 1/2026  
 
Ukončení zpracování 
:
12/2026
3. Popis vodního díla:
Pozorovací vrty a nivelační značky jsou umístěny na hrázích a v podhrází všech tří nádrží VD Nové Mlýny. Jedná se většinou o zemní sypané hráze se šikmým jílovým těsněním. Návodní líc je opevněn těžkým kamenným záhozem, vzdušný líc je pokrytý travním drnem a na koruně povrch z asfaltu nebo štěrkodrti prolité asfaltem. 
Boční hráz dolní nádrže má šikmé těsnící jádro s prodloužením těsnícího koberce pod mezihrází. Návodní líc má tvar betonových schodů, vzdušný líc je zatravněn a koruna hráze je osazena ve dvou pruzích betonovými panely se středním zatravněným pásem, ve kterém jsou osazeny nivelační body a pozorovací vrty. 

Podhrází, tj. prostor mezi hrází a odvodňovacím příkopem je s travním drnem a místy s jílovým těsnícím kobercem, který navazuje na těsnící jádro hráze. Parametry jednotlivých hrází se mírně odlišují. Šířka koruny je min. 3 – 3,5 m, sklon návodního líce 1:1,75, sklon vzdušního líce 1:2,5 – 1:3.
Nivelační značky jsou umístěny v koruně hrází pod hydrantovými poklopy.

Pozorovací vrty jsou umístěny v koruně hrází nebo na vzdušné patě hrází, popř. v její blízkosti.
Klínometrické základy budou umístěny na přelivném objektu dolní nádrže VDNM. Jedná se o betonový objekt o třech prostých polích se čtyřmi pilíři P1-P4 z ŽB šířky 3,6 m. Na pilířích je umístěna mostovka šířky 5 m s římsami. Na povodní straně jsou pilíře prodlouženy a jsou na nich umístěny strojovny sloužící k manipulaci s jednotlivými hradícími segmenty.
Vztažné body nivelace jsou většinou umístěny mimo stavbu VDNM, popř. na jejím okraji. Tyto body slouží jako výchozí pro měření výšek na hrázích.  
4. Účel stavby:
Obnova pozorovacích vrtů za původní nefunkční nebo poškozené vrty v takovém rozsahu, aby byla možná řádná kontrola průsaků hrázemi VDNM. Obnova vztažných bodů nivelace a nivelačních značek za stávající poškozené nebo zničené, tj. nefunkční body/značky tak, aby bylo možné přesně sledovat sedání hrází VDNM. Vybudování klínometrických základen na přelivném objektu dolní nádrže pro sledování náklonu pilířů přelivného objektu, jednak jako doplnění sledování deformací objektu a také v souvislosti se záměrem vybudovaní pravobřežní MVE bezprostředně v sousedství přelivného objektu.
5.  Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla:
VDNM – obnova pozorovacích vrtů a nivelačních bodů, 8/2020
Hlavní hráz střední nádrže, r. 1976, B9

Dolní nádrž, hráz přes Štinkavku, r. 1985, A16

Dolní nádrž, přelivný objekt hlavní hráze, r. 1983, A2, A5
Dolní nádrž, Boční hráz u Šakvic, r. 1988, A15
Dolní nádrž, Boční hráz u Strachotína, r. 1982, A17

Dolní nádrž, doplnění nivelačních značek, r. 2017, A48
Střední nádrž, hráz napříč údolím Jihlavy a Svratky, r. 1976, B14

Střední nádrž, boční hráz u Dolních Věstonic, r. 1976, B11
LB ohrázování horní zdrže, r. 1977, C10
PB ohrázování horní zdrže, r. 1977, C11
VDNM horní, střední, dolní nádrž – pozorovací vrty, r. 2015, C51
Uvedená dokumentace díla je uložena ve spisovně u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Dolní Věstonice).
6. Návrh technického řešení stavby:

· Bude nově vybudováno 5 vztažných bodů nivelace a do jedné stávající výpažnice vztažného bodu, bude umístěna nivelační značka (bod N22). Jde o náhradu za zničené nebo nepřístupné body a budou vybudovány poblíž původního umístění tak, aby byly na pozemcích PM a byly přístupné.  

· Vztažné body nivelace budou vybudovány jako vrty hloubky cca 12,5 m, ve kterých budou umístěny ocelové výpažnice průměru 400 mm. V těchto výpažnicích bude stabilizována nivelační značka pro hloubkové stabilizace. Výpažnice bude kryta poklopem a bude kolem ní umístěna betonová skruž.
· Budou vyhotoveny dvě nivelační značky na koruně hráze osazených v asfaltovém povrchu. Nové značky se vybudují v těsné blízkosti poškozených nebo zničených značek.

· Nivelační značky na koruně hrází budou zabudovány do návrtů hloubky cca 1 m. Do návrtů bude osazena ocelová trubka 89/4 mm, následně bude vyplněna zálivkou. Cementovou zálivkou bude rovněž vyplněno mezikruží mezi stěnou návrtu a pláštěm ocelové trubky. Do horní části trubky vyplněné hustou cementovou zálivkou bude osazena nivelační značka typu GPN7. Značka bude chráněna plastovým poklopem s víkem, usazeném na čepu. Poklop bude usazen na betonové podložce vyrovnané na štěrkopískovém podsypu. Okolí poklopu bude zabetonováno.
· U pozorovacích vrtů bude posouzeno, stačí-li vyčištění vrtu, nebo je nutná jeho obnova.

· Obnovované vrty budou vrtány do hloubky cca 12,5 m u vrtů z koruny hráze a 7,5 m u vrtů z podhrází. Vrty bude průměru 165-178 mm a vzhledem k nestabilnímu prostředí (u některých vrtů možné vrtání do zvodněné bazální štěrkopísčité vrstvy) je nutné průběžné pažení na celou délku. Vrty budou vystrojovány silnostěnnými PVC pažnicemi DN90. Pažnice budou částečně perforovány, obaleny látkovým filtračním návlekem a obsypán plaveným drobným štěrkem frakce 4-8 mm. Nad obsypem bude v mezikruží proveden bentonitový můstek a zbývající část po ústí vrtu vyplněna jílocementovou zálivkou. Ústí vrtu na koruně hráze bude opatřeno ocelovou chráničkou zapuštěnou do úrovně koruny hráze. Vrty na podhrází budou opatřeny ocelovou trubkou usazenou do betonového bloku. Bude vybudováno 22 vrtů z korun hrází a 23 vrtů z podhrází.
· Klínometrické základy, skládající se vždy ze tří čepů, budou umístěny ve strojovnách přelivného objektu, popř. na římsách mostu nebo na jeho pilířích. Počet 5–8 základen.
· Bude zhotoveno výškové a polohové zaměření nově zbudovaných bodů a vrtů.

7. Požadavky na zpracování PD

· Jedná se o obnovu projektu „VDNM – obnova pozorovacích vrtů a nivelačních značek“ z r. 2020 a jeho rozšíření o další pozorovací vrty, které přestaly být funkční po r. 2020.
· Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu. 

· Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.
8. Předpokládaný finanční náklad:
Odhad nákladů na PD:
400 000 Kč
9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Obnova nefunkčních pozorovacích vrtů a nivelačních značek je nutná ke sledování průsakového režimu hrází a ke sledování polohové a výškové stability hrází v rámci kontroly technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem Nové Mlýny.
10.  Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Pozemky dotčené stavbou: vizte přílohu
Dolní Věstonice 4. 2. 2026
Vypracoval: Jindřich Grufík, DiS., vedoucí provozu Dolní Věstonic
Přílohy:
1. seznam pozemků dotčených stavbou

2. přehledná situace VD Nové Mlýny
2. foto vztažný bod nivelace

3. foto nivelační značka

4. foto pozorovací vrt     

Příloha 1 – seznam pozemků dotčených stavbou
	č. bodu / vrtu
	hráz
	pozemek p.č.
	k.ú.
	vlastník PM

	Vztažné body nivelace:

	N2
	Horní nádrž, LB hráz Pasohlávky -Drnholec
	9100
	Drnholec
	ano

	N9
	HN, LB hráz Pasohlávky - Drnholec
	st. 5050
	Pasohlávky
	ano

	N22
	Střední nádrž, LB strachotínského rybníka (ul. Sklepní)
	2048/27
	Strachotín
	ne

	N33
	Dolní nádrž, Hlavní hráz
	555/43
	Milovice
	ano

	N34
	DN, Hlavní hráz
	183/15
	Nové Mlýny
	ano

	N45
	SN, Strachotínská hráz
	2003
	Strachotín
	ano

	Kontrolní body nivelace

	P103
	SN, Dolnověstonická
	st. 393
	Mušov
	ano

	P135
	SN, Dolnověstonická
	1736/3
	Dolní Věstonice
	ano

	Pozorovací vrty z koruny hráze

	Dp63h
	DN, Hlavní hráz
	5821
	Pavlov u D. Věstonic
	ano

	Dp91h
	DN, Hlavní hráz
	555/177
	Milovice u Mikulova
	ano

	Dp118h
	DN, Hlavní hráz
	555/177
	Milovice u Mikulova
	ano

	Lp417h
	DN, přes Štinkavku
	st. 875
	Šakvice
	ano

	Lp-n405h
	DN, Šakvická
	st. 885
	Šakvice
	ano

	Lp364h
	DN, Strachotínská
	st.643
	Strachotín
	ano

	Lp238h
	SN, Strachotínská
	1800/1
	Dolní Věstonice
	ano

	Pp204.1h
	SN, Dolnověstonická
	st. 510
	Horní Věstonice
	ano

	Pp-n206h
	SN, Dolověstonická
	st.514
	Horní Věstonice
	ano

	Pp-n208h
	SN, Dolověstonická
	st.519
	Horní Věstonice
	ano – duplic.

	Pp-n221h
	SN, Dolověstonická
	1491/65
	Dolní Věstonice
	ano

	Lp-n194h
	SN, výustní tratě Svratky a Jihlavy
	st. 402
	Mušov
	ano

	Lp198h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st. 402
	Mušov
	ano

	Lp-n203h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st. 402
	Mušov
	ano

	Lp218h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	1790/3
	Pouzdřany
	ano

	Lp218.1h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st. 541
	Ivaň
	ano

	Lp218.3h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st.541
	Ivaň
	ano

	Lp223h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	1790/3
	Pouzdřany
	ano

	Lp226h
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	1790/3
	Pouzdřany
	ano

	Lp54.2h
	HN, výustní trať Dyje
	st. 5050
	Pasohlávky
	ano

	Pp74.5h
	HN, výustní trať Dyje
	9101
	Drnholec
	ano

	Pp85h
	HN, výustní trať Dyje
	9101
	Drnholec
	ano

	Pozorovací vrty z terénu podhrází

	Dp46t
	DN, Hlavní hráz
	5820
	Pavlov u DV
	ano

	Dp-n79d
	DN, Hlavní hráz
	555/15
	Milovice u Mikulova
	ano

	Dp79t
	DN, Hlavní hráz
	555/15
	Milovice u Mikulova
	ano

	Lp417d
	DN, přes Štinkavku
	st. 690/5
	Šakvice
	ano

	Lp418d
	DN, přes Štinkavku
	st. 690/5
	Šakvice
	ano

	Lp-n399d 
	DN, Šakvická
	st.877/1
	Šakvice
	ano

	Lp-n399t 
	DN, Šakvická
	1901/3
	Šakvice
	ano

	Lp400d
	DN, Šakvická
	st. 877/1
	Šakvice
	ano

	Lp305d
	DN, Strachotínská
	st. 639
	Strachotín
	ano

	Lp321t
	DN, Strachotínská
	1954/3
	Strachotín
	ano

	Lp334d
	DN, Strachotínská
	st. 639
	Strachotín
	ano

	Lp352d
	DN, Strachotínská
	1954/3
	Strachotín
	ano

	Lp353t
	DN, Strachotínská
	1954/3
	Strachotín
	ano

	Lp353d
	DN, Strachotínská
	1954/3
	Strachotín
	ano

	Lp364d
	DN, Strachotínská
	st. 643
	Strachotín
	ano

	Lp375d
	DN, Strachotínská
	st. 643
	Strachotín
	ano

	Pp-n302t
	DN, Dolnověstonická
	1377/3
	D. Věstonice
	ano

	Pp208d
	SN, Dolověstonická
	3510/40
	Horní Věstonice
	ano - duplic.

	Pp228d
	SN, Dolnověstonická
	1491/40
	Dolní Věstonice
	ano

	Pp233d
	SN, Dolnověstonická
	1377/3
	Dolní Věstonice
	ano

	Lp198s
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st. 402
	Mušov
	ano

	Lp218.1d
	SN, v. tratě Svratky a Jihlavy
	st.541
	Ivaň
	ano

	Pp95s (d)
	HN, výustní trať Dyje
	8187/4
	Drnholec
	ano

	Klínometrické základny

	KZ1 až KZ5
	DN, přelivný objekt
	555/177
	Milovice
	ano


Příloha 2 – přehledná situace
[image: image2.png]Pasohlavky

hraz strachotinského

—_nybnika - pozorovaci vty o
=L
Hradisko | ™ —=
o 2214 ~
<
i N
e Strachotin
hlavni hraz stredni >
levobrezni ohrazovani nadrze - pozorovaci vrty [
horni nadrze - pozorovaci 5
<] vry e Sakvice
: ) boéni hraz stedni SR
pravobrezni ohrézovéni 7 nadree —nivelacy SR \

horni ndrze - pozorovaci
vrty

Brod
nad Dyji hlavni hraz dolni

nadrze - pozorovaci vty

Prelivny objekt -
Klinometricks
zaklady

Nové

Brnénsky kopec Miyny

Dolni




Příloha 3 – vztažný bod nivelace

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Příloha 4 – nivelační značka
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



Příloha 5 – pozorovací vrty
[image: image7.jpg]



Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO








PAGE  
2

