## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Jez Spytihněv, oprava pravobřežního zavázání“

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uherské Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:

Zpracoval:  		Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:		Jez Spytihněv, oprava pravobřežního zavázání

Vodní tok: 				Morava

Obec: 				Spytihněv

Okres:				Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0542

Účel stavby: 			Zabezpečení zavázání jezu

Číslo stavby:

Název DHM: 			Jez na Moravě Spytihněv

Číslo DHM: 			HM 230071

Ř. km: 				157,626 (adm. ř. km)

Investor: 				Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: 		Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2026

Ukončení:				 2027

3. Popis současného stavu:

Jez Spytihněv, vybudovaný v letech 1934 – 1937 v rámci regulace řeky Moravy je tvořen třemi poli světlé šířky 20,0 m, jedná se o pohyblivý jez (tabulový s klapkami), kolmý k ose toku. V roce 2009 byla zrealizována podzemní těsnící stěna v pravobřežním zavázání za účelem stabilizace průsakových poměrů. K zabránění infiltrace povrchové vody z Moravy byla v prostoru nad jezem vybudována část v délce 34 m, k omezení výronů v podjezí druhá část v délce 28 m od povodního křídla jezu. V úseku pilíře a povodního křídla jezu byla těsnící stěna vybudována v roce 2024, čímž došlo k ucelenému utěsnění průsaků podél pravobřežního zavázání. V důsledku realizace poslední části podzemní těsnící stěny v blízkosti pravobřežního zavázání jezu, která byla prováděna metodou tryskové (tlakové) injektáže, došlo k posunu částí betonového návodního křídla nad pravobřežním jezovým pilířem.

Z následného stavebně technického průzkumu a statického posouzení vyplynulo, že pevnost betonů již není optimální a ponechání konstrukce ve stávajícím stavu není doporučeno.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je oprava pravobřežního zavázání jezu, které již vykazuje známky degradace a nachází se na mezi stabilního stavu.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště)

PD „PB zavázání jezu, opevnění“, 2008.

PD „Jez Spytihněv, PB, oprava opevnění a přístupové cesty“, 2018.

PD „Jez Spytihněv, monitoring podzemní vody v pravém zavázání“ (AQUA CENTRUM Břeclav), 2019

„Spytihněv – jez, Technická pomoc“ zpracovaná v srpnu 2020 společností GEOtest, a.s.

PD „Jez Spytihněv, zajištění průsaků a měření“ (Vodní díla TBD)0 2022.

Závěrečná zpráva o provedeném potápěčském průzkumu (6.6.2024).

„Statické posouzení betonových zdí jezu na Moravě v obci Spytihněv“ (Statika Olomouc, 2025)

Fotografie

Prohlídka místa

6. Návrh technického řešení:

Oprava zavázání bude spočívat v odbourání rozpraskaných a degradovaných konstrukcí z prostého betonu a jejich nahrazení novými, železobetonovými. Konstrukce bude budována s ohledem na stávající naplavovací trámec provizorního hrazení. Lze vycházet z návrhu vyplývajícího ze statického posouzení, konkrétní návrh však bude projednán na výrobních výborech, za účasti provozu UH a útvaru TBD.

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu a případného zajištění povolení ke srážce hladiny ve zdrži jezu. Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na trvalou změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na parcelách č. 1367/1 a 1368/5 v k.ú. Spytihněv, pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Stávající betonová konstrukce již nevyhovuje standardním požadavkům na mezní stavy únosnosti a nachází se na mezi stabilního stavu.

11. Předpokládané finanční náklady:

Náklady budou stanoveny po zpracování PD.

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zabezpečení pravobřežního zavázání jezu.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 25 000

2. Situace 1 : 5 000

Datum: 22. 1. 2026					Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha 1

Situace širších vztahů 1 : 25 000

Příloha 2

Situace 1 : 5 000