Technická specifikace

ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. etapa.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Území, kterého se stavba týká, leží západně až jihozápadně od města Šluknov a plynule navazuje na jeho stávající zástavbu. Koryto potoka v některých úsecích přímo sousedí se silnicí 3. třídy, jinde prochází soukromými zahradami, nebo kopíruje místní (obecní) komunikace. Koryto toku se vyznačuje neustálou proměnlivostí tvaru, na začátku úseku má obdélníkový tvar, který níže po proudu přechází na lichoběžníkový. V některých pasážích je úzké a hluboce zaříznuté, zatímco jinde naopak široké a mělké.  Opevňující zdi jsou primárně kamenné, postavené na sucho nebo s vápencovou maltou. Jejich stav je různý: od relativně zachovalého po silně poškozený (vypadané kameny, vyboulené zdivo). V nejvíce postižených úsecích je poškození způsobeno hlavně prorůstáním kořenů dřevin a abrazí vody.

OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN je uveden v Technické zprávě, která je součástí Výkresů.

POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

vypracování Havarijního plánu stavby a Povodňového plánu stavby čerpání vody a další práce nutné pro realizaci stavby,

zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení (1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg na USB flash disku),

zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků Objednatele (1 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf na USB flash disku),

ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich případné ochrany,

provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce na Staveništi, zařízení a ostraha Staveniště,

plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeným Objednatelem,

vedení elektronického stavebního deníku

Zhotovitel bude každý měsíc spolu s ostatními podklady k fakturaci provedených prací předkládat Objednateli geodetické zaměření provedených konstrukcí Stavby do podkladu katastrální mapy,

vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,

zajištění všech pro provedení Díla potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,

zajištění koordinace stavby s případnou realizací všech stavbou vyvolaných přeložek inženýrských sítí,

zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně zajištění příslušných povolení – DIO, apod.),

zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných povoleních záměrů a obdobných povolení (např. pro zařízení Staveniště, případných změn v průběhu výstavby apod.),

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

plnění povinností vyplývající z platné a účinné právní úpravy nakládání s odpady,

v případě realizace Variace dle čl. 10 Smluvních podmínek je Zhotovitel povinen zajistit vyhotovení změnové projektové dokumentace,

odstranění případných škod na pozemních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,

zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,

splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,

manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění Díla nutné,

všechny nutné ostatní drobné stavební práce,

protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě (Identifikátor záznamu),

veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Stavební práce v korytě vodního toku není možné provádět v období od 01.03. do 30.06. běžného roku, z důvodu omezení vyplývající z ochrany přírody.

- 8.	HARMONOGRAM

Harmonogram bude zpracován dle Pod-čl. 7.2 Zvláštních podmínek. Harmonogram zpracovaný Objednatelem, který je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, slouží pouze jako nezávazný podklad pro Zhotovitele.