## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Morava, hráz P inund. Morava Rohatec,

ř. km 0 – 3,010, oprava hráze

## Kraj: 	   	Jihomoravský

## Okres:	   	Hodonín

Zpracovala: 	Ing. Martina Dostálová, provoz Veselí nad Moravou

Datum:		16. 10. 2024

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby:	Morava, hráz P inund. Morava Rohatec, ř. km 0 – 3,010, oprava hráze

Vodní tok:		Morava

Obec:		Rohatec, Vracov

Obec s rozšířenou působností:		Kyjov, Hodonín

Kraj:		Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	PD pro realizaci opravy povodňových škod

Účel stavby:		Odstranění povodňových škod

Číslo stavby:

ČHP: 			4-13-02-0530

Název DHM:		Hráz P inund. Morava Rohatec

Číslo DHM:		233344

Ř. km:		0,000 – 3,010

Investor:		Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla:	 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:	2027

Ukončení výstavby:	2028

- Popis vodního díla

Jedná se o pravobřežní odsazenou ochrannou hráz VVT Morava vybudovanou na průtok  > Q1 ale < Q5. Jde o zemní sypanou homogenní hráz. Koruna i svahy hráze jsou zatravněny. Ochranná hráz má délku 3,010 m. Při větších vodách dochází k přelití ochranné hráze do dalšího inundačního území. Při povodni v září 2024, kdy na nedalekém limnigrafu ve Strážnici bylo dosaženo 3. SPA a protékalo ve VVT Morava cca 719 m3/s, což představuje více jak Q20 došlo k jejímu přelití a následnému protržení hráze v 19 úsecích a dalšímu pomístnímu poškození koruny, návodního i vzdušného svahu hráze.

- Účel stavby

Účelem stavby je obnovení funkčnosti a provozuschopnosti ochranné hráze a odstranění škod způsobených při povodni.

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace díla:

- Pravá inundační hráz Rohatec, projekt a kolaud. operát	 - 1963

- Odstranění havárie pravobřežní hráze (Závidov) – průrvy,kolaud. Operát – 1997

- MORAVA, inundační hráz Rohatec PB, kolaud. operát, zaměření č.s. 350 456 – 2001

- Morava, Rohatec, oprava PB inundační hráze č.s. 607 22STA	- 2008

- Morava, PB odsazená hráz Rohatec (oprava nátrží PŠ 2020) č.s.322079 – 2022

Uvedená PD je uložena v technické spisovně provozu ve Veselí nad Moravou.

- Požadavky technického řešení stavby

Doplnit chybějící materiál do tělesa ochranné hráze v souladu s ČSN 75 2410 (zemní homogenní hráze). Opravované úseky hráze zatravnit.

- Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rozsahu dle požadavků příslušného úřadu zpracované odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

  - seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

  - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (jednotné environmentální stanovisko, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP apod.),

  - seznam majitelů pozemků hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

  - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

# Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD - 400 000,- Kč. Předpokládaný odhad nákladů na odstranění povodňových škod - 12 500 000 Kč.

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Odstranění povodňových škod, obnova bezpečnosti, funkčnosti a provozuschopnosti ochranné hráze.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 3370/1, 3372/76, 3371/67, 3371/68, 3371/70, 3372/7, 3370/4 v k. ú. Rohatec a 5165/35, 5165/36, 5165/32, 5165/33, 5165/30, 5165/31, 5165/30, 5165/31, 5165/27, 5165/29, 5165/28, 5165/24, 5165/26, 5165/25, 5165/23, 5165/20, 5165/16, 5165/14, 5165/15, 5165/13, 5165/12, 5165/43, 5165/10, 5165/42, 5165/9, 5165/6, 5165/4, 5165/8, 5165/7, 5165/38, 5165/5 v k. ú. Vracov.

Pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodařit PM.

3371/67 k. ú. Rohatec – ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu

3371/68 k. ú. Rohatec – ve vlastnictví PFG Reality I s.r.o., Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno

3371/70 k. ú. Rohatec -  ve vlastnictví Marie Rybecké, Školní 13/20, 696 01 Rohatec

3371/71 k. ú. Rohatec – ve vlastnictví Jarmily Mičutové, Budovatelská 473/25, 696 01 Rohatec

5165/34, 5165/3, 5165/1 v k. ú. Vracov – ve vlastnictví obce Rohatec

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 32 000

2. Situace 1 : 8 000

3. Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 3. 10. 2024.

Příloha 1

Situace širších vztahů 1 : 32 000

Příloha 2

Situace 1: 8 000

Příloha 3

Příloha 3

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 3. 10. 2024.