## Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Prostředníček – Slavkov u Brna – ř.km 0,500 – 1,300
– oprava koryta

## Kraj: 	   	Zlínský

## Číslo akce:	323743 PDC

Zpracoval:    	Milan Maštalíř, provoz Veselí  nad Moravou

Datum:	20. 1. 2026

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby:	Prostředníček – Slavkov u Brna – ř.km 0,500 – 1,300 –             oprava koryta

Vodní tok:	Prostředníček

Obec:	Slavkov u Brna

Obec s rozšířenou působností:	Slavkov u Brna

Kraj:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	Investiční záměr - oprava

Účel stavby:		Obnova profilu koryta toku

Číslo stavby:

Název DHM:		Prostředníček III

Číslo DHM:	HM906680

Investor:	Povodí Moravy, s. p.

Správce vodního díla:	Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:

Ukončení výstavby:

3.  Popis vodního díla:

Jedná se o úpravu koryta DVT Prostředníček v úseku od soutoku s DVT Postrana po vyústění zatrubněné části řešeného DVT na styku ulic Zelnice II a Nerudova. Řešený úsek začíná v ř.km 0,500 cca 15 m pod soutokem s DVT Postrana a končí čelem zatrubnění DN 1500 v ř.km 1,306. Koryto DVT Prostředníček bylo uměle vybudováno jako meliorační odpad velkostatkem Pálfy se současným odvodněním přilehlých pozemků systematickou trubkovou drenáží pravděpodobně v letech 1890 až 1891. První evidovaná úprava v předmětném úseku byla provedena v roce 1958 jako generální oprava výchozího díla a spočívala v úpravě koryta v příčném profilu na tvar prostého lichoběžníku se šířkou nezpevněného dna 0,8 m a svahy zpevněnými osetím ve sklonu 1 : 1,5. Vzhledem k nízkému spádu koryta v rozsahu 0,5 až 2 ‰ a zarůstáním vegetací docházelo k neustálému výraznému usazování sedimentu, který musel být pravidelně každý rok až dva roky odstraňován, čímž mimo jiné docházelo k poškozování koryta technikou. Proto byla v letech 1971 až 1972 vybudována úprava koryta spočívající v opevnění dna v úseku ř.km 0,515 až 1,306 betonovými panely šířky 1 m na štěrkový polštář a svahů přídlažbou nasucho betonovými dlaždicemi 50 x 50 cm na štěrkopískek. Svahy nad přídlažbou byly upraveny ve sklonu 1 : 1,5 a osety. Na tento úsek navázalo nové zatrubnění DN 1500 délky 324 m v ř.km 1,306 až 1,630. V roce 1977 bylo dále provedeno pročištění koryta z důvodu uloženého sedimentu ve vrstvě 0,5 až 0,6 m v celé délce toku včetně zatrubnění po soutok s DVT Postrana. Další pročištění koryta v rozsahu ř.km 0,500 až 1,630 bylo provedeno v roce 1983. V roce 1996 byl pak v rámci stavby obchvatu města Slavkova u Brna postaven most 50-009, kterým silnice I/50 přechází přes koryto Prostředníčka v ř.km 0,720. Most je přesypaný s nosnou konstrukcí typu uzavřeného prefabrikovanému rámu IZM 3/2. Výškovým zaměřením předmětného úseku bylo zjištěno, že dno rámového propustku mostu je umístěno 1 cm nad dnem potrubí DN 1500 ve vyústění zatrubnění v ř.km 1,306. V roce 2009 byla dále realizována stavba Slavkov u Brna, povodňová ochrana města. V rámci této stavby byla provedena oprava koryta v ř.km 0,500 až 0,700 a v části řešeného úseku od nátoku propustku mostu 50-009 po ř.km 0,775 bylo provedeno nové opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu ukončené na protivodní straně betonovým zavazovacím prahem. Opevnění je realizováno na šířku dna 2,8 m a svahů ve sklonu 1 : 2 na kolmou výšku 1 m. Výškovým zaměřením bylo zjištěno, že kóta zavazovacího prahu opevnění je umístěna 10 cm nad dnem rámu v nátoku do propustku mostu. To znamená, že na úseku v ř.km 0,775 až 1,306 je opačný spád – 11 cm. Vlivem zbytečně velké šířky koryta v opevnění bez středové kynety zde navíc dochází k prudkému zpomalení proudu a tím k usazování sedimentu a následnému zarůstání koryta rákosím. Vzhledem k těmto skutečnostem je úsek v ř.km 0,775 až 1,306 zanesen sedimentem ve vrstvě 0,5 až 0,75 m v odhadovaném množství cca 750 m3 a část koryta je značně poškozena rozplavováním a sesouváním svahů. Uložení sedimentu pak pokračuje i v prostoru zatrubnění DN 1500, kde se nachází dalších cca 135 m3 a hrozí postupným zablokováním zde vyústěných dešťových kanalizací. Zbytek řešeného úseku v ř.km 0,500 až po opevnění mostu 50-009 v ř.km cca 0,700 je relativně v lepším stavu. Koryto je částečně zúženo ukládanými nánosy, ale tvarově odpovídá poslední provedené úpravě a na opevněném dně je zde usazen sediment ve vrstvě 0,1 až 0,3 m.

4.  Účel stavby

Obnovení průtočné kapacity a opevnění koryta vodního toku na projektovaný stav, zamezí nadměrnému ukládání sedimentů a tím i možnému blokování kanalizačních vyústí. Obnovené opevnění usnadní následnou údržbu.

5.  Výchozí podklady

Projektové dokumentace:

- GO Prostředníček (r. 1958)

- Úprava Prostředníčka ve Slavkově (r. 1969)

- Úprava toku Prostředníček, Slavkov (r. 1971)

- Údržba odpadu Prosředníček (r. 1977)

- Údržba odpadu Prostředníček k.ú. Slavkov u Brna (r. 1982)

- Slavkov u Brna povodňová ochrana města (r. 2008)

- Vyjádření k možnosti prohloubení dna u mostu 50-009 ve Slavkově (r. 2025)

- Výškové zaměření dna propustku mostu 50-009 a vyústění zatrubnění DN 1500
(r. 2025)

Uvedené dokumentace a podklady jsou uloženy u přímého správce DVT Prostředníček (PM, s. p., provoz Veselí nad Moravou, středisko Koryčany).

6.  Návrh technického řešení stavby

- Odstranění sedimentů a porostů z koryta vodního toku v celém řešeném úseku, včetně 324 m zatrubnění DN 1500.

- V úseku ř.km 0,500 až 0,700 oprava, popř. doplnění původního opevnění, oprava koryta na poslední kolaudovaný profil.

- V úseku od nátoku propustku mostu 50-009 až ř.km 0,775 provedení středové kynety převádějící běžné průtoky a v maximální možné míře snižující záporný spád v části řešeného úseku v ř.km 0,775 až 1,306.

- V úseku ř.km 0,775 až 1,306 oprava, popř. doplnění původního opevnění dna ve stávající niveletě, oprava koryta na poslední kolaudovaný příčný profil, nahrazení opevnění svahů přídlažbou betonovými dlaždicemi 50x50x10 technicky vhodně řešeným opevněním na kolmou výšku min. 1 m tak, aby bylo v budoucnu zabráněno poškozování svahů rozplavením, minimalizováno zarůstání koryta vegetací a současně bylo umožněno co nejefektivnější odstraňování usazovaných sedimentů.

# 7.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby:

Odhad nákladů realizace: realizační cena dle PD

# 8 Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem přírodních procesů i působením lidského faktoru došlo k významnému poškození otevřeného koryta, a ke značnému ukládání sedimentů v celém řešeném úseku. Došlo tak k výraznému omezení průtočné kapacity koryta a k ohrožení funkčnosti kanalizačních vyústí v zatrubnění DN 1500. Při povodňových průtocích či přívalových srážkách tak dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a majetku občanů Slavkova u Brna.

9. Cizí objekty dotčené stavbou

- Opevnění koryta v úseku nátoku propustku mostu 50-009 až ř.km 0,775

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 0,819

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 0,892

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,078

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,097

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,156

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,196

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,234

- Vyústění stoky DN 200 v ř.km 1,266

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích:

k.ú. Slavkov u Brna

- parc. č. 353/3 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

- parc. č. 352/6 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

- parc. č. 352/1 ve vlastnictví Město Slavkov u Brna

11. Požadavky na zpracování PD

PD bude zpracována v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu. Projektant zajistí souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Dále projektant zařídí odběr a rozbor sedimentů z toku a na základě jeho výsledku stanoví jejich uložení.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Začátek opravy 
ř.km 0,500

Začátek opravy 
ř.km 0,500

Konec opravy 
ř.km 1,306

Konec opravy 
ř.km 1,306