## Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Prostředníček, Slavkov u Brna, ř.km 1,630 – 2,174 
– úprava koryta

## Kraj: 	   	Jihomoravský

## Číslo akce:	313370 PDC

Zpracoval:    	Milan Maštalíř, provoz Veselí  nad Moravou

Datum:	20. 1. 2026

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby:	Prostředníček,Slavkov u Brna, ř.km 1,630 – 2,174 –   úprava koryta

Vodní tok:	Prostředníček

Obec:	Slavkov u Brna

Obec s rozšířenou působností:	Slavkov u Brna

Kraj:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	Investiční záměr – ZRS

Účel stavby:		Změna nevhodných parametrů původní úpravy

NázvyDHM:		Prostředníček III

Úpr. Prostředníčka 0,794-1,296; 1,620-1,792, Slavkov u Brna

Úprava Prostředníčka (přeložka), Slavkov u Brna

Čísla DHM:		HM906680

HM906679

PH000124

Investor:	Povodí Moravy, s. p.

Správce vodního díla:	Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:   V návaznosti na zpracování PD

Ukončení výstavby:

3.  Popis vodního díla:

Jedná se o úpravu koryta DVT Prostředníček v úseku od nátoku do zatrubněné části VT v prostoru u areálu TS města Slavkov u Brna po vyústění zatrubnění od hradícího objektu na Prostředníčku na oddálené hrázi Litavy. Řešený úsek začíná čelem zatrubnění DN 1500 v ř.km 1,638 a končí v ř.km 2,174 v prostoru vyústění zatrubnění DN800. V řešeném úseku byla první evidovaná úprava provedena v roce 1958, kdy bylo realizováno tvarování dvou předmětných úseků koryta na příčný profil prostého lichoběžníku se šířkou dna 0,8 m a sklonem svahů 1:1,5. Následně bylo v roce 1972 vybudováno zatrubnění DN 1500 navazující části koryta. Součástí této úpravy je sedimentační jímka krytá česlemi a opevnění koryta v ř.km 1,638 až 1,643. V roce 2008 pak byla provedena přeložka části a profilování předmětného úseku koryta v ř.km 1,778 až 2,174 v rámci projektu zvýšení kapacity koryta VVT Litava. Na tyto úpravy navázal v roce 2011 realizovaný projekt povodňové ochrany města Slavkov u Brna, v rámci kterého bylo vybudováno opevnění Prostředníčka v ř.km 1,643 až 1,792.

Úsek 1 – ř.km 1,638 – 1,643

Původní kolaudovaný stav: Na nátoku do zatrubnění DN 1500 byla umístěna betonová, ocelovými česlemi krytá sedimentační jímka o síle stěn 25 cm a vnitřních půdorysných rozměrech 150 x 210 cm a hloubce 90 cm pod niveletou zatrubnění na kótě 199,69. Nátokové čelo jímky bylo zvýšeno o cca 35 cm a opatřeno kruhovým otvorem o průměru 30 cm krytým kamenným záhozem. Na spodní hranu tohoto otvoru bylo navázáno opevnění dna ve spádu 
1 : 10 dlažbou z lomového kamene 20 cm do betonu 10 cm o délce 3 m, ukončené betonovým prahem 40/60 cm s přelivnou hranou na kótě 200,00. V příčném profilu bylo opevnění dna provedeno ve tvaru prostého lichoběžníku se šířkou dna 1 m a sklonem svahů 1 : 1,5 na šikmou výšku 2 m.

Současný stav: Celý prostor koryta v tomto úseku je silně zanesen sedimentem s porostem rákosí a nánosy na svazích, které stěžují přesnější zhodnocení stavu úpravy. Sedimentační jímka s česlemi se jeví jako nepoškozená. Navazující opevnění včetně betonového prahu je pravděpodobně silně poškozené jak vlivem působení přírodních sil, tak i stavbou VO stoky 
DN 300 s kanalizační klapkou v ř.km cca 1,634.

Úsek 2 – ř.km 1,643 – 1,778

Původní kolaudovaný stav: Opevnění dna koryta v tomto úseku je tvořeno kynetou z odvodňovacích žlabů TBZ 50/110/33 ukládaných do betonu na vrstvu kamenné drtě 8/16 v tloušťce 300 mm. Ostatní plochy dna mimo kynetu jsou opevněny kamenným záhozem s urovnáním líce na celkovou šířku dna cca 3 až 4 m. Svahy koryta nad kamenným záhozem profilované ve sklonu 1 : 1,5 byly ohumusovány a osety.

Současný stav: Vzhledem ke stáří a konstrukci opevnění dna lze předpokládat jeho dobrý stavební stav. Celý úsek je však silně zanesen sedimenty ve vrstvě cca 0,5 m v ose kynety a částečně zarostlý rákosím. Sediment blokuje kanalizační klapku DN 700 v ř.km cca 1,668. Nezpevněné břehy nad úrovní opevnění dna jsou vlivem sedimentem navýšené hladiny silně poškozené působením vody a činností vodních živočichů.

Úsek 3 – ř.km 1,778 – 2,174

Původní kolaudovaný stav: V úseku ř.km 1,778 až 1,784 je proveden přechod rovného opevnění dna koryta do středové kynety úseku 2. Opevnění dna je zde tvořeno kamenným záhozem s urovnáním líce v tloušťce 400 mm na šířku dna 3 m. V příčném profilu má koryto tvar lichoběžníku se sklony 1 : 1,5 LB svahu a 1 : 1,5 až 1 : 2 PB svahu. Na část koryta v ř.km 1,784 až cca 1,810 navazuje LB odtok do obtoku Prostředníčka. Dno v tomto úseku je opevněno kamenným záhozem s urovnáním líce v tloušťce 400 mm na šířku dna 3 m. Opevnění je ukončeno kamennými prahy v tloušťce 800 mm na délku 1,5 m. LB svah ve sklonu 1 : 2 je na plnou výšku opevněn kamennou dlažbou 200 mm do betonu 200 mm. V PB svahu o sklonu 1 : 2 přechází opevnění dna do patky z lomového kamene s urovnáním líce na šikmou výšku cca 0,8 m. zbytek svahu byl ohumusován a oset. Od ř.km cca 1,810 po konec úseku bylo realizováno zemní koryto bez jakéhokoliv opevnění, v příčném profilu ve tvaru prostého lichoběžníku se šířkou dna 3 m a sklony svahů 1 : 1,5. Svahy byly pouze urovnány a osety. Koryto bylo dle PD dimenzováno na návrhový průtok 8,5 m3/s.

Současný stav: Vzhledem ke stáří a konstrukci opevnění v ř.km 1,778 až cca 1,810 lze předpokládat jeho dobrý stavební stav. V opevněném úseku ale vlivem konstrukce dochází ke zpomalení průtoku a značnému ukládání sedimentu ve vrstvě 0,5 až 06 m a k následnému zarůstání rákosím. Vzhledem k absenci opevnění je zbytek úseku v ř.km cca 1,810 až 2,174 silně poškozen působením vody a činností vodních živočichů. V celém tomto úseku dochází k postupné degradaci svahů rozplavením a především v PB pak k sesouvání do koryta. Následkem těchto procesů je nyní niveleta dna v tomto úseku navýšena o cca 0,5 m oproti kolaudovanému stavu a šířka dna činí až 5 m. Celý úsek pak silně zarůstá rákosím a křovinami.

4.  Účel stavby

Zlepšení parametrů úpravy koryta odpovídající současným kolísavým průtokům. Obnova původní průtočné kapacity koryta. Snížení zanášení a snadnější údržba exponovaného úseku toku.

5.  Výchozí podklady

Projektové dokumentace:

- Úprava toku Prostředníček (r. 1971)

- Litava, Slavkov u Brna zvýšení kapacity koryta (r. 2006)

- Slavkov u Brna povodňová ochrana města (r. 2008)

Uvedené dokumentace jsou uloženy u přímého správce VVT Kyjovka (PM, s. p., provoz Veselí nad Moravou, středisko Koryčany).

6.  Návrh technického řešení stavby

Úsek 1

- Návrh vhodně technicky řešené kynety pro převedení běžných průtoků mezi kynetou úseku 2 a sedimentační jímkou na vtoku do zatrubnění DN 1500

- Oprava zbývající části opevnění koryta s navázáním na opevnění VO kanalizace DN 300,

- Odstranění nánosů

- Ohumusování a osetí stavbou dotčených neopevněných částí koryta

Úsek 2

- Návrh vhodného doplnění opevnění koryta nad kynetou

- Odstranění sedimentů

- Ohumusování a osetí stavbou dotčených neopevněných částí koryta

Úsek 3

- V ř.km 1,778 až 1,810 navrhnout vhodně technicky řešený složený opevněný profil koryta, tak aby zůstalo zachováno převedení běžných průtoků do kynety úseku 2

- Návrh vhodného opevnění dna a svahů koryta na šikmou výšku min 1 m v ř.km 1,810 až 2,174. Opevnění dna musí být opatřeno kynetou pro převedení běžných průtoků, navázanou na kynetu dle předchozího bodu, a dále musí respektovat původní niveletu dna a návrhový průtok. Složený lichoběžníkový profil koryta musí být navržen tak, aby bylo omezeno jeho zanášení na minimum.

- Ohumusování a osetí stavbou dotčených neopevněných částí koryta

# 7.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby:

Odhad nákladů realizace: realizační cena dle PD

# 8 Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem přírodních procesů i působením lidského faktoru došlo k významnému poškození části opevněné a celé neopevněné části koryta, a ke značnému ukládání sedimentů v celém řešeném úseku. Došlo tak k výraznému omezení průtočné kapacity koryta a k omezení funkčnosti kanalizační klapky na vyústění dešťové kanalizace v úseku 2. Při povodňových průtocích či přívalových srážkách tak dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a majetku občanů Slavkova u Brna.

9. Cizí objekty dotčené stavbou

- vyústění stoky DN 300 v ř.km 1,644

- stoka DN 300 nad dnem koryta v ř.km 1,666

- vyústění stoky DN 700 v ř.km 1,668

- objekt odtoku do obtoku Prostředníčka v ř.km 1,778 až 1,810

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích:

k.ú. Slavkov u Brna

- parc. č. 336/1 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

- parc. č. 2675/1 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

- parc. č. 2675/2 ve vlastnictví Město Slavkov u Brna

11. Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Zajištění rozboru sedimentů.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, vyjádření svazu rybářů, Města Slavkov apod.),

- seznam majitelů pozemku a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Začátek úpravy 
ř.km 1,638

Začátek úpravy 
ř.km 1,638

Konec úpravy
 ř.km 2,174

Konec úpravy
 ř.km 2,174