### identifikační údaje objektu

Název stavby:		VD BRNO, OPRAVA MOSTOVKY A ŽB KONSTRUKCÍ

Stavební objekt:	SO 101a	KOMUNIKACE

SO 101b	ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ NA MOSTĚ

Investor(stavebník):	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Místo stavby:		Brno (582786)

Kraj:			Jihomoravský

K. Ú.:			Kníničky (611905)

Bystrc (611778)

Stupeň PD:		Dokumentace provedení stavby

Generální projektant:	Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.

Havlíčkova 139/25a

Brno 602 00

Zodpov. projektanti:	Ing. Vít Rybák (ČKAIT: 1000609)

Havlíčkova 139/25a

Brno 602 00

### stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební objekt SO 101a řešení napojení rekonstruovaného mostu na stávající komunikace. Základní šířka komunikace je odvozena od šířky komunikace na mostě, která činní 5,00m. Na začátku úseku činní šířka vozovky 8,47 m a postupně se zužuje na 5,00m (úsek na mostu). Na konci úseku se navržená komunikace zužuje na šířku 4,90m. Na začátku se navrhovaný úsek napojuje na asfaltovou komunikaci a vzniklá spára bude proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou. Na konci úseku se navrhovaná komunikace napojuje na dlážděný kryt z žulové kostky. Toto napojení bude provedeno přes silniční nájezdový obrubník 150/150 do betonového lože C 20/25 nXF3.

Základní příčný sklon je navržen levostranný o hodnotě 2,50% a v místech napojení na stávající stav je tomu uzpůsoben.

Dopravní prostor v rámci mostovky VD Brno a navazujících zpevněných ploch bude řešen jako sdílená zóna. Prostor sdílené zóny bude na začátku a konci vymezen nájezdovými rampami ve sklonu 5,00%. Nájezdové rampy budou vymezeny chodníkovými obrubníky 250/100 (zapuštěné) do betonového lože       C 20/25 nXF3.

Před rampy budou umístěny ve vzdálenosti cca 20,00m dopravní polštáře pro zajištění snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Půdorysný rozměr polšáře je navržen 1,80x3,00m. Výška polštáře činní 50-100 mm. Zpomalovací polštář jsou lemovány chodníkovými obrubníky 250/100(zapuštěné) do betonového lože         C 20/25 nXF3. Spára mezi stávajícím asfaltem a novými chodníkovými obrubami bude proříznuta a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Trasa je navržena se dvěma směrovými oblouky o shodném poloměru R=15,00m. Maximální podélný sklon je navržen 4,48%. Asfaltové komunikace mimo most jsou lemovány silničními betonovými obrubníky o průřezu 150/150 a 150/250, které jsou uloženy do betonového lože C 20/25 nXF3. Nášlap silničních obrubníků je navržen o hodnotě +0,02 a +0,12m.

Navazující chodníky jsou provedeny s příčným sklonem 2,00% směrem do vozovky. Šířka chodníku je uzpůsobena stávajícímu stavu. Minimální šířka je navržena 0,90m.

Na začátku a na konci bude umístěn varovný pás. V rámci dlážděných ploch bude použita červená reliéfní dlažba. V rámci asfaltové komunikace budou použity pásy z dvousložkového plastu odlévaného za studena s hmatovými výstupky (instalaci provést s požitím dvousložkového lepidla na bázi metakrylátové pryskiřice nebo dle TL výrobce).

Stavební objekt SO 101b obsahuje pouze asfaltové souvrství na mostě – SO 201. Asfaltové souvrství je tvořena asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy a asfaltovým betonem pro ložní vrstvy. Součástí dvouvrstvého krytu je i infiltrační a spojovací postřik.

V rámci výstavby se uvažuje s odstraněním stávajících zpevněných ploch a kamenných obrubníků. Kamenné obrubníky budou odstraňovaný s nejvyšší opatrností a následně budou převezeny do skladu společnosti Brněnské komunikace a.s..

Terénní úpravy

V rozsahu předmětného objektu budou realizovány drobné terénní úpravy navazujících travnatých ploch. V rozsahu upravovaných ploch se proveden urovnání povrchu, rozprostření ornice a její následné osetí travní směsí nebo hydroosevem.

Odvoz materiálu

Odvoz přebytečného materiálu a odstraňování zeminy a podkladních vrstev se předpokládá do vzdálenosti 20 km. V prostoru stavby budou zřizovány drobné skládky zeminy příp. jiného stavebního materiálu. Veškerý přebytečný materiál bude průběžně odvážen mimo staveniště na deponii zhotovitele nebo na řízenou skládku.

Odvodnění

Odvodnění nově navržených zpevněných ploch je řešeno podélným a příčným sklonem do nově navržených vpustí.

Podrobně je režim povrchový a podpovrchový vod řešen v odstavci „f“

Ostatní

V návrhu stavby je uvažováno s tím, že všechny stavbou dotčené okolní plochy budou zpětně ohumusovány ornicí sejmutou při přípravě staveniště nebo nakupovanou ornicí. Na zelené plochy bude aplikován osev travním semenem (směs parková).

Pláň bude tvořena místními materiály s požadavkem na min. požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa u pochozích zpevněných ploch a Edef,2 = 45 MPa u pojížděných zpevněných ploch. Pokud bude dodavatelem zjištěno neúnosné podloží, bude aktivní zóna stabilizována vápenocementovou suspenzí (popř. jen vápennou nebo cementovou) v mocnosti 300-500 mm (předpokládá se 50% zpevněných ploch). Aktivní zóna bude od podkladních vrstev separační netkanou geotextilií min. 300 g/m2. Pokud by bylo podloží tvořeno zeminami, které by neumožňovali provést navržené opatření pro zvýšení únosnosti pláně, svolá dodavatel jednání za účasti stavebníka, dodavatele a projektanta a bude navržen další postup výstavby (např. výměna aktivní zóny za únosnější materiál).

Pokud bude dodavatelem zjištěno skalní podloží, které by bylo nutné odstranit z důvodu dodržení tloušťky vozovky, svolá dodavatel jednání za účasti stavebníka, dodavatele a projektanta a bude navržen další postup výstavby.

Ochrana stávajících sítí

V návrhu stavby je uvažováno s tím, že stávající vedení jsou uložena v hloubce určené normou. Niveleta bude oproti stávajícímu terénu bude z části zachována a z části dojde k mírnému poklesu nivelety zpevněných ploch.

Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u příslušných správců, toto vyznačení zachová po celou dobu stavby. Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro stavební povolení.

Pro odkrytí vedení bude přivolán odpovědný pracovník správce vedení a bude stanoven druh, rozsah ochrany a hloubka uložení. Je předpoklad, že stávající hloubka uložení sítí bude dostatečná a nebude nutné provádět dodatečnou ochranu. Situování tras stávajících vedení musí být upřesněno dle výsledků ručně kopaných sond v souvislosti s prostorovými vzdálenostmi dle ČSN 73 6005. Změny musí být odsouhlaseny projektantem. Zemní práce okolo podzemních vedení musí být v těsném souběhu a křížení prováděny ručním způsobem a pod dozorem provozovatelů sítí.

Průběh všech vedení v dotčené oblasti je orientačně zakreslen v koordinační situaci. Před zahájením stavby je třeba vytyčit přesnou polohu všech vedení. Pokud bude při stavbě zjištěno, že trasa některého vedení není v místě stavby dostatečně chráněna, bude navrženo dodatečné uložení do kabelových chrániček, popř. by byla vedení přeložena snížením.

### vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

Jako podklad pro zpracování dokumentace bylo použito těchto podkladů souvisejících s řešeným územím:

- Katastrální mapa (zdroj www.cuzk.cz)

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

- Mapový podklad (www.mapy.cz)

- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy

- Fotodokumentace a prohlídka lokality

- Požadavky investora

Dále byla provedena pochůzka a obhlídka zájmového území.

Návrh byl zpracován dle požadavků technických norem a technických podmínek.

### vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Součástí výstavby objektu je koordinace s ostatními stavebními objekty. Koordinace je v režii hlavního dodavatele stavby.

### návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů

Skladba komunikací a zpevněných ploch vychází z katalogu navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh zpevněných ploch počítá při návrhu s celkovou skladbou konstrukce. Po odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch bude zhodnocena kvalita a mocnost stávajících štěrkových konstrukčních vrstev a bude rozhodnutu o jejím odstranění nebo ponechání. Zhodnocení stavu a kvality bude ověřeno za účasti stavbyvedoucího, hlavního inženýra projektu, projektanta dopravní části, TDI, popř. další osob k tomu způsobilých.

Konstrukce asfaltové komunikace

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm		ČSN 73 6121

Spojovací postřik z asf. emulze	PS-E		0,50 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	80 mm		ČSN 73 6121

Infiltrační postřik z asf. emulze 	PI-E		1,00 kg/m2	ČSN 73 6129

Stabilizace cementem 			SC8/10		180 mm	ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť fr. 0/63			ŠDA		200 mm	ČSN 73 6126-1

Separační geotextilie netkaná min. 300 g/m2 				ČSN EN 15381

CELKEM					      min. 500 mm

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = min. 45 MPa

Výměna nebo úprava podloží dle statických zatěžovacích zkoušek.

Hutnění zemní pláně bude provedeno min. na hodnotu Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1 <2; míra zhutnění zemní pláně 98 % PS dle ČSN 72 1006; CBR > 15 % dle ČSN 72 1006.

Konstrukce asfaltové komunikace na mostě

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm		ČSN 73 6121

Spojovací postřik z asf. emulze	PS-E		0,40 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	50 mm		ČSN 73 6121

Infiltrační postřik z asf. emulze		PI-E		0,40 kg/m2	ČSN 73 6129

CELKEM					    min. 90 mm

Konstrukce dlážděné komunikace – pochozí (chodníky)

*Beton. dlažba s úzkými spárami 20/20/6	DL	60 mm		ČSN 73 6131

Kamenná drť fr. 4/8				L	40 mm 	ČSN 73 6131

Štěrkodrť fr. 0/32			ŠDA		250 mm	ČSN 73 6126-1

Separační geotextilie netkaná min. 300 g/m2 				ČSN EN 15381

CELKEM					    min. 350 mm

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = min. 30 MPa

Výměna nebo úprava podloží dle zatěžovacích zkoušek.

Hutnění zemní pláně bude provedeno min. na hodnotu Edef,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1 <2; míra zhutnění zemní pláně 98 % PS dle ČSN 72 1006; CBR > 15 % dle ČSN 72 1006.

*Betonová dlažba šedá 20/20/6 bude realizována jako fazetová.

Konstrukce nájezdových ramp a zpomalovacích polštářů

*Beton. dlažba s úzkými spárami 20/10/8	DL	80 mm		ČSN 73 6131

Kamenná drť fr. 4/8				L	40 mm 	ČSN 73 6131

Stabilizace cementem 			SC8/10		180 mm	ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť fr. 0/63			ŠDA		200 mm	ČSN 73 6126-1

Separační geotextilie netkaná min. 300 g/m2 				ČSN EN 15381

CELKEM					      min. 500 mm

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = min. 45 MPa

Výměna nebo úprava podloží dle statických zatěžovacích zkoušek.

Hutnění zemní pláně bude provedeno min. na hodnotu Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1 <2; míra zhutnění zemní pláně 98 % PS dle ČSN 72 1006; CBR > 15 % dle ČSN 72 1006.

*Betonová dlažba červená 20/10/8 bude realizována jako fazetová.

Aby nedocházelo k pronikání jemné frakce ze zemní pláně do nadloží nestmelené vrstvy nebo naopak, pláň bude chráněna separační netkanou geotextilií v celé ploše. Minimální gramáž činí 300 g/m2.

### režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

Asfaltové komunikace mimo most jsou odvodněny podélným a příčným sklonem k nově navrženým uličním vpustem. Asfaltová komunikace na mostě je navržena s nulovým podélným sklonem a odvodnění je řešeno vyspádováním vozovky podél levé římsy vozovky. Navazující zpevněné plochy jsou odvodněny do asfaltové komunikace.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,00% do drenáží, které jsou napojeny do uličních vpustí.

Vtokové mříže jsou navrženy litinové pro třídu zatížení D400. Veškeré odvodňovací prvky budou opatřeny kalovým košem.

Pro správné fungování navrženého odvodnění je důležitá pravidelná kontrola odvodňovačů a jejich pravidelné čištění.

### zásady návrhu dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stávající dopravní značení bude zrušeno z důvodu návrhu sdílené zóny. Začátek a konec sdílené zóny bude označen svislými dopravními značkami IZ 10a (Sdílení zóna) a IZ 10b (Konec sdílené zóny).

### zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN dle harmonogramu prací, který si v rámci své přípravy vyhotoví zhotovitel stavby. Během výstavby je nutné dodržovat podmínky správců inženýrských sítí a správce komunikace. Stavba neklade mimořádné nároky na provádění speciálních činností a nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. Údržba bude prováděna standardním způsobem.

Zemní pláň

Zemní pláň a její povrch musí být v souladu s ČSN 73 6133, kap. 9.4. Podélný a příčný sklon, výškové úrovně a tolerance musejí odpovídat dokumentaci stavby, VL1, VL2 a TKP kap. 4. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní, v tolerancích TKP kap. 4 čl. 4.6. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Do aktivní zóny se nesmějí používat bez úpravy zeminy nevhodné dle ČSN 73 6133 a takové materiály, u kterých působením změn teploty, vlhkosti a zatížení může dojít k takovým změnám jejich fyzikálně mechanických vlastností, které by způsobily, že dokumentací stanovených parametrů nebude dosaženo.

Dlažba

Provádění pokládky standartní dlažby bude realizováno dle ustanovení ČSN 73 6131. Betonové dlažební prvky jsou určení pro ruční pokládku. Pokládka dlažby se provádí na urovnanou kladecí vrstvu. Betonové dlažební prvky se odebírají z palety takovým způsobem, aby nedošlo k podření betonových dlažebních prvku v další vrstvě. V případě, že jsou na betonových dlažebních prvcích patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce. Postup pokládky je vždy proti spádu dlážděné plochy. Výškové dorovnání se provádí gumovou paličkou přes dřevěnou podložku. Na zhutnění dlážděného krytu z betonových dlažebních prvků se nesmí použít těžká vibrační deska. Nestandardní rozměry řešíme dořezáním jednotlivých prvků, nikdy však na ukončení dlážděné plochy nepoužíváme beton.

V rámci údržby je nutné vydlážděnou plochu chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním.

Obrubníky

Dlažba bude osazena v betonových obrubnících o průřezu 150/250 a 150/150 (popř chodníkové obruby o průřezu 100/250), které budou osazeny do betonového lože C20/25nXF3 ze zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného betonu. Minimální tloušťka lože je 100 mm. Zásady pokládky budou dodržovány dle ČSN 736131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců a zároveň budou respektovat technické listy a doporučení výrobce.

Hutněné asfaltové vrstvy

budou prováděny dle ČSN 73 6121. Pokládka se provádí na řádně připravený, rovný, zhutněný, čistý povrch podkladní vrstvy za přijatelných klimatických podmínek dle schváleného kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací. Rovný povrch znamená, že v podélném směru na lati 4 m a v příčném na lati 2 m je povolena odchylka 30 mm. Nerovnosti v podélném i příčném směru musí odpovídat požadavkům normy. Povrch musí být suchý nebo zavlhlý, nesmí být zmrzlý. Teplota vzduchu při pokládce jednotlivých vrstev musí odpovídat tabulce 9 normy. Nesmí se provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti. Povrch a svislé styčné plochy musí být dokonale očištěny od uvolněného materiálu, prachu a nečistot. Po očištění se provede spojovací postřik dle normy ČSN 73 6129. Styčné plochy musí být opatřeny vrstvou asfaltového nátěru. Spojovací postřik se neprovádí pouze v odůvodněných případech (např. chodníky).

Spojovací, případně infiltrační postřiky

budou provedeny dle ČSN 73 6129. Spojovací postřik bude proveden jako PS – polotuhý asfalt, ale použité pojivo lze použít i jiné dle příslušné ČSN. Na 1 m2 bude použito min. 0,50 kg pojiva. Skutečné množství je nutné určit na základě testu na zkušebním úseku. Postřik musí být proveden jako rovnoměrný po celé ploše. Infiltrační postřik bude použit na místech, která po aplikaci mohou být použita bez dalších úprav jako podklad pro položení živičné vrstvy. Na 1 m2 bude použito 1,00kg pojiva.

Nestmelené vrstvy

Provádění nestmelených vrstev vozovek bude respektovat ČSN 73 6126-1. Po pláni smí jezdit jen technologická doprava přímo související se zřizováním pláně. I tato doprava musí být rozložena stejnoměrně po celé šířce vrstvy, aby se nevyjížděly koleje. Zhutňování nadvýšené vrstvy se provádí od krajů ke středu u střechovitého spádu vozovky a od spodního okraje po předhutněný horní okraj u jednostranného sklonu. Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6121.

Opěrné stěny

Nejsou součástí SO 101

Technologické vybavení

Stavební objekt SO 101 neobsahuje žádné technologické vybavení.

### přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Stavební objekt není technicky náročný.

Skladba vozovky vychází z katalogu navrhování vozovek pozemních komunikací (TP 170, dodatek 1).

### řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu

Nově budované zpevněné plochy a komunikace budou splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 4001)

Vypracoval: Ing. Vojtěch Hanák, říjen2025