OBSAH

1.	Identifikační údaje	3

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE objektu	3

2.1.	Charakteristika objektu	3

2.2.	Délka přemostění přelivu	3

2.3.	Délka mostu	3

2.4.	Délka nosné konstrukce	3

2.5.	Rozpětí jednotlivých polí nad přelivem	3

2.6.	Šikmost mostu	3

2.7.	Volná šířka mostu	3

2.8.	Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku	4

2.9.	Šířka mostu	4

2.10.	Výška mostu nad terénem	4

2.11.	Stavební výška	4

2.12.	Plocha nosné konstrukce všech mostovek	4

3.	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	4

3.1.	Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení.	4

3.2.	Charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)	4

3.3.	Územní podmínky	4

3.4.	Geotechnické podmínky	4

4.	Popis nosné konstrukce mostu	4

4.1.	Nosná konstrukce	4

4.1.1.	Beton	5

4.1.2.	Betonářská ocel	5

4.1.3.	Předpínací výztuž	5

4.1.4.	Kvalita provedení	5

4.2.	Vybavení mostu	5

4.2.1.	Mostní ložiska	5

4.2.2.	Podpovrchový mostní závěr	5

4.2.3.	Záchytný systém	5

4.2.4.	Římsy	6

4.2.5.	Vozovka	6

4.2.6.	Mostní odvodňovače	7

4.2.7.	Izolace mostovky	7

4.2.8.	Odvodnění rubu opěr	7

4.2.9.	Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby	7

4.2.10.	Přechodová oblast	7

4.3.	Statické a hydrotechnické posouzení, zatížitelnost	8

4.4.	Cizí zařízení na mostě	8

4.5.	Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům	8

4.6.	Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring)	8

4.7.	Požadované zatěžovací zkoušky	8

4.8.	Značení tabulka s rokem dokončení opravy. Tabule bude umístěná na viditelném místě.	8

5.	Výstavba mostu	8

5.1.	Postup a technologie stavby mostu	8

5.2.	Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.)	8

5.3.	Související (dotčené) objekty stavby	8

5.4.	Vytyčovací údaje	8

6.	Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů	9

6.1.	Prostorové uspořádání a geometrie mostu	9

6.2.	Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce	9

6.3.	Hydrotechnické výpočty	9

7.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace	9

8.	Most během výstavby	9

9.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	11

10.	Podklady pro projektování	11

# Identifikační údaje

Název stavby a objektu:			VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí

SO 201 – Nová mostovka

Druh stavby:				výměna stávající mostovky z roku 1940

Investor:				Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Projektant:	Rybák - projektování staveb, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno,

zodpovědný projektant Vít Rybák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní

stavby a mosty a 	inženýrské konstrukce, ČKAIT - 1000609.

Stupeň projektové dokumentace: 		DSP

Místo stavby:				Brněnská přehrada

Katastrální území:			Kníničky [611905] a Bystrc [611778]

Obec:					Brno [582786]

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE objektu

## Charakteristika objektu

Přemostění přelivu hráze VD Brno je ve velmi špatném stavu (stupeň VI podle ČSN 73 6221). Přemostění přelivu má 3 prostá pole a pevné části mají před i za přelivem po 3 polích. Všech 9 polí má stávající nosné konstrukce železobetonové, trámové. Tyto konstrukce budou sneseny a nahrazeny novými mostovkami. Po demontáži nosníků budou úložné prahy zčásti vybourány a vybetonovány nové. Rozsah ubourání jednotlivých hlav pilířů budou stanoveny individuálně podle stavu betonu a rozevřených trhlin.

Na hrázi je čilý ruch se smíšeným provozem vozidel, cyklistů i chodců.

Nová mostní konstrukce bude provedena jako trvalá stavba s předpokládanou fyzickou i morální životností 100 let. Stavba bude prováděna za plné uzavírky, montážní práce budou prováděny z portálového jeřábu.

Nové mostovky budou uloženy ve vodorovné poloze, budou zopakovány trámové konstrukce, zesílené předpětím.

## Délka přemostění přelivu

Délka přemostění (přelivu) je 26,02 m.

## Délka mostu

Délka mostu je 110,53 m.

## Délka nosné konstrukce

Délka nosné konstrukce je 85,99 m.

## Rozpětí jednotlivých polí nad přelivem

Rozpětí mostních polí je 8,21 + 8,28 + 8,23 m

## Šikmost mostu

Jedná se o kolmý most.

## Volná šířka mostu

Volná šířka mostu je 7,0m

## Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku

Na mostě bude zřízen na obou stranách chodník š. 1,20 m na návodní straně a 1,84 m na vzdušné straně chodník. Průchozí šířka na obou stranách bude 1,0 m.

## Šířka mostu

Šířka mostu je 8,04 m.

## Výška mostu nad terénem

Výška hráze nad terénem koryta řeky Svratky je 28,3 m.

## Stavební výška

Stavební výška mostu je max. 1,192m.

## Plocha nosné konstrukce všech mostovek

Plocha nosné konstrukce je 85,99 x 7,00 = 601,93 m2

# ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

## Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení.

Nové mostovky jsou navrženy na základě diagnostického průzkumu, který je součástí dokumentace. Mostovky po 90 letech již není možné sanovat, posílit, a tak zvýšit zatížitelnost.

## Charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)

Mostovky tvoří korunu hráze, kterou po navržené rekonstrukci bude možné využívat pro těžká nákladní vozidla a která umožní manipulaci u jeřábu. Do mostovek budou vetknuta oboustranná protipovodňová zábradlí. Volná šířka na hrázi 7,0 m mezi zábradlími bude řešena jako sdílená zóna – viz SO 101.

## Územní podmínky

Mostovky jsou na pozemku stavebníka ve výšce 28,3 m nad vývařištěm Svratky pod hrází.

Most je situován v intravilánu, osou hráze kolmo prochází hranice mezi katastry Bystrc a Kníničky. V blízkosti stavby na pravém břehu je chráněné území Skalky nad přehradou.

Stavba nevyžaduje žádné nové trvalé zábory v zájmovém území ani žádné nové stavby nebo změny režimu ochrany. Zábory budou pouze dočasné, s uvedením dotčených pozemků do původního stavu. Stavba nevybočí ze schváleného územního plánu města Brna.

## Geotechnické podmínky

Neřeší se.

# Popis nosné konstrukce mostu

Trámová konstrukce o 9 polích je navržena na zatěžovací třídu A (Vn = 32 tun, Vr = 80 tun).

## Nosná konstrukce

Mostovky budou uloženy na deseti mohutných pilířích hráze, rozdělených svislou dilatační spárou na poloviny. Mostovky budou vyneseny předem předpjatými nosníky tvaru T, uloženými na elastomerová ložiska. Nosníky budou zmonolitněny spřaženými deskami, celkem bude 9 prostých polí s dilatacemi mezi nimi.

Nad přelivem je nosná konstrukce ve všech 3 polích zúžena kvůli zachování manipulačního prostoru a celá návodní římsa je vynechána. Aby byla zajištěna konstantní volná šířka 7,0 m pro sdílenou zónu, je nosná konstrukce nahrazena prostě uloženými ocelovými svařovanými nosníky. Ocelové zábradlí z ocelového plechu je plné tl. 6 mm, navařené ke svařovaným nosníkům. U jeřábové dráhy má zábradlí tloušťku svislého plechu pod kolejnicí 10 mm, ta zůstane ve stávajícím stavu a nebude demontována.

Součástí hráze jsou stávající rozpěrné železobetonové trámce 400 x 700 mm na návodní straně ve všech třech polích 4, 5, 6 nad přelivem. Ty budou vybourány a nahrazeny ocelovými svařovanými profily. Do těchto profilů bude opřeno plechové plnostěnné zábradlí obdobně, jako je tomu dnes.

### Beton

Nosníky jsou navrženy z předem předpjatého betonu C45/55, XF2. Úložné prahy budou nadbetonovány z betonu C30/37, XF2.

### Betonářská ocel

Pro betonářskou výztuž je navržena ocel řady B500B.

Betonářská ocel, použitá pro výrobu, musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.

### Předpínací výztuž

Nosníky tvaru T budou předepnuty v ocelové formě lany Ls 15,7 – 1640/1860.

### Kvalita provedení

Povrch vyzrálého betonu musí splňovat požadavky na pohledový beton PB3 dle TP ČBS 03. Povrchové dutinky (póry) jsou přípustné do velikosti 5×5 mm a hloubky 5 mm, přičemž jejich plocha nesmí překročit předepsanou hodnotu pórovitosti P3 dle TP ČBS 03. Větší množství dutinek, případně otřepů po odformování, je nutno ještě začerstva zahladit, a to zvláště na vnitřním povrchu. Drobné povrchové trhlinky, vzniklé smršťováním betonu, nejsou přípustné. Drobná poškození, uražené hrany v max. součtové délce 100 mm či uražené rohy do velikosti 20 mm, jsou přípustná. Betonářská výztuž musí být vyrobena z předepsaného materiálu a její rozměry musí být v platných tolerancích.

## Vybavení mostu

### Mostní ložiska

Prefabrikované nosníky tvaru T budou ukládány na všesměrná ložiska do 500 kN.

### Podpovrchový mostní závěr

Na koruně hráze bude celkem 10 ks podpovrchových závěrů, ctí se dilatační spáry na pilířích s drobnými korekcemi, aby se pokud možno sjednotily délky nosníků.

### Záchytný systém

Koruna hráze bude v celé své délce doplněna plnostěnným zábradlím po obou stranách komunikace na hrázi. Na hrázi jsou navrženy celkem 3 typy mostních zábradelních prefabrikátů. Typ 1 slouží jako železobetonové prefa zábradlí se zabetonovanými nosníky HEB 140. Tento prefabrikát je následně kotven do mostních říms. Typ 2 je tvořen dvěma zábradelními prefabrikáty. Zábradlí typ 3 je navržen jako železobetonový monolit, který bude vetknut do tělesa hráze. Nad přelivy je zábradlí tvořeno ocelovými sloupky z profilu U160 se šikmými vzpěrami. Zábradlí bude mít funkci záchytného zařízení a je navrženo na náraz vozidla o síle Fd = 600 kN (Monolit Typ 3), 400 kN (Prefa zábradlí) a 200 kN (Ocelové zábradlí) (kolmo na zábradlí). Tloušťka zábradelního prefabrikátu je 200 mm. Na tuto sílu je navrženo zábradlí na návodní straně včetně ocelových částí nad přelivy. Na povodní straně je na náraz vozidla nadimenzována až deska zábradlí na okraji nosné konstrukce za vodovodem. Dílce zakrývající vodovod musí být demontovatelné kvůli přístupu k vodovodu a nelze je na náraz vozidla nadimenzovat. Lomené dílce budou vyráběny ve formě na stojato. Budou osazovány na svislé trny vyčnívající z římsy. Zadní šikmá stěna nad vodou bude na spodní desku zábradlí jen položena.

Spáry mezi dílci budou zatmeleny silikonovým tmelem.

### Římsy

Na nosných konstrukcích budou monolitické římsy z betonu C30/37-XF4, XC4 a vyztuženy B500B. Šířka římsy na návodní straně je 1,0 m před lícem zábradlí. Římsa na povodní straně má šířku 1,0 m od líce zábradlí. Sklon povrchu římsy je směrem k asfaltové vozovce 2,0 % na obou stranách. Výška hrany přilehlé ku vozovce je na obou stranách +20 mm, výstupek 20 mm bude naznačovat chodníkový prostor. Vnitřní hrana, přilehlá k vozovce, bude zkosena 30/30 mm, ostatní hrany budou zkoseny 20/20 mm. Zkosení bude provedeno vložením lišty do bednění. Římsy budou opatřeny ochranným nátěrem S2 na vrchní a boční hraně dle TKP 31. V římse budou na obou stranách vedeny dvojice chrániček DN110 a třetí chránička menší z důvodu nedostatku prostoru. Odbočky chrániček budou ukončeny v odvodněných kontrolních šachtách, zabetonovaných do říms. Poklopy budou pojížděné a budou splňovat nosnost D400. Nad přelivy budou římsy tvořeny ocelovými plechy tl. 30 mm. Plechy budou uloženy na ocelové konstrukci přelivu a železobetonové římse. Plechy budou kotveny do konstrukce pomocí demontovatelných úchytů.

Římsy budou kotveny „motýly“ do spřažené desky nosné konstrukce.

Římsy budou po délce děleny na dilatační celky. Dilatační spára bude provedena na horním a vnitřním povrchu bez zkosení, spáry budou rozmístěny přesně podle spár v zábradlí.

Úprava spár mezi betonem a živičnými vrstvami je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s dlouhodobou pružností a trvalou soudržností. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v ČSN EN 14188-1 s tím, že pro těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242, kap. 7.

Povrchová úprava říms dle TKP (kapitola 18):	C2d	veškeré svislé plochy a podhledy kromě svislých ploch říms

Bd	svislé plochy říms

Ed	urovnání povrchu čerstvého betonu horního povrchu římsy vhodným nástrojem (hladítkem).

### Vozovka

Vozovka na mostní konstrukci bude navržena živičná, v této skladbě:

-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU 	ACO 11+			40mm

-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	 0,25 kg/m2

-ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU		ACO 11+			50mm

-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	 0,4 kg/m2

-SPÁDOVÁ VRSTVA Z PROSTÉHO BETONU					160mm

-OCHRANA IZOLACE Z LITÉHO ASFALTU		MA16IV			30mm

-IZOLACE CELOPLOŠNÁ S PEČETÍCÍ VRSTVOU				10mm

-CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY:						310mm

Tloušťka spádové vrstvy 160 mm umožní převedení kabelových tras v chráničkách z povodní strany na návodní.

Vozovka mimo mostní konstrukci bude navržena živičná, v této skladbě:

-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU 	ACO 11+			40mm

-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE	 	0,50 kg/m2

-ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU		ACP 16+			80mm

-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE	 	1,0 kg/m2

-STBILIZACE CEMENTEM 				SC8/10			180mm

-ŠTĚRKODRŤ  fr. 0-63	ŠDa					 	200mm

-opravená a zhutněná pláň						min. 150 MPa

-CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY:						450mm

### Mostní odvodňovače

Na mostě jsou navrženy odvodňovače 500x300mm, 1 ks typ LABE v každém poli. Odvodňovače budou vyústěny skrze pevnou část hráze šikmo, u přelivu svisle dolů. Při vodorovné niveletě bude návodní okraj vozovky vyspádovaný s rozvodími v místě podpovrchových závěrů.

Atypické uspořádání příčného řezu z titulu sdílené zóny si vyžádá zvýšení mříže odvodňovačů podložením dvěma přidanými rámy.

### Izolace mostovky

Betonový povrch nosné konstrukce a rámových stěn v místě přetažení celoplošné izolace se upraví tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242 (tab. 6) na podklad pod izolaci. Takto se předpokládá upravení povrchu mostovky, křídel a přilehlého povrchu přechodových desek na délku 1,0 m od jejich konce.

Celoplošná izolace se předpokládá jak na povrchu nosné konstrukce, tak na povrchu dříků křídel a na délce 1,0 m pod horní hranu závěrných zídek.

Samotná izolace na povrchu mostu se skládá:

-	z pečetící vrstvy dle ČSN 73 6242 po brokování a

-	z celoplošné izolace dle ČSN 73 6242 z asfaltových natavovaných izolačních pásů. Kvalitativní požadavky dle tabulky 4. ČSN 73 6242.

Spára mezi spřaženou deskou a zábradelním prefabrikátem bude po osazení prefabrikátů utěsněna nalepením pruhu izolace.

Ochrana izolace na okrajích nosné konstrukce pod konstrukcemi říms je navržena dle VL-4 z NAIP s Al vložkou.

Typ izolace a jeho certifikát je uvedený v Technologickém předpise zhotovitele. Materiál musí splnit ČSN 73 6242.

V RDS bude třeba vyřešit detail dvou závěrů těsně před přelivem a za přelivem.

### Odvodnění rubu opěr

Rubová strana mostovky na začátku a na konci koruny hráze budou odvodněny drenážemi DN 150 mm na podkladní beton třídy C12/15-X0 v minimální šířce 300 mm. Výška podkladního betonu je proměnná, trubní drenáž bude provedena v jednostranném podélném sklonu 3,0 %. Na podkladní beton bude přetažena část rubové izolace spodní stavby proti stékající vodě ELASTODEK 40 včetně její ochrany z geotextílie. Zde bude rovněž zakončena vrstva geomembrány (těsnící fólie dle ČSN 73 6244) zásypu za opěrami. Ta bude položena na vrstvu přetažené izolace. Detail dle VL-4 (204.01a).

Trubní drenáž je vyvedena mimo betonové těleso hráze odvodňovači.

### Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby

Povrch spodní stavby bude izolován dle TP 124 proti zemní vlhkosti a stékající vodě pomocí NAIP tl. 5 mm s ochrannou geotextílií (min. 600 g/m2) v souladu s ČSN 73 6244.

Povrch konstrukce základu a povrch rovnoběžných křídel v místě styku s okolním terénem bude opatřen ALP+2xALN.

Pracovní spáry jsou řešeny podle detailu ve VL-4 (208.03) s přetažením NAIP dané šířky a ochrannou izolace.

### Přechodová oblast

Přechodová oblast je navržena v souladu s ČSN 73 6244.

Zásyp opěr:

- dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.4 a čl. 5.4.

- zemina vhodná do zásypů dle ČSN 73 6133,

- GW, GP, G-F na ID = 0,85 nebo SW, SP, S-F na ID = 0,95,

- zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do zásypů s velikost zrna do 90 mm,

Ochranný obsyp:

- dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5 a čl. 5.3.,

- nejmenší tl. 0,60 m,

- ŠD fr. 0-32 dle ČSN EN 13285 nebo ŠP max. fr. 63 mm dle ČSN EN 13285 ID min. 0,85,

Podkladní přechodový klín:

- zásyp navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.7.2. a čl. 5.6.,

- tloušťka vrstvy min. 150 mm,

- ŠD fr. 0-32 dle ČSN EN 13285 nebo ŠP max. fr. 63 mm dle ČSN EN 13285 ID min. 0,85,

Přechodové oblasti budou doplněny klíny z mezerovitého betonu, které zabrání pornu, které zabrání sedání vozovky.

## Statické a hydrotechnické posouzení, zatížitelnost

Viz. příloha 2. Statický výpočet. Návrhové zatížení mostovky je dle ČSN EN 1991-2 včetně změny Z3:

Normální zatížitelnost		32 t

Výhradní zatížitelnost		80 t

Výjimečná zatížitelnost		196 t

## Cizí zařízení na mostě

V římse na vzdušné straně vede vodovodní řad. Jeho přeložka je řešena v rámci objektu SO 301 – Ochrana vodovodu. Během stavby bude nahrazen izolovaným suchovodem.

## Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Protikorozní ochrany výztuže je dosaženo dodržením předepsaného krytí výztuže.

## Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring)

V konstrukci hráze jsou zabudovány body přesné nivelace, celkem 18 bodů. Tyto body budou obnoveny. Body budou opatřeny vodotěsným uzamykatelným poklopem. Prostor bodů bude odvodněn trubičkou skrze NK.

## Požadované zatěžovací zkoušky

Zatěžovací zkoušky nejsou předepsány.

## Značení tabulka s rokem dokončení opravy. Tabule bude umístěná na viditelném místě.

Na zábradlí bude upevněna na křídle opěry. Letopočet bude vytvořen vložením šablony do bednění.

# Výstavba mostu

## Postup a technologie stavby mostu

Provedení nosné konstrukce přemostění proběhne po jednotlivých polích celkem v 9 fázích. Jako první proběhne frézování vozovkových vrstev společně s odřezáním stávajících zábradelních prefabrikátů v celé délce mostní konstrukce. Následně bude provedena demolice postupně v 9 fázích. Následně budou vybetonovány nové úložné prahy, na které budou osazeny ložiska a dodatečně předpjaté nosníky. Postupně bude probíhat betonáž spřažené desky.

Po dokončení jednotlivých etap bude provedena instalace zábradlí z prefabrikovaných dílců, izolační souvrství a přeložka vodovodu. V poslední fázi bude proveden kompletní mostní svršek.

## Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.)

Zhotovitel stavby si v průběhu výstavby zajistí veškerý přísun energií a skladování potřebného materiálu.

## Související (dotčené) objekty stavby

SO 001 – Demolice mostovky

SO 101a – Vozovky před a za hrází (BKOM, a. s.)

SO 101b – Vozovka na hrázi (BKOM, a. s.)

SO 151 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Nová mostovka

SO 301a – Přeložka vodovodu (BVK, a. s.)

SO 301b – provizorní vodovod po dobu stavby (suchovod)

SO 401 – Veřejné osvětlení

## Vytyčovací údaje

Bude řešeno ve vyšším stupni dokumentace.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

## Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Navržená geometrie vychází ze stávajícího stavu a uspořádání tělesa hráze a požadavkům jednotlivých dotčených orgánů a investora stavby.

## Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Viz příloha č. 2 Statický výpočet.

## Hydrotechnické výpočty

Koruna hráze je navržena tak, aby vyhověla na návrhovou hladinu Q10000.

# Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace

Vozovka na hrází bude v celé šířce v jedné výškové úrovni v režimu sdílené zóny.

# Most během výstavby

V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ (BpV), a souřadný systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu ale i výškové osazení objektu v prostoru.

Jednotlivé vytyčované body a rozměry jsou provedeny ve výškovém systému BpV a souřadném systému S-JTSK.

Výškové vytyčení objektu je vztaženo k výškovému systému Balt po vyrovnání – BpV.

Navržený objet si vyžaduje maximální přesnost vytyčovacích prací.

Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0122, ČSN 01 3419, TKP kapitola 1 – příloha 9 a TKP kapitola 16 a 18.

Třída přesnosti je dána:

zemní práce 							-	není požadována

základy kromě pilot a podzemních stěn				-	třída 12

části základu navazující na podpěry				-	třída 11

opěry mimo úložných prahů, piloty 				-	třída 11

pilíře, nosné žb konstrukce, úl. prahy, svodidla			-	třída 10

svršek mostu, předpjaté konstrukce, bloky ložisek			-	třída 9

Přesnost vytyčení:

polohová odchylka ± 20 mm

výšková odchylka ± 5 mm

Přípustné odchylky:

Základy, opěry a pilíře dle TKP – kapitola 18.

Poloha základové patky v půdoryse ± 25 mm

Poloha základu ve svislém směru ± 20 mm

Vychýlení pilíře v některé rovině max. z hodnot H/300 nebo 15 mm

Odchylka mezi osami pilířů a opěr maximální z hodnot z T/30 nebo 15 mm

Zakřivení pilíře maximální z hodnot H/300 nebo 15 mm

Poloha sloupu v půdoryse ± 25 mm

Poloha opěry v půdoryse ± 25 mm

Volný prostor mezi pilíři a opěrami maximální z hodnot ± 25 mm a L/600

Maximální výšková odchylka ± 20 mm

Maximální odchylka sklonu od vodorovné je dle ON 023570 čl. 60 ± 0,3%

Nosná konstrukce dle TKP – kapitola 18.

Poloha styku pilíře s n.k. ve vztahu k pilíři (b-rozměr pilíře) maximální z hodnot ±b/30 a 20 mm

Poloha ložiskové podpory (L – předpokládaná vzdálenost od okraje) max. z hodnot ±L/30 a

15 mm

Odchylka od křivosti v půdoryse maximální z hodnot ±L/600 a 20 mm

Vychýlení desky nosníku ± (10 + l/500) mm

Polohová odchylka ± 20 mm

Výšková odchylka ± 10 mm

Rovinatost povrchu n.k. při měření na 2,0m lati maximálně 5 mm dle ON 02 3570 čl. 60

Římsy a chodníky dle TKP – kapitola 18.

Polohová odchylka ± 20 mm

Výšková odchylka ± 10 mm

Rovinatost povrchu n.k. při měření na 2,0m lati maximálně 5 mm dle ON 02 3570 čl. 60

Průřezy

li – délka průřezu (nosná konstrukce)

li < 150 mm - ± 15 mm

li = 400 mm - ± 15 mm

li > 2500 - ± 30 mm (mezilehlé hodnoty se interpolují)

Poloha betonářské výztuže

pro hodnoty

hmin		=	- 10 mm

h <= 150 mm	=	+ 15 mm

h = 400 mm	=	+ 15 mm

h >= 2250	=	+ 20 mm (mezilehlé hodnoty se interpolují)

Dodavatelem stavby bude zpracován plán kontrolních a zkušebních zkoušek. V tomto plánu bude zahrnuta i kapitola ohledně kontroly přesnosti vytyčovaných bodů.

Projektant zde požaduje dodržení uvedených geometrických odchylek konstrukčních částí a celku objektu z vytyčovaných bodů. Zde je nutné po realizaci daných konstrukčních prvků provést kontrolu odchylky vytyčovaných bodů a případně reagovat na jejich nadměrné odchylky.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Součástí dokumentace je plán BOZP.

# Požadavky na RDS

Je třeba veškeré plochy mít vyspádované, aby se na nich nezdržovala voda. Konstrukce, které na sebe doléhají, musí mít mezeru, aby voda se ve spárách nezdržovala. Ocelové konstrukce nad přelivy jsou záměrně předimenzovány, protože pro běžné opravy budou nedostupné, a tak bude určitá rezerva na korozi.

Veškeré kontrolní šachtičky budou mít odvodňovací trubičku, které nesmí jít přes izolaci.

Protože sdílená zóna si vyžádala atypickou vozovku mezi obrubami, musí být zajištěn volný průchod vody, která prosákne k izolaci.

# Podklady pro projektování

Literatura

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD –

- ČSN 73 6101		Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6110		Projektování místních komunikací

- ČSN  01 3466  		Výkresy pozemních komunikací

- ČSN 73 6200		Mostní názvosloví

- ČSN 73 6201		Projektování mostních objektů

- ČSN 73 6203		Zatížení mostů

- ČSN 73 6206		Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

- ČSN 73 6242		Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací

- ČSN 73 6244		Přechody mostů pozemních komunikací

- ČSN EN 1991-1-1        	Zatížení konstrukcí – obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-4        	Zatížení konstrukcí - zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5        	Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou

- ČSN EN 1991-1-6        	Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění

- ČSN EN 1992-1-1        	Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla

- ČSN EN 1992-2           	Navrhování betonových konstrukcí – mosty

- ČSN EN 1317-1		Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kritéria pro zkušební

metody

- ČSN EN 1317-1		Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy

- ČSN EN 206 		Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

- ČSN EN 13670		Provádění betonových konstrukcí

Vzorové listy pozemních komunikací

- VL 1	- Vozovky a krajnice

- VL 2	- Silniční těleso

- VL 2.2	- Odvodnění

- VL 4	- Mosty

- VL 6.1	- Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009

- VL 6.2	- Vodorovné dopravní značky

- VL 6.3	- Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009

Technické podmínky:

- TP 63		Ocelová svodidla na pozemních komunikacích

- TP 83		Odvodnění pozemních komunikací

- TP 89		Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům

- TP 107		Odvodnění mostů pozemních komunikací

- TP 144 		Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK

- TP 170		Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 186		Zábradlí na pozemních komunikacích

- TP 204		Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

- TP 231		Ošetřování betonu

- Vyhláška 	č. 369/2001 Sb.

- Vyhláška 	398/2012 Sb. a navazující dokumenty.

Ing. Ladislav Škůrek, říjen 2025