# D.1.1.a - Technická zpráva

1. Členění stavby na objekty

Stavba je členěna na následné stavební objekty:

SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

2. Technické řešení

2.1 SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

V rámci této stavby se bude provádět odtěžení nánosů z PB bermy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. v ř. km 94,872-96,341.

Popis stavebních prací

Odstranění porostů

Nejprve bude provedeno odstranění ruderálního porostu, kácení náletových dřevin a křovin. Větve se spálí na místě, kmeny budou odvezeny na meziskládku podél zpevněné komunikace v oboře. Pařezy budou odstraněny, zbaveny zeminy a odvezeny na skládku k likvidaci, dopravní vzdálenost 25km. Pařezy z dřívějších probírek pod nánosy nebylo možno zjistit a jejich počet byl ve výkazu výměr odhadnut. Tyto pařezy budou odstraněny, zbaveny zeminy a odvezeny na skládku k likvidaci, dopravní vzdálenost 25km.

Odstranění všech pařezů se předpokládá během těžby nánosů.

Odtěžení nánosů

Odtěžení nánosů bude prováděno v suchém období, v rozsahu dle výkresové dokumentace. Nánosy na bermě se vyskytují převážně v části bermy poblíž kynety vlastního koryta. Nánosy ze svahu kynety se odtěží ve sklonu 1:2,5 až po stávající opevnění svahu pod nánosy. Svah kynety po odtěžení nánosů bude urovnán.

Pláň po odtěžených nánosech bude urovnána a bude navazovat ve sklonu 1% na stávající bermu. Urovnané plochy pláně a svahu budou osety travní směsí.

Vytěžená zemina bude odvážena po bermě podél hráze k nejbližšímu hrázovému přejezdu, který bude sloužit po dobu výstavby pro přejíždění hráze. Vytěžená zemina bude použita do konstrukce do zemních konstrukcí objektů SO06 a  SO07.

Zatřídění zemin pro výkopy :

tř. 1-2	  80 %

tř. 3		  20 %

2.2 SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

Niveleta hráze – koruna násypu

Niveleta koruny násypu bude ve všech případech max. na úrovni koruny hráze zpevněné zakalením od Soutoku po Hodonín v jeho dílčích úsecích. Maximální objem ukládání vychází na 10-13m3 na bm. Tato výměra se může pomístně lišit. Prostor pro zřízení násypu je patrný z výkresové dokumentace.

V rámci této stavby se násyp zřídí na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. v ř. km 94,700-96,341 v místech těžení nánosů.

Příčný řez násypem

Násyp bude zřízen v linii stávajícího vzdušného svahu hráze v souběhu s prostorem těžení nánosů na bermě (objekt SO03).

Koruna násypu bude maximálně v úrovni koruny hráze. Sklon vzdušného svahu násypu bude max. 1:3, minimální může být větší dle místních poměrů. Vzdálenost paty násypu od stávající paty hráze bude maximálně 10m, v místech oborních plotů, zpevněných komunikací a otevřených melioračních příkopů zasahujících do tohoto 10m pásu bude pata násypu posunuta k hranici těchto objektů. Sklon koruny násypu bude min. 2% směrem ke vzdušné hraně, v závislosti na objemu ukládané zeminy i mírnější.

Popis stavebních prací

Před zahájením ukládání zeminy se z prostoru násypu provede chemické odplevelení plochy, na kterou bude násyp zřízen. Zemina do násypu bude použita z objektu SO03 a z objektu SO07 (zemina získaná ze sejmutí drnu koruny hráze). Po ukončení násypu se provede urovnání pláně a svahů násypu. Urovnané plochy pláně a svahu budou osety travní směsí.

2.3 SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

V rámci této stavby se bude realizovat zpevnění koruny PB hráze Moravy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. V úseku od hájenky v ř.km 93,400 po Skařinskou hráz

Trasa hráze

Trasa PB hráze Moravy v tomto úseku je vedena od hrázového přejezdu v km hráze 23,131 v k.ú. Moravská Nová Ves, pokračuje podél koryta  v k.ú. Mikulčice a je navazuje v k.ú. Hodonín v km hráze 26,333 na Skařinskou hráz, která se dále odklání od koryta toku. V trase se nachází 2 x hrázová propust.

Směrově je trasa úpravy navržena v ose stávající hráze.

Niveleta hráze

Stávající niveleta hráze je snížená oproti hodnotám uvedeným v kolaudačním operátu z roku 1975. Prosednutí hráze je různé a v průběhu trasy se pohybuje od 0 do 0,25 m.

Úprava bude spočívat v postupném navýšení koruny nivelety hráze v ř. km 93,421-94,722 z úrovně projektované koruny hráze z roku 1970 (ř. km 93,421) na úroveň +0,2m nad projektovanou korunu hráze (ř. km 94,722). V ř. km 94,722 – 96,616 bude koruna hráze v celém úseku navýšena o +0,2m nad projektovanou korunu hráze z roku 1970. V ř. km. 96,616 bude úprava navazovat na již realizovanou úpravu Skařinské hráze.

Příčný řez hráze

Koruna hráze se v celé délce od km hráze 23,131 (ř.km 93,421) – po km 26,368 (ř.km 96,701) upraví jednotně na šířku 5,0 m. Na stávající koruně hráze se provede sejmutí drnu na tl. 0,10m. Zemina bude odvezena pro potřeby zemních konstrukcí objektu SO06.

Na takto připravenou a zhutněnou pláň se provede dosypání zeminou z objektu SO03 do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2 % směrem k toku. Násyp hráze se zhutní minimálně na 95 % dle zkoušky Proctor – Standard. Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se zpevnění koruny hráze na tl. 30 cm ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná úprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 1,00m vytěženým materiálem. Svahy krajnic budou napojeny na vzdušný a návodní svah hráze, resp. na vzdušném líci na korunu přísypu. Konečná úprava nezpevněných povrchů (pláň a svah zemní krajnice) bude osetím travních směsí.

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t, třída dopravního zatížení V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - separační geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť fr 0 – 63  tl 30 cm

  - posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

Nájezdy na hráz a hrázové přejezdy

Stávající nájezd na hráz v km 24,172 je nezpevněný, hrázové přejezdy v km 23,131 a 26,295 jsou zpevněné makadamem. Zpevněné hrázové přejezdy makadamem budou zpevněny obdobně jako koruna hráze do projektované úrovně s navázáním na stávající zpevněné nájezdy.  Nájezdy nebudou v rámci stavby upravovány.

Celkem jsou v navrhovaném úseku 3 stávající hrázové sjezdy.

Závory na koruně hráze

Celkem jsou navrženy 3ks závor. Dvě závory budou umístěny v koruně hráze v místě přejezdu přes hráz v ř.km. 93,421, třetí bude umístěna v koruně hráze v místě přejezdu přes hráz v ř.km 96,545.

Závora je ocelové konstrukce (viz výkresová část) kotvená do země betonovými patkami. Výkop patek bude ruční, vytěžená zemina bude rozprostřena na okolní terén.

Ocelové prvky závory budou opatřeny červenobílým nátěrem.

Kilometrovníky

Na koruně hráze se nachází stávající kilometrovníky. Tyto budou před zahájením prací odstraněny a znovu osazeny na nově upravenou korunu hráze. Celkem se jedná o 3 ks kilometrovníků

Hraničníky

Na koruně hráze se nachází stávající hraniční kameny. Tyto budou před zahájením prací odstraněny a znovu osazeny v počtu cca 1/3 původního množství.

Celkem se odstraní 26 ks hraničních kamenů

Celkem se znovu osadí 9 ks hraničních kamenů

Technologický postup provádění opravy koruny hrází

Pro výstavbu ochranné hráze se použijí vhodné zeminy z nánosů bermy Moravy, a to povodňové jíly a hlíny. Pokud se tyto zeminy vyskytují v blízkosti hladiny řeky Moravy, jsou plně nasycené a bez předchozí vlhkostní úpravy nezhutnitelné. Pokud se bude provádět těžení zeminy z bermy v sušším období, bude většina vytěžené zeminy mimo dosah podzemní vody a její použití bude možné bez dalších úprav, případně provést nalepšení materiálu vápněním.

Po sejmutí krycí vrstvy (oddrnování) koruny stávají hráze je třeba provést zhutnění podloží na 95 % dle zkoušky PS. Při přebírce základové spáry je nutná přítomnost zodpovědného geologa.

Její ukládání do násypu je třeba provádět po vrstvách s požadovaným zhutněním. Před konkrétním použitím zeminy je třeba posoudit její vhodnost pro použití do hráze (vyloučit zeminy rozbředlé apod.). Při zahájení hutnění hráze se provede poloprovozní hutnící pokus pro stanovení optimální výšky násypné vrstvy zeminy a počtu pojezdu válce. Přitom se použijí stroje ( válec , buldozer), které budou pracovat na stavbě. Předpokládá se, že se bude využívat hladký vibrační válec o hmotnosti 10 – 15 tun. Suchá objemová hmotnost zhutnění zeminy v hrázi musí být větší jak 95 % maximální hmotnosti dle zkoušky PS.

Zatřídění zemin pro výkopy :

tř. 1-2	  80 %

tř. 3		  20 %

2.4 SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

Stavební objekt řeší odstranění zbytků vaku jezu a vybourání části konstrukce prahu jezu na úroveň teoretické nivelety nad jezem. Jedná se jen o odstranění části konstrukce (práh), zbylé konstrukce (spodní část prahu, vývar, břehové opevnění) zůstanou zachovány. Způsob odstranění betonové desky závisí na pevnosti betonu.

V případě méně kvalitního betonu lze betonovou desku rozbít pomocí podvodního dozeru Komatsu, který je schopen i odstraněný beton vyvozit.  Další výhodou je, že dozer není závislý na hloubce vody.

V případě kvalitního betonu může být deska rozbita kladivem neseným na bagru a rozbitý beton následně vybagrován. Nevýhodou je, že práce bagru jsou závislé na hloubce vody (prostupnost bagru), z tohoto důvodu bude nutné tvořit hrázky pro pojezd bagru.

V obou případech bude nutná spoluúčast potápěčů na odstranění vaků, odpálení štětovnic a armatur. Pro práci potápěčů bude nutné zajistit jejich ochranu před proudící vodou (značný proud).

Odstraněné opevnění z LK bude uloženo do vývaru, betonová suť bude na místě recyklována a použita do konstrukce komunikace.

Břeclav, 02.2014								Ing. Jan Varadínek