# LMG profil Hevlín – oprava dlažeb

VÝKAZ VÝMĚR

Jímka   -     pažící boxy

Délka jímky jeden břeh    26 m  +  6 m + 4m  =   36 m   levý a pravý břeh 36 * 2    =    72 m

Výška jímky   2m

Plocha boxů jeden břeh délka  36 m  * výška  2 m *  2 tabule  =   72 * 2     =               144 m2

Plocha boxů   144  * 2 (  LB + PB )  =                         pro zřízení a odstranění jímky    288 m2

Délka pronájmu    21 * 2  =  42 dní     ( čas pro opravu jednoho břehu   21 dní   *  2 PB, LB )

PB:   21dní   *  144 m2  plocha jímky  =  cena za 1m2  * 21 * 144

LB:    21dní  *  144 m2   plocha jímky  =  cena za 1m2  * 21 * 144

Celkem cena za pronájem  počet dní 42  *  plocha jímky  144 m2  =  42  * 144  =      6048 m2

Osazení a odstranění pažících boxů        LB 144 m2,  PB 144 m2	          144 m2    =   288 m2

Po dokončení práce na LB  se jímka přesune na PB

Doplnění jímky na svahu – pytle s pískem

Pytle např.  –  dvoukomorové tandemové protipovodňové pytle s polypropylenu

1 m3  =  60 pytlů               1 pytel obsahuje 25 kg písku

Max . délka 5 m, výška 0 – 2 m,  šířka prům. 1,5 m

(5 * 2)  * 0,5  * 1,5  =  7,5 m3

Levý břeh   7,5 * 2 =  15 m3

Pravý břeh   7,5 * 2  =  15 m3, použije se 2/3 pytlů z levého břehu – doplnění 1/3

Počet pytlů ((7,5 * 2)  +  (7,5 * 2) *1/3 ) * 60  = ( 15  +  5 ) * 60  =  20 * 60  =  1200  pytlů

1200   *   25 kg   =  30 000   =  30 t písku

Plnění pytlů 1200 ks

Skládání a rozebrání pytlové jímky  (7,5 m3 * 2) * 2    =   30 m3 * 60    =  1800 pytlů

Folie na překrytí pytlové jímky  4 *     5 * (2 + 1,5 + 2)  = 110 m2 – přidáno k folii pro těsnění

jímky z boxů

Celková plocha dlažby :					            		 1027,60 m2

Levý břeh :  délka  66,0 m *  7,20 m svah  +  délka  8,0 m * 8,30 m svah  =             541,60 m2

Pravý břeh :  délka  67,0 m  *  6,90 m svah  +  délka 3,0 m * 7,90 m svah  =           486,00 m2

541,60   +   486,00   =    1027,60 m2

Plocha celkově poškozené dlažby – dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s

vyspárováním : 							                          324,5  m2

Levý břeh :  délka 23,0 m * 4,0 m svah u horního stupně  +  délka 2,0 m * 7,20 m svah u

žlabovek   +  délka 10,0 * 3,50 m svah u dolního stupně  =

92,0  +  14,4  +  35,0   =   141,40 m2

Pravý břeh :  délka 23,0 m * 4,20 m svah u horního stupně + délka 7,0 m * 5,50 m svah pod

výustí se žlábkem  +  délka 10,0 m * 4,8 m svah u dolního stupně   =

96,6   +  38,5   +  48,0   =   183,10 m2

141,40  +  183,10  =   324,5  m2

324,5   *   0,30  =     97,5 m3  =                                                                                     97,5 m3

Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty		                   97,5 m3

Celková plocha dlažby : 							             1027,60 m2

# Plocha celkově poškozené dlažby 						               324,50 m2

# Plocha dlažby pro přespárování

# 1027,60 – 324,5 = 703,10    703 / 2 = 351,50 m2				               351,50 m2

Očištění lomového kamene od malty   					                   97,5 m3

Čerpání vody – přítok do jímky – do 10m , přítok 1000 l/min			       255 hod

Vykopávky v zemníku materiál na těsnění jímky

Délka 72 m  * výška 2m * šířka 1,5m				            	        216 m3

Vodorovné přemístění 2 km

Hloubení rýh v hornině 3 - výkop pro patku						    50,60 m3

2 * 23 m délka * plocha v příčném profilu 1,40 m2

2 * 23  * 1,4   =  64,4 m3    64,4 m3 -  objem vybouraného betonu poškozené původní patky

64,4 – 2 * 23 * 0,6 * 0,5     =  64,4  -  13,8 =  50,60 m3

Vodorovné přemístění 2km

Očištění ploch dlažby tlakovou vodou		            1027,60  –  324,5    =     703,0 m2

Svislé přemístění výkopku z výkopu rýhy						     50,60 m3

Vodorovné přemístění výkopku z  rýhy do 50 m, nakládání, odvoz do10 km             50,60 m3

Uložení sypaniny z výkopu rýhy							     50,60 m3

Zřízení a odstranění těsnění jímky z boxů 				1,5 * 2,0  * 72 =      216 m3

Zřízení těsnící folie pro jímku z boxů + folie jímka z pytlů, folie vodotěsná

2 * 2  + 1,5  *  délka 72 m  =	 396 m2 + 110 m2  =               			       506 m2

Folie pro jímku -  materiál 2 * 2 +1,5 m * délka 36 m * 1,5 – částečně se folie použije  na

druhou jímku  +  folie pro jímku z pytlů   	297 m2 + 110 m2  =			       407 m2

Schody z betonu prostého					 oprava délka 			  5 m

Podklad pro dlažbu z betonu V4 B20 – C15/20 – 250 mm			              324,50 m2

Plocha dlažby:    324,50 m2

Patka z betonu vodostavebného           		                  		                 83,70 m3

2 * 23 m délka * plocha v příčném profilu 1,40 m2

2 * 23  * 1,4   =  64,4 m3   + 30 % výmol v místě patky  64,4 * 1,3  =  83,70 m3

Zához z lomového kamene nad 500 kg s vyklínováním,  urovnání plochy                    727 m3

– zásyp výmolu pod horním stupněm

28,5 m délka  *  17 m šířka  v profilu  =  484,5 m2   plocha záhozu

hloubka výmolu ( ((2,1 + 1,5) * 0,5) + 1,2 ) * 0,5 =  1,5 m

484,5 m2  * 1,5 m =  726,75   =   727 m3

Urovnání plochy záhozu  								      484,5 m2

Zához z lomového kamene  nad 500kg                                                                          430 m3

- pod dolním stupněm

13,5 m délka * 17 m šířka   dno * hloubka 1,5 m   =  344,25 m3

+   svahy -  délka svahu  5,0 m  *  podélně ( 6,5 + 10,5 ) * tl.  1,0 m =  85 m3

344,25   +   85   =  429,25  =  430 m3

Bednění  pro patku								                   71,8 m2

23 * 2 * 1,2   =   55,2 m2	+ 30 % výmol v místě patky  55,2 * 1,3 = 71,80 m2

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou do 70mm s vyspárováním =

Doplnění spárování na ponechané dlažbě z 50 %  0,5 *  703  m2  =   		      351,5 m2

Očištění dlažby z lomového kamene od porostu					         703 m2

Montáž a demontáž dopravních značek							  6 ks

Vysekání spár do 70 mm  v dlažbě z lomového kamene	             	       	      351,5 m2

Bourání původní poškozená patka							       13,8 m3

2 * 23 * 0,6 * 0,5  =  13,8 m3

Bourání poškozené schody							                  1,25 m3

5   * 0.5  =  2.5 * 0.5 = 1,25 m3

Bourání podkladního betonu dlažby	 324,5  * 0,2  =		                               64,9 m3

Suť z podkladního betonu dlažby      64,9  *  2,2   =                                                     142,78 t

Suť z betonu poškozené patky      2 * 23 * 0,6 * 0,5  = 13,8 * 2,447  = 		       33,769 t

Suť z betonu rozbitých schodů      1,25 *  2,447   =                                                         3,059 t

Vodorovná doprava suti do 10 km,  uložení na skládku za poplatek

Odstranění bláta a hlinitého nánosu z komunikace  30 * 10 * 600=                          18 000 m2

Panely silniční – ochrana – překrytí nad přechodem sítí pod příjezdovou cestou             25 ks

Panely silniční IZD  300*100*15 cm  , podsyp ze ŠP TL 40 mm  LB, PB

25 * 3 m  = 75 m2  * 2 =  150 m2

Zřízení a rozebrání    2 * 75 m2 =							         150 m2

Úprava pláně, osetí   2  * 10  * 100   =						       2000 m2

Svahování, osetí       2 * 2 * 100   +  2 * 10 * 20  +  2 * 5  * 60  =  			       1400 m2

Vytýčení sítí a ochranných pásem