A-  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k návrhu na vydání stavebního povolení

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 2 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení

- Obsah:

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	2

A.2  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU	2

A.2.1  PŘEDMĚT, ÚČEL A UMÍSTĚNÍ STAVBY	2

A.2.2  ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH	3

A.3  PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU	3

A.3.1  INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM	3

A.3.2  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE	3

A.3.3  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	4

A.4  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	4

A.4.1  SEZNAM ZNÁMÝCH ÚČASTNÍKŮ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ	4

A.4.2  PŘEHLED SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY	4

A.5  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A OBECNÝCH    POŽADAVKŮ	5

A.6  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ	5

A.7  SOUVISEJÍCÍ STAVBY A VYVOLANÉ INVESTICE	5

A.8  PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY	5

A.9  ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY	6

# A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název akce:		Bobrůvka – Strážek – rekonstrukce 2 stupňů

Místo:			Strážek

Katastrální území:	Strážek, č.parc. 1929/2

Okres:			Žďár nad Sázavou

Kraj:			Kraj Vysočina

Odvětví:		Vodní hospodářství

Charakter provedení:	rekonstrukce 2 stupňů na 2 balvanité skluzy s rybími přechody

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

Název a sídlo:		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 612 00 Brno

Statutární zástupce:	ing. Radim Světlík-generální ředitel

Správce toku:		Povodí Moravy, s.p.

Správce povodí:	Povodí Moravy, s.p.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA

Stupeň dokumentace:	dokumentace ke stavebnímu povolení

Projektant:		SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zodpovědný projektant:Ing. Milan Cifr-autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství č.1004864

## A.2  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

### A.2.1  PŘEDMĚT, ÚČEL A UMÍSTĚNÍ STAVBY

Předmětem stavby je výstavba-stavební úprava dvou balvanitých skluzů s rybími přechody v místě stávajících stupňů na řece Bobrůvce v Městyse Strážek v říčním km 20,260 (dle PD spisovna (projektová dokumentace uložená ve spisovně)) - 28,420 (dle TPE(technickoprovozní evidence)) - dolní balvanitý skluz a km 20,665 (dle PD spisovna) - 28,790 (dle TPE) - horní balvanitý skluz.

Jedná se o stavbu trvalou. Stavba bude uvedena do provozu vcelku, bez zkušebního provozu. Stavba bude realizována v jedné etapě.

### A.2.2  ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Výstavbou balvanitých skluzů s rybími přechody bude dotčen pozemek p.č.1929/2 v k.ú. Strážek.

| Parc. č. | Vlastník | Výměra v m2 | Druh pozemku | Využití pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1929/2 | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno | 19763 | Vodní plocha | Koryto vodního toku |

Výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví investora.

## A.3  PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU

### A.3.1  INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

V předprojektové přípravě nebyl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum stavba je umístěna v místě stávajících stupňů se stabilním podložím.

Výškopisné zaměření zájmového území bylo provedeno společností Geodezie GP, Bystřice n.P. v souřadném systému S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Hloubka v m					těžitelnost

0,00 – 1,50	písčitý štěrk s balvany                3

### A.3.2  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Pro stavbu byly zjišťovány hydrologické údaje. Stavba se nachází v korytě vodního toku Bobrůvka.

Horní stupeň:

Hydrologické číslo povodí…………………………………………4-15-01-092

Celková plocha povodí…………………………………………….	177,92 km2

Maximální průtok:							80,4 m3/s (Q100)

Průměrný roční průtok:						1,293 l/s

Minimální průtok:							0,213 l/s (Q330)

M-denní průtoky v l/s

| M | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmd | 3,17 | 2,08 | 1,54 | 1,21 | 0,965 | 0,782 | 0,636 | 0,512 | 0,406 | 0,308 | 0,213 | 0,122 | 0,061 |

N-leté průtoky v m3/s

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 14,0 | 20,9 | 31,7 | 41,2 | 51,8 | 67,3 | 80,4 |

Průměrná dlouhodobá roční srážka je 665 mm.

Dolní stupeň:

Hydrologické číslo povodí…………………………………………4-15-01-092

Celková plocha povodí…………………………………………….	178,35 km2

Maximální průtok:							80,5 m3/s (Q100)

Průměrný roční průtok:						1,295 l/s

Minimální průtok:							0,213 l/s (Q330)

M-denní průtoky v l/s

| M | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmd | 3,18 | 2,09 | 1,55 | 1,215 | 0,967 | 0,784 | 0,638 | 0,513 | 0,407 | 0,309 | 0,213 | 0,122 | 0,061 |

N-leté průtoky v m3/s

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 14,0 | 20,9 | 31,8 | 41,3 | 51,8 | 67,4 | 80,5 |

Průměrná dlouhodobá roční srážka je 665 mm.

### A.3.3  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Příjezd na stavbu bude z místní komunikace vedoucí podél vodního toku v obci. Budoucí provoz balvanitých skluzů s rybími přechody nebude vyžadovat pravidelný přístup. Přístup bude umožněn z výše uvedené přístupové komunikace.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude provedeno.

## A.4  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

### A.4.1  SEZNAM ZNÁMÝCH ÚČASTNÍKŮ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Účastníky vodoprávního řízení budou kromě navrhovatele za prvé vlastník stavbou dotčené parcely, za druhé místně příslušné orgány státní správy a samosprávy a za třetí vlastníci a správci stavbou dotčených inženýrských sítí a komunikací. Vlastník stavbou dotčené parcely je identifikován v dokladové části. Dalšími účastníky řízení jsou :

E.ON.a.s

RWE,a.s.

Telefonica O2

Městys Strážek

Povodí Moravy a.s.

Rybářský svaz

AOPK

Město Bystřice nad Pernštejnem-životní prostředí

Krajský úřad Kraje Vysočina-životní prostředí

### A.4.2  PŘEHLED SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY

Předkládaná projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavu dvou balvanitých skluzů s rybími přechody je v souladu s územním plánem městyse Strážek. Stavbou bude dotčen významný krajinný prvek a to řeka Bobrůvka. Od účastníků řízení byla doložena kladná stanoviska.

## A.5  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A OBECNÝCH    POŽADAVKŮ

Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavbu předepsané Vyhláškou č. 268/2009 Sb. technických požadavcích na výstavbu a Vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, kterou se mění Vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 590/2002 Sb. O technických požadavcích na vodní díla.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu uvedené v  zákoně č. 254/2001 Sb. zákon o vodách ve znění zák. č. 150/2010 Sb. a dále ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré odpady vzniklé stavbou, budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10,11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Po skončení prací bude staveniště upraveno a uklizeno. Budou splněny podmínky dané ve vyjádřeních správců dotčených inženýrských sítí a vlastníka pozemku.

## A.6  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu-stavba je prováděná v místě dvou stávajících stupňů, nebude prováděno řízení o umístění stavby. Zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení zapracoval všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů.

## A.7  SOUVISEJÍCÍ STAVBY A VYVOLANÉ INVESTICE

Stavbou jsou vyvolané investice spočívající v rozbourání-odstranění dvou stávajících stupňů a vývaru, části závěrových prahů a části opevnění břehů z vyspárovaného zdiva z lomového kamene s upraveným lícem v místech založení nových závěrových prahů provedených z  železobetonu beton C 25/30 a KARI SÍŤ d.8 s oky 150/150mm. Opevnění břehů z vyspárovaného zdiva z lomového kamene s upraveným lícem bude v rozebraných úsecích znovu vystavěno. Dále bude opraveno stávající opevnění břehů a patky v rozsahu 35% délky stavební úpravy (informace získána na základě vizuální prohlídky místa stavby).

## A.8  PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY

Předpoklad zahájení výstavby je červen 2012 a konec výstavby září 2012. Doba výstavby se předpokládá na 4 měsíce. Termín stavby bude závislý na úspěšnosti investora získání finančních prostředků.

Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání stavebního povolení a finančním zajištěním stavby. Zde uvedené termíny jsou pouze orientační.

Vypracování dokumentace pro stavební povolení…………………………07/2011

Vydání stavebního povolení na stavbu……………………………………..10/2011

Zahájení stavby……………………………………………………………..06/2012

Dokončení stavby…………………………………………………………...09/2012

Uvedení do provozu……………..………………………………….………10/2012

## A.9  ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Stavební náklady na zřízení stavby jsou předběžně odhadovány na 3,55 mil.Kč bez DPH.

Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2011

Sestavil : Ing. Milan Cifr