| Svratka, km 163,000–170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec |  |
| --- | --- |
| Studie proveditelnosti PBPPO |  |
| Oblast povodí Dyje |  |
| Technické specifikace | září 2012 |

NÁZEV PROJEKTU:

Svratka, km 163,000–170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec

# Obsah projektové dokumentace

1.	Obsah projektové dokumentace	- 2 -

2.	Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace	- 3 -

3.	Úvod	- 4 -

4.	Popis řešeného území	- 6 -

4.1.1.	Popis území z hlediska povodňového nebezpečí	- 7 -

4.1.2.	Popis území z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi	- 7 -

4.1.3.	Rozsah rozlivu pro n-leté povodně	- 8 -

4.1.4.	Stávající stav zpracovaní KPU a jejich využitelnost	- 9 -

4.1.5.	Dotčená chráněná území	- 9 -

5.	Návrh řešení, předmět projektu	- 9 -

5.1.	Vlastní řešení dílčí části projektu	- 10 -

5.2.	Časový harmonogram prací	- 14 -

5.3.	Kalkulace nákladů	- 14 -

5.4.	Zajištění udržitelnosti projektu	- 14 -

6.	Grafické a mapové přílohy	- 15 -

6.1.	Přehledná situace	- 15 -

6.2.	Podrobná  situace	- 15 -

7.	Listy opatření POP	- 15 -

7.1.	List opatření DY110031  - Revitalizace nivy Horní Svratky	- 15 -

7.2.	List opatření DY100292 -Zajištění migrační prostupnosti	- 15 -

8.	Výkaz výměr	- 15 -

8.1.	Oceněný výkaz výměr	- 15 -

# Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace

| název projektu | Svratka, km 163,000–170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec |
| --- | --- |
| žadatel o dotaci z prostředků OPŽP | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno IČ: 70 89 00 13 DIČ: CZ 70 89 00 13 zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13 565 zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem s.p. kontaktní osoba : Ing. David Veselý, útvar dotačních projektů tel: 541 637 278 fax: 541 637 210 e-mail: vesely@povodi.cz |
| místo řešení | ID vodního útvaru: 41287000 vodní tok: Svratka úsek vodního toku : 163,000 – 170,400 ČHP: 4-15-01-001 4-15-01-002 4-15-01-003 NUTS II: Jihovýchod NUTS III (kraj): Vysočina katastrální území: Herálec, Svratka |
| předpokládaný termín realizace | září 2013- říjen 2014 |
| zpracovatel dokumentace | Ing.David Veselý / Povodí Moravy,s.p. |
| čas vydání dokumentace | 30/01/2014 |
| verze dokumentace | - Žádost OPŽP |

# Úvod

Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na řece Svratka u obce Herálec. Jedná se  úsek od hráze rybníka nad obcí Svratka (km 163,000) po hospodářský most na hranici katastrálního území Kocanda nad obcí Herálec (km 170,450). Účelem studie je zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných částí obce Herálec a podpora tlumivých rozlivů do nivy nad i pod obcí.

Základním principem řešení je využití  prostoru nivy nad i pod obcí k transformaci povodňových průtoku a optimalizace povodňové ochrany v městské části k dosažení odpovídající povodňové ochrany obce Herálec.

Navrhovaná opatření budou zaměřena zejména na dosažení následujících efektů;

- maximální využití přirozené retenční kapacity údolní nivy

- obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (úprava břehu, modelace terénu, tvorba bermy a sekundární nivy)

- obnovením přirozených geomorfologických parametrů

- optimalizace ochranných hrázových systémů v obci s důrazem zapojení do architektury obce v kombinaci s dobrými morfologickými parametry

Realizace záměru naplňuje cíle Operačního programu Životní prostředí, PO 1 (1.3.1) 
a PO 6 (6.4). Kromě efektů v oblasti protipovodňové ochrany budou dosaženy i významné přínosy v obnově ekologických funkcí vodního toku a říční nivy, a to zejména;

- zlepšení morfologie říčního koryta

- obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy

- obnovení přírodě blízké struktury nivní vegetace

- obnovení přírodě blízké biodiverzity a dynamiky biotopů říční nivy.

Navrhovaná opatření budou řešena v kontextu stávajících územních limitů lokality.

Navrhovaný záměr je součástí souboru opatření k ochraně před povodněmi Hlavního plánu povodí České republiky, schváleného usnesením vlády ČR ze dne 23. 7. 2007 (Prioritní oblast c, Hlavní povodí Moravy, opatření cc, povodí Svratky, čl. 2.3.3).

Záměr přírodě blízkých úprav a revitalizace Svratky je součástí návrhu Plánu oblasti povodí Dyje, kapitola C – stav a ochrana vodních útvarů, podkapitola C.4.13. „Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu“. Jedná se o list opatření:

- list opatření DY110031, Revitalizace nivy Horní Svratky (citace),

Svratka v úseku od zaústění ČOV obce Herálec po okraj lesa nad Mor.Svratkou

Revitalizace toku a nivy v šířce min 50 m, rozvolnění trasy koryta, úprava podélného i příčného profilu vytvoření podmínek pro korytotvorné projevy toku, doplnění a obnova doprovodných tůní, doprovodná výsadba dřevin, opatření k podpoře rozlivů v rámci protipovodňové ochrany.

- Všechna navrhovaná opatření PBPO budou zpracována v souladu s požadavky koncepčních listů opatření; zejména DY100292 -Zajištění migrační prostupnosti vodního toku.

Žadatel se zavazuje postupovat dle schválené Metodiky vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků včetně návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření k dosažení potřebného stupně protipovodňové ochrany a dobrého ekologického stavu vod, Věstník MŽP ČR 2008/11 (portál MŽP).

# Popis řešeného území

Řešený úsek řeky Svratky je ohraničen hrází rybníka v obci Svratka na dolním konci a hranici katastrálního území Kocanda nad obcí Herálec na horním.

Nad rybníkem v obci Svratka prochází řeka Svratka lesním porostem a na krátkém úseku zde nalezneme původní morfologické prvky. Ještě v lesním porostu začíná souvislá úprava řeky Svratky (km 164,661-167,481), který prochází proti toku až nad obec Herálec. Tento úsek tedy sestává z úpravy v lesním úseku, úpravy v polní trati a úpravy v městské trati vedené částečně ve zdech. Nad obcí Herálec tok opět postupně získává přírodní charakter a směrem k prameni dosahuje v lesním porostu velmi dobrého stavu.

Z hlediska zachovalosti hydromorfologické složky lze řešené území hodnotit jako velmi nevyrovnané. Řeka Svratka byla hodnocena podle vydané metodiky MŽP (Věstník MŽP ČR 2008/11), která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, hodnocena v rámci zpracování koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření, které zadalo Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2007. Současný stav hydromorfologické složky je pro tok a nivu v řešeném úseku klasifikován převážně ve stupni C, tj. střední, který zejména u toku klesá do stupně D, tj. poškozený a dokonce i do stupně E, tj. zničený. Na druhou stranu zde zejména v místech, kde tok prochází lesními porosty, nalezneme úseky, kde jsou tok i niva hodnocený stupněm A, tj. velmi dobrý, případně v kombinaci s nivou zařazenou do kategorie B, tj. Dobrý. Cílem předloženého záměru je dosažení dobrého stavu hydromorfologické složky nivy a toku na vybraném úseku.

Pro stanovení referenčního morfologického stavu budou využity nejen výše uvedené lesní úseky, ale zejména úsek mezi km 151,9 a 155,1 u obce Milovy, který je velmi zachovalou ukázkou původní morfologie toku v této oblasti.

## Popis území z hlediska povodňového nebezpečí

Z hlediska povodňového nebezpečí je možné řešený úsek rozdělit na tři části. Úsek nad obcí Herálec, vlastní městskou trať v obci, a úsek pod obcí Herálec.

Úsek nad obcí Herálec je z velké části situován v lesním porostu. Tok proto v tomto úseku nepředstavuje významné povodňové nebezpečí pro své okolí. Tento úsek je ale zdrojem a ovlivňuje výslednou výší povodňových průtoku v obci Herálec.

Městská trať v obci Herálec je klíčovým úsekem z hlediska povodňového nebezpečí. Zástavba obce je sevřena poměrně těsně k vodnímu toku a je proto povodňovými průtoky výrazně ohrožena.

Úsek pod obcí Herálec prochází polní tratí a lesním porostem, není proto přímo ohrožen povodní, respektive povodňové rozlivy je zde nutné pokládat za přirozenou součást krajiny a naopak v tomto úseku podpořit retenční funkci nivy.

## Popis území z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi

V úseku nad obcí Herálec nebyla řeka Svratka soustavně upravována. V lesním úseku se zřejmě jedná o původní tok. Nebyly zde prováděny žádné zásahy na zvýšení retence. V úseku těsně nad obcí byly zřejmě prováděny pomístní úpravy, které ale mají za následek spíše zrychlení odtoku.

Celá městská trať v obci Herálec je soustavně upraveny. Vzhledem k poměrně stísněným poměrům bylo použito také opěrných zdí, přesto je kapacita úpravy nedostatečná a povodně ohrožují významnou část zástavby oce.

Při dvacetileté povodni začne docházet k zaplavování zastavěných částí obce. Při tomto průtoku je přímo ohroženo 50 objektu a zátopové území se dotýká také čistírny odpadních vod.

Při stoleté povodni se rozsah záplavy již sice výrazně nerozšiřuje, přesto je při tomto průtoku ohroženo dalších 31 budov.

Převážná část úseku toku pod obcí Herálec je stále soustavně upravená. V tomto úseku již úprava postrádá ze současného pohledu protipovodňový význam, naopak se negativně projevuje na snížení transformace povodně. Krátký úsek přírodě blízkého koryta nad obcí Svratka již není schopná tento nedostatek eliminovat. Částečnou transformační funkcí má samozřejmě také vlastní rybník v obci Svratka.

| ## Rozsah rozlivu pro n-leté povodně |  |
| --- | --- |
| Rozsah rozlivu Q100 | Rozsah rozlivu Q20 |
| Ohrožené objekty Q100 | Ohrožené objekty Q20 |
| + 31 budov | 50 budov+ČOV |

## Stávající stav zpracovaní KPU a jejich využitelnost

Podle údajů Pozemkového úřadu nejsou připraveny k zahájení, zahájeny ani ukončeny komplexní pozemkové úpravy v žádném z řešených katastrálních územích. Pouze v katastrálním území Herálec na Moravě byly ukončeny dvě jednoduché pozemkové úpravy. Návrhy studie proveditelnosti bude v budoucnu použít jako podklad pro zpracování KPU.

## Dotčená chráněná území

Na zájmovém úseku řeky Svratky se nenachází maloplošná chráněná území ani prvky soustavy Natura 2000. Celé řešené území spadá do následujících velkoplošných chráněných území:

- CHOPAV Žďárské vrchy

Oblasti Žďárských vrchů, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci podzemních i povrchových vod, jsou chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod. Hranice chráněných vodohospodářských oblastí jsou vymezeny shodně s hranicemi chráněných krajinných oblastí.

- CHKO Žďárské vrchy

Posláním chráněné krajinné oblasti je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů prolínají pole a louky s osnovou dřevinné vegetace, malebně začleňující rybníky i venkovské osídlení s prvky horácké lidové architektury. Významným fenoménem chráněného území je voda. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí na hlavní evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava. K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva. Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a kamenicemi v zemědělsky využívané krajině.

# Návrh řešení, předmět projektu

Předmětem žádosti o přidělení podpory z 56. výzvy OPŽP, oblast podpory 1.3.1. je zajištění 1. etapy projektu, tj. vypracování studie proveditelnosti záměru.

Předmětem studie proveditelnosti je vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu územně technického řešení budoucích staveb. Výstupem studie bude konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro zahájení 2. etapy přípravy (dokumentace k územnímu řízení).

Základním cílem etapy 1 (studie proveditelnosti) je definovat reálné parametry záměru v návaznosti na územně-technické podmínky. Klíčovou roli v tomto ohledu bude hrát zejména způsob řešení majetkoprávních vztahů, a to vzhledem k předpokládaným rozsáhlým záborům pozemků, určeným zejména pro obnovu meandrového pásu vodního toku.

## Vlastní řešení dílčí části projektu

Část 1

Shromáždění a zpracování podkladů pro návrh územně-technických parametrů záměru

- Podrobné vymezení zájmového území studie

- Vytvoření geodetických podkladů pro účely hydrotechnického posouzení a pro projektové práce v podrobnosti pro studii proveditelnosti

- Základní biologické hodnocení dotčeného území (rešerše)

- Hydromorfologická analýza

- Splaveninová analýza

- Analýza a vyhodnocení územně-plánovací dokumentace

- Identifikace majetkoprávních vztahů

- Identifikace dotčených subjektů

- Ostatní podklady potřebné pro zpracování technického návrhu (hydrologická data, a pod.)

Část 2

Návrh základních územně-technických parametrů stavby, projednání

Návrh základních územně-technických parametrů bude zpracován pro následující stavební objekty (soubory stavebních objektu):

- SO 1 Přírodě blízká protipovodňová opatření a zlepšení morfologie na toku a v ploše nivy pod obcí Herálec

- SO 2 Přírodě blízká protipovodňová opatření v městské trati obce

- SO 3 Přírodě blízká protipovodňová opatření s důrazem na zvýšení nebo ochrana fungující retence záplavových území

Při řešení těchto objektu bude zhotovitel vycházet z koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP (viz Tab1 a Obr1). Návrhy budou směřovat k zajištění odpovídajíce protipovodňové ochrany obce Herálec kombinací posílení retence a transformace povodní spolu s technickými opatřeními v městské tratí s přehlednutím k zlepšení morfologickému stavu toku.

Pro tyto objekty bude provedeno následující úkony:

- Návrh základních parametrů stavby, členění na stavební objekty, základní charakteristiky stavebních objektů

- Základní hydrotechnické výpočty navrhovaných úprav

- Základní rámec vodohospodářského řešení (hodnocení protipovodňového efektu)

- Vymezení výsledného situačního řešení

- Vyhodnocení územně technických podkladů potřebných pro realizaci záměru

  - majetkoprávní vztahy

  - dotčené územní limity

  - dotčené subjekty

- Analýza a zajištění územně technických podkladů potřebných pro realizaci záměru

- Zajištění stanovisek vlastníků dotčených pozemků

- Projednání se všemi dotčenými subjekty

- Projednání s dotčenými správními orgány

- Projednání s příslušnými administrátory předpokládaného zdroje pro financování záměru

Část 3

Návrh výsledných územně-technických parametrů stavby - zadání pro zpracování dokumentace pro územní řízení

- Vyhodnocení analýz územně technických podkladů

- Provedení korektur výchozího záměru z pohledu projednaných územně-technických podmínek

- Návrh výsledné územně technické koncepce stavby

- Zadání pro zpracování navazující etapy (dokumentace pro územní řízení)

- Propočet realizačních nákladů

- Vizualizace

- Podklady pro uzemní plánovaní

Výstupy plnění (struktura a počet požadovaných výstupů)

- studie proveditelnosti - dokumentace bude zpracována ve čtyřech vyhotoveních tiskem a v jednom vyhotovení na CD nosiči

- požadovaný minimální rozsah dokumentace

- průvodní a technická zpráva

- hydromorfologické analýzy

- hydrotechnické posouzení

- výkresová část

- situační řešení návrhového stavu stavby na podkladu majetkoprávní a územně-technické situace území, členění na stavby a stavební objekty

- situační vymezení hladin pro současný a návrhový stav

- přehledný podélný profil

- vzorové údolnicové profily

- příčné profily stávající a návrhový stav

- propočet nákladů

- dokladová část

- doklady z projednání

- projednání majetkoprávních vztahů (stavbou dotčené území)

- stručné shrnutí studie

- podklady pro územní plánovaní

| Tab.1 Úseky stanovené v koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název lokality | Staničení km od | Staničení km do | Délka lokality | Vážený průměr hodnocení současného stavu | Současný stav lokality – stupnice hydromorfologického stavu | Vážený průměr hodnocení návrhového stavu | Návrhový stav lokality - stupnice hydromorfologického stavu | Kategorie opatření |
|  | [km] | [km] | [m] | [%] | [st] | [%] | [st] | [st] |
| Svratka 98 | 155,753 | 156,850 | 1097,661 | 30,93 | D | 85 | A | 1 |
| Svratka 99 | 158,348 | 160,535 | 2186,337 | 43,67 | C | 85 | A | 1 |
| Svratka 100 | 160,535 | 161,222 | 688,336 | 24,20 | D | 65 | B | 2 |
| Svratka 101 | 161,222 | 161,820 | 597,440 | 55,29 | C | 90 | A | 6 |
| Svratka 102 | 161,82 | 162,172 | 351,507 | 39,23 | D | 85 | A | 1 |
| Svratka 103 | 162,172 | 168,468 | 6297,573 | 80,10 | A | 90 | A | 5 |
| Kategorie opatření 1 PBPO v nezastavěném území, snížením kapacity koryta revitalizací a formou zvýšení kapacity rozlivů do údolní nivy, které se podílí na transformaci povodňových průtoků (modrá barva) - snížení kapacity koryta na korytotvorný průtok, rekonstrukce iniciálního tvaru trasy koryta včetně střídání brodů a tůní dle geomorfologické analýzy, - obnova korytotvorných procesů bez projevu akcelerované eroze, - obnova přirozené nivní vegetace včetně struktury nivních a odstavených ramen min. v meandrovém pásu. Kategorie opatření 2 PBPO v zastavěných oblastech, zkapacitnění koryta a urychlení odtoku, složený profil se stěhovavou kynetou a revitalizovaným korytem, možnost ohrázování zastavěných území (žlutá barva): - zvýšení kapacity koryta složeným profilem na požadovaný návrhový průtok pro PPO - korytotvorný průtok definuje návrh stěhovavé kynety, rekonstrukce iniciálního tvaru trasy koryta kynety včetně střídání brodů a tůní dle geomorfologické analýzy, - obnova korytotvorných procesů bez projevu akcelerované eroze se stabilizací pat svahů koryta v průsečíku s bermou, stěhovavá kyneta bude podle aktuálních podmínek stabilizována, - vegetace a údržba koryta podléhá režimu městské zeleně. Kategorie opatření 4 Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku a nejsou přímou součástí potřebných protipovodňových opatření (např. v parcích a zastavěných oblastech, náhony), jedná se zejména o zvýšení kapacity koryta složeným profilem na požadovaný návrhový průtok pro protipovodňovou ochranu (červená barva), - korytotvorný průtok definuje návrh stěhovavé kynety, rekonstrukce iniciálního tvaru trasy koryta kynety včetně střídání brodů a tůní dle geomorfologické analýzy, - obnova korytotvorných procesů bez projevu akcelerované eroze se stabilizací pat svahů koryta v průsečíku s bermou, stěhovavá kyneta dle aktuálních podmínek stabilizována, - vegetace a údržba koryta podléhá režimu městské zeleně. Kategorie opatření 5 Ochrana fungující retence záplavových území nebo toků v sevřených údolích a realizace dílčích opatření pro zlepšení hydromorfologické struktury toků a niv (zelená barva): - rekonstrukce iniciálního tvaru trasy koryta včetně střídání brodů a tůní dle geomorfologické analýzy, - obnova korytotvorných procesů bez projevu akcelerované eroze, - obnova přirozené nivní vegetace včetně struktury nivních a odstavených ramen min. v meandrovém pásu. Kategorie opatření 6 Opatření kombinující typy 1 a 5, (oranžová barva): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obr.1 Úseky stanovené v koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP

## Časový harmonogram prací

Zpracování studie proveditelnosti je předpokládáno v období červenec 2014- květen 2015

Předpokládané datum zahájení:			červenec 2014

Analytická část (shromáždění podkladů):		říjen 2014

Návrh základních parametrů a jeho projednání:	únor 2015

Návrh výsledných parametru:			květen 2015

Předpokládané datum ukončení:			květen 2015

Konečné termíny jsou závislé na průběhu administrace OPŽP a zadávacího řízení.

## Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladu bude upřesněna výkazem výměr. Předpokládaná celková cena díla je cca 1 552 000 Kč bez DPH. Cena zpracovaní studie na jeden km toku je cca 210 tis.Kč/km. U dříve zpracovávaných studií proveditelnosti se tento ukazatel pohyboval na úrovní cca 230 až 250 tis.Kč/km. Nižší náklady studie jsou dány podílem úseku se zachovalou přírodní hodnotou v řešeném území, pro které je omezen rozsah návrhu opatření. Na druhou stranu i pro tyto úseky je nutné v plné míře provést zaměření a zejména hydrotechnický výpočet. U stanovení ceny morfologické analýzy bylo zohledněno že při zpracování studie bude využita základní hydromorfologická analýza toku i nivy, kategorizace opatření na jednotlivých úsecích, a stanovení geomorfologického typu z materiálu „Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření“,  Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007.

Žadatel je obeznámen počítá s podmínkou kofinancování 10 % ceny prací z vlastních prostředků.

## Zajištění udržitelnosti projektu

Studie proveditelnosti je podkladem pro další stupně projektové přípravy. Dále bude v rámci vyjadřovací činnosti z titulu správy toku a povodí využita jako podklad stanovisek k územnímu plánování a KPU a dalším koncepčním materiálům. Při zpracovaní a aplikaci studie je předpokládána úzká spolupráce s obcí Herálec.

# Grafické a mapové přílohy

## Přehledná situace

## Podrobná situace

# Listy opatření POP

## List opatření DY110031  - Revitalizace nivy Horní Svratky

## List opatření DY100292 -Zajištění migrační prostupnosti

# Výkaz výměr

## Oceněný výkaz výměr