Příloha č. 4 – specifikace předmětu plnění

Měření rychlosti proudění a profilu dna pomocí akustického měření

Přístroj je založen na principu akustického měření – Dopplerův efekt .  Je určen  k měření rychlosti proudění v různých hloubkách celého profilu koryta a měření profilu koryta. Dále je osazen GPS.

Zboží č. 1 musí splňovat následující parametry:

- Celkem základních 9 senzorů

- Dvě čtveřice senzorů o dvou různých frekvencích pro měření rychlostí s automatickým nastavováním velikosti buňky

- Počet buněk až 128.

- 1 senzor s pro měření hloubky v kombinaci s GPS pro batymetrii.

- Referenční senzor pro měření hladin-manometrická sonda s nepřímou kompenzací barometrického tlaku, komunikace přes optické rozhraní, rozsah min 50m

- Ukládání naměřených dat do interní paměti přístroje.

- Integrovaná GPS pro lokalizaci měření, použití pro batymetrii.

- Radio komunikace s PC s externí anténou

- Možné Bluetooth komunikace s PC, SmartPhone,  tabletem a externí Bluetooth anténa pro PC.

- Export naměřených dat (csv, Matlab, ASCII).

- Výběr z minimálně 2 plovoucích platforem .

- Interní výpočet průtoku

- Interní kompas a náklonové čidlo

Měření rychlosti:

Rozsah: +/- 20 m/s

Profilový rozsah měření rychlosti  0,06m – 40m

Přesnost: až do + / - 0,25% z měřené rychlosti, + / - 0,2 cm / s

Rozlišení: 0,001 m / s

Měření hloubky:

Max. hloubka : 18 m

Rozlišení: 0,001m

Teplotní čidlo:

Rozlišení: ± 0,01 ° C

Přesnost: ± 0,1 ° C

Interní paměť:

8GB

Kompas :

Rozsah: 360 °

Přesnost: ± 2 º

GPS:

SBAS GPS přesnost:<1,0 m

Zboží č. 2 musí splňovat následující parametry:

- 5-ti paprskový

- Lze s manuálním  nastavováním velikosti buňky

- Počet buněk až 200

- Integrovaná GPS pro lokalizaci měření, použití pro batymetrii.

- Bluetooth komunikace s PC, SmartPhone dosah min 180m

Měření rychlosti:

Rozsah: +/- 20 m/s

Profilový rozsah měření rychlosti ( vzdálenost)  0,12m –  25m ( měřeno od středu snímače)

Přesnost: +/- 0,2 cm/s

Rozlišení: 0,001 m / s

Interní paměť:

16MB

Měření hloubky:

Hloubka :  0,15m –  35 m

Rozlišení: 0,001m

Teplotní čidlo:

Přesnost:  min ± 0,5 ° C

Kompas :

Rozsah: 360 °

Přesnost: ± 1 º

GPS:

GPS přesnost: <1,0 m

Záruka na zboží:  min. 12 měsíců