##### D.1.3 Technická zpráva PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení Název akce: Statické zajištění vstupního schodiště s provedením rampy pro imobilní osoby Investor: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7 Datum: 08/2015 Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 155603 Zpracovatel dílu: Ing. Dita Bedrníková, Náměstí 4, 542 42 Pilníkov T: 605 801 642 E: bedrnikova@volny.cz

Obsah:

Úvod	3

a.	výpis použitých podkladů	3

b.	Popis a umístění stavby a jejich objektů	3

c.	rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků	4

d.	výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti	4

e.	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti	4

f.	zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu	5

g.	zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení	5

h.	stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům	5

i.	zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku	5

j.	způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární tech niky	5

k.	zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby	6

l.	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby	6

m.	rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	6

Závěr	6

# Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavebních úprav vstupní části stávajícího objektu Národního zemědělského muzea. Stávající objekt se nachází v ul. Kostelní 1300/44, Praha 7.

Požárně bezpečnostní řešení vzhledem k jednoduchosti stavby obsahuje poze technickou zprávu.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska PBŘ je v souladu se zákonem č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah požárně bezpečnostního řešení je dán § 41 odst. 2) a-o, vyhlášky MV 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a vyhláškou MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění  vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Závěry požárně bezpečnostního řešení musí být uživatelem dodrženy.

Základní požadavky požární bezpečnosti jsou určeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky a znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce

b) byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stavebního objektu

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

d) mohly stavbu opustit osoby

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

V souladu s ustanovením § 163 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., bude požárně bezpečnostní řešení opatřeno otiskem razítka se státním znakem České republiky.

- výpis použitých podkladů

Použitá literatura

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

- ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláškou MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany

- Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby

Použitá dokumentace

- Podkladem pro požárně bezpečnostní řešení objektu je dokumentace pro provedení stavby "Statické zajištění vstupního schodiště s provedením rampy pro imobilní osoby"; zpracovatel ARCH TECH, K Noskovně 148, 164 00  Praha 6 - 08/2015

- Popis a umístění stavby a jejich objektů

Objekt Národního zemědělského muzea se nachází v ul. Kostelní 1300/44, Praha 7, je situováno na okraji Letenských sadů. Stavba je umístěna pozemku p.p.č. 2119 v katastrálním území Holešovice.

Předmětem oprav a stavebních úprav je vstupní část stávajícího objektu č.p. 44; samotný objekt a funkční řešení objektu není těmito úpravami dotčeno a není ani předmětem posouzení.

Popis změn

Předmětem posouzení je:

- statické zajištění stávajícího venkovního schodiště

  - veškeré prvky vnějšího schodiště ze žulových desek budou demontovány a nově osazeny po očištění; poškozené díly budou opraveny nebo vyměněny.

  - zdivo obou piedestalů na kterém je připevněn žulový obklad bude vybouráno a provedeno nově z bet. cihel

  - demontovány budou dva díly krytí soklu pod budoucí rampou pro invalidy

  - železobetonová deska mezipodesty bude po ověření jejího stavu případně vybourána a provedena nová

- provedení rampy pro imobilní

  - na připevněné konzoly k soklu budovy bude namontována nosná konstrukce podlahy s roštem z kompozitu

  - rampa je sešroubovaná z jednotlivých dílců pro umožnění přístupu k inž. sítím umístěných v chodníku

  - v rámci kamenických prací bude připraveno kotvení rampy ke schodišti

  - madla jsou navržená z kartáčované nerezi

Posouzení objektu podle ČSN 73 0834 – Změny staveb

Podle ČSN 73 0834, čl. 3.3a) jsou oprava a stavební úpravy vstupu zařazeny do změn staveb skupiny I.

Na základě zařazení objektu do změn staveb skupiny I je třeba dodržet požadavky podle ČSN 73 0834, čl. 4, které jsou podrobně posouzeny v následujících částech technické zprávy.

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků

U prováděných stavebních úprav zařazených do změn staveb skupiny I nevzniká požadavek na vytvoření nových požárních úseků; podle ČSN 73 0834, čl. 4 nejsou třeba žádná další opatření.

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

U prováděných stavebních úprav zařazených do změn staveb skupiny I není třeba dále posuzovat; podle ČSN 73 0834, čl. 4 nejsou třeba žádná další opatření.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti

Venkovní schodiště

Nevyhovující konstrukční prvky stávajícího venkovního schodiště jsou nahrazeny novými prvky ze stejného materiálu (viz popis změn); nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu - vyhovuje podle ČSN 73 0834, čl. 4a) a 4b).

Rampa pro imobilní

Požadavek na požární odolnost nevzniká - konstrukce rampy je posuzována jako konstrukce vně objektu, která nezajišťuje stabilitu objektu; vyhovuje podle ČSN 73 0834, čl. 4a) a 4b) a ČSN 73 0802, čl. 8.7.5.

Požadavky na stavební konstrukce nevznikají; podle ČSN 73 0834, čl. 4 nejsou třeba žádná další opatření.

- zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu

Požadavky na úpravu povrchů stavebních konstrukcí v objektu nevznikají; vyhovuje podle ČSN 73 0834 a norem navazujících.

- zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Stávající únikové cesty nejsou stavebními úpravami zhoršeny - parametry venkovního schodiště, které slouží při úniku z budovy, nejsou změněny. Rampa pro imobilní, která navazuje na venkovní schodiště v místě původního soklu, nezhoršuje stávající stav.

Únikové cesty v objektu vyhovují podle ČSN 73 0834, čl. 4g).

- stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům

Do stávajících obvodových konstrukcí objektu není zasahováno, odstupové vzdálenosti není třeba dále posuzovat.

Posouzení požárně nebezpečných odstupů od objektu vyhovuje podle ČSN 73 0834, čl. 4c).

- zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku

Konstrukce rampy je umístěna u obvodové stěny objektu a navazuje na stávající chodník - nezasahuje do komunikací sloužících pro příjezd požární techniky; přístupové komunikace včetně přístupu ke stávajícímu podzemnímu hydrantu nejsou stavebními úpravami dotčeny.

Posouzení požadavku na zařízení pro protipožární zásah a záchranné práce posuzovaného objektu vyhovuje podle ČSN 73 0834, čl. 4i).

- způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární tech niky

Požadavek na zabezpečení posuzovaného objektu požární vodou a jinými hasebními prostředky se stavebními úpravami nemění; posouzení vyhovuje podle ČSN 73 0834, čl. 4i).

- zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby

- Do stávajících instalací a rozvodů není zasahováno. Výrobní technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují.

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby

Podle ČSN 73 0834 a ČSN navazujících žádná požárně bezpečnostní zařízení na zabezpečení objektu nejsou požadována.

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

VÝSTRAŽNÉ  A  BEZPEČNOSTNÍ  ZNAČKY

Pro prováděné stavební úpravy nevzniká požadavek na instalaci bezpečnostních tabulek a značek.

Při dodržení všech výše navržených opatření bude posuzovaný objekt splňovat požadavky předpisů požární ochrany.

Při realizaci a užívání stavby je nutno zajistit volný přístup k východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody – dle zák. ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

# Závěr

- Veškeré změny oproti výše popsanému řešení provedené během realizace stavby je třeba posoudit i z hlediska protipožárního zabezpečení stavby.

V Trutnově 08/2015					Vypracovala:	Ing. Dita Bedrníková

tel.: 605 801 642

č. autorizace: 0601345