Technické specifikace části A

Jednonápravové žačky s příslušenstvím - 4 ks

Jednonápravové žačky s mulčovačem – 3 ks

Jednonápravová žačka s mulčovačem a sněhovou frézou – 1 ks

Místo dodání: závod Horní Morava: provoz Olomouc, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc (2 ks), provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01Šumperk (1 ks), provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí (1 ks)

Technické specifikace:

- Do náročného terénu s prací ve svahu až 45°

- Čtyřtaktní motor s el. spouštěčem o výkonu min. 15 kW

- Palivo: benzín

- Sání vzduchu vyvedeno do horní části stroje, aby bylo zabráněno nasávání vzduchu s mechanickými částicemi při sečení suchého porostu a tím docházelo k zanesení vzduchového filtru. Nejlépe s cyklónem na zachycení nečistot.

- Aktivní směrové řízení stroje, stranově a výškově stavitelná řídítka s tlumením vibrací

- Možná regulace rychlosti pojezdu stroje – hydrostatický, bezstupňový, nastavitelný

- Rychlost 0 – 4 / 0 - 9 km / hod

- Hnací kola se šípovým vzorem vč. kolových přírub pro dvojmontáž hnacích kol

- Počítadlo Mh

příslušenství:

Mulčovač ke každé žačce - 4 kusy

- Kompatibilní s nosičem nářadí

- Min. šířka záběru 1 000 mm a max. šířka celého mulčovače 1 700 mm

- Schopnost mulčovat buřeň, nálet a dřevní odpad do průměru 20 mm

- Kladívkový (ne nože typu „Y“)

- Stroje musí být vysoce funkční a odolné pro těžké sečení náletových porostů a buřeně, k čemuž musí být výkon motoru, konstrukce, materiály a chlazení motoru.

- Kotvící prvky pro zajištění při přepravě na korbě vozidla

Sněhová fréza k 1 ks žačky s mulčovačem - 1 kus

- Odnímatelná a kompatibilní s nosičem nářadí

- Pracovní záběr min. 100 cm

- Výhoz nastavitelný z místa obsluhy

- Dodání vč. propojovacího mezikusu vč. Držáku