Technické specifikace části C

Žací stroj – rider

Místo dodání: závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou, přehrada Mostiště, 591 01 Mostiště

Technické údaje:

Motor:

- Výkon při přednastavitelných otáčkách 3000 ot./min: min. 12 kW, max. 14 kW

- Zdvihový objem válce: min. 700 cm3, max. 800 cm3

- Počet válců: 2

- Chlazení motoru: vzduchem

- Benzín

Systém řízení:

- Převodovka: hydrostatická

- Hydrostatický typ: ovládáno pedálem

- Rychlost dopředu: max. 15 km/hod

- Rychlost dozadu: max. 10 km/hod

Rozměry:

- Rozvor:	min. 80 cm, max. 110 cm

- Světlá výška od země:	min. 100 mm, max. 120 mm

- Šířka (základní stroj): max. 100 cm

- Výška (základní stroj): max. 120 cm

- Hmotnost včetně žacího ústrojí:	max. 450 kg

Vybavení:

- Počítadlo motohodin: digitální

- Náhon na všechna kola

- Reflektory

- Rychloupínací spojka

- Výkyvná zadní náprava

- Zásuvka 12 V

- Olejový chladič

- Sedadlo s odpružením, polstrováním, možností nastavení výšky a úhlu, s opěrkami rukou

- Beznářaďová výměna žacích ústrojí/adaptérů

Žací ústrojí:

- Šířka sečení/záběru: min. 120 cm, max. 130 cm

- Typ sečení: mulčování, zadní výhoz

- Výška sečení: min. 25 mm, max. 80 mm, z místa řidiče

- Stupně nastavení výšky sečení: min. 5

- Žací nože: 3

Cepákové žací ústrojí:

- Šířka sečení/záběru: min. 90 cm