Technické specifikace části E

Dvounápravový svahový nosič do 1900 kg

Místo dodání: závod Střední Morava, provoz Zlín, VD Slušovice, Hrobice 117, 76315 Slušovice

Technické specifikace

- 4WD, pohon obou náprav, pohon přední nápravy odpojitelný

- Pohotovostní hmotnost stroje do 1900 kg, povolená celková hmotnost do 3000 kg

- Nápravy: řízené hnané nápravy s koncovými převody vpředu i vzadu, přední nápravy uložena výkyvně

- Uzávěrky diferenciálu: předvolitelné ručně řaditelné uzávěry diferenciálu vpředu i vzadu se světelnou signalizací na přístrojové desce

- Řízení hydrostatické, s Load-Sensing, elektrohydraulické řízení všech kol, možno přepínání na přední, zadní a tzv řízení krabí chod

- Vývodové hřídele v předu i vzadu zapojitelné pod zatížení 540 ot./min.. Vpředu směr otáčení doleva a vzadu doprava z pohledu na koncovku vývodového hřídele

- Provozní brzda hydraulická dvouokruhová servobrzda na 4 kola

- Parkovací brzda mechanická

- Pneumatiky 33 x 15,5 – 15

- Homologovaný výkon motoru min. 36,0 kW/49 PS při 2700 ot./min

- Přepravní rychlost minimálně 39km/h

- Klimatizovaná kabina s topením + rádio

- Vzduchem odpružené a výkyvné sedadlo řidiče

- Čelní zvedací zařízení tříbodový zdvihový mechanismus s elektrohydraulickým odlehčením a hydraulickým odpružením ramen, kat. I. s integrovaným bočním posuvem 400 mm

- Výškově nastavitelné reflektory

- Palivová nádrž o obsahu od 63 l.

- Poloměr otáčení všech kol 3,55 m.

- Závěs pro přívěs včetně elektroinstalace pro přípojné vozidlo

- Maják

- Pracovní světlo

- Závaží do zadních kol

- Dvoumontáž, druhé kolo demontovatelné – užší profil

- Vybavení musí odpovídat současným všeobecně platným bezpečnostním normám

- Pracovní adaptéry: čelní rotační žací lišta, mulčovač