# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Olomouc

Čís zakázky:

Duben 2016	Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze |
|  | Vodní tok | : Oslava IDVT 101000314 |
|  | Místo stavby | : Dlouhá Loučka |
|  | Okres | : Olomouc |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-03-051 |
|  | Účel stavby | : oprava LB hráze |
|  | Číslo stavby | : |
|  | Číslo HM | : HM906149 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2016 |
|  | Zahájení výstavby | : 2017 |
|  | Ukončení výstavby | : 2017 |
| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |  |
|  | Původní stav: V roce 1984 byla naprojektována projekcí Povodí Moravy oprava koryta toku Oslavy „Oprava Oslavy v ř. km 3,591 – 4,752” navržená v intravilánu obce Dlouhá Loučka, v úseku od spodní části obce po silniční most na Plinkout. Oprava spočívala v opravě pouze levého břehu toku, a to odtěžením nánosu z toku a z části levého břehu a následného vložení výkopku do stávající hráze včetně jejího navýšení a upravení tvaru hráze. Hráz byla provedena lichoběžníkovitého tvaru se sklonem návodního svahu 1:1,5, vzdušního svahu 1:2, v koruně šířky 3 m. Pata je opevněna polozapuštěnou patkou z lomového kamene, hmotnosti do 200 kg. Součástí opravy bylo i vybudování levobřežní opěrné zdi v délce 140 m a pravobřežní zdi v délce 50 m. Vlastní stavební práce proběhly v letech 1985 – 1986. Stávající stav: V rámci stavby nového silničního mostu přes vodní tok Oslava z Dlouhé Loučky do Šumvaldu, došlo k odtěžení části levobřežní ochranné hráze. Následně bylo zjištěno, že levobřežní ochranná hráz je ze své větší části tvořena převážně antropogenní navážkou obsahující stavební suť, cihly, úlomky betonu, kusy PVC, kameny a štěrkovitý materiál. Tento materiál v tělese hráze byl zhodnocen jako zcela nevyhovující. Návodní část hráze je pak tvořena jílovitou hlínou, tuhé až pevné konzistence. V roce 2011 byla v rámci akce „Oslava, Dlouhá Loučka - rekonstrukce hrází PB” postavena chybějící pravobřežní hráz, čímž došlo ke zkapacitnění koryta toku Oslavy na průtok 41,4m³/s - tj. Q100 bez normového převýšení. V dig.ř.km 3,810 – 3,850 byl nově proveden na levém břehu snížený přeliv opevněný kamennou dlažbou do betonu umožňující rozliv do levobřežní inundace při hladinách vyšších než Q20. Koryto pod přelivem je navrženo na průtok Q20 – 27,4m3/s. V návaznosti na tento přeliv je v dig. ř. km.3,855 vybudována inundační hrázka zabraňující zpětnému vzdutí. Inundační hrázka navazuje na těleso silnice Horní Sukolom – Dlouhá Loučka. |  |
| 4. | ### Účel stavby |  |
|  | Účelem akce je vytvořit opatření (opravu), které by bránilo zvýšeným průsaků hrází a vzniku sufozních jevů, které znamenají riziko protržení hráze. Navržené opatření zajistí zvýšení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla (ochranné hráze). Řešený úsek levobřežní hráze začíná od sníženého přelivu (ř.km 3,850) po lávku u limnigrafu (ř. km 4,585). Pozn. V počáteční části levobřežní hráze ř.km 3,625 - 3,810 nebude rekonstrukce provedena, vzhledem k tomu, že tato část hráze ztratila z důvodu zbudování sníženého přelivu svůj smysl a v současné době chrání pouze zemědělsky obdělávané pozemky. |  |
| 5. | Výchozí podklady |  |
|  | Technická karta HM – 906 149 – „Úprava Oslavy, Dolní Dlouhá Loučka, adm.km 3,400 – 4,463” PD „Oprava Oslavy v Dlouhé Loučce km 3,591 – 4,752” z roku 1984 PD „Oslava Dlouhá Loučka – rekonstrukce hrází PB” z roku 2007 |  |
| 6. | Návrh technického řešení |  |
|  | V rámci projekčních prací dojde k posouzení stávajícího stavu hráze, budou provedeny průzkumné vrty po 50 m, po jejich vyhodnocení bude projektantem navrženo vhodné řešení opravy hráze. Řešení je možné navrhnout variantně. |  |
| 7. | Další doplňující informace |  |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena v jedné etapě. |  |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - nejsou |  |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Uničov – odbor životního prostředí -vodoprávní úřad - ČRS MO Šternberk - Obec Dlouhá Loučka - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |  |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a vodního díla musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |  |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |  |
|  | - pozemek levobřežní hráze – parc.č.7, parc.č.450, parc.č.359, parc.č.671 v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka - příjezdové cesty a nezbytný manipulační prostor |  |
|  | Předpokládaný trvalý zábor, výkupy pozemků: stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků |  |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |  |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na zpracování PD k uvedené stavbě odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na PD………………………………………..………..350 tis. Kč Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby vč. IG průzkumu činí celkem: 350 tis. Kč Skutečné náklady na opravu LB hráze budou známy až na základě zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |  |
| 11. | Přílohy : |  |
|  | # Přehledná situace # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta HM906149 # Fotodokumentace |  |
|  | V Olomouci 4/2016 Zpracoval: Petr Zlámal |  |