OBSAH

A.	Průvodní zpráva								  5

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1	Údaje o stavebníkovi

A.1.1	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě									  6

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B.	Souhrnná technická zpráva							  7

B.1	Popis území stavby

a) 	Charakteristika stavebního pozemku

b) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d)	Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

e) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na

odtokové poměry v území

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g)	Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL

h)	Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající		8

technickou a dopravní infrastrukturu)

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související

investice

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbarierové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)	Stavební řešení

b)	Konstrukční a materiálové řešení

c)	Mechanická odolnost a stabilita

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	Technické řešení

b)	Výčet technických a technologických zařízení

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

a)	Rozdělení stavby do požárních úseků

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) - j)	Další aspekty požárně bezpečnostního řešení

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a)	Kriteria tepelně technického hodnocení

b)	Energetická náročnost stavby

c)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní na komunální

prostředí

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží.

b)	Ochrana před bludnými proudy

c) 	Ochrana před technickou seizmicitou

d)	Ochrana před hlukem

e)	Protipovodňová opatření

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4	Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c)	Doprava v klidu

d)	Pěší a cyklistické stezky

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	Terénní úpravy

b)	Použité vegetační prvky

c)	Biotechnická opatření

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) 	Odvodnění staveniště

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé)

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při

výstavbě, jejich likvidace

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle

jiných právních předpisů

k)	Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb

l)	Zásady pro dopravně inženýrská opatření

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

C.	Situace stavby

C.1	Situační výkres širších vztahů						1:5 000
C.2	Celkový situační výkres stavby					1:   500
C.3	Koordinační situace (vztah k pozemkům)				1:   500
C.4	Katastrální situační výkres						1:1 000
C.5	Situace ZOV								1:   500

D.	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva

b) 	Výkresová část

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

1	Půdorys stavby
2	Příčné řezy stavbou							1:25
3	Fotografická příloha

D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

D.1.4	Technika prostředí staveb

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

c)	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení

E. 	Dokladová část

A.		Průvodní zpráva

A.1		Identifikační údaje

A.1.1		Údaje o stavbě

a) název stavby                 	Ohrazenický potok, Ohrazenice – oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění,  ř.km 2,660 – 2,960

b) místo stavby 	obec Ohrazenice, k.ú. Ohrazenice u Turnova

c) předmět projektové dokumentace		údržba toku

A.1.1		Údaje o stavebníkovi

a) identifikace	Povodí Labe s.p., IČO 70890005, Víta Nejedlého 8/951,
500 03  Hradec Králové

b) statutární zástupce stavebníka 		generální ředitel Ing. Marián Šebesta

A.1.1		Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) identifikace	Zdeněk Hudec s.r.o. 
IČO 24219614 
Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

b) hlavní projektant	Ing. Zdeněk Hudec
AI č. 0500390, obor vodohospodářské stavby

c) projektanti částí PD 			Ing. Zdeněk Hudec

A.2		Seznam vstupních podkladů

údaje o podzemních IS, archivní podklady obdržené od stavebníka, průzkum toku in-situ

A.3		Údaje o území

a) rozsah řešeného území	k.ú. Ohrazenice u Turnova ppč. 885/2 a bezprostřední okolí
Ohrazenický potok ř.km 2,657 – 2,810

b) údaje o ochraně území			CHOPAV Severočeská křída

c) údaje o odtokových poměrech	Stavba leží v povodí toků:
1-05-02-022 Čtveřínský a Ohrazenický potok

d) 	---

e) údaje o souladu s ÚP	Stavba je v souladu s územním plánem obce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly vzneseny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení	Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (vše v k.ú. Ohrazenice u Turnova)

-20	stavební		Dědeček Josef, Studentská 1599, 511 01 Turnov
49	orná		Obec Ohrazenice
53/1	ostatní kom.	Obec Ohrazenice
53/4	zahrada		Kepelová Petra, 511 01 Ohrazenice č.p. 93
53/5	zahrada		Dlouhá Michaela, Dlouhá Tereza, Bezručova 2, Daliměřice, 511 01 Turnov
			Dlouhý Ivan, 463 46 Příšovice č.p. 198
54	zahrada		Nedvěd Miroslav a Nedvědová Petra, 511 01 Ohrazenice č.p. 74
56	zahrada		Stöckbauerová Daniela, Murgašova 1274/3, 142 00 Praha 4 – Krč
57	zahrada		Semerád Rudolf, 511 01 Ohrazenice č.p. 69
58	zahrada		Dědeček Josef, Studentská 1599, 511 01 Turnov
59	zahrada		Obec Ohrazenice
885/1	ostatní		Obec Ohrazenice
885/2	ostatní		Obec Ohrazenice

A.4		Údaje o stavbě

a) nová nebo změna dokončené stavby	údržbové práce

b) účel užívání stavby	úprava toku

c) trvalá nebo dočasná stavba	trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby	ochranné pásmo toku

e) dodržení TPS a požadavků na bezbarierové užívání staveb

Obecné technické požadavky na stavby jsou respektovány.

Bezbarierové užívání stavby je vyloučeno.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právní předpisů

Nejsou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení	Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby	čištění koryta toku – odstranění nánosů V = cca 15 m3
oprava opevnění koryta 	- dlažba cca 15 m2
		          	- břehová zeď cca 260 m2

i) základní bilance stavby	stavba bez energetické náročnosti,
produkce odpadů je předmětem stavby
třída energetické náročnosti se nestanovuje

j) základní předpoklady výstavby	termín realizace: asi 2015 až 2016
etapizace výstavby: nenavrhuje se

k) orientační náklad stavby		předpokládané rozp.náklady   300 tis. Kč
					z toho investiční 		     280 tis. Kč
					z toho stavební 		     280 tis. Kč

A.5		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není rozdělena na objekty a nemá objekty technologie.

B.		Souhrnná technická zpráva

B.1		Popis území stavby

a) 		Charakteristika stavebního pozemku
Stavba se nachází na východním okraji Ohrazenic v soustředěné obytné zástavbě nacházející se v okolí Ohrazenického potoka; vlastní stavba se nachází v korytě toku a v jeho bezprostředním okolí (vždy však v ochranném pásmu toku). Staveniště je dobře dostupné od silnice III/01016 nebo III/28729 po asfaltové místní komunikaci, která tyto silnice spojuje. Tato komunikace je však dostupná jen vozidlům do 3,5 t (vyšší tonáž dopravní obsluhy je přípustná). Vše je v blízkosti silnic R10, R35 a I/10, odkud je sem snadný přístup. Terén je zde rovinatý, avšak špatně prostupný, koryto toku je z větší části oplocené a bez souhlasu majitelů nepřístupné. Samotné staveniště v korytě toku je nutno posuzovat jako pracovní prostor stísněný a nepříliš čistý.

b) 		Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden průzkum celého řešeného úseku toku délce; výsledkem průzkumu bylo zjištění lokalizace a mocnosti potočních sedimentů a rozsahu oprav břehových zdí.

c)		Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Stavba zasahuje do ochranného pásma silnic R10 a III/01016 a do ochranných pásem plynovodu, vrchního vedení NN a spojů.

Stavba NEZASAHUJE do ochranného pásma celostátní dráhy.

d)		Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba leží v záplavovém území, přímo v korytě toku. Poddolovaná území zde nejsou.

e) 		Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
		odtokové poměry v území

Stavba bude mít pozitivní vliv na okolní nemovitosti – umožní totiž lepší průchod velkých vod. Při provádění prací ovšem bude poněkud omezeno užívání okolních zahrad těsně přiléhajících k toku.

Vliv stavby na odtokové poměry v území je zásadní – stavba slouží ke zlepšení odtoku v profilu zakrytého toku.

f) 		Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Navrhuje se odstranění narušených částí betonových břehových zdí. Stavba si nevyžádá kácení jakýchkoli dřevin.

g)		Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL

Koryto toku svou stavební částí (korunou břehových zdí) zasahuje do okolních zemědělských pozemků (vesměs zahrad); je doporučeníhodno případně tyto části pozemků oddělit a přičlenit k pozemku toku (ostatně sám dotčený pozemek toku není v KN veden jako vodní plocha, nýbrž jako ostatní plocha.

h)	Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající 
technickou a dopravní infrastrukturu)

Neřeší se.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice

Stavba nemá žádné vazby na okolní investice. Vyvolané investice nejsou.

B.2		Celkový popis stavby

B.2.1		Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

čištění koryta toku

Ohrazenický potok prochází v oblasti Ohrazenic mezi domy vesnické zástavby v upraveném korytě. V řešeném úseku (ř.km 2,657 – 2,810) je koryto zprvu otevřené, prizmatické, lichoběžníkového průřezu (ř. km 2,657 – 2,710), dále otevřené, prizmatické, obdélníkového průřezu s betonovými břehovými zdmi (ř.km 2,710 – 2,810).

Ohrazenický potok je prakticky občasný tok. V srpnu 2015 byl v řešeném úseku zastižen jen nepatrný průtok (v řádu odhadem 0,01 l/s), který byl tvořen zjevně nejspíše splašky ze zaústěných kanalizačních svodů. Tomu odpovídá i charakter nánosů, které dnes částečně snižují kapacitu koryta. Nánosy jsou písčité až bahnité, silně páchnoucí splašky a zvodnělé.

Podle projektu odvodňovacích prací (v jejichž rámci byla tato úprava toku provedena) z roku 1969 (Agroprojekt Pardubice č.zak. 731/69) jsou hydrologické údaje pro Ohrazenický potok v místě :

F = 5,96 km2

Qp = 48 l/s

Qmin = 2 l/s (odhadem, ve skutečnosti je Qmin = 0 l/s)

d	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330

Qd	106	70	53	43	36	31	27	23	21	18	14

d	355	364	dnů

Qd	9	3	l/s

M	1	2	5	10	25	50	100 	let

QM	1,6	2,5	5,3	9,3	15,4	20,4	26,5	m3/s

Kapacita upraveného úseku je 14,26 m3/s (ve zdech) a 12,2 m3/s (v lichoběžníku), což odpovídá zhruba Q25 nebo méně . Při větších průtocích dochází k vybřežení.

V řešeném úseku došlo na několika místech k sedimentaci bahnitých nánosů o mocnosti do 0,3 m.

Koryto bylo v dolní části řešeného úseku upraven dlažbou z podlouhlých betonových prefabrikátů. Tyto prvky jsou na mnoha místech již rozlámány, někde vytrženy a zpřeházeny. Při této opravě budou vyrvané prefabrikáty uloženy zpět na původní místo. Jde o zhruba 15 m2 dlažby, která bude takto opravena.

V horní části řešeného úseku je koryto upraveno do obdélníkového průřezu s betonovými břehovými zdmi. Úprava byla provedena na přelomu 60. a 70. let, je tedy již asi 45 let stará. Beton je značně poškozen, mnohde se rozpadá. Betonová uzavírací římsa (hlavice) je erodovaná, namnoze již rozpadlá. Narušená část betonové konstrukce bude odstraněna a nahrazena novým betonem.

Stav koryta je patrný z přiložených fotografií.

Ohrazenický potok je ve správě Povodí Labe, s.p.

Předmětem stavby je tedy odstranění nánosů, oprava poškozených úseků dlažby a oprava betonových břehových zdí.

Počítá se s odtěžením cca 15 m3 nánosů (jde o odhad vzniklý na základě měření mocnosti nánosů v korytě), opravou cca 15 m2 dlažby a opravou 260 m2 břehových zdí (odhadem asi 50 m3 sanovaného betonu).

B.2.2		Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)		Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Neuplatní se, jde o opravu stávající stavby.

b)		architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a
		barevné řešení

Neuplatní se, stavba je podzemní. Zanesené části koryta budou upraveny do původního stavu.

B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jde o údržbu stávající stavby.

B.2.4		Bezbarierové užívání stavby

U této stavby nepřichází bezbarierové užívání vůbec v úvahu a nenavrhuje se.

B.2.5		Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost provozu zajišťuje provozovatel dle vnitřních dispozic.

B.2.6		Základní charakteristika objektů

a)		Stavební řešení

Z toku bude vytěženo cca 15 m3 zvodnělých sedimentů plus malé množství pevného materiálu (kameny, betonové bloky). Tyto sedimenty budou transportovány z koryta na břeh a odváženy na skládku TKO v Košťálově. Je možno využít služeb některé ČOV (nejspíše ČOV Turnov)  a kaly nejprve lisovat, aby se odváželo a skládkovalo menší množství odpadu.

Bude opraveno asi 15 m2 dlažby z betonových prefabrikátů. Jde o dlažbu nasucho; betonové prvky se pouze ukládají na patřičné místo.

Bude sanováno a opraveno 200 m2 plochy betonových stěn. Za předpokladu, že průměrně se odstraní  asi 0,2 m tloušťky betonu z poškozených zdí, bude se sanovat cca 50 m3 betonu, který se samozřejmě nahradí novou betonovou konstrukcí.

b)		Konstrukční a materiálové řešení

Opravovaná dlažba je dlažba nasucho – vyrvané betonové prvky se osadí na původní místo.

Břehové zdi budou po sanaci poškozeného betonu opraveny dobetonováním; nový beton  bude ke staré konstrukci upevněn pomocí konstrukce z ocelových kotev (trnů prům. 8 mm) a sítě KARI 150.150.5 mm.

c)		Mechanická odolnost a stabilita

Navržená konstrukce je pro daný typ zatížení vyhovující.

B.2.7		Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)		Technické řešení

Na této stavbě se nevyskytují technologické celky.

b)		Výčet technických a technologických zařízení

Nejsou.

B.2.8		Požárně bezpečnostní řešení

a)		Rozdělení stavby do požárních úseků

Stavba se nedělí na požární úseky.

b)		Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba je bez požárního rizika. Prakticky celá stavba je podzemní a požár na ní nehrozí.

c) - j)		Další aspekty požárně bezpečnostního řešení

Neřeší se, stavba je bez požárního rizika.

B.2.9		Zásady hospodaření s energiemi

a)		Kriteria tepelně technického hodnocení

Problematika hospodaření s teplem na této stavbě není relevantní.

b)		Energetická náročnost stavby

Provoz stavby se zajišťuje bez jakéhokoli nároku na spotřebu energií.

c)		Posouzení využití alternativních zdrojů energií

U této stavby nemá význam.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí

Jedná se o liniovou inženýrskou stavbu, u níž se za běžných okolností nepředpokládá vstup osob.

Koryto toku bezprostředně souvisí se soukromými zahradami; je na majitelích přilehlých nemovitostí, aby provedli opatření proti případnému vstupu či pádu osob do toku.

B.2.11		Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)		Ochrana před pronikáním radonu z podloží.
U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

b)		Ochrana před bludnými proudy

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

c) 		Ochrana před technickou seizmicitou

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

d)		Ochrana před hlukem

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

e)		Protipovodňová opatření

U této stavby nemá význam; žádná opatření se nenavrhují. Stavba je navržena zhruba na Q25 a změny nejsou možné.

B.3		Připojení na technickou infrastrukturu

a)		Napojovací místa technické infrastruktury

Nejsou, jde o údržbu stávající stavby.

b)		Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou, jde o údržbu stávající stavby.

B.4		Dopravní řešení

a) 		Popis dopravního řešení

Provoz stavby vyžaduje jen sporadickou, spíše výjimečnou obslužnou dopravu. Stavba je dostupná od silnic III/01016 a III/28729 po asfaltové místní komunikaci.

b)		Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Řešené území je dobře přístupné od křižovatky silnic R10, R35 a I/10 přes silnice III/01016 a III28729 po místní komunikaci.

c)		Doprava v klidu

Stání vozidel údržby na trase stavby bude potřebné jen výjimečně. Pro tuto potřebu jsou plochy stávajících komunikací zcela dostatečné.

d)		Pěší a cyklistické stezky

Pěším slouží stávající dvě lávky v řešeném úseku. Lávky zůstanou a nebudou nijak upravovány. Cyklistický provoz v místě se neřeší.

B.5		Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)		Terénní úpravy

Břehy v údržbou dotčených úsecích otevřeného koryta musejí být řádně upraveny, ohumusovány a osety travním semenem pro stabilizaci svahů, pokud ovšem v místě není těžké opevnění.

b)		Použité vegetační prvky

Nejsou.

c)		Biotechnická opatření

Nejsou.

B.6		Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)		Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Stavba je určena k převedení povrchových průtoků (vody v korytě Ohrazenického potoka) zastavěným územím Ohrazenic. Stavba je stávající a krom zvýšení kapacity vlivem údržby k žádným změnám nedojde.

Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou hlučnost a prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště apod.

b)		Vliv stavby na přírodu a krajinu

Stavba je stávající, takže její (záporný) vliv na přírodu krajinu je zanedbatelný až nulový.

c)		Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)		Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA

Stavba nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. Odstraněním nánosů dojde k eliminaci zápachu ze sedimentů kontaminovaných splašky.

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo toku je vymezeno vodorovnou vzdáleností 6 m od vnějšího okraje koryta; jde o pásmo stávající.

B.7		Ochrana obyvatelstva

Problematiky ochrany obyvatelstva se stavba netýká.

B.8		Zásady organizace výstavby

a)		Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro zařízení staveniště jsou důležité dodávky zejména elektrické energie a též vody (pitné a užitkové). Zásobování vodou a elektřinou v místě je bez problémů. Vzhledem k charakteru stavby je ovšem lépe vodu pro mytí a pití dovážet.

Technologická voda pro tlakové tryskání v místě k dispozici není, pokud se ovšem provádějící firma nedohodne s obcí na využívání vody z blízké požární nádrže. Odběr z rozvodů pitné vody je sice možný, ale vzhledem k ceně vody se takové řešení nepředpokládá.

Odběr elektrické energie je možno zřídit po dohodě s ČEZ na některém odběrném místě v blízkém okolí.

V místě je nutno instalovat mobilní záchody pro pracovníky stavby.

b) 		Odvodnění staveniště

Nenavrhuje se, voda bude průběžně odtékat otevřeným korytem potoka.

Navržena je dočasná zemní hrázka pro vytvoření dočasné akumulace, jež bude sloužit k sedimentaci otryskaného betonu.

c)		Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště dostupné od silnic III/01016 a III/28729 po asfaltové místní komunikaci, která je spojuje. Přístup k části koryta s betonovými zdmi je možný z veřejných pozemků jen v omezené míře – z mostku v ř.km 2,815 a v úseku ř.km 2,710 – 2,745 z obecních pozemků č. 49 a 885/1. Mezi ř. km 2,745 až 2,810 je nutno využít přístup po soukromých pozemcích (samozřejmě po projednání s majiteli těchto pozemků).

Zřízení staveništního odběru elektrické energie je možné z některého z blízkých přípojných bodů.

Odběr pitné vody je v místě podle potřeby možný, je však lépe ji pro potřebu stavby dovážet.

d)		Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby skutečně může dojít k zásahům do komfortu užívání okolních staveb a pozemků, zejména zahrad domů přilehlých k toku. Je možno očekávat, že omezení užívání nemovitostí bude trvat po dobu měřitelnou v týdnech.

e)		Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
		kácení dřevin

Krom běžných požadavků (minimalizace prašnosti, hlučnosti, neznečišťování vozovek, minimální omezování mobility obyvatelstva apod.) žádné zvláštní požadavky na ochranu okolí staveniště nejsou. Zápachovým emisím po dobu provádění prací (těžení nánosů) nelze zabránit.

V průběhu prací dojde k sanaci lícní části betonových břehových zdí. Poškozený beton bude odstraňován hydraulicky – proudem tlakové vody; použitou vodou bude v korytě potoka transportován do dočasné akumulace, odkud bude těžen a odvážen.

Kácení dřevin se nenavrhuje.

f)		Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé)

Navržený rozsah záborů (obvod staveniště) je dán plochou koryta toku a pásem širokým 2 m na obou březích, k tomu přistupuje celý pozemek č. 49 a část pozemku č. 885/1.

Na pozemku č. 53/1 se navrhují dvě místa o plochách 110 a 175 m2, která se dají využít pro odstavování techniky a sklad potřebného nářadí a materiálu. Pro zabezpečení těchto prostředků se sem umístí mobilní skladiště (staveništní buňka). Zde budou umístěny i mobilní záchody pro pracovníky stavby.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace

Ustanovením zák.č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to bude investor,či smluvně vázaný dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s Katalogem odpadů dle vyhlášky 381/2001 , a dále povinnost vedení evidence odpadů a to jak vzniklých, tak i využitých či zneškodněných v souladu s vyhláškou 383/2001 Podrobnosti o nakládání s odpady.

Specifikace možných druhů odpadů vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce:

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 	ne

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04 Směsné stav. a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 
               17 09 03

Množství odpadů (zejména zbytků betonu) bude zhruba kolem 50 m3 (odhad).

Vytěžené sedimentované kaly je vzhledem k jejich charakteru možno nejspíše zařadit do kolonky

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod.

Jde o cca 15 m3 kalů (které mohou být lisováním zbaveny vody, takže jejich objem se může i významně zmenšit). Tyto kaly budou vyvezeny ke skládkování na skládku TKO v Košťálově ve vzdálenosti 25 km.

h)		Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací této stavby je nulová, ovšem  cca 15 m3 vytěžených kalů (nikoli zeminy!) a cca 50 m3 vybouraného betonu ve formě sypkého substrátu bude uloženo na skládce TKO v Košťálově (vybouraný beton může být ovšem (případně po předrcení) použit v místě na komunální účely (do povrchů komunikací nebo na zimní posyp).

i)		Ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu stavby bude prostředí v okolí staveniště silně obtěžováno hlukem, otřesy, prašností, zvýšeným dopravním ruchem spojeným se zvýšeným množství výfukových emisí a též zápachem z těžených kalů či jinými obdobnými vlivy. Tyto nepříjemnosti jsou průvodním jevem každé stavby a nelze se jim vyhnout, lze je však do značné míry eliminovat vhodnou organizací stavebních prací, nasazením vhodné techniky a způsobem provádění stavby. Zápach z těžených kalů nelze eliminovat.

V případě nebezpečí zvýšené prašnosti je nutno příslušné části staveniště vhodným způsobem skrápět. Vozovky znečištěné provozem stavby musejí být řádně čištěny a udržovány v provozuschopném stavu.

Kvůli ochraně obyvatel před hlukem je třeba veškeré hlučné práce provádět výhradně v občanské části dne (mezi 7. a 21. hodinou) a jen v pracovní dny.
Při práci v místech, na nichž může dojít k ohrožení  povrchových toků nebo podzemních vod, je nutno používat mechanizaci, která je v bezvadném technickém stavu, a učinit veškerá dostupná opatření k zamezení úniků maziv a PHM či hydraulických olejů do vody.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavbě musejí být dodržovány všechny relevantní bezpečnostní předpisy. Zejména je nutno dodržet zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Vzhledem ke specifickým podmínkám (práce v úzkém korytě toku v prostředí kontaminovaném splašky) je bezpodmínečně nutno dodržovat při práci specifická bezpečnostní opatření:
1) Na pracovišti musí být v každém okamžiku dostupný dostatek pitné vody pro omývání povrchu těla (nejlépe s přídavkem dezinfekčního roztoku, k dispozici bude antibakteriální mýdlo) a dostatek balené pitné vody.
2) Po dobu provádění prací dělníci přicházející do styku s kaly nesmějí jíst, pít a kouřit ani vyměšovat. Pokud některý z nich chce učinit některý z těchto úkonů, musí si předem omýt ruce a obličej dezinfikovanou pitnou vodou a antibakteriálním mýdlem. 
3) Všichni pracovníci přicházející do styku s kaly musejí být očkováni proti žloutence typu A.
4) Všichni pracovníci musejí být prokazatelně instruováni o těchto povinnostech a musejí být prokazatelně seznámeni s optimálním způsobem přivolání zdravotnické nebo jiné pomoci (nejlépe pomocí telefonních čísel na složky IZS, která budou trvale uložena a dostupná na staveništi).
5) Musí být učiněna opatření k tomu, aby civilní osoby (zejména děti) nemohly přicházet do styku s kaly vytěženými z koryta toku.

k)		Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou.

l)		Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Není třeba řešit. Dojde pouze k malému omezení provozu na místní komunikaci ppč. 884 a 885/1 pohybem mechanismů stavby.

m)		Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Bezpečnostní opatření byla uvedena v kapitole B.8.j.

Doporučuje se práce provádět v období, kdy jsou v potoce minimální, případně nulové průtoky.

Těžbu nánosů je možno provést ručně; jde o celkem malé objemy a nehrozí nebezpečí poškození betonové dlažby.

Odstranění poškozených betonových konstrukcí se bude dít dvěma způsoby – svrchní krycí římsa se bude odstraňovat ručně s pomocí bouracích kladiv, poškozené stěny budou ošetřeny otryskáním tlakovou vodou. Tlak je nutno stanovit zkouškou, předpokládá se použití tlaku kolem 100 bar.

Odstraněný beton bude přebytečnou vodou splavován k dočasné zemní hrázce, kde se bude akumulovat, těžit a nakládat na automobily k odvozu.

n)		Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba má být provedena v roce 2015 nebo spíše 2016.

C.	Situace stavby

C.1	Situační výkres širších vztahů						1:5 000
C.2	Celkový situační výkres stavby					1:   500
C.3	Koordinační situace (vztah k pozemkům)				1:   500
C.4	Katastrální situační výkres						1:1 000
C.5	Situace ZOV								1:   500

D.		Dokumentace objektů a technických a technologických 
            	zařízení

D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1		Architektonicko-stavební řešení

a)		Technická zpráva

Neřeší se, jde o stávající stavbu.

b) 		Výkresová část

Není.

D.1.2		Stavebně konstrukční řešení

a)		Technická zpráva

Oprava břehových zdí

Tyto práce tvoří rozhodující část stavby. Navržena je oprava pravobřežní a levobřežní betonové břehové zdi v ř.km 2,710 – 2,810, tedy v délce 100 m. Zdi jsou vysoké 1,3 m, bude se tedy opravovat plocha 260 m2.

Ručně (s pomocí bouracích kladiv, případně malých rypadel) se odstraní betonová zakončovací římsa (objem zhruba 14 m3), poté se tlakovou vodou otryská poškozená lícní část betonových břehových zdí. Hodnotu pracovního tlaku je nutno určit zkouškou, předpokládá se použití tlaku kolem 100 bar. Odstraněný beton bude hydraulicky (s proudem přebytečné vody) dopravován k provizorní hrázce v ř.km 2,702, kde bude sedimentovat, bude se těžit a nakládat na vozidla k dalšímu transportu. Předpokládá se odstranění asi 50 m3 narušeného betonu. Zemní hrázka se provede nejlépe z pytlů s pískem; bude mít objem do 8 m3. Nesmí se zapomenout na trubní převod vody; pro běžné průtoky postačí potrubí DN 300. V případě průchodu velké vody se hrázka včas odstraní.

Po odstranění narušené části betonu se do zbývající části zdí vyvrtají otvory prům. 15 mm ve čtvrcovém sponu do 0,5 (cca 6 otvorů na 1 m2), do nichž se na cementovou maltu kotvy - trny z armovací oceli prům. 8 mm. Na tyto trny se v celé ploše břehových zdí přivaří KARI síť 150.150.5 mm, poté se stěny zabední a celá plocha včetně krycí římsy se zabetonuje betonem C30/37-XF3. Při betonování je nutno dbát na provedení dilatačních spár (po 8 m délky se provedou spáry tl. 8 mm, v dilataci bude KARIˇsíť přerušena!), spáry se vyplní pružným tmelem.

Čištění toku

Sedimenty a napadané předměty (betonové bloky, kameny) budou odstraňovány podle požadavku dodavatelské firmy – nejlépe ručně, aby se předešlo poškození dlažby, nebo v součinnosti mechanizace a ruční práce. Počítá se s vyvezením zhruba 20 m3 zvodnělých sedimentů znečištěných splašky. Vytěžené sedimenty budou (po případném předchozím lisování) odváženy na skládku TKO v Košťálově (25 km).

Oprava dlažby

Na několika místech jsou betonové prefabrikáty vytrhány a vyzvednuty ze dna nebo odsunuty z původní polohy. Tyto prvky budou po vybrání nanesené hlíny uloženy zpět na původní místo.

b)	Výkresová část

1	Půdorys stavby						1:200
2	Příčné řezy stavbou						1:25
3	Fotografická příloha

D.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

a)		Technická zpráva

Předmětem stavby je údržba koryta toku. Celá stavba je bez požárního nebezpečí.

b)		Výkresová část

Není.

D.1.4		Technika prostředí staveb

a)		Technická zpráva

Předmětem stavby je údržba toku. Není zde žádný běžně přístupný objekt. Z tohoto důvodu se TPS neřeší.

b)		Výkresová část

Není.

c)		Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Není.

D.2		Dokumentace technických a technologických zařízení

Není.

E. 		Dokladová část

Viz samostatná složka obsahující vyjádření správců podzemních IS.