Losinský potok, ř.km 0,18 – 0,60, Štěnovice,

oprava kamenných zdí

zak.č.: 237/2015

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků

určených k plnění funkce lesa

B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území se nachází na Losinském  potoce v k.ú. Štěnovice. Vlastní stavba se nachází na pozemcích vedených jako vodní tok a ostatní plocha. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem. Koryto vodního toku Losinského potoka je s právem hospodaření na těchto pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik.

Dojde zde ke křížení se sítěmi.

Terén na lokalitě je sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.3 – 100 %

Úprava je řešena v ř.km 0,180 až do ř.km 0,6608 a řeší opravu koryta přes obec Štěnovice v délce 480,0 m.

V celé délce úseku se nachází nestabilní poškozené opěrné kamenné zdi, které mohou ohrožovat přilehlé okolí a bezpečnost.

###### B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 500 – souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Před zahájením stavby bude dodavateli předána situace v digitální formě.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu. Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

Geologický průzkum nebyl prováděn.

###### B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dojde zde ke křížení se vzdušným vedením O2, vzdušným vedením NN, vodovody DN 110 PVC, NTL plynovody, kanalizacemi DN 250 a DN 300 a kabely O2.

Stávající kanalizační výusti budou podchyceny.

Při provádění bude zajištěna stabilita přilehlých sloupů.

Nutno dodržet podmínky správců sítí v případě křížení či přiblížení.

##### B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Navržené úpravy zvýší stabilitu koryta.

Byla posouzena kapacita stávajícího koryta a ta je Q20 až Q100.

###### B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází místní komunikace.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek.

Opravou zdí dojde k zajištění stability přilehlých objektů a sloupů.

Při výstavbě nutno zajistit stabilitu těchto konstrukcí.

###### B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

V rámci stavby nebudou káceny dřeviny.

Bude provedeno pouze vyřezání větví keřů v profilu stavby.

Objekt hospodářského objektu na parc.č. 174/2 bude odstraněn (dle předběžné dohody s vlastníkem).

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění

funkce lesa

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nenachází lesní pozemky.

###### B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

Pozemky budou po provedení upraveny do původního stavu.

Dopravní řešení je uvedeno v koordinační situaci.

###### B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.

B.2.	Celkový popis stavby

###### B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

Jedná se o opravu toku s opravou stávajících zdí a poškozených úseků v dl. 480,0 m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Celkem bude opraveno 12,5 + 3,2 + 11,8 + 6,9 + 95,5 + 84,4 + 63,3 + 69,9 + 12,6 + 13,7 + 5,7 + 10,6 = 390,1 m zdí a to s kompletním vybouráním.

V úseku nových opěrných zdí bude kompletně vybouráno dno ze struskocementových tvárnic do betonu a nahrazeno dlažbou nasucho v ploše 250,0 + 200,0 + 12,0 + 40,0 + 20,0 + 30,0 = 552,0 m2.

###### B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Rekonstrukce koryta nebude mít z pohledu urbanistického pohledu žádný vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

###### B.2.3.	Celkové provozní řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

###### B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o úpravu toku v zastavěném území bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

Stávající mosty  i lávky budou zachovány ve stávajícím stavu.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

###### SO-1  Oprava koryta

Oprava koryta je navržena v celkové délce 480,0 m.

Popis jednotlivých opatření:

1   -  odstranění sedimentů v kubatuře  8,0 m3

2   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

3   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

4   -  omytí schodů tlakovou vodou plochy  4,0 m2 v rozsahu 100%,

oprava spárování schodů v rozsahu 50%

5   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

6   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

7   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

8   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

9   -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

10 -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

11 -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

12  -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 45,0 m,

nový betonový parapet v dl. 45,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

13  -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 15,0 m,

nový betonový parapet v dl. 15,0 m

14 -  očištění sesunuté ornice, vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 33,0 m,

nový betonový parapet v dl. 33,0 m, s ořezáním větví křovin v ploše 30,0 m2,

s ohumusováním a osetím svahu

15 -  omytí kamenné zdi v dl. 56,0 v ploše 84,0 m2 tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 100%

16 -  omytí kamenné zdi v dl. 46,0 v ploše 60,0 m2 tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 100%

17 -  odstranění sedimentů v kubatuře 3,0 m3

18 -  omytí schodů tlakovou vodou plochy  4,0 m2 v rozsahu 100%,

oprava spárování schodů v rozsahu 50%, místní vybourání poškozeného zdiva – 2,0 m3,

s místní opravou kamenného zdiva – 1,0 m3

19 -  místní vybourání poškozeného zdiva – 3,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 3,0 m3

20 -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

21 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 55,0 m,

nový betonový parapet v dl. 55,0 m

22 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 40,0 m,

nový betonový parapet v dl. 40,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

23 -  omytí kamenné zdi v dl. 40,0 m v ploše  56,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

24 -  omytí kamenné zdi v dl. 55,0 m v ploše  77,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

25 -  omytí kamenných schodů tlakovou vodou plochy  4,0 m2 v rozsahu 100%,

oprava spárování schodů v rozsahu 50%

26 -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

27  -  vybourání poškozeného dna v ploše 54,0 m2 ze struskocementové dlažby s betonem

v tl. 0,30 m, zřízení nové dlažby z očištěných tvárnic tl. 0,14 m, v ploše 54,0 m2

do betonového lože tl. 0,16 m

28  -  místní vybourání poškozeného zdiva – 2,0 m3,

s místní opravou kamenného zdiva   - 2,0 m3

29  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 12,5 m, včetně základu, výkop se zásypem,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 12,5 m, s kamenným obkladem,

s betonovým parapetem, s vybouráním částí dna, se zřízením nové dlažby z očištěných

tvárnic do betonového lože

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

30  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 3,20 m, včetně základu, výkop se zásypem,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 3,20 m, s kamenným obkladem,

s betonovým parapetem, s vybouráním částí dna, se zřízením nové dlažby z očištěných

tvárnic do betonového lože

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

31  -  místní vybourání poškozeného zdiva – 1,0 m3,

s místní opravou kamenného zdiva   - 1,0 m3

32 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 69,0 m,

nový betonový parapet v dl. 69,0 m

33 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 37,0 m,

nový betonový parapet v dl. 37,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

34 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 5,0 m,

nový betonový parapet v dl. 5,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

35 -  omytí kamenné zdi v dl. 37,0 m v ploše  52,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

36 -  omytí kamenné zdi v dl. 5,0 m v ploše  10,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

37 -  omytí kamenné zdi v dl. 69,0 m v ploše  104,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

38 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 6,0 m,

nový betonový parapet v dl. 6,0 m,

místní vybourání cihelného zdiva – 2,0 m3,

místní doplnění kamenného zdiva – 2,0 m3

39  -  sanace stávajícího betonového parapetu v dl. 21,0 m

40  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 12,8 m, včetně základu, výkop se zásypem,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 12,8 m, s kamenným obkladem,

s betonovým parapetem, s vybouráním částí dna, se zřízením nové dlažby z očištěných

tvárnic do betonového lože

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

41  -  vybourání stáv. zděné konstrukce založené na původní zdi

42  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 6,9 m, včetně základu, výkop se zásypem,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 6,9 m, s kamenným obkladem,

s betonovým parapetem, s vybouráním částí dna, se zřízením nové dlažby z očištěných

tvárnic do betonového lože

43  -  sanace stávajícího betonového parapetu v dl. 15,0 m

44 -  omytí kamenné zdi v dl. 15,0 m v ploše  21,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

45 -  omytí kamenné zdi v dl. 18,0 m v ploše  25,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

46 -  omytí kamenné zdi v dl. 6,0 m v ploše  9,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

47 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 14,0 m,

nový betonový parapet v dl. 14,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

48 -  omytí kamenných schodů tlakovou vodou plochy  4,0 m2 v rozsahu 100%,

oprava spárování schodů v rozsahu 50%, místní vybourání poškozeného zdiva – 2,0 m3,

místní oprava kamenného zdiva – 2,0 m3

49  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 11,8 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 11,8 m, s kamenným obkladem,

s betonovým parapetem, s vybouráním částí dna, se zřízením nové dlažby z očištěných

tvárnic do betonového lože

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

50 -  omytí kamenné zdi v dl. 13,0 m v ploše  20,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

51  -  odstranění živého plotu z jehličnanů

52 -  vybourání poškozeného betonového parapetu v dl. 37,0 m,

nový betonový parapet v dl. 37,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

53 -  omytí kamenné zdi v dl. 37,0 m v ploše  52,0 m2  tlakovou vodou v rozsahu 100%,

s opravou spárování v rozsahu 50%

54 -  omytí kamenných schodů tlakovou vodou plochy  4,0 m2 v rozsahu 100%,

oprava spárování schodů v rozsahu 50%

55  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 95,5 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 95,5 m, s kamenným obkladem

56  -  odstranění sedimentů v kubatuře  6,0 m3

57  -  odstranění sedimentů v kubatuře  1,0 m3

58  -  odstranění sedimentů v kubatuře  3,0 m3

59  -  odstranění sedimentů v kubatuře  2,0 m3

60  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím,

osazení půlené chráničky PE DN 200 v dl. 7,5 m na vodovodu DN 110 PVC

61  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím,

osazení půlené chráničky PE DN 100 v dl. 7,0 m na kabelech O2

62  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím

63  -  zajištění stávajícího sloupu při výstavbě s podepřením, obetonováno v kubatuře 1,0 m3

64  -  zajištění stávajícího sloupu při výstavbě s podepřením, obetonováno v kubatuře 1,0 m3

65  -  demontáž a zpětná montáž klepadla

66  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 84,4 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 84,4 m, s kamenným obkladem

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

67  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 250,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 250,0 m2,

zřízení 6 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC 600 x 800 mm

68  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 63,3 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 63,3 m, s kamenným obkladem

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

69  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 69,9 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 69,9 m, s kamenným obkladem,

s podchycením stávající opěrné zdi a nosné zdi objektu

70  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím

71  -  zajištění stávajícího sloupu při výstavbě s podepřením, obetonováno v kubatuře 1,0 m3

72  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím

73  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím

74  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 200,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 200,0 m2,

zřízení 4 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC 600 x 800 mm

75  -  místní vybourání poškozené kamenné zdi v dl. 3,60 m v rozsahu 50%,

místní oprava kamenné zdi v dl. 3,60 m v rozsahu 50%, s omytím zdi tlakovou vodou,

s ubouráním části základu s podbetonováním základu, s podchycením a podepřením

stávajícího mostku

76  -  místní vybourání poškozené kamenné zdi v dl. 3,60 m v rozsahu 50%,

místní oprava kamenné zdi v dl. 3,60 m v rozsahu 50%, s omytím zdi tlakovou vodou,

s ubouráním části základu s podbetonováním základu, s podchycením a podepřením

stávajícího mostku

77  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 12,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 12,0 m2,

ztížené podmínky provádění pod konstrukcí mostku

78  -  zajištění stáv. sloupu při výstavbě

79  -  obetonování stáv. kanalizace pod zdmi 2 x 1,0 m3

80  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 12,6 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 12,6 m, s kamenným obkladem,

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

81  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 13,7 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 13,7 m, s kamenným obkladem,

82  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 40,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 40,0 m2,

zřízení 2 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC 600 x 800 mm

83  -  místní vybourání poškozené kamenné zdi v dl. 5,30 m v rozsahu 50%,

místní oprava kamenné zdi v dl. 5,30 m v rozsahu 50%, s omytím zdi tlakovou vodou,

s ubouráním části základu, s podbetonováním základu, s podchycením a podepřením

stávajícího mostku

84  -  místní vybourání poškozené kamenné zdi v dl. 5,50 m v rozsahu 50%,

místní oprava kamenné zdi v dl. 5,50 m v rozsahu 50%, s omytím zdi tlakovou vodou,

s ubouráním části základu, s podbetonováním základu, s podchycením a podepřením

stávajícího mostku

85  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 20,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 20,0 m2

86  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 5,70 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 5,70 m, s kamenným obkladem,

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

87  -  vybourání stávající poškozené zdi v dl. 10,60 m, včetně základu,

nová betonová zeď včetně základu v dl. 10,60 m, s kamenným obkladem

88  -  vybourání dna ze struskocementových tvárnic včetně betonového lože v ploše 30,0 m2,

zřízení kamenné dlažby nasucho do štěrkopískového lože v ploše 30,0 m2,

zřízení 2 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC 600 x 800 mm

89  -  likvidace stávajícího schodiště – částečně ubouráno, zasypáno zeminou s osetím

90  -  odstranění sedimentů v kubatuře  8,0 m3

91 -  vybourání poškozeného parapetu v dl. 25,0 m,

nový betonový parapet v dl. 25,0 m

(nové zábradlí – v rámci SO-2)

92  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 100,0 m2

93  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 120,0 m2,

s ochrannou 7 ks stromů bedněním při výstavbě

94  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 300,0 m2,

s ochrannou 12 ks stromů bedněním při výstavbě, ořezání větví křovin v ploše 10,0 m2,

zajištění stability stromu

95  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 500,0 m2,

s ochrannou 7 ks stromů bedněním při výstavbě, ořezání větví křovin v ploše 30,0 m2

96  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 300,0 m2,

s ochrannou 3 ks stromů bedněním při výstavbě

97  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 360,0 m2

98  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 220,0 m2

99  -  úprava pozemku s přehrnutím s osetím v ploše 220,0 m2

100-  převedení vody při výstavbě potrubím DN 300 v dl. 330,0 m

V celé délce trasy opravy budou prodlouženy stávající výusti kanalizací v délce 1,0 m a to

DN 100  -  2 ks

DN 150  -  5 ks

DN 200  -  10 ks

DN 300  -  2 ks

Bližší popis viz. výkresy.

SO-2  Zábradlí

V celé trase bude zřízeno ocelové zábradlí.

12 -  nové zábradlí v dl.  45,0 m

22 -  nové zábradlí v dl.  40,0 m

29 -  nové zábradlí v dl.  12,5 m

30 -  nové zábradlí v dl.  3,2 m

33 -  nové zábradlí v dl.  37,0 m

34 -  nové zábradlí v dl.  5,0 m

40 -  nové zábradlí v dl.  12,8 m

47 -  nové zábradlí v dl.  14,0 m

49 -  nové zábradlí v dl.  11,8 m

52 -  nové zábradlí v dl.  37,0 m

66 -  nové zábradlí v dl.  84,0 m

68 -  nové zábradlí v dl.  63,3 m

80 -  nové zábradlí v dl.  12,6 m

86 -  nové zábradlí v dl.  9,0 m

91 -  nové zábradlí v dl.  25,0 m

Bližší popis viz. výkresy.

SO-3  VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady - řešeny ve výkazu výměr.

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

Nebude změněn účel využití.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba je bez nároku na energie.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí a to zejména propojením výustí novými žlaby přímo na hladinu vodoteče.

B.2.11.	  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

¨Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích.

Trasy přístupů jsou dostatečně únosné.

Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

Dopravní značení je uvedeno v koordinační situaci.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby není řešena náhradní výsadba a související úpravy.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

- Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů na Losinském potoce, ale pouze krátkodobě.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Na ponechanou vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv, porosty budou při stavbě chráněny.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území. V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby není nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

Významným zásahem je nahrazení původní nepropustné dlažby v ploše 552,0 m2 kamennou dlažbou nasucho s vytvořením střelky v ose toku pro soustředění malých průtoků.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod,

v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací je 6 měsíců.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí, odstraněním stupňů dojde ke snížení tvorby nánosů.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, příslušnému  vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude v blízkosti pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány v blízkosti  stavby .

Všechny tyto  objekty nutno umístit mimo zátopovou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem ze Štěnovického potoka. Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a přilehlých pozemcích.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 99 | kovový nebo plastový obal se zbytky nátěrových hmot vodou ředitelných | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 01 28 | Barva, lepidla a pryskyřice včetně obalu neuvedené pod číslem 20 01 27 | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | Q14 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Jedná se o následující odpady:

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 99 | směsný odpad, obaly | Q1, Q6 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |
| 17 05 04 | zemina vytěžená s kameny | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 09 04 | směsný stavební odpad | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 06 04 | izolační materiály netoxické | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 20 01 38 | Dřevo | Q1 | D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo jako palivové dřevo) |
| 20 01 13 20 01 28 | zbytky barev a ředidel | C41, H3 H4, H5, H6 | D1 (odvoz na řízenou skládku) |

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána

investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006:

č.1   Další požadavky na staveniště

č.2   Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

č.3   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4   Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními, ev. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá dle par.133 a 134 Sb.183/2006 a plán lze uvést takto:

- kontrolní prohlídka po odkrytí spáry opěrné zdi – v četnosti dle harmonogramu stavby.

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.