A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Označení stavby:	Vedlejší polní cesta NC  3

Stupeň dokumentace:	Projekt  pro stavební povolení  a provedení stavby

Místo stavby:			pozemek č.parc.  KN 508,

k.ú. Dolany u Kladna

Obec:					Dolany

Okres:				Kladno

Kraj	:				Středočeský

Charakter stavby:			Novostavba

Rozsah stavby:			0,202 80 km

Stavebník:	Ministerstvo zemědělství ČR,

Pozemkový úřad Kladno									Víta Nejedlého 3188

272 80 Kladno

Projektant:				JV PROJEKT s.r.o, pracoviště Balbínova 230

261 01 Příbram II

Dodavatel stavby:			dle výběrového řízení

2.Základní údaje o stavbě

a) Popis návrhu stavby

Navrhuje se  polní cesta jednopruhová,  v kategorii  vedlejší polní cesta P 4,0/30 o délce  0,202 80 km  se šířkou koruny cesty 4,0 m,  krajnicemi 0,5 m na každé straně. Cesta je navržena v celé délce s krytem z penetračního makadamu (PM) s dvouvrstvovým uzavíracím nátěrem, mocnost konstrukce vozovky je  40 cm.

b) Předpokládaný průběh stavby

zahájení	  – rok 2010

dokončení 	  – rok  2010

c) Vazby na regulační plány a  územní plány

Obec Dolany má zpracovaný územní plán. Stavba není v rozporu se zájmy obce. Je součástí Plánu společných zařízení KPÚ v katastrálním území Dolany u Kladna, který byl projednán a odsouhlasen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Dolany.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba polní cesty začíná na pozemku který je určen k výstavbě čistírny odpadních vod, trasa je přímá, je vedena přibližně severním směrem,  kde navazuje na nově navrženou cestu NC2, která je navržena v rámci Plánu společných zařízení v projektu KPÚ v k.ú. Dolany u Kladna. Území je mírně svažité až svažité, se sklonem od cca 3% do 6 %. Celá trasa je vedena v polní trati, pozemek pro cestu  je v katastru nemovitostí veden pod číslem parc.KN 508 a je  začleněn v kultuře ostatní plocha – ostatní komunikace.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  životní prostředí

Životní prostředí bude negativně ovlivněno pouze při vlastní stavební činnosti. Jedná se především o hlučnost stavebních strojů a vozidel a zvýšení provozu na příjezdové komunikaci a možnost úniku ropných látek do volné krajiny. Tyto krátkodobé negativní vlivy je nutno eliminovat technologickou kázní dodavatele. Stavba svým technickým řešením a provozem bude mít po svém dokončení mimo jiné příznivý  vliv  na krajinu, zdraví a životní prostředí, zejména proto, že provoz zemědělské techniky po kvalitní komunikaci je méně náročný na spotřebu pohonných hmot a tím produkci výfukových splodin, technika se méně je méně opotřebovávána a sníží se její hlučnost.

f) Celkový dopad stavby na  dotčené území a navrhovaná opatření

- dosavadní využití území nebude stavbou změněno,

- vztahy na ostatní plánované stavby v území – stavba je přímo závislá na realizaci polní cesty NC 2, na kterou se napojuje, nelze jí realizovat před výstavbou této polní cesty. Stavba je navržena za účelem zpřístupnění zemědělských pozemků a vybudování dopravní infrastruktury, která byla dříve velkoplošným obhospodařováním téměř 	 zlikvidována.

- navrhovaná stavba není  samostatnou, ale je vázána na stavbu polní cesty NC 2 , další možné  stavby nebudou dotčeny.

3. Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace :

- Komplexní pozemková úprava – Plán společných zařízení pro k.ú Dolany 					  u Kladna

- Návrh  nového uspořádání pozemků

-  Mapy:  	   - základní mapa ČR 1 : 10 000

- katastrální mapa DKM 1 : 2 000

- Výškopisné a polohopisné zaměření terénu 1 : 500

- Jednání se zástupci MZe PÚ Kladno

- Vyjádření dotčených organizací a orgánů

4. Členění stavby

- stavbu tvoří jeden objekt. SO 01 – Vedlejší polní cesta NC 3

- stavba má pouze jedinou část – komunikace

- stavba není členěna na části, stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby

- věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou.

- stavba bude provedena jedním dodavatelem plynule bez časových prodlev.

- přístup na stavbu je zajištěn z nově navržené polní cesty NC2

- dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy se nenavrhují.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Celá stavba je umístěna v katastrálním území Dolany u Kladna a obci Dolany. Pozemek cesty byl vytvořen při vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KPÚ Dolany u Kladna a je převeden do vlastnictví obce Dolany rozhodnutím Pozemkového úřadu Kladno. Stavba na tomto pozemku bude převedena do vlastnictví obce.

b) Stavba bude užívána jako veřejná účelová komunikace.

7. Předávání části stavby do užívání

- stavba bude předána do užívání jako jeden stavební objekt.

- stavba nebude užívána před dokončením celé stavby.

8. Souhrnný technický popis stavby

- stavba bude  realizována jako veřejně přístupná účelová komunikace.

- základní charakteristika pozemní komunikace

  - kategorie: veřejně přístupná účelová komunikace

  - funkční skupina:  – obslužná komunikace bez chodníků

  - příčné uspořádání: jednostranný příčný sklon 3%

  - parametry: šířka koruny vozovky 4,0 m

  - zdůvodnění trasy: trasa je dána schváleným Plánem společných zařízení KPÚ

  - konstrukční vrstvy : viz. Vzorový příčný řez

  - bilance zemních prací je obsažená v tabulce výkazu kubatur

  - druh a rozsah zpevněných ploch je dostatečný pro účel stavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

  - stavbu lze umístit na pozemek v rámci KPÚ k tomu určený

  - únosnost podloží pro založení stavby je posouzeno geolologickým průzkumem.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zónyí

- stavbou nebudou dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová

území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

- bourací práce nebudou prováděny

- kácení mimolesní zeleně není potřeba, nebude prováděno.

- zemní práce budou prováděny v rozsahu 50 m od osy (rozprostření ornice) , krajnice a zelené plochy  budou plynule navazovat na okolní pozemky

- zbývající plochy stavebního pozemku mimo komunikaci budou ohumusovány a osety travní směsí

- stavba nezasáhne do zemědělského půdního fondu

- stavba nezasáhne do pozemků určených k plnění funkci lesa

- stavbou komunikace nebudou vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

12. Nároky stavby  na zdroje a její potřeby

- stavba nemá nárok ani na jeden druh energie

- stavba nemá nárok na telekomunikace

- stavba nemá nárok na vodní hospodářství

- stavba bude připojena na dopravní infrastrukturu polní cestou NC 2

- stavba nemá nárok na připojení na technickou infrastrukturu

- užíváním stavby nevzniknou žádné odpady

13. Vliv stavby  a provozu na pozemních komunikací na zdraví a

životní prostředí

- stavba nebude mít vliv na krajinu a životní prostředí

- stavbou bude nepatrně zvýšena hladina hluku a to pouze při provádění stavby(navážení materiálu), která bude řešena časovou kázní dodavatele stavby

- vzhledem k rozsahu stavby budou emise z dopravy zanedbatelné, a není proto potřeba zvláštních opatření

- vodní toky ani vodní zdroje nebudou stavbou dotčeny

- navržené práce jsou stavebního charakteru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví se na ně vztahuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ  324/90 Sb. „ O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích“, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím se zemními mechanizačními prostředky.

- u této stavby lze uvažovat pouze s odpady vzniklými při stavbě.Takto vzniklé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů částka 69/91 sb. dle následujících čísel a množství s určením způsobu likvidace.

a) č.31411 – výkopová zemina, kat. 0 (přebytek výkopku při provádění zemních prací, který bude řešen v místních podmínkách investora a obce)

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné stavby

- mechanická odolnost a stabilita je zaručená kvalitním provedením a odbornou způsobilostí dodavatele stavby pro provádění tohoto druhu prací.

- druh stavby nevyžaduje protipožární zabezpečení stavby

- stavba nebude mít vliv na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- stavba je bezhlučná

- bezpečnost provozu na pozemních komunikací nebude zabezpečena dopravními značkami, při napojení na polní cestu NC 2 se provoz řídí platnými  předpisy o provozu na veřejných komunikacích

- stavba pro provoz nevyžaduje  energie ani teplo

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení užitných vlastností stavby, zajištění přístupu a podmínek pro užívání a ochrany stavby proti účinky vlivu vnějšího prostředí:

- cesta je navržena podle platných norem a předpisů, dále stavbu musí realizovat odborná firma s odborným oprávněním. Po předání, je na stavbu minimální doba záruky 2 roky, pokud nebude dojednáno jinak,  pak údržbu provádí vlastník – obec Dolany

- stavba je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- stavbu není nutno chránit proti povodním, agresivním podzemními vodám, bludným proudům, poddolovaní a povětrnostním vlivům. Proti atmosférickým srážkám je stavba chráněna vlastní propustnou konstrukcí tělesa komunikace

- projednání dokumentace bylo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provedeno projektantem, vyjádření dotčených orgánů a organizací jsou obsažena v příloze „Doklady“, jejich  splnění a povolení realizace zajistí investor stavby.

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

C. STAVEBNÍ  ČÁST

1.Objekt  „SO 01 -  komunikace“

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Navrhuje se  polní cesta jednopruhová, jedná se o jeden objekt v kategorii  vedlejší polní cesta P 4,0/30 o délce  0,202 80 km  se šířkou koruny cesty 4,0 m,  krajnicemi 0,5 m na každé straně. Cesta je navržena v celé délce s krytem z penetračního makadamu (PM) s dvouvrstvovým uzavíracím nátěrem, mocnost konstrukce vozovky je  40 cm.

Stavba je umístěna v  katastrálním  území Dolany u Kladna na pozemku který vlastnictvím obce Dolany.

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Směrové řešení

Vlastní trasa polní cesty je navržena podle  Plánu společných zařízení, který

byl zpracován  v rámci KPÚ k.ú. Dolany u Kladna. Po zaměření území byla navržena trasa, který tvoří v celé délce pouze přímý  úsek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně krátký a celkově přehledný úsek komunikace  nejsou pro  míjení protijedoucích vozidel  navrženy  výhybny.

Vozidla se mohou míjet v místě napojení na polní cestu NC 2.

Výškové řešení

Niveleta vozovky  převážně kopíruje stávající terén s vyrovnáním jeho nerovností,  nad kterým je navýšena max. o 25 cm. Tečnový polygon má nejmenší sklon 2,87 %  a největší 6,19 %, v tomto polygonu jsou vloženy dva vrcholové zakružovací oblouky, o různých poloměrech.Výškové řešení vychází z konfigurace terénu,  vzhledem k tomu, že se jedná o mírně svažitý až svažitý terén jsou zde větší sklony ale  nevzniknou z titulu výškových poměrů žádné  dopravní komplikace.

Příčné uspořádání

Příčný sklon je navržen jednostranný a to 3% (viz. podélný profil a příčné řezy). Šířka koruny cesty je v celé délce 4,0 m, z toho krajnice 0,5 m na každé straně.  Změny  příčného uspořádání nejsou.

Návrh konstrukce vozovky

Polní cesta NC 3 je navržena s krytem s penetračního makadamu . Vozovka má jednostranný příčný sklon 3 %, šířka koruny vozovky je 4,0 m  s krajnicemi po obou stranách v šířce 0,5 m.

## Konstrukce vozovky v	 km 0,000 00 - 0,202 80

Nátěr asfaltový dvouvrstvový - N2VA 1,8 kg/m2; ČSN 73 6121

Penetrační makadam hrubý          -  PMH  100 mm; ČSN 73 6121

Štěrkodrť                            	   - ŠD 0-32; 150mm; ČSN 73 6126

Štěrkodrť                            	   - ŠD 0-125 200mm; ČSN 73

Hutněná pláň 					  30 MPa

Krajnice

- mají  stejné složení   v podkladních nosných vrstvách jako konstrukce vozovky, provedou  se spolu se zřízením těchto vrstev. V úrovni obrusných vrstev (PMH) se provede dosyp krajnic štěrkodrtí se zhutněním. Svahy krajnic při napojení na okolní terén budou dosypány a vysvahovány, až k hranici pozemku cesty, jak je zakresleno v příčných řezech,  a  budou osety travní směsí. Pro tyto konečné úpravy bude použit výkopek z pozemku pro stavby cesty.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů

-Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena pochůzka za účelem průzkumu stávajícího stavu  území. Bylo rozhodnuto, že v rámci projektu bude proveden podrobný geologický průzkum.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby nejsou.

f) režim povrchových a podzemních vod

- k odvodnění povrchových vod slouží vlastní konstrukční prvky vozovky, kdy těleso cesty je mírně výškově situováno nad rostlým terénem. Konstrukce vozovky je navržena tak, aby voda, která přiteče na vozovku, odtekla na okolní pozemky. To zajišťuje příčný a  podélný sklon ( příčný sklon vozovky je 3 %), s tím, že se voda bude vsakovat do okolního terénu.

- návrh dopravních značek

Napojení na současný komunikační systém není nutno označovat dopravními značkami.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou, pouze se upozorňuje, vzhledem k výsledkům geologického průzkumu provádět hutnění pláně a první konstrukční vrstvu za vhodných klimatických podmínek

i) vazba na případné technologické vybavení

- vazba na případné technologické vybavení není.

j) Přehled provedených výpočtů

- pro stavbu není nutné provádět výpočty pro statické dimenzování stavby.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- stavba je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště

- Staveništěm je vyčleněný pozemek č.parc. 508 v kultuře ostatní plocha – ostatní komunikace, je volně  přístupný po pozemku určeném k výstavbě polní cesty NC 2. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívané v kultuře orná půda. Pro provádění stavby není nutno provádět dočasný zábor zemědělského půdního fondu.

- Stavba včetně zařízení staveniště e umístěna v  katastrálním  území Dolany u Kladna  na pozemcích vyčleněných v rámci KPÚ.

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- obvod staveniště tvoří hranice pozemku spolu s nezbytně nutnou manipulační plochou.

c) zásady návrhu zařízení staveniště

- způsob zařízení staveniště si vypracuje vybraný dodavatel podle jeho potřeb. Hlavní zásadou je provádět skládkování materiálu v nezbytně nutném rozsahu na pozemcích vymezených OÚ Dolany ve spolupráci s velkoplošným uživatelem. Předpokládá se že materiál bude při vrstvení konstrukce navážen přímo na místo. Rovněž ostatní zařízení staveniště a jeho případné napojení na energie bude určeno OÚ Dolany.

- návrh postupu a provádění výstavby

Vlastní provádění stavby bude obvyklým postupem:

- budou provedeny zemní práce, rozprostření ornice je nutno projednat 	s uživateli okolních pozemků, provede se  zhutnění pláně a míra zhutnění 	se změří několika zátěžovými zkouškami, pláň bude zhutněna na 30 MPa

- dále se položí jednotlivé vrstvy komunikace, se zhutněním,  na 1 vrstvě

ŠD 150 mm bude  únosnost 80 MPa a na druhé nosné vrstvě 100 MPa. Navržené konstrukční vrstvy budou hutněny samostatně.

- pak se jednotlivě položí obrusné vrstvy ( PMH s N2VA )

- upraví se napojení tělesa komunikace na okolní terén

- provede se ohumusování a osetí travní směsí

e) předčasné užívání

- není možno povolit

f) napojení na zdroje

- vlastní stavbu není nutné  napojit na jakékoliv zdroje energie atd.

g) nakládání s odpady

- jediné odpady výstavby jsou přebytky ze zemních prací, které budou řešeny v místních podmínkách.

h) přístupy na staveniště

- na staveniště je přístup z pozemku polní cesty NC 2

i) požadavky na zabezpečení ochrany stavby

- staveniště není potřeba oplotit ani jiným způsobem zabezpečovat. Zařízení staveniště si zabezpečí dodavatel ve vlastní režii

j) zvláštní požadavky na provádění stavby

- zvláštní požadavky na provádění stavby nejsou, platí obecně platný požadavek provádění stavby za příhodných klimatických podmínek

k) návrh řešení dopravy během výstavby

- během výstavby nejsou nutné objížďky, omezení rychlosti ani další zvláštní opatření.

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

- Navržené práce jsou stavebního charakteru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví se na ně vztahuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ  324/90 Sb. „ O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích“, ve znění pozdějších změn a doplňků. Plán bezpečnosti rozsah stavby nevyžaduje.

2. Výkresy  - viz. Situace stavby

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

C. STAVEBNÍ  ČÁST

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – není součástí této dokumentace

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

OBSAH:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.Identifikační údaje

2.Základní údaje o stavbě

3. Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

4. Členění stavby

5. Podmínky realizace stavby

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

7. Předávání části stavby do užívání

8. Souhrnný technický popis stavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

11. Zásah stavby do území

12. Nároky stavby na  zdroje a její potřeby

13. Vliv stavby  a provozu na pozemních komunikací na zdraví a

životní prostředí

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné stavby

15. Další požadavky

OBSAH:

C. STAVEBNÍ ČÁST

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

e) návrh zpevněných ploch

f) režim povrchových a podzemních vod

g) návrh dopravních značek

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

i) vazba na případné technologické vybavení

j) Přehled provedených výpočtů

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

1.2.  Výkresy

1.2.1. Situace pozemní komunikace – viz B.2.

1.2.2. Podélný profil

1.2.3. Vzorové příčné řezy

1.2.4. Charakteristické příčné řezy

1.2.5. Schematické zakreslení křižovatek – viz B.2.

1.2.6. Dopravní značky, zařízení a signály – viz B.2.

1.2.7. Souřadnice hlavních bodů – viz B.2.

OBSAH:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

c) zásady návrhu zařízení staveniště

d) návrh postupu a provádění výstavby

e) předčasné užívání

f) napojení na zdroje

g) nakládání s odpady

h) přístupy na staveniště

i) požadavky na zabezpečení ochrany stavby

j) zvláštní požadavky na provádění stavby

k) návrh řešení dopravy během výstavby

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

2. Výkresy  - viz. B.2.

OBSAH:

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1.Přehledná situace stavby

2. Koordinační situace stavby

3. Geodetický koordinační výkres –viz. č.2

4. Bilance zemních prací

5. Katastrální mapa

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

C. STAVEBNÍ ČÁST

Řada 100 – SOO1 „komunikace“

1.1.TECHNICKÁ

ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

E. ZÁSADY ORGANIZACE

VÝSTAVBY

1.TECHNICKÁ

ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček