A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Označení stavby:	Vedlejší polní cesta NC  2

Stupeň dokumentace:	Projekt  pro stavební povolení  a provedení stavby

Místo stavby:			pozemek č.parc.  KN 511

k.ú. Dolany u Kladna

Obec:					Dolany

Okres:				Kladno

Kraj	:				Středočeský

Charakter stavby:			Novostavba

Rozsah stavby:			0,691 70 km

Stavebník:	Ministerstvo zemědělství ČR,

Pozemkový úřad Kladno									Víta Nejedlého 3188

272 80 Kladno

Projektant:				JV PROJEKT s.r.o, pracoviště Balbínova 230

261 01 Příbram II

Dodavatel stavby:			dle výběrového řízení

2.Základní údaje o stavbě

a) Popis návrhu stavby

Navrhuje se  polní cesta jednopruhová,  v kategorii  vedlejší polní cesta P 4,0/30 o délce 0,691 70 km se šířkou koruny cesty 4,0 m,  krajnicemi 0,5 m na každé straně. Cesta je navržena v celé délce s krytem z penetračního makadamu (PM) s dvouvrstvovým uzavíracím nátěrem, mocnost konstrukce vozovky je  40 cm. Trasa cesty je vedena přibližně  v místě původní historické cesty, která byla při velkoplošném obhospodařování zrušena. Navazuje na místní komunikaci ve východní části obce Dolany a je vedena severovýchodním směrem podél katastrální hranice se sousedním katastrálním územím Hřebeč na hranici s k.ú. Lidice.

b) Předpokládaný průběh stavby

zahájení	  – rok 2010

dokončení 	  – rok  2010

c) Vazby na regulační plány a  územní plány

Obec Dolany má zpracovaný územní plán. Stavba není v rozporu se zájmy obce. Je součástí Plánu společných zařízení KPÚ v katastrálním území Dolany u Kladna, který byl projednán a odsouhlasen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Dolany.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba polní cesty začíná na hranici vnitřního obvodu KPÚ, jedná se o pokračování místní komunikace v obci Dolany, trasa je vedena přibližně severovýchodním směrem, kde je ukončena na vnějším obvodu úpravy KPÚ. Podle zprávy k Plánu společných zařízení v k.ú. Dolany u Kladna lze předpokládat, že na konci výstavby bude polní cesta NC 2 napojena na cestu, která bude vybudována v rámci KPÚ v sousedním katastrálním území.  Terén  je mírně svažitý, se sklonem od cca 0,6 do 4 %. Celá trasa je vedena v polní trati, pozemek pro cestu  je v katastru nemovitostí veden pod číslem parc.KN 511 a je  začleněn v kultuře ostatní plocha – ostatní komunikace.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  životní prostředí

Životní prostředí bude negativně ovlivněno pouze při vlastní stavební činnosti. Jedná se především o hlučnost stavebních strojů a vozidel a zvýšení provozu na příjezdové komunikaci a možnost úniku ropných látek do volné krajiny. Tyto krátkodobé negativní vlivy je nutno eliminovat technologickou kázní dodavatele. Stavba svým technickým řešením a provozem bude mít po svém dokončení mimo jiné příznivý  vliv  na krajinu, zdraví a životní prostředí, zejména proto, že provoz zemědělské techniky po kvalitní komunikaci je méně náročný na spotřebu pohonných hmot a tím produkci výfukových splodin, technika je méně opotřebovávána a sníží se její hlučnost.

Po celé trase je navržena doprovodná zeleň, která je tvořena autochtonním porostem křovin, stromů a trávobylinným společenstvem, bude tím vytvořen interakční prvek. Lze konstatovat, že tím se polní cesta stane krajinotvornou a dotvoří původní krajinný ráz.

f) Celkový dopad stavby na  dotčené území a navrhovaná opatření

- dosavadní využití území nebude stavbou změněno,

- vztahy na ostatní plánované stavby v území – stavba umožní realizaci  další polní cesty NC 3. Polní cesta NC 3 je  přímo závislá na její realizaci neboť se na ní napojuje, nelze jí realizovat před výstavbou této polní cesty, cesta NC 3 zpřístupňuje kromě zemědělských pozemků i pozemek ČOV pro obec Dolany. Stavba polní cesty NC 2 je navržena převážně za účelem zpřístupnění zemědělských pozemků a vybudování dopravní infrastruktury v zemědělské krajině, která byla dříve velkoplošným obhospodařováním téměř  zlikvidována.

- navrhovaná stavba je  samostatnou stavbou, ale je na ní  vázána    stavba polní cesty NC 3, další možné  stavby nebudou dotčeny.

3. Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace :

- Komplexní pozemková úprava – Plán společných zařízení pro k.ú Dolany 					  u Kladna

- Návrh  nového uspořádání pozemků

-  Mapy:  	   - základní mapa ČR 1 : 10 000

- katastrální mapa DKM 1 : 2 000

- Výškopisné a polohopisné zaměření terénu 1 : 500

- Jednání se zástupci MZe PÚ Kladno

- Vyjádření dotčených organizací a orgánů

4. Členění stavby

- stavbu tvoří jeden objekt. SO 01 – Vedlejší polní cesta NC 2

- stavba má pouze jedinou část – komunikace

- stavba není členěna na části, stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby

- věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou.

- stavba bude provedena jedním dodavatelem plynule bez časových prodlev.

- přístup na stavbu je zajištěn z místní komunikace u obce Dolany

- dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy se nenavrhují.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Celá stavba je umístěna v katastrálním území Dolany u Kladna a obci Dolany. Pozemek cesty byl vytvořen při vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KPÚ Dolany u Kladna a je převeden do vlastnictví obce Dolany rozhodnutím Pozemkového úřadu Kladno. Stavba na tomto pozemku bude převedena do vlastnictví obce.

b) Stavba bude užívána jako veřejná účelová komunikace.

7. Předávání části stavby do užívání

- stavba bude předána do užívání jako jeden stavební objekt.

- stavba nebude užívána před dokončením celé stavby.

8. Souhrnný technický popis stavby

- stavba bude  realizována jako veřejně přístupná účelová komunikace.

- základní charakteristika pozemní komunikace

  - kategorie: veřejně přístupná účelová komunikace

  - funkční skupina:  – obslužná komunikace bez chodníků

  - příčné uspořádání: jednostranný příčný sklon 3%

  - parametry: šířka koruny vozovky 4,0 m

  - zdůvodnění trasy: trasa je dána schváleným Plánem společných zařízení KPÚ

  - konstrukční vrstvy : viz. Vzorové příčné  řezy

  - bilance zemních prací je obsažená v tabulce výkazu kubatur

  - druh a rozsah zpevněných ploch je dostatečný pro účel stavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

  - stavbu lze umístit na pozemek v rámci KPÚ k tomu určený

  - únosnost podloží pro založení stavby je posouzeno geolologickým průzkumem.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- stavbou budou dotčená ochranná pásma plynovodu, 			nebudou dotčena chráněná území, zátopová 	území, kulturní 		památky, památkové rezervace, památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

- bourací práce nebudou prováděny

- kácení mimolesní zeleně není potřeba, nebude prováděno.

- zemní práce budou prováděny v rozsahu 50 m od osy (rozprostření ornice) , krajnice a zelené plochy  budou plynule navazovat na okolní pozemky

- zbývající plochy stavebního pozemku mimo komunikaci budou ohumusovány a osety travní směsí

- stavba nezasáhne do zemědělského půdního fondu

- stavba nezasáhne do pozemků určených k plnění funkci lesa

- stavbou komunikace nebudou vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

12. Nároky stavby  na zdroje a její potřeby

- stavba nemá nárok ani na jeden druh energie

- stavba nemá nárok na telekomunikace

- stavba nemá nárok na vodní hospodářství

- stavba bude připojena dopravní infrastrukturu místní komunikací

- stavba nemá nárok na připojení na technickou infrastrukturu

- užíváním stavby nevzniknou žádné odpady

13. Vliv stavby  a provozu na pozemních komunikací na zdraví a

životní prostředí

- stavba nebude mít vliv na krajinu a životní prostředí

- stavbou bude nepatrně zvýšena hladina hluku a to pouze při provádění stavby(navážení materiálu), která bude řešena časovou kázní dodavatele stavby

- vzhledem k rozsahu stavby budou emise z dopravy zanedbatelné, a není proto potřeba zvláštních opatření

- vodní toky ani vodní zdroje nebudou stavbou dotčeny

- navržené práce jsou stavebního charakteru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví se na ně vztahuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ  324/90 Sb. „ O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích“, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím se zemními mechanizačními prostředky.

- u této stavby lze uvažovat pouze s odpady vzniklými při stavbě.Takto vzniklé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů částka 69/91 sb. dle následujících čísel a množství s určením způsobu likvidace.

a) č.31411 – výkopová zemina, kat. 0 (přebytek výkopku při provádění zemních prací, který bude řešen v místních podmínkách investora a obce)

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné stavby

- mechanická odolnost a stabilita je zaručená kvalitním provedením a odbornou způsobilostí dodavatele stavby pro provádění tohoto druhu prací.

- druh stavby nevyžaduje protipožární zabezpečení stavby

- stavba nebude mít vliv na ochranu zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí

- stavba je bezhlučná

- bezpečnost provozu na pozemních komunikací nebude zabezpečena dopravními značkami, při napojení  polní cesty NC 3 se provoz řídí platnými  předpisy o provozu na veřejných komunikacích

- stavba pro provoz nevyžaduje  energie ani teplo

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení užitných vlastností stavby, zajištění přístupu a podmínek pro užívání a ochrany stavby proti účinky vlivu vnějšího prostředí:

- cesta je navržena podle platných norem a předpisů, dále stavbu musí realizovat odborná firma s odborným oprávněním. Po předání, je na stavbu minimální doba záruky 2 roky, pokud nebude dojednáno jinak,  pak údržbu provádí vlastník – obec Dolany

- stavba je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- stavbu není nutno chránit proti povodním, agresivním podzemním vodám, bludným proudům, poddolovaní a povětrnostním vlivům. Proti atmosférickým srážkám je stavba chráněna vlastní propustnou konstrukcí tělesa komunikace

- projednání dokumentace bylo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provedeno projektantem, vyjádření dotčených orgánů a organizací jsou obsažena v příloze „Doklady“, jejich  splnění a povolení realizace zajistí investor stavby.

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

C. STAVEBNÍ  ČÁST

1.Objekt  „SO 01 -  komunikace“

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Navrhuje se  polní cesta jednopruhová, jedná se o jeden objekt v kategorii  vedlejší polní cesta P 4,0/30 o délce 0,691 70  km  se šířkou koruny cesty 4,0 m,  krajnicemi 0,5 m na každé straně. Cesta je navržena v celé délce s krytem z penetračního makadamu (PM) s dvouvrstvovým uzavíracím nátěrem, mocnost konstrukce vozovky je  40 cm.

Stavba je umístěna v  katastrálním  území Dolany u Kladna na pozemku který vlastnictvím obce Dolany.

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Směrové řešení

Vlastní trasa polní cesty je navržena podle  Plánu společných zařízení, který

byl zpracován  v rámci KPÚ k.ú. Dolany u Kladna. Po zaměření území byla navržena trasa, která. se skládá z přímých úseků a 6-ti jednoduchých  kružnicových  oblouků a je patrná z výkresu koordinační situace stavby. Poloměr kružnicových  oblouků jsou dostatečně velké, lze konstatovat, že trasa je plynulá.

Vzhledem k tomu, že se jedná o celkově přehledný úsek komunikace je pro  míjení protijedoucích vozidel  navržena jedna   výhybna, která může sloužit také jako vjezd na pozemky.

Vozidla se mohou míjet v místě napojení  polní cesty NC 3.

Výškové řešení

Niveleta vozovky  převážně kopíruje stávající terén s vyrovnáním jeho nerovností,  nad kterým je navýšena max. o 25 cm. Tečnový polygon má nejmenší sklon 0,58 %, větší jsou kolem cca 3,5 % a největší 5,78 %, v tomto polygonu jsou vloženy vrcholové zakružovací oblouky o různých poloměrech. Výškové řešení vychází z konfigurace terénu, vzhledem k tomu, že se jedná o mírně svažitý terén jsou zde poměrně malé  sklony, nevzniknou proto  z titulu výškových poměrů žádné  dopravní komplikace.

Příčné uspořádání

Příčný sklon je navržen jednostranný a to 3 % (viz. podélný profil a příčné řezy). Šířka koruny cesty je v celé délce 4,0 m, z toho krajnice 0,5 m na každé straně.  Změny  příčného uspořádání jsou patrné z  výkresové časti dokumentace  tj. podrobné situace stavby, podélného profilu a charakteristických řezů.

Návrh konstrukce vozovky

Polní cesta NC 2 je navržena s krytem s penetračního makadamu. Vozovka má jednostranný příčný sklon 3 %, šířka koruny vozovky je 4,0 m  s krajnicemi po obou stranách v šířce 0,5 m.

## Konstrukce vozovky v	 km 0,000 00 - 0,183 38

## km 0,186 38 – 0,691 90

Nátěr asfaltový dvouvrstvový - N2VA 1,8 kg/m2; ČSN 73 6121

Penetrační makadam hrubý          -  PMH  100 mm; ČSN 73 6121

Štěrkodrť                            	   - ŠD 0-32; 150mm; ČSN 73 6126

Štěrkodrť                            	   - ŠD 0-63; 200 mm; ČSN 73 6126

Hutněná pláň 					  30 MPa

## Konstrukce vozovky v	 km  0,183 38 – 0,186 38

Silniční betonové panely        - KZD 3 000 x 1000 x 215 mm

Štěrkodrť 		                -  ŠD 32-63;200 mm; ČSN 73 6126

Hutněná pláň 					   30 MPa

Krajnice

- mají  stejné složení   v podkladních nosných vrstvách jako konstrukce vozovky, provedou  se spolu se zřízením těchto vrstev. V úrovni obrusných vrstev (PMH) se provede dosyp krajnic štěrkodrtí se zhutněním. Svahy krajnic při napojení na okolní terén budou dosypány a vysvahovány, až k hranici pozemku cesty, jak je zakresleno v příčných řezech,  a  budou osety travní směsí. Pro tyto konečné úpravy bude použit výkopek z pozemku pro stavby cesty.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů

-Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena pochůzka za účelem průzkumu stávajícího stavu  území. Bylo rozhodnuto, že v rámci projektu bude proveden podrobný geologický průzkum.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby nejsou.

f) režim povrchových a podzemních vod

K odvodnění povrchových vod slouží jednak vlastní konstrukční prvky vozovky, kdy těleso cesty je mírně výškově situováno nad rostlým terénem. Konstrukce vozovky je navržena tak, aby voda, která přiteče na vozovku, odtekla na okolní pozemky. To zajišťuje příčný a  podélný sklon (příčný sklon vozovky je 3 %), s tím, že se voda bude vsakovat do okolního terénu.  Pro odvodnění pláně se navrhuje odvodnění drenáží. Provede se z drénu Js 160 mm c obsypem štěrkem 16 – 32 mm, odvodnění bude provedeno v km 0,389 86 – 0,691 90. Předpokládá se, že voda s bude na konci drénu zasakovat, v případě trvalejších srážek bude odtékat do stávající rokle.

-

V místě výrazné údolnice, v km 0,322 60 – 0,342 60 se předpokládá, že při větších srážkách může dojít k soustředěnému odtoku. Navrhuje se  převést vodu soustředěnou v údolnici povrchovým ronem přes vozovku. Aby nebyla konstrukce vozovky narušena osadí se po obou stranách silniční betonové obrubníky do betonových patek. Na místě odtoku se pro uvedení vody do klidu a snížení kinetické energie provede zához lomovým kamenem.

- podzemní vody nemají  vliv na stavbu pozemní komunikace.

- návrh dopravních značek

Napojení na současný komunikační systém není nutno označovat dopravními značkami.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou, pouze se upozorňuje, vzhledem k výsledkům geologického průzkumu provádět hutnění pláně a první konstrukční vrstvu za vhodných klimatických podmínek

i) vazba na případné technologické vybavení

- vazba na případné technologické vybavení není.

j) Přehled provedených výpočtů

- pro stavbu není nutné provádět výpočty pro statické dimenzování stavby.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- stavba je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště

- Staveništěm je vyčleněný pozemek č.parc. 511 v kultuře ostatní plocha – ostatní komunikace, je volně  přístupný po místní komunikaci v obci Dolany. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívané v kultuře orná půda. Pro provádění stavby není nutno provádět dočasný zábor zemědělského půdního fondu.

- Stavba včetně zařízení staveniště je umístěna v  katastrálním  území Dolany u Kladna  na pozemcích vyčleněných v rámci KPÚ.

b) stručný technický popis staveniště se zdůvodněním navrženého řešení

- obvod staveniště tvoří hranice pozemku spolu s nezbytně nutnou manipulační plochou.

c) zásady návrhu zařízení staveniště

- způsob zařízení staveniště si vypracuje vybraný dodavatel podle jeho potřeb. Hlavní zásadou je provádět skládkování materiálu v nezbytně nutném rozsahu na pozemcích vymezených OÚ Dolany ve spolupráci s velkoplošným uživatelem. Předpokládá se že materiál bude při vrstvení konstrukce navážen přímo na místo. Rovněž ostatní zařízení staveniště a jeho případné napojení na energie bude určeno OÚ Dolany.

- návrh postupu a provádění výstavby

Vlastní provádění stavby bude obvyklým postupem:

- před zahájením zemních prací budou zajištěny podzemní sítě ve spolupráci s jejich správci

-budou provedeny zemní práce, rozprostření ornice je nutno projednat s uživateli okolních pozemků, provede se  zhutnění pláně a míra zhutnění 	se změří několika zátěžovými zkouškami, pláň bude zhutněna na 30 MPa

- dále se položí jednotlivé vrstvy komunikace, se zhutněním,  na 1 vrstvě

ŠD 150 mm bude  únosnost 80 MPa a na druhé nosné vrstvě 100 MPa. Navržené konstrukční vrstvy budou hutněny samostatně.

- pak se jednotlivě položí obrusné vrstvy ( PMH s N2VA )

- upraví se napojení tělesa komunikace na okolní terén

- provede se ohumusování a osetí travní směsí

e) předčasné užívání

- není možno povolit

f) napojení na zdroje

- vlastní stavbu není nutné  připojit na jakékoliv zdroje energie atd.

g) nakládání s odpady

- jediné odpady výstavby jsou přebytky ze zemních prací, které budou řešeny v místních podmínkách.

h) přístupy na staveniště

- na staveniště je přístup pouze z místní komunikace v obci Dolany

i) požadavky na zabezpečení ochrany stavby

- staveniště není potřeba oplotit ani jiným způsobem zabezpečovat. Zařízení staveniště si zabezpečí dodavatel ve vlastní režii

j) zvláštní požadavky na provádění stavby

- zvláštní požadavky na provádění stavby nejsou, platí obecně platný požadavek provádění stavby za příhodných klimatických podmínek

k) návrh řešení dopravy během výstavby

- během výstavby nejsou nutné objížďky, omezení rychlosti ani další zvláštní opatření.

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

- Navržené práce jsou stavebního charakteru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví se na ně vztahuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ  324/90 Sb. „ O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích“, ve znění pozdějších změn a doplňků. Plán bezpečnosti rozsah stavby nevyžaduje.

2. Výkresy  - viz. Situace stavby

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

DOPROVODNÁ  ZELEŇ

## Účel a zdůvodnění

Účelem je realizace navrženého krajinného prvku s cílem posílení ekologické  stability území a vytvoření charakteristického krajinného rázu zemědělsky využívaného území v průmyslové oblasti. Doprovodná zeleň je navržena podél polní cesty v souladu s  projektem Komplexních pozemkových úprav (KPÚ), který v Plánu společných zařízení řeší mimo jiné i ekologické otázky daného území.

## Charakteristika a vymezení řešeného území

## Celé území je současně zemědělsky využíváno, pozemek určený k výsadbě doprovodné zeleně se nachází mezi pozemkem polní cesty a hranicí vnějšího obvodu KPÚ.

### Výběr vhodných druhů dřevin

Návrh druhové skladby dřevin je zpracován v návaznosti na stávající krajinnou zeleň po provedení terénního průzkumu a  na podkladě vyhodnocených místních podmínek.  Pro zvýšení biodiverzity v této zemědělsky využívané  krajině se navrhuje rozšířit zastoupení dřevin na více druhů vytvořit z autochtonních dřevin pestrou biotu.

Stromy:										ks

Dub letní (Quercus robur)							10

Jasan ztepilý (Fraximus exesior)						  4

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)							  3

Hrušeň planá (Pyrus pyraster)							  1

Borovice  černá (Pinus nigra)							  5

Keře:

Růže šípková (Rosa canina)							  8

Trnka (Primus spinosa)								 11

Jedná se o stanovištně  původní dřeviny, které vytvoří linii rozptýlené zeleně v krajině,  přirozenou sukcesi se stane významným krajinotvorným prvkem.

Založení trávobylinných společenstev

- zakládáme do čisté půdy

- osivo nemícháme s běžným travním a jetelotravním semenem

- půdu nehnojíme a nepoužíváme herbicidy

- pro výsev je nejvhodnější jaro a pozdní podzim

- porost se seká travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy

### Požadavky na rostlinný materiál

Pro výsadbu se doporučuje používat sazenice z místních zdrojů. Pro stromové výsadby  bude použit sadovnický materiál s kvalitním kořenovým systémem s obvodem kmene 8-10 cm, pro výsadbu keřů  se použijí pouze  vzrostlé sazenice  s balem.

### Technologie výsadeb,  údržba  a ochrana porostu

Před provádění výsadby se založí  trvalý travní porost s  následnou výsadbou skupin dřevin. Veškeré výsady budou chráněny proti okusu.

### Postup prací

Výsadba keřových a stromových  skupin:

Postup prací při zakládání výsadeb  (na připravený terén)

- vyvrtání jamek

- výsadba sazenic

- zálivka

- ošetření dřevin nátěrem proti okusu

- osazení kůlů a instalace chrániče u soliter

Následná péče:

Následná péče spočívá ve vyžínání výsadeb (podle potřeby) min. 3-4x ročně)

a v zálivce v závislosti na průběhu počasí. Podle potřeby budou doplněny uhynulé sazenice.

V Příbrami, leden 2009			Vypracoval: Ing. Petr Kopeček

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

C. STAVEBNÍ  ČÁST

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – není součástí této dokumentace

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

OBSAH:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.Identifikační údaje

2.Základní údaje o stavbě

3. Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

4. Členění stavby

5. Podmínky realizace stavby

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

7. Předávání části stavby do užívání

8. Souhrnný technický popis stavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

11. Zásah stavby do území

12. Nároky stavby na  zdroje a její potřeby

13. Vliv stavby  a provozu na pozemních komunikací na zdraví a

životní prostředí

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné stavby

15. Další požadavky

OBSAH:

C. STAVEBNÍ ČÁST

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

e) návrh zpevněných ploch

f) režim povrchových a podzemních vod

g) návrh dopravních značek

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

i) vazba na případné technologické vybavení

j) Přehled provedených výpočtů

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

1.2.  Výkresy

1.2.1. Situace pozemní komunikace – viz B.2.

1.2.2. Podélný profil

1.2.3. Vzorové příčné řezy

1.2.4. Charakteristické příčné řezy

1.2.5. Schematické zakreslení křižovatek – viz B.2.

1.2.6. Dopravní značky, zařízení a signály – viz B.2.

1.2.7. Souřadnice hlavních bodů – viz B.2.

OBSAH:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

c) zásady návrhu zařízení staveniště

d) návrh postupu a provádění výstavby

e) předčasné užívání

f) napojení na zdroje

g) nakládání s odpady

h) přístupy na staveniště

i) požadavky na zabezpečení ochrany stavby

j) zvláštní požadavky na provádění stavby

k) návrh řešení dopravy během výstavby

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

2. Výkresy  - viz. B.2.

OBSAH:

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1.Přehledná situace stavby

2. Koordinační situace stavby

3. Geodetický koordinační výkres –viz. č.2

4. Bilance zemních prací

5. Katastrální mapa

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

C. STAVEBNÍ ČÁST

Řada 100 – SOO1 „komunikace“

1.1.TECHNICKÁ

ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček

JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01  Příbram II, pracoviště Balbínova 230,

tel/fax 318 633 570/318 633 017

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C,  vložka 73377

E. ZÁSADY ORGANIZACE

VÝSTAVBY

1.TECHNICKÁ

ZPRÁVA

V Příbrami, červenec 2008					Zpracovatel : Ing. Petr Kopeček