OBSAH

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje……………………………………………..2

2. Zadání………………………………………………………….3

3. Návrh propustku……………………………………………….3

4. Hydrotechnické posouzení návrhu…………………………….3

5. Technické řešení……………………………………………….4

6. Stavební část…………………………………………………4-7

7. Závěr……………………………………………………………7

8. Přílohy………………………………………………………….8

1. Identifikační údaje

Název stavby:                Rámový mostek na bezejmenné vodoteči v k.ú

Hostouň

Stupeň dokumentace:    Projekt pro vodohospodářské povolení a realizaci stavby

Místo stavby:	        Hostouň

Obec:                             Hostouň

Okres: 		                   Kladno

Kraj:			        Středočeský

Charakter stavby: 	       Novostavba

Investor:		                  Pozemkový úřad Kladno

Kubelíkova 2797

Projektant:		        JV PROJEKT s.r.o, pracoviště Balbínova 230

261 01 Příbram II

Hlavní povodí:	        Vltava

Povodí:                          Dobrovízského potoka

bezejmenný odpad pod osadou Hostouň

Číslo hydr. povodí:       1 – 12 – 02 - 023

Dodavatel stavby:	        dle výběrového řízení

2. Zadání

PÚ Kladno hodlá pod osadou Hostouň, k.ú Hostouň v povodí Dobrovízského potoka vybudovat přes bezejmenný meliorační odpad rámový most. Bezejmenný meliorační odpad je zaústěn do Dobrovízského potoka. Rámový most bude používán k přejezdům zemědělské techniky na zemědělské pozemky pod osadou Hostouň za tímto odpadem.

V budoucnu bude přes něj vedena polní cesta od silnice Hostouň – Dobrovíz, která má zpřístupnit zemědělské pozemky za tímto odpadem. Proto je mostek situován v místě budoucí polní cesty.

Vzhledem k silnému zabahnění a malému spádu ( 3 ‰ ) je požadován průtočný profil 200/100.

3. Návrh propustku

Vzhledem k údajům ČHMÚ a nutné rychlosti výstavby byl vybrán propustek rámové konstrukce typu „Beneš“, neboť nelze použít propustek trubní pro omezenou konstrukční výšku a silné zabahnění, které by bránilo průtoku velkých vod. Výstavba klasického železobetonového mostu by byla zdlouhavá a nerentabilní.

Údaje stoleté vody „ Bezejmenné vodoteče “ v daném profilu činí 1,5m³/sec, 50-ti leté vody činí 1,2 m3/sec. Prostou úvahou vychází návrh na typ RÁM 200/100 a to z důvodu, že plný průtokový profil činí 2m², který zajistí volný průtok velkých vod, nikoli tlakový.

Zabahněný profil je průtočný pouze z jedné poloviny. Průtočná rychlost rovněž nemůže být velká, aby nezpůsobila ve spodní části potoka škodu.

4. Hydrotechnické posouzení návrhu

K posouzení byl použit „Graf č.1“ z typových podkladů. Dle tohoto provede navržený typ 1,2 m³/sec již při spádu 3,0‰. Skutečný spád činí 3,0‰, tudíž návrhová kapacita je dostatečná pro provedení Q50. Vzhledem k tomu, že se jedná o polní trať a dostatečnou hloubku odpadu toto řešení vyhovuje.

V případě, že by byl použit profil menší, vždy při průtoku stoleté vody by došlo k zahlcení, vzdutí a rázovým vlnám a tím škodám v profilu pod propustkem.

5. Technické řešení

Budoucí komunikace přechází kolmo „ Bezejmenný meliorační odpad“, tudíž délka propustku bude šířka 0,5 + 0,5 + 4 + 0,5 + 0,5 m tj. 6m. Bezejmenný odpad má v  daném profilu šířku dna 0,6 m a svahy 1 :  1,5 s hloubkou 1,6 m.

Vzhledem k tomu, že nejsou známy všechny  parametry navrhované komunikace, nelze přesně zjistit výšku násypu a spád komunikace nad propustkem. Z místního šetření lze odhadnout, že přes propustek bude procházet zhruba vodorovně a k tomuto bude nutné přizpůsobit římsy a zábradlí.

Pozor!Opěrnou zídku,římsu a zábradlí bude nutné podle výšky komunikace prodloužit. Toto prodloužení není předmětem této dokumentace.

V „ Bezejmenném melioračním odpadu“ bude nutné stávající dno před propustkem přizpůsobit mostku a pod výtokem postupně zúžit na původní šířku. Navržena vzdálenost rozšíření a zúžení 4 m před a 4 m pod mostkem + 2 betonové prahy o šířce 0,5 m a hloubce 0,6 m.

Propustek rámové konstrukce se skládá ze dvou čelních zdí z prefabrikovaných křídel a uzavřeného koryta obdélníkového profilu z rámů typu „Beneš“ uložených na podkladní betonové desce. Konstrukce je ukončena u vtoku a výtoku vždy prefabrikovaným železobetonovým prahem. Na tyto navazuje opevnění koryta dlažbou před vtokem a za výtokem. Římsy jsou navrženy zvýšit o 0,5 m.

Pozor! Obě zvýšené římsy se zábradlím(respektivě jejich opěrné zdi) musí být mezi sebou spřaženy ocelovými táhly ve zvýšené části,nebo tyto táhla přivařit k okům 2 a 3 rámem.!

V případě, že dojde k odbagrování přebytečné zeminy po obou stranách melioračního odpadu a k tím ke snížení nivelety terénu o 0,3 – 0,4 m, toto opatření odpadá. Plně doporučuji!

6. Stavební část

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna v nevyčištěném odpadu se silným nánosem, bude nutné tento odpad zahrázkovat na obou stranách, vodu vyčerpat, bahno odstranit a vodu převádět potrubím. Teprve poté lze provádět výkopové práce a odstranit starou dlažbu.

Nutno dbát na únosnost základové spáry a zabránit jejímu rozbřídání!

Podkladní souvrství

tvoří vrstva šterkopísku tl. 10 cm a podkladní betonová deska tl. 20 cm z betonu třídy 0 1(B 105).Povrch desky musí být řádně vyrovnán, aby umožnil přesné osazení rámů a křídel. Toto uložení mostních prvků je výhodné, protože specifické tlaky na základovou spáru jsou přibližně stejné, jako u sousedního cestního tělesa a nevznikají proto výškové rozdíly mezi objektem a cestním tělesem.

Uzavřený průtočný profil

rámové prefabrikáty Beneš jsou 1,0 m dlouhé a jsou vzájemně spojeny pomocí ok vytvořených v rozdělovací výztuži spodní a horní desky. Do těchto ok se vkládají a přivařují ocelové pruty 3 ø 12,které se dodatečně zabetonují. Svislé spáry se zalévají cementovou maltou. Tímto způsobem vznikne praktická konstrukce uzavřeného průtočného profilu. Prefabrikáty se vyrábějí z železového vodostavebního betonu třídy II(dříve B 250).

Čelní zdi a římsy

čelní zdi jsou sestaveny z prefabrikovaných křídel o šířce 1,0 m a výšce odpovídající výšce rámů Beneš, tj. 140 cm. Křídla jsou osazena na stejném podkladním souvrství jako rámy Beneš, čímž bude zajištěno rovnoměrné sedání celého objektu.

Římsa se provede klasickým způsobem, tj. monoliticky z železového betonu, třídy II.(B 250). Přitom právě římsa je jednou z nejdůležitějších částí konstrukce, neboť tvoří základní vazební prvek mezi rámy Beneš,křídly a opěrnou zdí směrem k vozovce.

Římsy musí být zvýšeny oproti vozovce,nebo chodníku o 20 cm. Pro tento účel se navrhuje zvláštní výztuž navázaná na vyčnívající oka výztuže prefabrikovaných rámů a křídel. Dále je nutné spojit obě římsy táhly a to v horní části pod vozovkou. Táhla jsou navržena v počtu 12 kusů ø 18. Tyto je možno zkrátit a přivařit k okům 2 a 3 rám.

V římse je nutné ponechat šachtičky,do kterých budou osazeny sloupky zábradlí. Zábradlí je navrženo na svislé zatížení 100 kp/m,vodorovné zatížení rovněž 100 kp/m. Nahoře zmíněná výztuž přenáší toto zatížení z římsy na opěrnou zeď rámy a křídla a boční tlaky vozovky do rámů.V římse je zabetonován ohyb izolace a eventuelně vytvořen základ pro vytvoření kamenného obrubníku. Do betonované části se provedou z betonu třídy 0 1(B 135).

Nutno dbát,aby konzola římsy tvořila okap nad opěrnou zdí,křídly a rámy.

Zábradlí

se provede po obou stranách mostku, neboť horní plochy římsy leží vždy více než 1,0 m nade dnem koryta. Zábradlí se prodlouží až na konec křídel dle nivelety vozovky.Horní průběžná hrana zábradlí musí být nejméně 1,0 m nad přilehlým povrchem odrazového pruhu. Navrhuje se trojmadlové,ocelové svařované zábradlí se sloupky z profilu I č. 10 a s horním mandlem z trubek ø 70 × 3 a dolními dvěma madly z trubek ø 41,5 ×2,5. Proti korozi se zábradlí chrání dvojnásobným olejovým nátěrem(základní nátěr,krycí nátěr).

Spádový beton

tloušťky 2-8cm je uložen na povrchu rámů, tvoří podklad vlastního izolačního souvrství a zajišťuje dobré odvodnění mostu. Od středu mostu je povrch betonu ve sklonu 2% směrem k protimrazovým klínům po obou stranách mostu,25cm od říms se vytvoří odvodňovací proužek pro sklon povrchu 2% směrem od říms ke středu mostu. Spádový beton je uzavřen cementovým potěrem.

Izolace

Navrhuje se dvojvrstvá na penetrační nátěr a slepená asfaltem. Je navržena z asfaltové skleněné tkaniny, která „zabaluje“ celý objekt od přesahu základu na jedné straně mostku k přesahu základu na druhé straně mostku.

Celková tloušťka je 10-14 mm, celková váha 12-13,6 kg/m². Přesahy izolačních vrstev musí být všude 15 cm široké,takže celková váha a skutečná spotřeba je o 15% větší. Vrstvy se ukládají tak, aby se styky střídaly, bubliny a místa nepřilnutá k podkladu jsou nepřípustná. Ve styku s římsou(pod obrubníkem) je izolace ohnuta v pruhu 15 cm směrem nahoru a zabetonována.

Úpravy povrchu mostku

Lícové plochy mostku jsou navrženy upravit hrubou cementovou omítkou a dvěmi pačokovými nátěry.

Úpravu římsy je nutno provádět obzvlášť pečlivě,neboť trpí jak povětrnostními vlivy, tak vlivy dopravy po komunikaci.

Pro přejezd zemědělskou technikou je navržena komunikace na celou šířku mostku a délku 6m, tj. 30 m2. Pod tuto bude urovnán terén vybagrovanou zeminou o cca 10m3 se zhutněním.

Komunikace na přejezdu je navržena takto: na urovnanou zeminu 15 cm ze štěrkodrtě frakce 32 – 63 mm, dále 15 cm ze štěrkodrtě frakce 8 – 32 mm. Vše bude uzavřeno frakcí 0 – 8 mm se zakalením a zhutněním.

Úpravy koryta

Je navržena nová kamenná dlažba tloušťky 0,25 m do cementové malty. Je navržena v délce 4 m, jak nad mostkem tak pod mostkem. Dno koryta musí být upraveno vždy od mostku k stávajícímu profilu. Boky jsou navrženy o šikmé výšce 1-2 m. Nová dlažba je ukončena kamennými prahy na cementovou maltu o šířce 0,5 a hloubce 0,6 m.

7. Závěr

Stavba rámového mostku typu „Beneš“ 200/100 nenaruší průtokové poměry „Bezejmenného melioračního odpadu“ pod Hostouní. Mostek má dostatečnou únosnost pro přejezdy zemědělské techniky a později i pro polní cestu.

Vzhledem k tomu, že nejsou známy všechny parametry navrhované komunikace, bude nutné opěrnou zídku, římsu a zábradlí přizpůsobit koneční niveletě vozovky a chodníku.

Navrhuji odbagrovat nerozhrnutou zeminu v obou stranách melioračního odpadu, tj. o cca 0,3 – 0,4 m.

V Dublovicích duben 2009

Vypracoval: Ing. Jan Trmal

8. Přílohy

- Graf č. 1

- Údaje ČHMÚ