Investor:		Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7

Místo stavby:		Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7

Stavba:		Projekt expozice Gastronomie

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli

Číslo zakázky: 	52015-1

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH:

1)Popis objektu

2)Stručný popis stavebních úprav

3)Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky:

4)Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

5) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

6) Požadavky na dodavatele stavební části

7) Požadavky na materiály

1)Popis objektu

Projekt řeší novou expozici Gastronomie, která má být instalována v objektu Národního zemědělského muzea v Praze, ul. Kostelní 44. Jedná se o funkcionalisticky laděnou stavbu arch. Babušky z r. 1939. Objekt je v současné době památkově chráněnou budovou.

Objekt byl od počátku koncipován jako muzeum, a tomu odpovídá dispoziční i konstrukční řešení.

Budova půdorysného tvaru L je orientována hlavní (čelní) fasádou na jih. Obsahuje dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Každé z nadzemních podlaží s expozicemi je dispozičně rozděleno schodištěm a halou na východní a západní křídlo, přičemž na východní křídlo navazuje dále kolmé křídlo orientované podélně ve směru sever-jih.

Konstrukčně je budova řešena jako monolitický železobetonový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm a zděnými vnitřními stěnami.

Pro řešenou expozici Gastronomie byl vyčleněn prostor ve 4.NP v západním křídle objektu. Expozice bude tvořena dvěma částmi, první je vlastní výstavní prostor, kde budou podél stěn vybudovány dvě SDK předstěny a Gastroprovoz s kuchyní.

2)Stručný popis stavebních úprav

Prostor pro stavební úpravy v současné době slouží jako výstavní prostor. Pro stavební úpravy není potřeba bourání kcí v řešeném prostoru. Gastroprovoz bude oddělen SDK příčkou a prosklenou výlohou od výstavního prostoru. Gastroprovoz bude umístěn na vyvýšené lehké podlaze (+350mm od stávající podlahy). Zvýšená podlaha bude tvořena dřevěným roštem a Cetris deskami. V gastroprovozu bude vybudováno zázemí: Šatna pro hosty, šatna pro personál, WC + předsíňka, sklad, úklid a vlastní kuchyně. Příčky budou SDK + část z příčkového zdiva tl. 140mm (zavěšení bojleru).

Ve výstavním prostoru budou vybudovány podél stěn dvě SDK polopříčky. Za polopříčkou v jižní části bude zvýšená dřevěná lávka se schodišti na každé straně.

3)Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky:

3.1)Bourání kcí

Nebudou bourány nosné kce budovy.

Budou bourány stávající SDK předstěny před okny.

Budou pouze bourány potřebné prostupy pro profese (napojení vody a kanalizace, elektro)

3.2) Výkopy

Neprovádí se

3.3) Základy

Nemění se

3.4) Svislé konstrukce

Budou vybudovány SDK příčky oddělující gastroprovoz od výstavního prostoru + dřevěná kce pro osazení výlohy, dále příčky tvořící zázemí gastroprovozu. Vedle stávajícího zděného jádra bude jedna příčka vyzděna z příčkových cihel 140mm pro osazení bojleru (tato příčka může být rovněž z SDK, musí však být vyřešeno zavěšení bojleru).

3.5) Vodorovné konstrukce

Nosné vodorovné kce se nemění.

V prostoru gastroprovozu Bude provedena nová skladba podlahy v následujícím složení:

Marmoleum (FORBO 3236 - tmavě hnědá) 2,5mm

CETRIS PDB deska 18mm (resp. 12mm pod dlažbu)

2x CETRIS deska 12mm křížem celkem 24mm

Kročejová izolace STEPROCK HD 25mm

CETRIS deska PD 20mm

Podlahový dřevěný rošt křížem 100x80mm á 625mm tl.100mm

Podlahový dřevěný rošt křížem 160x80mm á 1000mm tl.160mm

Podlahový rošt bude vyrovnávat případné nerovnosti v podkladu (stávající kce podlahy).

V expozičním prostoru bude zachována stávající podlahová kce.

V gastroprovozu bude ve výšce 3000mm nad novou podlahou SDK podhled.

3.6) Zastřešení

Stávající

3.7) Povrchy

Expoziční prostor budou povrchy tvořeny SDK předstěrami a stávajícími zděnými kcemi. Strop omítnutý stávající, podlaha dřevěná parketová stávající. Prostor bude vymalován (penetrace + 2x bílá barva).

Dělící stěna bude pod výkladem obložena dřevem (dub) + dřevěný stupeň a rampa.

V gastroprovozu bude SDK podhled vymalován bíle, Zázemí (šatna personálu, sklad, úklid, wc, předsíňka) budou obloženy bílým obkladem 200x200 (umístění a výška obkladů viz. výkresová dokumentace) a vymalovány bíle. Šatna hostů bude vymalována barvou omyvatelnou hnědou (RAL 8017).

Kuchyně bude v jižní části s linkou (stěna s okny) doplněna kompaktní laminátovou deskou do výšky 1800mm. Západní stěna s linkou bude obložena do výšky 1800mm a nad obkladem bude tapeta. Severní stěna bude opatřena obkladem (od podlahy) do výšky 1800mm a zbytek doplněn barvou omyvatelnou hnědou (RAL 8017). Ve východní stěně je umístěno zasklení (od podlahy) Nad zasklením bude tapeta.

3.8) Otvory

Okna vnější stávající.

Bude osazeno bezpečnostní zasklení 4x1830x2300mm do hliníkových lišt.

Dveře budou vnitřní, hladké, plné, dekor dub do obložkových zárubní, kování nerez.

Ve výstavním prostoru (dveře za polopřímky) budou dveře plné hladké bílé do obložkových zárubní, kování nerez.

3.9) Izolace proti zemní vlhkosti

Nevyskytuje se.

3.10) Izolace tepelné a zvukově-izolační

Neřeší se obálka budovy.

Jako kročejová izolace v nové skladbě podlahy budou použity minerální desky tl. 25mm (např. STEPROCK HD 20mm nebo srovnatelný materiál). Vrchní vrstvu podlahy (nad kročejovou izolací) je nutné pružně oddělit od okolních svislých kcí pomocí pásků.

3.11) Klempířské výrobky

Nevyskytují se

3.12) Malby a nátěry

Expoziční prostor budou povrchy tvořeny SDK předstěrami a stávajícími zděnými kcemi. Strop omítnutý stávající, podlaha dřevěná parketová stávající. Prostor bude vymalován (penetrace + 2x bílá barva).

Dělící stěna bude pod výkladem obložena dřevem (dub) + dřevěný stupeň a rampa.

V gastroprovozu bude SDK podhled vymalován bíle, Zázemí (šatna personálu, sklad, úklid, wc, předsíňka) budou obloženy bílým obkladem 200x200 (umístění a výška obkladů viz. výkresová dokumentace) a vymalovány bíle. Šatna hostů bude vymalována barvou omyvatelnou hnědou (RAL 8017).

Kuchyně bude v jižní části s linkou (stěna s okny) doplněna kompaktní laminátovou deskou do výšky 1800mm. Západní stěna s linkou bude obložena do výšky 1800mm a nad obkladem bude tapeta. Severní stěna bude opatřena obkladem (od podlahy) do výšky 1800mm a zbytek doplněn barvou omyvatelnou hnědou (RAL 8017). Ve východní stěně je umístěno zasklení (od podlahy) Nad zasklením bude tapeta.

3.13) Schodiště

Bude vybudována rampa a dva stupně překonávající výškový rozdíl výstavního prostoru a gastroprovozu. Dále budou vybudována dvě pomocná schodiště na dřevěnou lávku za sdk předstěnou.

4) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bourací práce budou prováděny ručně.

5) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Veškeré zakrývané kce budou před zakrytím zkontrolovány TDI a bude proveden zápis o kontrole do stavebního deníku.

6) Požadavky na dodavatele stavební části

6.1) Seznámení s dokumentací

Před realizací je požadováno na dodavateli díla podrobné seznámení se s touto technickou dokumentací.

Na dodavateli je požadováno odevzdání kompletního díla. Objeví-li v projektu nedostatky, které dle jeho názoru mohou způsobit nefunkčnost finálního díla, je povinen tyto sdělit investorovi před započetím díla.

Po dodavateli je požadováno, že zaručí kompletní realizaci díla: dodavatel zaručí všechny dílčí úkony, které jsou potřeba k bezchybnému dokončení celého díla.

Všechny jednotlivé části projektové dokumentace jsou závazné a předmětné. Případné nesrovnalosti v dokumentaci musí být diskutovány s investorem a autorem projektu před započetím díla.

Předkládaný projekt není dílenskou dokumentací.

Dodavatel si může vyžádat doplňující informace, které mohou být potřebné k úplné a zdárné realizaci díla.

6.2) Seznámení s místem

Dodavatel se seznámí se stavem objektu určeného pro vybudování expozice a gastroprovozu včetně širších souvislostí před započetím realizace.

Dodavatel se seznámí detailně s místem realizace a jeho okolím, se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou ovlivnit realizaci díla.

Před realizací vznese všechny potřebné požadavky na investora tak, aby mohl předmětné dílo bezchybně realizovat.

6.3) Prototypy a vzorky

Dodavatel vyrobí a předloží na vyžádání všechny prototypy a vzorky řešení detailů a dalších elementů, které určí investor.

Dodavatel bude na vyzvání předkládat všechny potřebné materiálové vzorky a řešení povrchových úprav ke schválení.

Všechny prvky určené k realizaci musí být sváleny investorem, musí splňovat předepsané nebo dohodnuté technické specifikace.

Finální barevné a povrchové řešení bude vždy určeno a schváleno.

6.4) Normy

Dodavatel odpovídá za splnění všech dotčených norem, předpisů a pořízení certifikací týkajících se kvality materiálů, provedení a zajištění veškeré bezpečnosti provozu.

7) Požadavky na materiály

Vedle zajištění bezpečnosti pro návštěvníky je třeba zohlednit rovněž požadavky na ochranu sbírkových předmětů dle zákona 122/2000 Sb. v aktuálním znění, prováděcích vyhlášek a profesních standardů.

Použité materiály musí splňovat požadavky kladené na provoz muzejní expozice.

Klíčovým požadavkem je zejména zdravotní nezávadnost a ochrana sbírkových předmětů. Proto musí být vše bezpečné nejen pro návštěvníky, ale také pro sbírkové předměty, které mají např. vyšší sensitivu na VOC, prach nebo nevhodné záření.

Použité materiály nesmí emitovat VOC (nízkomolekulární organické sloučeniny – především kyselinu octovou, kyselinu mravenčí, formaldehyd, acetylaldehyd apod.) Kompozitní dřevo (OSB, MDF desky apod.), nevhodné plasty (PVC, PVAC apod.)

Kompozitní dřevo (OSB, MDF desky apod.) jako rizikové materiály je možné použít jen v případě, že vnější povrch bude neprodyšně pokryt kovem (např. hliníkem).

Lze použít i jiné bezpečné materiály jako je modifikovaná deska SDK, která trvale odstraňuje škodlivé látky z ovzduší (formaldehyd pohltí, rozloží, zabrání zpětnému vylučování), neztrácí účinnost ani po malování či tapetování, nevylučuje zpětně škodlivé látky a zároveň čistí ovzduší v interiéru).

Materiál musí mít odpovídající certifikáty, být zdravotně nezávadný a splňovat předepsané normy (Zákon 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví).