TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

tel. 583 214 360,   E – mail: terra-ppu@iol.cz

Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

POVODŇOVÝ P L Á N

pro stavbu

"Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta toku"

Investor:

Povodí Moravy, s.p.

Závod Horní Morava

U Dětského domova 263 
772 11 Olomouc

Dodavatel stavby:

V Šumperku, červenec 2016

Vypracoval: Ing. Filip Brtna

OBSAH

strana

1.	ÚVODNÍ ČÁST	3

1.1 Úvod	3

1.2.	Identifikační  údaje stavby	3

1.3.	Údaje o  stavbě	4

1.4. Povinnosti	4

2. VĚCNÁ ČÁST	5

2.1. VYMEZENÍ LOKALITY	5

2.2. VYMEZENÍ POJMŮ	6

2.3. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY	7

2.4. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY	7

2.5. VYHLAŠOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY	8

2.6. POVODŇOVÁ KNIHA	8

3. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ	8

3.1. POVODŇOVÉ KOMISE	8

3.2. ÚKOLY POVODŇOVÉ KOMISE	9

3.2.1. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY	9

3.2.2. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 1. STUPNI POVODŇOVÉ	9

AKTIVITY	9

3.2.3. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 2. STUPNI POVODŇOVÉ	10

AKTIVITY	10

3.2.4. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 3. STUPNI POVODŇOVÉ	10

AKTIVITY	10

3.2.5. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PO UKONČENÍ POVODŇOVÉ	11

SITUACE (OPATŘENÍ PO POVODNI)	11

3.2.6. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE	11

3.2.7. ZÁSADY PRÁCE NA RETENČNÍM OBJEKTU A STABILIZAČNÍCH PASECH	12

3.3. VYBRANÉ ADRESY A TELEFONICKÁ SPOJENÍ	13

4. GRAFICKÁ ČÁST A PŘÍLOHY	14

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	14

# ÚVODNÍ ČÁST

## 1.1 Úvod

Předkládaný povodňový plán je zpracován na základě ustanovení §71 odst.4 vodního zákona (zákon č.254/2001 Sb. v platném znění). Dle tohoto je povinností vlastníků pozemků a staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně zpracovat povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým plánem obce. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti k jejich návrhu rozhodne příslušný vodoprávní úřad.

Jedná se o vodohospodářskou stavbu s názvem "Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta toku", která bude uskutečněna na Bratrušovském potoce. Uvedený povodňový plán je zpracován a je platný pouze pro období výstavby. Schvalovacím orgánem jsou obvykle odbory životního prostředí dotčených obcí, jakožto vodoprávní úřady.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí je třeba při podstatných změnách podmínek prověřit z hlediska jejich aktuálnosti. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba změny nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak vlastník nemovitosti neprodleně. Stavba bude realizována převážně na pozemcích koryta. V případech, kdy dojde k zásahu pobřežních sousedních  pozemků, jako např. při zřizování ploch pro zařízení staveniště, budou tyto zásahy projednány s majiteli těchto pozemků.

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem ve smyslu ustanovení § 104 a § 105

zák.č. 254/2001 Sb., o vodách  je pro toto území městský úřad obce s rozšířenou

působností Šumperk.

Příslušnou povodňovou komisí na úrovni obce je povodňová komise obce Bratrušov.

## 1.2.	Identifikační  údaje stavby

Název akce:		"Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta    toku"

Místo:					k.ú. Bratrušov

Obec s rozšířenou působností:	Šumperk

Okres:				          	Šumperk

Kraj:                                                 	Olomoucký

Investor:		Povodí Moravy, s.p

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Správce toku:                           	Povodí Moravy, s.p

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava

U Dětského domova 263

IČ:					70890013

DIČ:                                               	CZ 70890013

Zpracovatel dokumentace a povodňového plánu:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČ: 63 32 08 19

DIČ: CZ 63 32 08 19

Zodpovědný projektant:		Ing. Filip Brtna

autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační

Číslo autorizace ČKAIT:		1201267

Projektant:				Ing. Filip Brtna

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Termín dokončení:			6/2016

## 1.3.	Údaje o  stavbě

Cíl stavby

- Stavba řeší odstranění sedimentů z koryta vodního toku Bratrušovského potoka (km 7,67-7,98), pomístnou opravu podélného opevnění (z betonových dlažebních dílců) a rekonstrukci zděného stupně v havarijním stavu. Cílem navržené stavby, je zkapacitnění koryta vodního toku, vlivem odstranění sedimentů a stabilizace koryta vodního toku rekonstrukcí příčného a podélného opevnění (betonové meliorační tvárnice, dřevěné pasy, dřevěný poval, zděný stupeň)

- Z průtočného profilu koryta toku budou dále odstraněny náletové křoviny.

Předpokládaná lhůta výstavby

- zahájení a ukončení stavby podle harmonogramu investora a poskytnutí finančních prostředků

- doba výstavby nepřekročí jeden rok

Termín provádění stavebních prací je limitován finančními prostředky investora – správce vodního toku. Vlastní lhůta výstavby bude upřesněna nabídkou dodavatele stavby. Pro vlastní stavbu je nezbytné, z důvodu geologických a půdních poměrů, budovat ji pokud možno za co nejnižších průtoků v korytě toku, nejlépe v letních měsících.

## 1.4. Povinnosti

V některých z dále uvedených případů lze výstavbu stavby "Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta    toku" z hlediska poměrů při povodních považovat za hodnou zvláštní pozornosti vzhledem k tomu, že území stavby se nachází přímo v korytě vodního toku. Samotná stavba přispěje ke zlepšení odtokových podmínek v toku.

Dále uvedené povinnosti musí plnit (pokud není uvedeno jinak) všichni zaměstnanci dodavatele stavby, vč. event. subdodavatelů. Stavbyvedoucí stavby  	"Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta    toku" je povinen s povodňovým plánem seznámit všechny kmenové zaměstnance a vedoucí pracovníky dodavatelských firem působících na této stavbě. Základní povinnosti v souvislosti s povodňovou aktivitou jsou rozvedeny v kapitole 3.2. Mezi povinnosti prevence lze zařadit i ty, které vyplývají ze zpracovaného havarijního plánu pro uvedenou výstavbu.

# 2. VĚCNÁ ČÁST

## 2.1. VYMEZENÍ LOKALITY

Povodňový plán je zpracován pro období výstavby záměru "Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta    toku"

Území stavby charakterizují:

a)  klimatické podmínky

Klimaticky patří oblast výstavby do oblasti mírně teplé s průměrnou roční teplotou    7,7 oC  (viz stanice Temenice) a s prům. ročním úhrnem srážek 619 mm. (viz stanice Zábřeh). Průměrný počet dní s bouřkou byl 25 - 30  (1946 -1955 A. Veselecký).

b)  reliéf terénu

Zájmové území je značně členité, s velkými místními výškovými rozdíly.

c) 	geologicko-litologické poměry

Geologie povodí Bratrušovského potoka navazuje na geologii Vysokého Jeseníku, a sice na jeho západní klenbu keprnické ruly s obalem svoru a fylitu. V severním cípu povodí se nachází keprnická chloritická rula, která je z části původu vyvřelého, z části vzniklá smíšením vyvřelin s proměnnými usazeninami. Jeví intenzivnější břidličnatý odlom než keprnická rula a je bohatší na biotit, který bývá velmi často chloritisován. Navazuje na hlavní masiv keprnické ruly, která je typická orthorula vzniklá stlačením žulových vyvřelin.

d) 	hydrologické poměry

Zájmové území spadá do povodí Moravy. Bratrušovský potok je pravostranným přítokem Desné, do které se vlévá v Šumperku. Délka toku je 14,1 km, kdy na své trase přibírá větší počet přítoků, převážně pravostranných, z nichž nejvýznamnější je potok Temenec.

Přirozené povodně, které se mohou vyskytnout v daném území, lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhové pokrývky v horní části povodí a jejich přítoků, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém povodí, obvykle s výraznými důsledky na toky v území

- zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na toku i při relativně menších průtocích.

Záplavové území

Popsaná stavba neleží ve vyhlášeném záplavovém území. Samotná stavební činnost bude realizována v korytě vodního toku. Voda protékající staveništěm bude převáděna technologií dle zhotovitele, prosakující voda při stavbě přehrážky bude odčerpávána ponornými čerpadly.

Jako objekty, ohrožené povodněmi je třeba uvažovat (mimo dočasné stavby zařízení stavenišť) stavbu přehrážek v profilu koryta vodního toku.

Zvláště při realizaci prací na tělesech přehrážek je nezbytné dbát na to, aby nedošlo k ohrožení

či znečištění povrchových vod používanými závadnými látkami při povodňových stavech. Co se týče situování uložení stavebních materiálů/zařízení stavenišť, toto musí být umístěno mimo dosah zvýšených průtoků,  ochranná pásma i prvky ochrany přírody a krajiny. V potenciálně zaplavitelném území nesmí docházet k parkování stavebních mechanismů a nesmí zde být skladovány pohonné hmoty, maziva, oleje, a nátěrové materiály, s výjimkou množství pro jednodenní potřebu (např. PHM do ručního nářadí), stejně jako materiály odplavitelné a znehodnotitelné (prkna, cement , apod.).

Pravidelné povodně se v dané oblasti mohou dostavovat zejména na jaře a jejich zdrojem je hlavně tání. Podporujícími faktory jsou dále jarní srážky, rychlý povrchový odtok po zmrzlém terénu a též malý výpar a spotřeba vody rostlinami. Poslední dva faktory jsou naopak významné v létě, neboť eliminují letní srážkové maximum, i když na některých tocích se objevují i velké letní vody. Jejich příčinou jsou hlavně vydatné srážky v horních částech povodí.

Správu dotčených vodních toků zajišťuje správce Povodí Moravy,s.p..

V hodnoceném území se nachází nejbližší relevantní hlásné profily  na řece Desná v Šumperku (údaje na stránkách ČHMU). Naměřená úroveň hladin v tomto hlásném profilu je přitom relevantní pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity (viz dále). Co se týče situování zařízení stavenišť, toto musí odpovídat zmíněným prvkům ochrany vod, resp. ochrany přírody a krajiny. Skladování odplavitelných materiálů v aktivní zóně záplavových území je zakázáno (§67 odst.2 vodního zákona).

## 2.2. VYMEZENÍ POJMŮ

Povodní je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod,

při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může způsobit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný; povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy.

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označená předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými

orgány, zejména při:

1. dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající

otevřená hladina vody

2. déletrvajících vydatných dešťových srážkách, případně prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácp a nápěchů.

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při:

1. narušení tělesa vzdouvacího vodního díla,

2. poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl,

3. nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla.

Stupeň povodňové aktivity (SPA) je míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeného v příslušném povodňovém plánu.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizující vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,

vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných vodních toků.

Předpovědní a hlásnou službu v dané lokalitě zajišťuje ČHMÚ pob. Brno a Povodí Moravy, s.p.Brno. Výstupy z monitorovacího systému jsou přenášeny na internet (www.pmo.cz), kde je možné denně najít aktuální stavy a průtoky na jednotlivých tocích.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na

vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky povodňové ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení

opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí, resp. obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní účastníci ochrany před povodněmi.

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Vlastník (uživatel) vodního díla oznamuje nebezpečí zvláštní povodně povodňovým orgánům a varuje bezprostředně ohrožené subjekty. Hlášení při dosažení jednotlivých SPA v hlásném profilu jsou podávána zejména na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, na provoz PM-Šumperk a na Městský Úřad Šumperk.

## 2.3. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v záplavových územích, popřípadě na objektech a zařízeních ležících v těchto územích, nebo na vodních dílech, nejsou

závady, které by mohly zvýšit nebezpečí a následky povodně.

Tyto prohlídky koryt vodních toků a sousedních pozemku se provádějí 1x ročně v období před jarním táním. Provádí je v celém úseku toku zástupce povodňové komise obce, zástupce vodoprávního úřadu a správce vodního toku.

## 2.4. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje dále uvedenými třemi stupni povodňové aktivity:

1. stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny

takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává

tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

2. stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste   povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a

majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů (dle technicko-bezpečnostního dohledu a dozoru na vodních dílech) a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

## 2.5. VYHLAŠOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY

První stupeň povodňové aktivity (SPA) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou v době povodně povodňové komise jednotlivých obcí. V daném případě je pro určení SPA relevantní vyhlášení povodňové komise obce Bratrušov.

Podkladem pro jejich vyhlášení je dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka nebo uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity informuje povodňový orgán subjekty ve svém územním obvodu podle povodňového plánu a vyšší povodňový orgán.

Přeroste-li povodeň v přírodní katastrofu, vyhlašuje starosta obce, případně vyšší představitel státní správy krizový stav a další činnosti budou probíhat podle zákona o krizovém

řízení č. 240/2000 Sb.

## 2.6. POVODŇOVÁ KNIHA

Povodňová kniha je pracovní deník, který vede povodňová komise. Je uložen u předsedy

povodňové komise. Zapisuje se do ní zejména:

a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např.

záznam telefonátu),

b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich zdroje, adresátů, způsobu a doby

odeslání,

c) obsah příkazů,

d) popis provedených opatření,

e) výsledek povodňových prohlídek.

# 3. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Přehled relevantních povodňových komisí a jejich pracovníků je v následující části 3.1.

## 3.1. POVODŇOVÉ KOMISE

Z uvedeného pohledu realizace stavby je místně příslušná povodňová komise

-povodňová komise pro popisovanou stavbu

-povodňová komise pro správní obvod obce Bratrušov

Jako nezbytná se může projevit rovněž spolupráce s povodňovými komisemi okolních obcí

a povodňovou komisí Obce s rozšířenou působností Šumperk.

Složení rozhodujících povodňových komisí a spojení na jednotlivé členy jsou následující:

a/ Povodňová komise stavby "Bratrušovský potok, Bratrušov - optimalizace koryta toku"

Předseda -odpovědná osoba zhotovitele prací: …………………………………………………..

Místopředseda: …………………………………. stavbyvedoucí ………………………………….

Členové:

Správce vodního toku – Petr Březina

Starostka obce Bratrušov, Dana Hošková 583 253 009

Místostarosta: Ing. Radek Novotný 583 253 009

b/ Povodňová komise obce Bratrušov

Starostka obce Bratrušov, Dana Hošková 583 253 009

Místostarosta: Ing. Radek Novotný 583 253 009

Členové zastupitelstva

## 3.2. ÚKOLY POVODŇOVÉ KOMISE

Úkoly povodňové komise popisované stavby jsou uvedeny v následujících kapitolách.V případě, že povodeň přeroste v přírodní katastrofu, vyhlašuje starosta příslušné obce, případně vyšší představitel státní správy krizový stav a další činnosti budou probíhat podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

### 3.2.1. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY

Povodňové prohlídky se provádí nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání sněhu nebo letních přívalových dešťů. O výsledku prohlídek je třeba učinit zápis. Povodňové prohlídky jsou zaměřeny na:

- kontrolu nezastavěných prostor a podzemních podlaží budov zda nedošlo k využívání těchto prostor k odkládání nepotřebných materiálů a zařízení, které by mohly v případě povodně zvýšit nebezpečí a následky povodně,

- kontrolu uskladnění látek závadných vodám (barvy, ředidla, vápno, oleje apod.) v objektech  a řízení staveniště (místech stavebních prací) včetně uskladnění odpadů,

- kontrolu přístupů (jejich dostupnost) k hlavním uzávěrům vody, plynu a k vypínačům el. Energie (hlavní rozvadeč),

- kontrolu dostupnosti a uvolněnosti míst se kterými je počítáno k přemístění materiálu a zařízení,

- kontrolu průchodnosti propustků a mostních objektů

- kontrola kanalizace.

### 3.2.2. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 1. STUPNI POVODŇOVÉ

### AKTIVITY

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

O této skutečnosti bude povodňová komise vyrozuměna zástupcem povodňové komise příslušné obce, který musí informovat všechny subjekty s výrobní činností nebo hospodařící v záplavové zóně s upozorněním na další postup podle tohoto povodňového plánu.

Předseda komise - svolává komisi a řídí její činnost,

- informuje o stavu na vodních tocích,

- určí člena povodňové komise, který bude zajišťovat styk s Povodňovou komisí obce Bratrušova se zástupci dodavatelů stavby,

- určí hlídkovou službu

Členové komise - zkontrolují všechna pracoviště s možným nebezpečím úniku látek závadných vodám, zejména jednotlivá pracoviště a sklady včetně míst, kde jsou skladovány a shromažďovány nebezpečné odpady, přístupy (jejich dostupnost) k hlavním uzávěrům vody, plynu a k vypínačům el. energie (hlavní rozvaděč) a průchodnost mostů a propustků.

### 3.2.3. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 2. STUPNI POVODŇOVÉ

### AKTIVITY

Tento stupeň se vyhlašuje i v případě, že povodňová komise obce s rozšířenou působností  města Šumperk obdrží informace předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu o negativním vývoji, směřujícím k výraznému nárůstu hladiny toků. Druhý stupeň je také vyhlášen při negativním vývoji na přítocích.

Platnost druhého stupně povodňové aktivity ruší předseda Povodňové komise Bratrušov za přítomnosti a souhlasu ostatních členů komise.

Předseda komise

- vyhlásí stav povodňové situace

- stav pohotovosti,

-     řídí povodňovou komisi, která od vyhlášení druhého stupně pracuje nepřetržitě,

-     vyhodnocuje zprávy hlídkové služby

-     určuje postupy zabezpečovacích prací,

Místopředseda komise

- v případě nepříznivého vývoje zajistí přemístění automobilů parkujících v kritické záplavové zóně na předem určené odstavné plochy. Tyto plochy budou dle situace operativně určeny příslušnou povodňovou komisí, v závislosti na nástupu a rozsahu povodňové vlny na předmětném území.

- zabezpečuje přemístění odplavitelných předmětů a závadných látek z ohrožených prostorů a zařízení staveniště

- prověřuje a zajišťuje připravenost evakuačních únikových cest a prostor pro zaměstnance a pro přemístění materiálu na předem určená místa v závislosti na předpokládaném nepříznivém vývoji (přemístění vybavení a materiálu na vyvýšená místa)

- zapisuje a vyhodnocuje záznamy v povodňové knize,

- určuje další postupy zabezpečovacích prací ve spolupráci s předsedou.

Členové komise

- kontrolují připravenost pro zajištění realizace zabezpečovacích prací, přístupy k uzávěrům vody, plynu a vypínačům el. energie a zabezpečují další práce dle pokynů předsedy a místopředsedy povodňové komise.

### 3.2.4. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PŘI 3. STUPNI POVODŇOVÉ

### AKTIVITY

Tento stupeň se vyhlašuje i v případě, že povodňová komise obce s rozšířenou působností města Šumperk obdrží informace předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu o negativním vývoji, směřujícím k výraznému nárůstu hladiny toků, který může přímo způsobit náhlé vylití vody z koryta, ohrožení zdraví a majetku. Třetí stupeň je vyhlášen i při negativním vývoji na přítocích uvedených toků.

Platnost třetího stupně povodňové aktivity ruší předseda Povodňové komise obce Bratrušov za přítomnosti a souhlasů členů povodňové komise.

Předseda komise

- vyhlásí stav povodňové situace – stav ohrožení,

- zajišťuje kontakt s Povodňovou komisí obce Šumperk a se zástupci dodavatelů stavby a informuje o vzniklé situaci,

- řídí činnost povodňové komise,

Místopředseda komise

- rozhoduje o postupu zabezpečovacích a záchranných prací, zejména přemístění přístrojového vybavení a materiálu, včetně případného vyklizení tohoto zařízení a materiálu,

- rozhoduje o zastavení práce na stavbě,

- zajišťuje stravování zaměstnanců,

- zajišťuje evakuaci zaměstnanců,

- zabezpečuje ochranu objektů,

- zapisuje a vyhodnocuje záznamy v povodňové knize,

- kontroluje prováděné činnosti.

Členové komise

- dle pokynů předsedy povodňové komise zajišťují vypnutí el. energie, přívodu vody, plynu provádí zabezpečovací a evakuační práce.

### 3.2.5. ČINNOST ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PO UKONČENÍ POVODŇOVÉ

### SITUACE (OPATŘENÍ PO POVODNI)

Předseda komise

- pověří místopředsedu komise vypracováním zprávy o průběhu povodně,

- ověří podpisem správnost údajů v povodňové knize,

- ověří podpisem zápis o provedení povodňových prohlídek.

Místopředseda komise

- vypracuje zprávu o průběhu povodně a předloží ji předsedovi.

Zpráva bude obsahovat rozbor příčin povodně, průběh povodně, odhad škod, způsob a časový harmonogram opatření řešících následky povodně,

- zajistí odstranění (využití) odpadů,

- navrhne možné změny v povodňovém plánu s ohledem na zjištěné poznatky

a skutečnosti,

- spolupracuje se subjekty a orgány státní správy při řešení nápravných opatření na úseku životního prostředí.

Členové komise

- podílí se na obnovení povodní narušených funkcí traťového úseku a přilehlém území zasaženém povodní.

### 3.2.6. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE

Účelem dokumentace je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných

okolnostech souvisejících s povodní. První záznamy se do povodňové knihy uvádějí se vznikem

1. stupně povodňové aktivity. Mimo níže uvedené záznamy je také vhodné pořídit fotodokumentaci stavu.

Záznamy obsahují:

a) přijaté zprávy

- datum hodina,

- jméno osoby, organizace která informaci podává,

- doslovné znění přijaté zprávy,

- způsob předání informace, případně její zpětné ověření,

- jméno člena povodňové komise který zprávu přijal.

b) odeslané zprávy

- datum, hodina,

- jméno člena povodňové komise který informaci poskytl,

- jméno osoby která informaci odesílá,

- doslovné znění odeslané informace,

- způsob předání informace.

c) příkazy členů povodňové komise

- datum, hodina

- znění příkazu a jeho splnění

- zápis o průběhu plnění příkazu, vyskytnou-li se problémy, skutečnost zaznamenat včetně nového způsobu řešení

d) plnění příkazů povodňové komise

- datum, hodina,

- znění příkazu a jeho splnění,

- zápis o průběhu plnění příkazu, vyskytnou-li se problémy, skutečnost zaznamenat včetně nového způsobu řešení situace.

e) výsledky povodňových prohlídek

- datum, hodina,

- jméno osoby která prohlídku provedla,

- výsledek prohlídky včetně případných opatření k odstranění závadného stavu.

### 3.2.7. ZÁSADY PRÁCE STUPNI A PODÉLNÉM OPEVNĚNÍ

Při výstavbě OPATŘENÍ musí být dbáno zejména na to, aby nebylo ohroženo/znečištěno životní prostředí, zejména povrchové a podzemní vody. Záplavové území kolem stavbou dotčených vodních toků nebylo dosud stanoveno.

V rámci přípravných a stavebních prací bude vodní tok ovlivněn odstraněním břehové vegetace v místech objektů, přístupových a manipulačních ploch. V důsledku obnažení půdního povrchu může docházet ke splachu zeminy do vodního toku.  Sesutí zeminy či demolic je třeba předejít zpevněním ploch zařízení stavenišť, omezením odstranění vegetace na nejmenší možnou míru a technicky zvládnutým postupem zemních a demoličních prací. V rámci již realizovaných staveb se jako problémová ukázala technologie – zakládání konstrukcí. Základová spára musí být vykopána co nejrychleji, důkladně odčerpána, zbavena všech naplavenin a nestabilní vrstvy zemin. Samotná betonáž základového pasu stupně pak s sebou nese riziko úniku betonové směsi, kterou je vybedněný prostor základu postupně plněn.

Pokud bude tato technologie při stavbě použita, je třeba dbát snížení rizika znečištění vodního toku správnými technickými postupy a zodpovědným přístupem k realizaci. S rizikem znečištění vodních toků, event. podzemních vod výše uvedeným způsobem může být spojeno obdobné riziko havárií, souvisejících s únikem betonové směsi, PHM a pod.

Při výstavbě stupně  je třeba dbát, aby materiál k tomuto účelu používaný neunikal do okolního prostředí, proto je třeba ho zachytávat (např. rozložení rozměrnější folie, plachty pod daný objekt a kolem něj) a vše poté odstraňovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

Uvedené stavební práce se doporučuje provádět výhradně v letním období.  V případě použití provizorních konstrukcí sloužících na převedení vody staveništěm v korytě toků je nutno jejich umístění projednat s příslušným správcem toku – Petrem Březinou. Došlo-li by při uvedených činnostech k dalšímu omezení průtočného profilu je nutno potřebu konzultovat se správcem toku, vzhledem ke zvýšenému vzdutí v toku a nebezpečí vybřežování vody na okolní pozemky.

V průběhu rekonstrukce může dále docházet zejména zachytávání plovoucích předmětů

na konstrukci přehrážky, vodu převádějícím potrubí, v obtokovém překopu apod., s následnou možností vzniku zátarasů.Z uvedeného důvodu je nutno věnovat zásadní pozornost udržení průtočnosti v korytech uvedených toků.

Trvalou povinností členů povodňové komise v době povodně tak bude (pokud by k povodni došlo v období výstavby objektů) zajištění průtočnosti v korytech,zejména trvalým odstraňováním (§52 odst.1 vodního zákona) plovoucích předmětů (větve, desky apod.) z konstrukcí, umístěných v toku.

Plovoucí předměty je nutno přednostně odstraňovat z toku na břeh či přilehlé pozemky. V případě nebezpečí vybřežení rozhodne předseda povodňové komise stavby o dalším postupu, včetně eventuelního odstranění zařízení pro výstavbu retenčního objektu a stabilizačních příčných pasů z koryta vodních toků.

Pokyny pro zimní období:

V případě nutnosti provádět některé stavební práce zmenšující průtočný profil v toku i v zimním období je nutno respektovat následující opatření:

a. Rozrušovat ledové „celiny“, aby zde byl umožněn průtok, včetně průchodu ledové tříště menších rozměrů

b. Průběžně sledovat (prostřednictvím povodňových komisí obcí, pracovníků PM s.p., na webových stránkách Povodí Moravy a pod.) stav na hlásných profilech a dle něj rozrušovat ledové „celiny“ i nad mosty/propustky. Předejít tak možnosti nápěchu ledových ker na zamrzlou hladinu, s následným nebezpečím vybřežování toku.

c. Pro případy a.,b., zajistit (ve spolupráci s povodňovými komisemi obcí a dalšími složkami) potřebnou techniku. Jednat se může na př. o mobilní univerzální dokončovací stroje (UDS), některé typy bagrů (kráčející) a pod. Tyto stroje je nutno v předstihu osadit na kritická místa v okolí stavby (v zastavěném území a pod.).

## 3.3. VYBRANÉ ADRESY A TELEFONICKÁ SPOJENÍ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

Přílucká 213

760 01 Zlín

tel. tísňové volání 150,112

950 670 111 - Spojovatel

POLICIE ČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje

Adresa: J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
tel.: 974 661 900 - spojovatelka

e-mail : krpz.reditel@mvcr.cz

tel. tísňové volání 158,

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OLOMOUCKÉHO KRAJE

(rychlá zdravotnická pomoc, tísňové volání při ohrožení života)

tel: tísňové volání 155,

POVODÍ MORAVY, s.p. Brno

Ústředí- Dřevařská 11, 601 75 Brno

ústředna : 541 637 111; Dispečink: 541 211 737, 541 637 252, 724 225 221

POVODÍ MORAVY, provoz Zlín

Tečovská 1109

763 02 Zlín

Tel. 577 102 893

Lesy ČR, správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín

U skláren 781, 755 01 Vsetín

Tel. 571 489 836

Detašované pracoviště Luhačovice

Uherskobrodská 81 763 26 Luhačovice

Správce toků – Ing. Milan Jurák

Tel.: 725 257 311

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát ČIZP Zlín

Třída Tomáše Bati 3792

760 01 Zlín

tel.: 577 690 489

MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA -vodoprávní úřad

Náměstí Míru 12

761 40 Zlín

tel.: 577 630 972

OBECNÍ ÚŘAD Hvozdná

Hvozdná 210

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

tel.: 577 901 017

KRAJSKÝ ÚŘAD Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje

Třída Tomáše Bati 21

vedoucí oddělení krizového řízení

předseda Povodňové komise Zlínského kraje

telefon: 577 043 100

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Zlín

Havlíčkovo nábřeží 600

760 01 Zlín

INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH V ČR

tel.: 1180

# 4. GRAFICKÁ ČÁST A PŘÍLOHY

Jako součást tohoto povodňového plánu lze brát rovněž některé další dokumenty, zejména:

-technická dokumentace stavby

# 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento povodňový plán bude vyhotoven celkem v šesti výtiscích a čtyřikrát v digitální

formě.

Originál plánu bude uložen u

- předsedy povodňové komise

- místopředsedy povodňové komise

Dalších kopie budou přístupné pro všechny zaměstnance dodavatele.

Povodňový plán musí být aktualizován při změně technických podmínek, nejméně však 1x

ročně.

Vypracoval:	Ing. Filip Brtna

V Šumperku, srpen 2016