- d. DOkumentace objektů a technických a technologických zařízení

d.1. dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

d.1.1.    Architektonicko-stavební řešení

d.1.1.1. Technická zpráva

- a) účel objektu

objekt ve kterém budou provedeny stavební úpravy : zateplení fasády kontaktním systémem ETICS, výměna vnějších dveří, parapetů atd. se nachází v Chomutově, Černovické ul. č.p. 4987, v k.ú. Chomutov II,  na st.p.p.č. 3172/190.

- Jedná se o Výzkumný ústav rostliné výroby. Účel objektu je určený z jeho určení.

Vlastníkem objektu je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská ul. 507/73,

161 06, Praha 6 - Ruzyně –  viz. výpis z katastru nemovitostí.

- b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Napojení na vnější inženýrské sítě

Objekt je napojen na plynovodní přípojku, přípojku  studené pitné vody, elektrické vedení nízkého napětí a splaškovou kanalizaci.

Technický popis objekt – stávající stav

Objekt je tvořen třemi propojenými (do tvaru U) výškově rozdílnými budovami : 001, 002 a 003.

Budova 001

Budova 001 je dvoupodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy rozměru 400x400 mm  a keramické panely tl. 300 mm systému MS 71. Štítová stěna je vyzděna pomocí plynosilikátových tvárnic tl. 400 mm.

Zastavěná plocha objektu je 583,4 m2, obestavěný prostor 4871,4 m3 a celková výška objektu od úrovně podlahy 1. NP k atice střechy je 7,7 m

Objekt je pravděpodobně založen na základových pasech (prazích) pod stěnami a železobetonových patkách pod sloupy.

V 1. NP jsou umístěny laboratoře a 2. NP slouží ke kancelářským účelům.

Střecha je dvouplášťová plochá s atikami v obou směrech. Krytinu tvoří izolační pásy, které jsou v současnosti již degradovány. U atiky jsou provedeny náběhy, oplechování atiky je zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu. Na střeše se nachází odvětrávací hlavice kanalizace, hromosvodné vedení a tělesa vyústění vzduchotechniky.  Objekt je odvodněn pomocí dvou dešťových vpustí, které jsou osazeny v odvodňovacím kanálku který je umístěn asymetricky, podélně s delší stranou objektu. K tomuto kanálku je provedeno spádování od atik podélného směru.

Příčky objektu jsou zhotoveny z keramických příčkovek tl. 100 a 150 mm. Hlavní vstupní   dveře do objektu jsou prosklené a jsou součástí prosklené stěny.

Vedlejší vstupní vnější dveře jsou osazeny dřevěné do ocelové zárubně.

V uplynulém období byly na objektu provedeny tyto stavební úpravy:

- Výměna oken za plastová, bílé barvy, se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2 .K

(Uw = 1,1 prosklená stěna hlavního vstupu) .

- Objekt nevykazuje žádné viditelné statické poruchy.

Budova 002

Budova 002 je jednopodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy rozměru 400x400 mm  a keramické panely tl. 300 mm systému MS 71. Průčelní stěny jsou vyzděny pomocí plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm.

Zastavěná plocha objektu je 374,9 m2, obestavěný prostor 1893,2 m3 a celková výška objektu od úrovně podlahy 1. NP k atice střechy je 4,4 m

Objekt je pravděpodobně založen na základových pasech (prazích) pod stěnami a železobetonových patkách pod sloupy.

V 1. NP jsou umístěny laboratoře. a 2. NP. Přístup na střechu je umožněn pomocí požárního žebříku a oknem umístěným na chodbě budovy 001.

Střecha je jednoplášťová plochá s atikami v obou směrech. Krytinu tvoří izolační pásy, které jsou v současnosti již degradovány. U atiky jsou provedeny náběhy, oplechování atiky je zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu. Na střeše se nachází hromosvodné vedení a tělesa vyústění vzduchotechniky.  Objekt je odvodněn pomocí dvou dešťových vpustí, které jsou osazeny v odvodňovacím kanálku který je umístěn asymetricky, podélně s delší stranou objektu. K tomuto kanálku je provedeno spádování od atik podélného směru.

Příčky objektu jsou zhotoveny z keramických příčkovek tl. 100 a 150 mm. Vstupní vnější dveře jsou osazeny dřevěné do ocelové zárubně.

V uplynulém období byly na objektu provedeny tyto stavební úpravy:

- Výměna oken za plastová, bílé barvy, se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2 .K.

- Objekt nevykazuje žádné viditelné statické poruchy.

Budova 003 – nebudou provedeny žádné stavební úpravy

Budova 003 je jednopodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy rozměru 600x400 mm. Obvodové zdivo tl. 400 mm  je vyzděno pomocí plynosilikátových tvárnic NSM 500/6 (ozn. převzato z původní projektové dokumentace).  Vnitřní zdivo je vyzděno z cihel plných na maltu MVC.

Zastavěná plocha objektu je 295,4 m2, obestavěný prostor 1098,9 m3 a celková výška objektu od úrovně podlahy 1. NP k atice střechy je 4,0 m

Objekt je pravděpodobně založen na základových pasech (prazích) pod stěnami a železobetonových patkách pod sloupy.

V 1. NP je umístěn sklad laboratorního skla, zádveří, rozvodna 2x, plynová kotelna, dílna a garáž. Přístup na střechu je umožněn pomocí požárního žebříku a oknem umístěným v kanceláři budovy 001.

Střecha je jednoplášťová plochá, s atikami ve třech směrech, pultová se spádováním k okapnímu žlabu. Krytinu tvoří izolační pásy, které jsou v současnosti již degradovány. Oplechování atiky je zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu. Na střeše se nachází hromosvodné vedení, komínové těleso a podkladní pražce pro kotvení ocelového rámu pro osazení elektrovoltaických panelů.

Vstupní dveře jsou osazeny dřevěné, do ocelových zárubní. Vjezdová vrata jsou montována  ocelová, otevíravá, dvoukřídlová, nezateplená.  Okenní otvory jsou provedeny pomocí sklobetonových tvárnic.

POPIS KONSTRUKCÍ TVOŘÍCÍCH OBÁLKU OBJEKTU (STÁVAJÍCÍ STAV) :

- Budova 001

SP1 : Skladba střešního pláště budovy 001 : stávající stav

- Povlaková krytina 2x IPA, tl. 15 mm

- Cementový potěr, tl. cca. 20 mm

- Keramický panel, tl. cca. 120 mm

- Vzduchová dutina, neodvěrávaná, v místě sondy tl. cca. 260 mm

- Zateplení, minerální vlna, tl. cca. 220 mm

- Železobetonový stropní panel tl. cca. 250 mm

- Vápennocementová omítka tl. cca. 20 mm

Pozn. Uvedená skladba střešního pláště byla zjištěna na základě provedené sondy.

OP1 : Skladba obvodového pláště průčelí budovy 001 : stávající stav :

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Keramický panel, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

OP2 : Skladba obvodového pláště štítu budovy 001 : stávající stav :

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Plynosilikátové zdivo, tl. 400 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

- Budova 002

SP2 : Skladba střešního pláště budovy 002 : stávající stav

- Povlaková krytina 2x IPA, tl. 15 mm

- Beton ve spádu, tl. cca. 330 mm

- Zateplení, minerální vlna, tl. cca. 220 mm

- Železobetonový stropní panel tl. cca. 250 mm

- Vápennocementová omítka tl. cca. 20 mm

Pozn. Uvedená skladba střešního pláště byla zjištěna na základě provedené sondy.

OP1 : Skladba obvodového pláště štítů budovy 002 : stávající stav

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Keramický panel, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

OP3 : Skladba obvodového pláště průčelí budovy 002 : stávající stav :

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Plynosilikátové zdivo, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

- Budova 003 – bez stavebních úprav

Popis stavebních úprav

Kompletně bude provedeno zateplení fasády budov 001, 002 izolantem mocnosti 140 mm. Zateplení bude provedeno systémovým zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě „A“, např. fy. Baumit. Současně se zateplením objektu budou vyměněny parapety oken. Nové parapety budou zhotoveny z eloxovaných hliníkových plechů tl. 1,2 mm (typ bez děr).

Stávající vnější dřevěné dveře budou vyměněny  za plastové se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2 .K.

POPIS KONSTRUKCÍ TVOŘÍCÍCH OBÁLKU OBJEKTU (NOVÝ STAV) :

- Budova 001

OP4 : Skladba obvodového pláště průčelí budovy 001 : nový stav :

- Lepící stěrka PROCONTACT + silikonová omítka tl. 2 mm

- Fasádní deska EPS 70 F, tl. 140 mm

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Keramický panel, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

OP5 : Skladba obvodového pláště štítu budovy 001 : nový stav :

- Lepící stěrka PROCONTACT + silikonová omítka tl. 2 mm

- Fasádní deska EPS 70 F, tl. 140 mm

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Plynosilikátové zdivo, tl. 400 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

- Budova 002

OP4 : Skladba obvodového pláště štítů budovy 002 : nový stav

- Lepící stěrka PROCONTACT + silikonová omítka tl. 2 mm

- Fasádní deska EPS 70 F, tl. 140 mm

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Keramický panel, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

OP6 : Skladba obvodového pláště průčelí budovy 002 : nový stav :

- Lepící stěrka PROCONTACT + silikonová omítka tl. 2 mm

- Fasádní deska EPS 70 F, tl. 140 mm

- Vnější vápennocementová omítka, tl. cca 20 mm

- Plynosilikátové zdivo, tl. 300 mm

- Vnitřní vápenná omítka, tl. cca. 10 mm

- Budova 003 – bez stavebních úprav

Poznámka:

Ostění oken a vchodových dveří budou zateplena izolantem EPS-F PLUS mocnosti min. 30 mm. Pod parapety oken bude vložena tepelná izolace EPS-F PLUS.

U hlavních vchodových dveří (prosklené stěny) bude ostění zatepleno izolantem z minerální vlny ISOVER TF PROFI. Zděné boční pilíře u hlavních vchodů budou ze strany interiéru zatepleny izolantem ISOVER TF PROFI mocnosti 120 mm a dále z vnější strany opatřeny parozábranou a předstěnou ze sádrokartonových desek KNAUG GKF.

Při zateplování fasády objektu budou u terénu použity desky AUSTROTHERM XPS (extrudovaný polystyrén) do výše 600 mm nad terénem.

Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Barevné řešení objektu je zpracováno výkresem č. 11 : Pohledy : barevné řešení.  Fasáda objektu je řešena v barevné kombinaci dle vzorníku Baumit Life : 0284 (HBW 52) a 0287

(HBW 72). Sokl objektu bude opatřen mozaikovou omítkou M 312.

Vchodové dveře budou osazeny bílé barvy. Veškeré nové parapety nadzemních podlaží budou osazeny z eloxovaného hliníkového plechu bílé barvy.

- c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Jedná se o stávající objekt určený k výzkumným účelům. Výměry jednotlivých vnitřních prostor zachovávají stávající řešení. Využití vnitřních prostor je stávající a není tímto projektem měněno. Orientace objektu vzhledem ke světovým stranám zachovává stávající řešení.

zastavěná plocha (001, 002, 003)                             …………….……… ….1253,7 m2

obestavěný prostor (001, 002, 003)                           ……………...……..…. 7863,5 m3

zastavěná plocha (001, 002)                                      …………….……… ….958,1 m2

obestavěný prostor (001, 002)                                   ……………...……..…. 6756,2 m3

- d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve   vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

d.1.	Bourací práce

d.1.1. Klempířské prvky

Budou odstraněny veškeré parapety oken.

d.1.2. Zámečnické prvky

Budou odstraněna stávající ocelová zárubeň vchodových dveří.

Na fasádě budou demontovány stávající bleskosvody a požární žebřík.

d.1.3. Výplně otvorů

Budou odstraněny vnější dřevěné vchodové dveře.

d.1.4. Porušené části vnějších omítek

Před zahájením aplikace kontaktního zateplovacího systému ETICS budou odstraněny veškeré porušené a zvětralé části vnějších omítek. Tyto porušené části budou opraveny a doplněny.

d.1.5. Keramické obklady soklu

V plném rozsahu budou odstraněny stávající obklady soklu z keramických pásků.

d.1.6. Konstrukce fasády

Před zahájením aplikace kontaktního zateplovacího systému ETICS budou odstraněny veškeré prvky připevněné k fasádě tj. bleskosvody,  informační tabulky, světla, čidla apod.

d.2.	Nové konstrukce

d.2.1.	Zateplení fasády

d.2.1.1. Normy a předpisy

- ČSN 73 2901 Prováděni vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhovaní a použiti mechanického upevněni pro spojeni s podkladem

- ČSN 73 3610 Navrhovaní klempířských konstrukci

- ČSN EN ISO 4618 (670010) Nátěrové hmoty - Termíny a definice

- ČSN 730540-2  Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 730540-1  Tepelná ochrana budov – Terminologie

d.2.1.2.	Zateplení fasády systémem ETICS

Zateplení objektu je kompletně řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě „A“ např. fy. Baumit. Materiálem zateplení je pěnový polystyrén EPS 70F a extrudovaný polystyrén AUSTROTHERM XPS (600 mm od úrovně terénu) mocnosti 140 mm. Ostění a nadpraží otvorů budou zatepleny izolantem EPS-F PLUS. Tento typ izolace bude vložen rovněž pod parapety. U hlavních vchodových dveří (prosklené stěny) bude ostění zatepleno izolantem z minerální vlny ISOVER TF PROFI. Tímto izolantem mocnosti 30 mm bude zateplen rovněž podhled u hlavního vchodu. Zděné boční pilíře u hlavních vchodů budou ze strany interiéru zatepleny izolantem ISOVER TF PROFI mocnosti 120 mm a dále z vnější strany opatřeny parozábranou a předstěnou ze sádrokartonových desek KNAUG GKI.

Při zateplování fasády objektu budou u terénu použity desky AUSTROTHERM XPS (extrudovaný polystyrén) do výše 600 mm nad terénem.

Dle požadavku investora může být použit zateplovací systém jiného výrobce v kvalitativní třídě „A“.

Omítka bude probarvena barvami dle vzorníku fy. BAUMIT. Barevné řešení objektu je zpracováno výkresem č. 11 : Pohledy : barevné řešení.

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, příp. sanace

- BAUMIT lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)

- izolant : pěnový polystyren tl. 140 EPS-F

- kotvící prvky

- BAUMIT sklotextilní síťovina

- BAUMIT lepící stěrka PROCONTACT

- BAUMIT základ

- probarvená BAUMIT silikonová omítka

Při zateplování je nutné dodržet vzorové řešení všech detailů, dle podkladů fy. BAUMIT (příp. jiného výrobce systému).

Dilatační spáry na fasádě v koutových a přímých oblastech budou přiznány pomocí systémových profilů BAUMIT.

Sokl objektu musí být proveden dle vzorového detailu firmy BAUMIT. U terénu budou použity desky AUSTROTHERM XPS (extrudovaný polystyrén) do výše 600 mm nad terénem. Do výšky 2,0 m bude provedeno vyztužení 2x vrstvou síťoviny. Zakládací lišty budou použity systémové – např. BAUMIT tl. min. 0,8 mm. Součástí zateplovacího systému budou rovněž systémové ETIC PVC lišty rohové se síťovinou, okenní připojovací profily se síťovinou, ETICS PVC okapničky nadpraží oken a lodžií , připojovací profily parapetů a  paropropustná fólie kolem obvodu oken apod.

V důsledku dodatečného zateplení dojde k výměně zámečnických výrobků držáků bledkosvodů. K realizaci úprav bleskosvodů bude přizván revizní technik a práce budou prováděny dle jeho doporučení. Po dokončení těchto prací bude zhotovena revize bleskosvodů. Před vlastním provedením zateplení budou demontovány informační tabulky,  osvětlovací tělesa a příp. pohybové čidla. Stávající požární žebřík bude po provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS opětovně osazen – bude provedeno „překotvení“.

V prostoru vchodu na ostění prosklené stěny bude zvonkové tablo zapuštěno v zateplovacím systému.

Připravenost podkladu

Podklad pro zateplení musí být pevný, suchý, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic. Musí být dostatečně rovný, nerovnosti menší než 20 mm lze vyrovnat lepící hmotou přímo při lepení tepelně izolačních desek a větší nerovnosti se vyrovnají samostatnou vrstvou jádrové omítky. Max. přípustná odchylka nerovností je 10 mm/m.

Poznámka

Způsob kotvení polystyrénových desek a technologie provádění dodatečného zateplení se řídí technologickými předpisy výrobce systému BAUMIT (příp. jiného výrobce) !!! V rámci realizace zateplení budou provedeny výtažné zkoušky EJOT a na základě jejich výsledků bude proveden návrh kotvících prvků autorizovaným statikem (zajišťuje stavba) – předpoklad cca. 6 ks/m2 v ploše a 8 ks/m2 na krajích.

Řešené detaily viz. výkresová dokumentace

Detail A – Baumit zateplovací systém : zateplení soklu

Detail B – Baumit zateplovací systém : zateplení soklu

Detail C – Detail napojení oplechování zateplení a stávající atiky

Detail D – Baumit zateplovací systém : parapet okna

Detail E – Baumit zateplovací systém : ostění okna

Detail F - Baumit zateplovací systém : nadpraží otvorů

Detail G – Detail soklu u hlavního vchodu

Detail H – Detail řešení zateplení u zvonkového tabla

Detail I - Baumit zateplovací systém : vyztužení rohů oken

Realizace zateplení fasády bude probíhat plně v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Důraz je kladen na ochranu rorýse obecného a netopýrů. Pro objekt byl proveden průzkum výskytu chráněných živočichů – viz. příloha svazku E. Dokladová část. Na základě tohoto průzkumu lze stavební práce provádět bez omezení.

Po dokončení zateplení budou opětovně montována osvětlovací tělesa + světelná, pohybová čidla a původní informační tabulky.

d.2.2. Výplně otvorů

Veškerá okna objektu (mimo prosklení sklobetonovými tvárnicemi) již byla vyměněny v uplynulém období. Okna  byla montována se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2 .K a prosklená stěna u hlavního vchodu s Uw = 1,1 W/m2 .K .

Stávající vnější dřevěné dveře budou vyměněny za plastové se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2 .K. Nové dveře budou osazeny do plastových zárubní a budou opatřeny nízkými hliníkovým prahem.

d.2.3. Konstrukce klempířské

Nové parapety oken budou montovány z eloxovaného hliníku tl. 1,2 mm. Budou osazeny parapety typu bez děr. Parapety budou u ostění ukončeny uzavřenými profily. Ukončení bude provedeno až k ostění okna.  Zákaz řezání zadní koncovky bočnic u parapetů. Zateplení ostění oken a dveří bude realizováno v tl. min. 30 mm izolantem EPS-F PLUS a bude provedeno nad parapetem s utěsněním pomocí trvale pružného tmelu bílé barvy. Parapet musí být důkladně přeměřen, aby doléhal ke zdivu a nevznikla zde mezera pro zatékání hnaného deště. Při montáži parapetů je nutno počítat s délkovou roztažností materiálu. Přesah parapetu přes vnější líc zateplovacího systému fasády  je navržen 40 mm. Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 2-3 % směrem od objektu (příp. respektován stávající sklon). Pro uchycení parapetů budou použity systémové připojovací profily dle druhu použitého zateplovacího systému např. BAUMIT (ETICS). Pod parapetem bude umístěna vrstva tepelné izolace. Pro možnost provedení podparapetní izolace bude dle potřeby upravena parapetní hrana. Návaznost na rám okna bude realizována pomocí paropropustné fólie po celém obvodu oken.

d.2.4. Konstrukce zámečnické

Bleskosvody

V rámci provedení dodatečného zateplení bude provedeno prodloužení úchytek bleskosvodů.

Demontáž a následná montáž hromosvodů musí být v souladu s ČSN EN 62 305 – Předpisy pro ochranu před bleskem a související předpisy. Po instalaci hromosvodů bude provedena výchozí revize v souladu s platnými ČSN a nedílnou součástí zařízení bude platná revizní zpráva.

Požární žebřík

Stávající požární žebřík bude po provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS opětovně osazen – bude provedeno „překotvení“.

d.2.5. Vnější úpravy povrchů

Barevné řešení objektu je zpracováno výkresem č. 11 : Pohledy : barevné řešení. Fasáda objektu je řešena v barevné kombinaci dle vzorníku Baumit Life : 0284 (HBW 52) a 0287

(HBW 72). Sokl objektu bude opatřen mozaikovou omítkou M 312.

Povrch SDK desek obkladu vnitřního zateplení u hlavního vchodu bude opatřen nátěrem vhodným pro sádrokarton.

Stávající ocelové konstrukce zábradlí schodiště a požárního žebříku budou opatřena nátěrovým kompletizovaným systémem HEMPEL v barvě zelené.

Skladba nátěrového systému HEMPEL :

- základní nátěr : dvousložková polyamidovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová hmota s velmi krátkou dobou zasychání, obsahující zinfosfát, tl. 80 μ (např. Hempadur 1556 Fast Dry)

- podkladní nátěr : dvousložková polyamidovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová hmota s velmi krátkou dobou zasychání, obsahující zinfosfát, tl. 80 μ (např. Hempadur 1556 Fast Dry)

- vrchní nátěr : dvousložková, pololesklá akryl polyuretanová nátěrová hmota s dobrým leskem a barevnou stálostí tl. 50 μ (Hempathane Topcoat 5521)

Veškeré nové parapety budou osazeny z eloxovaného hliníkového plechu bílé barvy.

- e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní    otvorů

- Zateplení  fasády : pěn. polystyrén EPS-F tl. 140 mm : součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K.

- Zateplení ostění oken a dveří : pěn. polystyrénem EPS- F PLUS : součinitel tepelné vodivosti :

- 0,032 W/m K.

- Vnitřní zateplení a zateplení ostění posklené stěny hlavního vchodu : ISOVER TF PROFI : součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m K.

- f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky

- inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Jedná se o stávající objekt – není řešeno.

- g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Vliv na obyvatelstvo

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Stavba nemá sociální ani ekonomické negativní důsledky.

- b) Vliv na ekosystémy

- Vliv na ovzduší a klima

- Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima.

- Vliv na vodu

- Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena.

- Vliv na půdu, území a geologické podmínky

- Jedná se o stávající objekt, který neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii

- území, neohrožuje stabilitu okolního terénu a nemá erosivní účinky.

- Vliv na flóru a faunu

Stavba se nachází v zastavěné části města Chomutov. Realizace zateplení fasády bude probíhat plně v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro objekt bude proveden ve vhodném období specializovaný průzkum výskytu chráněných živočichů – viz. svazek E. Dokladová část. Na základě tohoto průzkumu budou provedena případná opatření tj. montáž budek pro rorýse obecné a úkrytů pro netopýry. Veškeré práce budou provedeny v termínech a dle doporučeného postupu popsaném ve výše uvedeném specializovaném průzkumu.

- 5) Vliv na antropogenní systémy

- Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické památky.

- 6) Vlivy na strukturu a funkční využití území

- Stavba je bez negativních vlivů.

- h) dopravní řešení

Objekt se nachází v ulici Černovické. Hlavní komunikace v této ulici slouží pro objekt jako obslužná.

Napojení na inženýrské sítě pro potřeby stavby (elektro, voda) bude provedeno ze stávajícího objektu.

- i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Není řešeno.

- j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu.

Podpisový list

Vypracoval :						     Ing. Jindřich Janoušek

Zodpovědný. projektant :				      ..................................

Ing. Jindřich Janoušek

V Litvínově,  březen  2016