# Technická specifikace

A)	Datové služby – Fixní datová síť.

B)	Připojení do sítě Internet.

C)	Hostingové služby a služby pro ukládání dat.

Ve fixní datové sítí budou přenášena klasická data představující komunikaci informačních systémů zadavatele, a to jak centrálních, tak distribuovaných informačních systémů.

A) DATOVÉ SLUŽBY – FIXNÍ DATOVÁ SÍŤ (IP VPN)

Kvantitativní požadavky na IP VPN:

Zadavatel požaduje vybudování a provoz fixní datové sítě, která propojí lokality zadavatele (generální ředitelství, závody, provozní střediska a provozní objekty) s minimálními přenosovými rychlostmi danými v tabulce. U úrovně sítě I, II, III je uvedena požadovaná minimální rychlost pro primární a sekundární (záložní) připojení.

Tabulka: Seznam lokalit

| Úroveň sítě | Město / ulice | Služba | Dostupnost | Dohled | Primární připojení (Mbit/s) | Záložní připojení (Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Praha; Holečkova 106/8 | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 20 | 20 |
| I | Praha; Holečkova 106/8 | Internet | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 20 | 20 |
| I | Praha; Holečkova 106/8 - hostingové centrum | Optický spoj | - | Proaktivní 24/7 | - | - |
| I | Hostingové centrum | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 300 | 300 |
| I | Hostingové centrum | Internet | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 1000 | 1000 |
| II | České Budějovice; Stromovka 709/5 | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 10 | 4 |
| II | České Budějovice; E. Pittera 1622/1 | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 10 | 8 |
| II | Plzeň; Denisovo nábřeží 2430/14 | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 10 | 4 |
| II | Praha; Grafická 429/36 | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 20 | 10 |
| II | Praha; Na Hutmance 596/5a | MPLS | 99,95% | Proaktivní 24/7 | 10 | 4 |
| III | Beroun; Hněvkovského 290 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 1 |
| III | Dolany; 44 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 0,256 |
| III | Domažlice; Masarykova 45 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Halže; 64 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 0,256 |
| III | Havlíčkův Brod; U Panských 3604 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 4 | 2 |
| III | Hněvkovice; 10 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 0,512 |
| III | Horní Planá; 77 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 3 |
| III | Horní Stropnice; 94 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 2 |
| III | Hořín; 52 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 0,512 |
| III | Husinec; 220 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Jindřichův Hradec; Nežárecká 118 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 1 |
| III | Kamýk nad Vltavou; 74 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 4 |
| III | Kamýk nad Vltavou; 78 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 3 |
| III | Klabava; 31 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 2 |
| III | Kladno; Divadelní 2143 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Klatovy; Sedlákova 818 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 4 | 4 |
| III | Klecany; Povltavská 26 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Lipno nad Vltavou; 125 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 4 |
| III | Mělník; Na Průhoně 900/34 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 4 | 6 |
| III | Milešov; | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Nýrsko; 51 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 2 |
| III | Písek; U Vodárny 9 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 4 | 2 |
| III | Plzeň; Klatovská třída 2766/220 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Podolsko; 76 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Praha; Janáčkovo nábřeží 48 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Praha; Ostrov Štvanice 867 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 2 |
| III | Praha; Vltavanů 105/3 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Praha; Císařský ostrov 1078 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 0,512 |
| III | Příbram; Rožmitálská 286 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Rabyně; 21 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 0,512 |
| III | Rakovník; Vojtěšská 303 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 4 |
| III | Římov; K Přehradě 192 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Sázava; Gen. Vedrala Sázavského 481 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Strakonice; U Sv. Markéty 214 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Štěchovice; Za Kocábou 161 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Tachov; Husitská 35 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 1 |
| III | Úlice; 16 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Veltrusy; Nelahozeves 5 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 1 |
| III | Veselí nad Lužnicí; U Vodárny 837 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Větřní; 13 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Vojkovice; 14 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 0,256 |
| III | Vrané nad Vltavou; U Elektrárny 212 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 4 |
| III | Vyšší Brod; VD Lipno II | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 6 | 2 |
| III | Zbečno; 146 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 0,256 |
| III | Zvíkovské Podhradí; 46 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Žďár nad Sázavou; V Lískách 2206/37 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 2 |
| III | Želiv; 265 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 5 | 2 |
| III | Žimutice 35; VD Hněvkovice | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 0,256 |
| III | Žlutice; 50 | MPLS | 99,60% | Proaktivní 24/7 | 2 | 0,256 |
| IV | VD Roztoky čp. 126, Roztoky | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Ostrov Štvanice, čp. 867, Praha 7 - Holešovice | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Janáčkovo nábřeží, Praha 5 - Smíchov | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Hlavní 4, Štěchovice | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Svobodka čp. 64, Halže | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Denisovo nábřeží 14, Plzeň | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | U Vodárny 837, Veselí nad Lužnicí | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Nežárecká 118, Jindřichův Hradec | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Holičky čp. 39, Holičky | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Třitim čp. 35, Žimutice | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Neznašov čp. 172, Všemyslice | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | VD České Vrbné, České Budějovice | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | VD Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Dolní Malá Úpa čp. 7, Malá Úpa | ADSL/VDSL | - | - | - | - |
| IV | Želiv čp. 265, Želiv | ADSL/VDSL | - | - | - | - |

Topologie datové sítě bude sestavena z následujících 3 úrovní:

-	I. Úroveň – primární centrum (Generální ředitelství Holečkova 8, Praha 5) a záložní hostingové centrum poskytovatele služby a připojení k internetu v hostingovém centru;

-	II. Úroveň – hlavní provozy zadavatele (5 lokalit) a připojení k internetu v lokalitě Holečkova8, Praha 5;

-	III. Úroveň – provozní střediska a provozní objekty zadavatele (49 lokalit);

-	IV. Úroveň – lokality zadavatele, u kterých je požadováno asymetrické připojení technologií ADSL/VDSL, včetně pevné veřejné IP adresy.

Rozhraním mezi zadavatelem a operátorem bude ethernetový port koncového zařízení. V privátních sítích LAN je nutné přidělovat IP adresy tak, aby spadaly do zvláštního rozsahu IP adres vyhrazeného pro privátní sítě. Zadavatel sdělí dodavateli vyhrazený adresní prostor pro každou lokalitu před uzavřením smlouvy.

V krizových situacích, jako jsou povodňové stavy, zhoršené povětrnostní podmínky (vichřice) apod., je požadována maximální dostupnost datové služby. Z tohoto důvodů je vyžadováno, aby pro úroveň sítě I, II, III byly použité dva nezávislé okruhy, přičemž jedna trasa bude provozována po fixní technologii (optický kabel nebo metalický kabel) a druhá trasa po nezávislé technologii vzduchem.

Pro úroveň I a II. je požadován vhodný výběr technologie s dostatečnou rezervou přenosového pásma. Pro úroveň I je požadováno navýšení rychlosti bez změny technologie u primární trasy až na 50Mbps jak pro MPLS, tak pro Internet. Pro Úroveň II je požadováno navýšení rychlosti bez změny technologie u primární trasy až 20Mbps.

Dále je požadováno, aby byly datové okruhy provozovány v symetrickém pásmu. Druhá nezávislá trasa bude provozována v licencovaném pásmu.

Pro úroveň III. bude jedna trasa provozována po fixní technologii (optický kabel nebo metalický kabel) a druhá trasa po nezávislé technologii vzduchem.

Pro úroveň IV. nepožaduje zadavatel záložní připojení. Datový okruh může být provozovaný v asymetrickém pásmu technologii ADSL/VDSL s agregací 1:50. Uchazeč nabídne v rámci technologie VDSL maximální možnou rychlost připojení. V případě, že v dané lokalitě nebude VDSL technologie dostupná, nabídne uchazeč ADSL technologii v maximální rychlosti která je pro tuto lokalitu dostupná.

Zadavatel zakazuje použití bezdrátové technologie FWA (point to multipoint), která je nevhodná pro krizové situace.

Primární a hostingové centrum uchazeče (zde budou umístěny záložní a internetové serverové systémy zadavatele) propojí poskytovatel služby optickým kabelem 2 páry nenasvícených optických vláken (single mode).

Kvalitativní požadavky na IP WAN

IP VPN síť poskytovatele služby musí zajišťovat QoS (end to end Quality of Services), tj. v celé délce komunikačního řetězce pro klíčové vnitrofiremní aplikace a hlasový provoz. Prostředí sítě IP VPN bude poskytovat nejméně tyto služby a jejich vlastnosti:

- služby přenosu dat založené na plnohodnotném protokolu IP bez omezení přenášených služeb; síť musí umožňovat podporu komunikaci „any-to-any“, QoS pro prioritizaci aplikací a hlasového provozu,

- prostředky centrální ochrany před riziky útoků na bezpečnost a integritu užívaných prostředků a služeb,

- služba centrálního dohledu a monitorování užívaných prostředků a služeb,

- služba centrálního doručování zpráv o kvalitě provozovaných služeb (SLA e-reporting), o odběru jednotlivých telekomunikačních služeb (e-billing), o kvalitě dosažených parametrů QoS v páteřní sítí: zpoždění, variability zpoždění a ztráty paketů (QoS e-reporting),

- sdělení, jakým způsobem je tvořena přístupová a přenosová síť a z jaké části je tvořena vlastními prostředky a z jaké části pronajatými,

- IP VPN síť musí být vybudovaná na prostředcích spolehlivě oddělující toky dat – například na protokolu MPLS a TCP/IP, WAN sítě musí být zabezpečena proti útoku z veřejného Internetu, všechny přístupy do WAN budou mimo prostředí veřejného Internetu, tj. je vyloučeno použití IPSec tunelů jako primárního, nebo záložního zabezpečení pro přístup do datové sítě zadavatele,

- komplexní správa a proaktivní dohled 24/7/365 v rámci úrovně sítě I.,II.,III.

- zadavatel požaduje poskytnutí informace, jakým způsobem je zajištěno servisní pokrytí dotčených lokalit, jakými procesy je zajišťován servis a podíl vlastních/cizích lidských kapacit, které se podílí na zajištění servisu,

- všechny aktivní prvky musí podporovat SNMP pro centralizovaný dohled a správu zařízení.

Parametry QoS

Z důvodů upřednostnění přenosu klíčových aplikací a hlasu je nutné na linkách nastavit QoS. Pojmem QoS se rozumí preference důležitých paketů před všemi ostatními do určité hranice. Pokud je prioritizovaných paketů méně, bude volné pásmo využito pro přenos ostatních dat. Parametry primárních datových linek jsou uvedeny v následující tabulce. Zadavatel požaduje uvést garanci parametrů QoS pro prioritizované aplikace a hlasový provoz, doporučené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

| Garantované parametry IP QoS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlas | zpoždění (one-way delay) | < | 15 msec |
|  | Variabilita zpoždění (one-way jitter) | < | 10 msec |
|  | ztráta paketů (absolute packet loss) | < | 0,25% |
| Data kritická | zpoždění (one-way delay) | < | 50 msec |
|  | ztráta paketů (absolute packet loss) | < | 0,3% |

SLA

Zadavatel požaduje vysokou dostupnost sítě IP VPN, krátkou dobu oprav závady a explicitně definovanou komunikaci při provozních problémech dle Tabulky:

|  |  | I. Úroveň datové sítě | II. Úroveň datové sítě | III. Úroveň datové sítě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíční dostupnost lokality | % | 99,95 | 99,95 | 99,6 |
| Max. délka poruchy | Hodin | 4 | 6 | 6 |
| Odezva | Hodin | 0,3 | 1 | 2 |
| Průběžné informace o poruše | Hodin | 2 | 4 | 6 |
| Sankce za nedodržení parametrů |  | Ano | Ano | Ano |

Parametry SLA

Uchazeč v nabídce uvede, jaké technicko-organizační opatření používá pro dosažení parametrů SLA.

Definice parametrů SLA

Dostupnost služby – je poměr doby, kdy byla uživateli služba (datová přípojka) dostupná k délce celého sledovaného období. Vyjadřuje se v procentech. Měsíční dostupnost se určí následujícím způsobem: Měsíční dostupnost = (M- P) / M x 100 [%], kde M je celkový počet hodin ve sledovaném měsíci, P je součet všech dob trvání závady.

Maximální délka poruchy – maximální doba poruchy služby (datové přípojky) v hodinách.

Sankce SLA – součet sankce za nedodržení měsíční dostupnosti a sankce za nedodržení maximální doby poruchy vztažena ke službě. Pokud nebude dodržen alespoň jeden z garantovaných parametrů, sníží poskytovatel služby cenu služby v daném období o částku dle následující tabulky:

| Dosažena dostupnost | Doba poruchy | Úroveň sítě I. Sankce za nedodržení dostupnosti + sankce za nedodržení max. doby poruchy | Úroveň sítě II. A III. Sankce za nedodržení dostupnosti + sankce za nedodržení max doby poruchy |
| --- | --- | --- | --- |
| 99% | 7hod | 20% + 5% | 5% + 1% |
| 98% | 14 hod | 40% + 18% | 14% + 6,5% |
| 97% | 22 hod | 60% + 30% | 25% + 14% |
| 96% | 29 hod | 81% + 44% | 35% + 20% |

SLA se sleduje vždy v průběhu jednoho kalendářního měsíce.

Součásti SLA bude i pravidelný reporting plnění parametrů a informace o poruchovosti jednotlivých linek a jejich vytíženosti v závislosti na čase v níže uvedené struktuře:

- aktuální seznam služeb (Seznam smluvně zajištěných služeb, Seznam smluv SLA),

- služby v poruše (Nedostupné služby – PORUCHA, Nahlášení poruchy, Ověření odstranění poruchy),

- reporty (Měsíční reporty garantovaných parametrů SLA, Historie poruch),

- vyhledávání služeb/okruhů zákazníka v každé části aplikace.

B) PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ INTERNET

Zadavatel požaduje nabídku na internetové připojení do sítě Internet s minimální celkovou kapacitou 20Mb/s pro primární centrum a 1GB/s pro hostingové centum.. Připojení bude realizováno symetrickým datovým okruhem bez omezení množství přenesených dat s garantovanou rychlostí na přístupovém okruhu. Součástí plnění bude rovněž přidělení a registrace IP adresního prostoru (16 IP – primární centrum a 32 IP adres pro hostingové centrum), poskytnutí a zajištění činnosti sekundárního DNS serveru.

C) HOSTINGOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY PRO UKLÁDÁNÍ DAT

Zadavatel požaduje za účelem vybudování a provozování záložního serverového centra poskytnutí technologického prostoru v hostingovém centru poskytovatele služby o parametrech:

velikost 42U o standardním rozměru základny 800x1000mm s napájením 230V/50Hz, racková PDÚ (2 x 12 zásuvek EMEA), 2x Ethernet 100/1000BaseT, příkon 2,9kW.(2x okruh 16A jistič), TIER III.

Primární a  hositngové centrum bude propojeno optickým kabelem (min. 2 páry vláken).

V hostingovém centru poskytovatele služby je kladen důraz na zajištění klimatizovaného prostředí se zvýšenou úrovní bezpečnostních a protipožárních opatření, a to při zajištění zálohovaného napájení. Rovněž je kladen důraz na fyzický přístup k zařízením 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ostatní požadavky

Uchazeč musí deklarovat, že má dostatečné kapacity na realizaci podpory

Uchazeč musí být schopen poskytnout v hostingovém centru kvalifikovaný personál pro administraci dostupnosti, ochrany a zabezpečení pro zajištění následujících činností:

-	návrh architektury, implementace, administrace a zajištění podpory,

-	zajištění monitoringu a údržby v režimu 24×7×365,

-	výkonová analýza, reporting,

-	dodržování bezpečnostních

-	udržování znalostí a analýza vývoje trendů v oblasti.

# Cenová specifikace služeb elektronických komunikací

| Druh požadovaných služeb | Jednotka | Cena/jednotka bez DPH *) |  | Počet jednotek/ měsíc | Cena za poskytování služeb po dobu 24 měsíců, bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixní datová síť |  |  |  |  |  |
| Praha, Holečkova 106/8 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha, Holečkova 106/8 - Hostingové centrum - optický spoj | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Hostingové centrum | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha, Grafická 429/36 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha, Na Hutmance 596/5a | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| České Budějovice, Stromovka 709/5 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| České Budějovice, E. Pittera 1622/1 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Plzeň, Denisovo nábřeží 2430/14 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Beroun; Hněvkovského 290 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Dolany; 44 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Domažlice; Masarykova 45 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Halže; 64 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Havlíčkův Brod; U Panských 3604 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Hněvkovice; 10 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Horní Planá; 77 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Horní Stropnice; 94 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Hořín; 52 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Husinec; 220 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Jindřichův Hradec; Nežárecká 118 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Kamýk nad Vltavou; 74 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Kamýk nad Vltavou; 78 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Klabava; 31 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Kladno; Divadelní 2143 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Klatovy; Sedlákova 818 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Klecany; Povltavská 26 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Lipno nad Vltavou; 125 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Mělník; Na Průhoně 900/34 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Milešov; | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Nýrsko; 51 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Písek; U Vodárny 9 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Plzeň; Klatovská třída 2766/220 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Podolsko; 76 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha; Janáčkovo nábřeží 48 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha; Ostrov Štvanice 867 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha; Vltavanů 105/3 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Praha; Císařský ostrov 1078 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Příbram; Rožmitálská 286 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Rabyně; 21 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Rakovník; Vojtěšská 303 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Římov; K Přehradě 192 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Sázava; Gen. Vedrala Sázavského 481 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Strakonice; U Sv. Markéty 214 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Štěchovice; Za Kocábou 161 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Tachov; Husitská 35 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Úlice; 16 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Veltrusy; Nelahozeves 5 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Veselí nad Lužnicí; U Vodárny 837 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Větřní; 13 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Vojkovice; 14 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Vrané nad Vltavou; U Elektrárny 212 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Vyšší Brod; VD Lipno II | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Zbečno; 146 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Zvíkovské Podhradí; 46 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Žďár nad Sázavou; V Lískách 2206/37 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Želiv; 265 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Žimutice 35; VD Hněvkovice | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Žlutice; 50 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Lokality IV. úrovně – ADSL/VDSL | 1 měsíční paušál |  |  | 16 |  |
| Připojení do sítě Internet |  |  |  |  |  |
| z lokality Holečkova 106/8, Praha 5 | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| z hostingového centra uchazeče | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
| Hostingové služby a další služby |  |  |  |  |  |
| pronájem prostorů v hostingovém centru (rack 42U) | 1 měsíční paušál |  |  | 1 |  |
|  | Nabídková cena celkem za poskytování služeb po dobu 24 měsíců: |  |  |  |  |
| *) = cena zde uvedená již musí zahrnovat veškeré případné slevy a další zvýhodnění poskytnutá uchazečem |  |  |  |  |  |