# A. Průvodní zpráva

Identifikační údaje:

Název stavby:		Polní cesty Hvožďany - cesta HPC2

## Místo stavby:		Hvožďany

## Katastrální území:	Hvožďany

Obec:			Bechyně

Okres:			Tábor

Druh stavby:		rekonstrukce

Investor:		Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor

Základní údaje:

Typ komunikace:	Pp – 5,0/30

#### Délky trasy:		297,95m

#### Šířka vozovky:	4,0m

#### Krajnice:		zemní hutněné, široké 0,5m

Údaje charakterizující stavbu:

Navržená polní cesta doplňuje soustavu komunikací v katastru obce Hvožďany. Vychází ze schváleného návrhu KPÚ, respektuje jeho polohové vymezení a umožňuje přímý přístup vlastníků na jednotlivé pozemky. Navržená cesta vede v trase stávající komunikace. Napojuje se na soustavu místních komunikací v obci a vede po jejím východním okraji.

Přehled výchozích podkladů:

Projekt na rekonstrukci komunikace byl vypracován dle objednávky investora stavby, tj. Pozemkového úřadu Tábor. Technickým podkladem bylo výškopisné a polohopisné zaměření celého pruhu území uvažovaných stavebních úprav a výřez digitální katastrální mapy.

Při zpracování projektu komunikace byly respektovány podklady zaslané správci inženýrských sítí  ( ČEVAK a.s.Č.Budějovice, Telefónica O2 Czech Republic a.s.Praha, Eon a.s. Č.Budějovice) a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Podle vyjádření správců  se v prostoru staveniště nachází  tato vedení :

telekomunikační kabely

elektrický kabel NN

venkovní elektrické vedení VN

vodovod

kanalizace

Při provádění stavebních prací je třeba dbát požadavků správců jednotlivých podzemních vedení.

Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice:

Na řešenou polní cestu navazuje další část účelovékomunikace, která je již součástí intravilánu a jejímž investorem je Městský úřad Bechyně. V současné době není znám termín její realizace.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 01 – komunikace a chodníky

Přehled správců, uživatelů a dotčených pozemků:

Správcem i majitelem předmětné komunikace je Město Bechyně. Seznam dotčených pozemků dle stavu v KN je následující:

2478/3		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/1		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/4		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

Sousední pozemky:

2519/4		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/1		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/10	ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/9		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

1328/6		ostatní plocha		Mgr. Marie Hudečková, č.p.69, Hvožďany, Bechyně, 39165

2519/11	ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2519/13	ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2478/1		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

2478/5		ostatní plocha		Česká republika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Kodaňská 46, Vršovice, Praha, 10010

43/1		trvalý travní porost	Miloslav Fáber sídl. 5.května , č.p.855, Bechyně, 39165

Jana Fáberová sídl. 5.května , č.p.855, Bechyně, 39165

2478/4		ostatní plocha		Česká republika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Kodaňská 46, Vršovice, Praha, 10010

53/2		ostatní plocha 		Stanislav Hladký č.p.10, Hvožďany, Bechyně, 39165

Ludmila Hladkáč.p.10, Hvožďany, Bechyně, 39165

44		ostatní plocha		Zdeňka Holečková, Ke Stadionu , č.p.2736, Kladno, 27201

2478/2		ostatní plocha		Česká republika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Kodaňská 46, Vršovice, Praha, 10010

1445/1		ostatní plocha		Tomáš Vaníček č.p.40, Hvožďany, Bechyně, 39165

1438/9		orná půda		Petr Koukol č.p.4, Hvožďany, Bechyně, 39165

1438/11	orná půda		Zdeňka Holečková Ke Stadionu , č.p.2736, Kladno, 27201

1438/15	orná půda		Miroslav Hladký ČSLA , č.p.565, Planá nad Lužnicí, 39111

Miroslav Hladký č.p.75, HVOŽĎANY, BECHYNĚ, 39165

1438/16	orná půda		Miloslav Fáber sídl. 5.května , č.p.855, Bechyně, 39165

Jana Fáberová sídl. 5.května , č.p.855, Bechyně, 39165

1328/7		ostatní plocha		Město Bechyně T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

1385		orná půda		Josef Stach č.p.46, Hvožďany, Bechyně, 39165

2774		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

1334		ostatní plocha		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

1328/1		lesní pozemek		Město Bechyně, T.G.Masaryka , č.p.2, Bechyně, 39165

B. Souhrnná technická zpráva

Rekonstrukce polní komunikace se vychází ze zpracovaného a schváleného návrhu KPÚ Hvožďany, který řeší dopravní zpřístupnění jednotlivých pozemků. V tomto návrhu byly řešeny základní parametry dopravní sítě a následně rozpracovány v tomto projektu pro jednotlivé polní cesty. Celá stavba se nachází na obecních pozemcích a celková délka úpravy je 297,95m. Jedná se o rekonstrukci cesty s částečným asfaltovým a štěrkovým zpevněním. V průběhu projektových prací byly upřesňovány technické parametry rekonstrukce dotčené komunikace.

Prostorové uspořádání:

Je podmíněno prostorovými poměry stávající komunikace, tj. pruhu plochy určené hranicemi silničního pozemku. Cesta začíná rozjezdem místní komunikací, na jižním okraji Hvožďan, a vede po východním okraji obce přibližně severním směrem. Na konci se pak napojuje na stávající komunikaci kolem zemědělského areálu. Po dokončení cesty navržené v KPÚ vznikne místní dopravní spojení na východním okraji mimo vlastní prostor obce.

Směrové vedení trasy je v souladu s normovými parametry a respektuje místní terénní podmínky. Cesta začíná rozjezdem s místní komunikací u vodoteče, pokračuje pak přibližně severním směrem a končí napojením na účelovou komunikaci u zemědělského areálu. Přibližně v km 0,136-0,209 bude rozebrán stávající plot sousedního pozemku p.č.43/1. Při stavbě by mohlo dojít k jeho poškození vzhledem k provádění podélného trativodu. Po dokončení stavby bude opět postaven. Celkové řešení je patrné ze situace 1:500.

Výškové uspořádání:

Vzhledem k charakteru polní cesty a nutných stavebních úprav sleduje nová niveleta ve své podstatě stávající terén. Toto řešení zachovává stávající výškovou úroveň pro napojení okolních zemědělských pozemků a nově položené kanalizace. Jednotlivé šachty bude nutné výškově upravit dle nové nivelety. Řešená cesta má dva odlišné úseky s výrazně rozdílným podélným sklonem. V první části se jedná o velký podélný sklon, kdy cesta vede po spádnici poměrně strného svahu směrem do údolí místní vodoteče. Přibližně od km 0,136, kde se zleva připojuje místní komunikace je tento druhý úsek poměrně plochý s velice malým sklonem až do km 0,209. Do konce úpravy pak má cesta sklon výhodnější.  Výškové údaje jsou uvedeny v nadmořských výškách  systému BpV.

Příčné uspořádání:

Je provedeno dle místních podmínek a ve své podstatě sleduje stávající sklon. Příčný sklon je většinou navržen jako oboustranný s hodnotou 3,0%. Na začátku a na konci pak sleduje sklon přípojných komunikací. Řešená komunikace má parametry místní komunikace obslužné, skupiny C.

Tato cesta je navržena s bezprašnou úpravou a má následující složení vozovky:

- asfaltový beton ABS III.						tl.  5cm

- kamenivo obalované asfaltem OKS II				tl.  8cm

- podklad z kameniva 32-63mm s výplňovým kamenivem	tl. 20cm

- podkladní vrstva ze štěrkodrti					tl. 20cm

celkem 								    53cm.

Odvodnění silničního tělesa:

Je řešeno odvedením dešťových vod z povrchu komunikace buď na okolní terén, nebo do silničního příkopu. Ten je navržen od km 0,209 až do konce úpravy. Jedná se zde o úpravu stávajícího příkopu. Opevnění je navržené z betonových žlabovek s příložkami. V km 0,136-0,209 je vzhledem k nedostatku místa příkop přerušen a nahrazen podélným trativodem Js200mm z flexibilního potrubí. Výplň trativodu se provede až k terénu z kameniva vel.125mm. Napojení na příkop je provedeno pomocí vtokového objektu v km 0,209. Vyústění drenáže je v místě původního trubního propustku, který bude zrušen. Jeho umístění neodpovídá novým směrovým potřebám cesty.

Zemní práce:

Rozsah zemních prací je dán charakterem celkové úpravy místní komunikace a z toho vyplývající poměrně náročné odstranění starého zpevnění vozovky. Vybourané hmoty a suť se přemístí na skládku určenou investorem. Poté dojde k výkopu zeminy na předepsanou výškovou úroveň a úpravu takto vytvořené zemní pláně. Ta bude řádně zhutněna.

Při provádění zemních prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na existenci celé řady podzemních vedení. Projektant upozorňuje na řádnou úpravu zemní pláně, která se musí řádně zhutnit.

Doplňující údaje:

Projekt je zpracován dle doporučených a závazných norem ČSN 736101, ČSN 736102

a ČSN 736109. Dopravní značení bude vyhotoveno dle Zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001.

Po dobu stavby bude částečně ovlivněno životní prostředí v této části obce vzhledem ke zvětšenému provozu dopravní a stavební techniky dodavatele stavby. Dodavatel stavby by měl dbát zvýšené péče o čistotu obslužných vozidel stavby při navážení materiálu, či při odvážení přebytků zemin z výkopových prací. Musí rovněž provádět pravidelné čištění přístupových komunikací, aby nedocházelo za suchého počasí k nadměrné prašnosti, či za deštivého počasí pak k vytvoření nebezpečné blátivé vrstvy na vozovce. Při odstavení stavebních strojů po ukončení denních pracovních výkonů musí zajistit tyto mechanizmy proti úniku ropných produktů na okolní terén. Vybouraný materiál bude odvezen z místa stavby na skládku s povolením s ukládáním odpadů a bude s ním naloženo dle zákona.

Při stavbě nedojde ke kácení vzrostlých stromů a ostatní vzrostlé zeleně. Dojde pouze k odstranění keřů v první části trasy po pravé straně, nad vjezdem na sousední pozemek.

Pokud dojde při stavbě k archeologickým nálezům, je nutné postupovat dle ustanovení zákona č.20/1987 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Opatření k zabezpečení dopravy během stavby:

Při provádění stavby dojde k určitému omezení dopravy v místě stavby vzhledem k pohybu pracovníků a mechanizace dodavatele. V předmětném úseku bude přenosným dopravním značením upraven provoz vozidel na komunikaci.

Opatření po dobu stavby bude řešeno dočasným dopravním značením. Na celou stavbou dotčenou oblast bude před zahájením prací nutné zpracovat DIO, které bude odsouhlaseno Policií ČR.

Toto značení bude použito pouze po dobu prací na dotčeném úseku ulice a po dokončení prací bude odstraněno.

Způsob ochrany podzemních vedení:

Požadavky na ochranu podzemních vedení jsou v jednotlivých vyjádřeních správců těchto vedení a jsou součástí tohoto projektu. Upozorňujeme na ochranu sdělovacího kabelu. Při provádění se bude postupovat dle podmínek stanovených ve vyjádření o stanovení podmínek ochrany sítě.

Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení podzemních vedení ještě před zahájením zemních prací a provedení jejich zabezpečení během stavebních prací dle dispozic správců těchto zařízení!

Vytyčovací prvky osy komunikace:

ZÚ=PF1	753963.27     1131723.04

VB1		753942.00     1131713.72

VB2		753931.25     1131677.62

VB3		753901.38     1131613.85

VB4		753883.87     1131614.61

VB5		753865.59     1131594.71

VB6		753846.33     1131567.52

VB7		753825.68     1131534.91

KÚ=PF25	753809.20     1131483.79

Kvalitativní a dodací podmínky pro pozemní komunikace:

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 01 3466	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací

ČSN 01 8500	Základní názvosloví v dopravě

ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1512	Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 1001	Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100	Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 3418	Ochrana povrchových a podzemních vod pře znečištěním při dopravě ropy

a ropných látek silničními vozidly

ČSN 83 0901	Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

TP65	Zásady pro dopravní značení na PK	1995	CDV Brno

TP66	Zásady pro přechodné dopravní značení na PK soupravy	1996	CDV Brno

TP77	Navrhování vozovek pozemních komunikací	1995	VUT Brno

TP78	Katalog vozovek pozemních komunikací	1995	Roadconsult

TP83	Odvodnění pozemních komunikací	1997	Pragoprojekt

TP100	Zásady pro orientační dopravní značení na PK	1999	CDV Brno

TP113	Značky a symboly pro výkresy PK	1998	ÚDI Praha

TP	Katalog vozovek polních cest

VZOROVÉ LISTY STAVEB PK (VL)

VL 1	Vozovky a krajnice, 1995, aktualizace 1999

VL 2.2	Odvodnění, 1998

VL 2	Silniční těleso, 1995

M0	Geodetické podklady, inženýrsko-geologické podklady, 1989

M9	Cizí zařízení, 1993

Vypracoval:    ing.Koplík

Č. Budějovice, 20.8.2011