/   investor: Národní zemědělské muzeum Praha - Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

/   akce: Projekt expozice Objevovna   /   místo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – 3.np_zadní křídlo

/   generální projektant: M Plus spol. s r.o. - U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, tel.: 233 376 973, headquarters@mplusdesign.cz

/   architekt: MgA. Jakub Turek   /   autor libreta: JUDr. Kateřina Soukupová

/   obsah: Dokumentace pro provedení stavby –  INTERIÉR EXPOZICE - technická zpráva   datum: 12/2015

Prostorové řešení

Projekt pro provádění stavby – INTERIÉR EXPOZICE zpracovává prostor nacházející se ve 3.np v zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea na pražské Letné. Prostor o celkové výměře 98m2 je přístupný z malého, vedlejšího schodiště. Expoziční-výukový prostor má jeden vstup. Architektonickým zpracováním a tvaroslovím volně navazuje na plánovanou expozici Voda v krajině, která je přístupná přes chodbu schodiště. Prostor Objevovny (s.v. 4,26m) není vzhledem ke svým rozměrů členěn na části. Dispozičně je prostor koncipován jako otevřený, otočený k čelní projekční stěně, před kterou se nachází velký a malý pult (pol. 04, 05) určený pro práci lektorů, přednášejících. Velký pult může sloužit i pro pořádání menších workshopů. Pro akce s větším  počtem návštěvníků je prostor vybaven mobilními stoly (pol. 06) a stoličkami (pol. 07), které umožňují vytvoření více sestav sezení a uspořádání. V době mimo programy jsou stoly umístěny po obvodu místnosti a ve středu prostoru jsou osazeny dva mobilní dotykové stoly (pol. 03) s interaktivní databází. Stěny prostoru jsou osazeny grafickými plochami a úložným nábytkem pro uskladnění výukových pomůcek apod. (pol. 01a, 01b, 02)

Svislé a vodorovné konstrukce

Předmětem řešení této části nejsou stavební úpravy a návrh materiálového pojetí konstrukcí pevně spjatých se stavbou. Stavební úpravy, demolice a montáž podlah, úpravy stěn a stropů jsou popsány ve stavební části projektu. Předmětem části je zpracování vnitřního vybavení expozice a začlenění prvků AV techniky a dále pak finální barevné a materiálové řešení.

Osvětlení

Osvětlení expoziční části je tvořeno kombinací stropních lišt s LED reflektory a zápustnými LED reflektory v podhledu. Detailní popis, projekt hlavního a scénického osvětlení, je řešen  v projektu AV techniky.

Vybavení a prvky expozice

S ohledem na malý rozsah expozice není projekt interiéru členěn na části dle požadavků na materiály a požadavky na profese, ale je členěn čistě dispozičně, dle rozvržení v prostoru.

Podrobný provozní, programový a obsahový popis expozice je uveden ve scénáři, který tvoří samostatnou přílohu této dokumentace.

pol. 01a – pulty a panely

Úložné pulty a s nimi spojené grafické panely zakrývají stěnu pod okny v celé její délce. Pulty slouží nejen jako uzavřené, uzamykatelné úložné prostory, ale zároveň vytváří prostor pro možné osazení, vystavení exponátů. Panely, osazené nad pulty, jsou určeny pro celoplošný grafický polep didaktickými panely.

Skříňky a panely jsou v provedení LTD desek. Osazené jsou pod okny, před radiátory, tedy tvoří zároveň jejich zákryt. V soklu bude pomocí mřížek zajištěno proudění vzduchu k radiátorům.

Panely pro grafiku budou zavěšené, snadno snímatelné, s ohledem na častější změny obsahů polepů. Tisk na samolepící fólii s UV matnou laminací.

pol. 01b – pulty a panely

Konstrukce i  rozměry shodné s 01a. Umístěno na protilehlé straně.

pol. 02 – grafická stěna

Pevná grafická stěna zavěšená na stěně.

Konstrukce LTD desky zavěšené přes latě.

Celoplošný grafický polep. Tisk na samolepící fólii s UV matnou laminací.

pol. 03 – dotykové stoly

Mobilní stoly (2ks.) slouží pro osazení interaktivních dotykových obrazovek (viz. AV tech.).

Konstrukce stolů z LTD desek v provedení broušený nerez. Otevírací uzamykatelná část pro osazení PC. Rozšířená horní deska zabraňující nechtěným dotykům obrazovek návštěvníky.

Celá konstrukce bude osazena na kolečkách, pro možnost přesunutí ke stěně. Kolečka volit s ohledem na celkovou konečnou hmotnost stolů a s ohledem na pohyb po Marmoleu.

pol. 04 – pracovní pult velký

Pult slouží jako výukový prostor pro lektory a přednášející. Součástí prostoru je uzavíratelná skříňka racku AV techniky a na ni navazující přípojná místa projekce a ovládání expozice. Odvětrání racku zajištěno mřížkami.

Konstrukce stolu z LTD desek v provedení broušený nerez. Na zadní straně otevřené police, na straně přední prostor pro zasunutí mobilních stolů (pol. 06). Deska a krajní boky pultu v odolném provedení nerez plech broušený.

pol. 05 – pracovní pult malý

Pult slouží jako výukový prostor pro lektory a přednášející. Součástí prostoru jsou uzavíratelné skříňky. Nosná konstrukce pultu z LTD desek. Dvířka v provedení broušený nerez. Vnitřní části LTD šedé. Deska a krajní boky pultu v odolném provedení nerez plech broušený. Součástí desky nerez dřez s pákovou baterií. Napojení na rozvody uvnitř spodní skříňky. Přívod vody osazen kohoutky s možností snadného opakovaného ovládání. Přívod do baterie bude v době nepřítomnosti lektora uzavírán.

pol. 06 – mobilní stoly

Mobilní pracovní stoly na kolečkách (13ks.) slouží pro účely výukových programů s možností variabilního uspořádání.

Nosný rám ze svařovaných ocelových profilů ve stříbrném laku s pracovní deskou v provedení LTD. Kolečka stolů volit s ohledem na celkovou konečnou hmotnost a s ohledem na pohyb po Marmoleu.

pol. 07 – stoličky

Lehké přenosné stohovatelné stoličky bez opěradel. Slouží pro účely výukových programů a sezení návštěvníků u mobilních stolů.

Stoličky s kulatým sedákem v provedení plast nebo lakované dřevo. Podnož ocelová lakovaná.

pol. 08 – rolety

Rolety osazené před okny na východní a jižní fasádě slouží pro stínění a omezení přehřívání prostoru. Rolety budou lehce světlo propustné s elektrickým ovládáním.

Zásady pro realizaci interiéru

Všechny prvky interiéru spojené se stavebními konstrukcemi je třeba před výrobou doměřit na místě.

Nutná je koordinace rozměrů a požadavků s dodávkou AV techniky, jejíž požadavky vyplynou z konkrétních dodaných typů techniky a výrobků.

Přesné rozměry a rozvržení některých prvků vzejde z konečného obsahového a grafického řešení.

Konečné rozměry vnitřních vitrín a zásuvek mohou být mírně upraveny dle rozměru exponátů.

Podrobná koordinace v rámci profesí bude řešena během realizace.

Všechny materiály a barevnosti budou před výrobou odsouhlaseny na základě vzorků autorem expozice nebo investorem.