PLÁN BEZPEČNOSTI

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

NA STAVENIŠTI

VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací

Obsah

1 .Obecně.......................................................................................................................................4

1.1 Účel plánu BOZP..................................................................................................................4

1.2 Rozsah prováděných prací a povinnosti zadavatele z nich vyplývající.................................4

1.3 Rozsah platnosti...................................................................................................................4

1.4 Použité pojmy a zkratky.......................................................................................................4

1.4.1 Obecné zkratky.............................................................................................................4

1.4.2 Účastníci výstavby........................................................................................................5

1.4.3 Ostatní pojmy...............................................................................................................5

1.5 Zápisy z kontrolních dní koordinátora BOZP.........................................................................5

1.6 Použité podklady k vypracování Plánu BOZP........................................................................5

2 .Základní informace.....................................................................................................................6

2.1 Základní informace o objektu...............................................................................................6

2.2 Charakteristika stavby.........................................................................................................6

3 .Dopravně-provozní předpisy.......................................................................................................6

3.1 Komunikace pro staveništní dopravu...................................................................................6

3.2 Nakládka a vykládka materiálu............................................................................................7

3.3 Čištění vozidel......................................................................................................................7

4 .Vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v BOZP..........................................8

4.1 Zařízení staveniště...............................................................................................................8

4.1.1 Zajištění staveniště......................................................................................................8

4.1.2 Označení staveniště.....................................................................................................8

4.1.3 Šatny, kanceláře...........................................................................................................8

4.1.4 Hygienické zázemí........................................................................................................9

4.1.5 Dočasné přípojky energií..............................................................................................9		4.2 Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí...................................................................9

4.3 Zemní práce – sypaná hráz..................................................................................................9

4.3.1 Příprava před zahájením zemních prací........................................................................9

4.5 Provádění potrubí pro základovou výpusť a zatrubnění náhonu.........................................12

4.6 Společné zásady k zajištění BOZP......................................................................................12

4.6.1 Používání OOPP..........................................................................................................12

4.6.2 Přerušení prací............................................................................................................12

4.6.3 Požadavky na pracovníky...........................................................................................12

4.6.4 Požadavky na stroje a technická zařízení....................................................................12

4.6.5 Zásady práce s elektrickými zařízeními......................................................................12

4.6.6 Zásady ruční manipulace s materiálem......................................................................13

4.6.7 Zásady při souběhu prací...........................................................................................14

5 .Systém řízení BOZP na staveništi.............................................................................................15

5.1 Povinnosti a odpovědnost účastníků výstavby...................................................................15

5.2 Informování o rizicích na staveništi....................................................................................15

5.3 Povinnosti generálního zhotovitele stavby.........................................................................15

5.4 Povinnosti všech pracovníků..............................................................................................16

6 .Pracovní úrazy, poskytování první pomoci................................................................................18

6.1 Pracovní úraz.....................................................................................................................18

6.2 Evidence a hlášení úrazů...................................................................................................18

7 .Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí...........................................................................19

7.1 Povinnosti zhotovitelů........................................................................................................19

7.2 Požární poplachová směrnice.............................................................................................19

7.3 Havárie vody, plynu nebo elektrické energie.....................................................................19

7.4 Únik vodě závadných látek................................................................................................19

7.5 Důležitá telefonní čísla.......................................................................................................19

8 .Požární ochrana........................................................................................................................20

8.1 Základní povinnosti v požární ochraně...............................................................................20

8.2 Opatření k zajištění PO.......................................................................................................20

8.2.1 PO na staveništi..........................................................................................................20

8.2.2 Základní povinnosti všech osob v PO..........................................................................20

9 .Kontrolní dny koordinátora BOZP..............................................................................................21

9.1 Pořádání kontrolních dní.....................................................................................................21

9.2 Vedení zápisů z kontrolních dnů koordinátora BOZP..........................................................21

9.3 Obsahové náležitosti zápisu z kontrolního dne...................................................................21

10 .Bezpečnost práce při udržovacích pracích.............................................................................21

11 .Přehled právních předpisů......................................................................................................22

1 . Obecně

1.1 Účel plánu BOZP

Plán BOZP je dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace stavby a jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.

1.2 Rozsah prováděných prací a povinnosti zadavatele z nich vyplývající

Stavba VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací podléhá  ohlášení  stavby , nebude prováděna svépomocí a nepředpokládá se, že  na staveništi  nebudou působit zaměstnanci více, než jednoho zhotovitele.

Při stavbě VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací  :

| BUDE překročen objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb. : | Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. |
| --- | --- |
| Zadavateli stavby z této skutečnosti vyplývá povinnost : | - zpracovat plán BOZP - doručit oznámení o zahájení prací OIP - určit koordinátora BOZP při realizaci stavby |

Při stavbě VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací :

| BUDOU prováděny práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. : | -Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. -Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. |
| --- | --- |
| Zadavateli stavby z této skutečnosti vyplývá povinnost : | -zpracovat plán BOZP |

1.3 Rozsah platnosti

Tento plán je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracován. S jeho obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé stavby. O seznámení zhotovitelů s tímto plánem se provede písemný záznam.

1.4 Použité pojmy a zkratky

1.4.1 Obecné zkratky

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OIP – oblastní inspektorát práce

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky

1.4.2 Účastníci výstavby

Koordinátor BOZP na staveništi – fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem č.309/2006 Sb.. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora pouze pokud zabezpečí výkon těchto činností odborně způsobilými fyzickými osobami. Koordinátor BOZP nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Zhotovitel stavby – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti a nebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni řetězce se nachází.

Projektant – je zpracovatelem projektové dokumentace. Je zodpovědný za optimální technicko-ekonomické řešení příslušné části projektové dokumentace, dodržení zákonných předpisů a norem při projektování, dodržení termínů prací a nepřekročení stanovených nákladů na projektování.

Zadavatel stavby – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Zadavatelem stavby se rozumí též investor a objednatel stavby.

Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto

činnost oprávnění.

Jiná osoba – fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance . Osoba samostatně výdělečně činná.

Autorizovaná osoba – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě dle zákona č.

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vypracovává projektovou dokumentaci nebo provádí kontrolu projektové dokumentace, jejích částí, podkladů a činností spojených s

vypracováním projektové dokumentace v souladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb..

Technický dozor investora (TDI) – kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

Autorský dozor – jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

1.4.3 Ostatní pojmy

Staveniště – místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce.

Ohrožený prostor stroje – prostor okolo technického, zdvihacího či jiného zařízení vymezený maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 metry.

1.5 Zápisy z kontrolních dní koordinátora BOZP

Zúčastněné strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dní koordinátora BOZP budou rozesílány v elektronické podobě na emailové adresy zúčastněných osob. Součástí zápisu bude rozdělovník s  výpisem osob, jimž byl zápis rozeslán a jejich emailovou adresou.

1.6 Použité podklady k vypracování Plánu BOZP

Jako podklad k vypracování tohoto plánu BOZP bylo použito:

projektová dokumentace dodaná objednatelem (Ing. Vladimír Fouček, Dolní Česká 25, Znojmo

06/2016)

2 . Základní informace

2.1 Základní informace o objektu

| NÁZEV STAVBY | VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY | k.ú. Onšov na Moravě [711373] |
| ZADAVATEL STAVBY | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| PROJEKTANT | Ing. Vladimír Fouček, Dolní Česká 25, Znojmo |
| GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL |  |
| KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY |  |
| KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI STAVBY |  |
| PŘEDPOKLÁDNÁ DÉLKA TRVÁNÍ STAVBY | 3 měsíce |

2.2 Charakteristika stavby

Jedná se rekonstrukci stávajícího stavu.

Stávající drátokamenné matrace jsou v převážné části poškozeny  a ocelová síť se rozpadá. Dle místního šetření provedeného projektantem je důvodem poškození použití špatného materiálu ocelové síťoviny drátokamenných matrací .  Použitý materiál  ocelové síťoviny nebyl s kvalitní povrchovou úpravou a následně  došlo ke korozi a rozpadávání ocelové sítě. V některých částech je po rozpadu stávajících gabionových košů odplavena i kamenná výplň těchto košů a dochází zde k smyvu kamenného opevnění u paty opěrné zdi .

Navržené řešení :

Stávající drátokamenné matrace budou odstraněny. Všechna ocelová síť bude vyjmuta v plném rozsahu. Síť bude přemístěna mimo záplavový prostor přehrady a bude odvezena k likvidaci specializovanou firmou.

Kamenivo ze stávajících drátokamenných matrací bude použito k vytvoření podkladní vrstvy pod nově osazené koše.

V čele  drátokamenných košů bude provedena rovnanina z kamene nejméně velikosti 200mm ve sklonu líce rovnaniny max.  1 :1 .Rovnanina bude provedena s vyklínováním spár . nejmenší velikost kamene bude 25cm. V exponovaných místech  náporu vln ( břehové výběžky ) bude min. velikost kamene  30cm.

3 . Dopravně-provozní předpisy

3.1 Komunikace pro staveništní dopravu

Stavba  bude přístupna z místní účelové obslužné komunikace a ze silnice II/398. Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních značení. Pro dopravu materiálu musí být použity dopravní prostředky s příslušným povolením k vjezdu.

Po dobu stavebních úprav vodního toku v části přiléhající k vozovce bude pěší provoz chodců převeden na druhou krajnici vozovky.

Je nutné zajistit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžaduje-li tonedostatečný rozhled nebo dopravní situace.

Na celém staveništi je nutné zřídit bezpečnostní značení dle NV 101/2005 Sb. a dopravní značení dle požadavků správce komunikace.

3.2 Nakládka a vykládka materiálu

Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku materiálu.

Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen

provoz.

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolena.

Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky. Při manipulaci s materiálem je

vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu.

Při ukládání materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů.

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů,

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

3.3 Čištění vozidel

Před opuštěním staveniště musí být vozidla zbavena nečistot, které by mohly znečistit veřejnou komunikaci. K tomuto účelu budou zřízeny u všech výjezdů ze staveniště plochy pro očistu vozidel. U těchto ploch budou k dispozici košťata a ocelové tyče na nečistoty. Dále zde budou k dispozici hadice s tlakovou užitkovou vodou. Znečištěné vozidlo nesmí opustit staveniště. V případě, že řidič vozidla znečistí veřejnou komunikaci, je povinen na vlastní náklady zajistit její vyčistění.

4 . Vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v BOZP

4.1 Zařízení staveniště

4.1.1 Zajištění staveniště

Zařízení staveniště a skládka materiálu musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce,

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

4.1.2 Označení staveniště

Plochy jednotlivých úseků staveniště ze strany přiléhající k vozovce budou označeny směrovacími deskami ve vzdálenosti max. 10 m od sebe, mezi deskami bude natažena

červenobílá bezpečnostní páska ve výšce cca 1 m nad vozovkou. Dále budou jednotlivé úseky opatřeny světelnou signalizací varovnými světly žluté barvy.

Stavbyvedoucí určí odpovědného pracovníka, který bude ve lhůtách min. 1 denně kontrolovat označení staveniště. O provedené kontrole je nutné pořídit záznam do stavebního deníku a zjištěné nedostatky v zajištění obvodu staveniště je nutné co nejdříve odstranit.

Krátkodobé zábory staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,10 m popř. doplněné dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nadzemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami.

4.1.3 Šatny, kanceláře

Kancelář bude zřízena v mobilní stavební buňce, která bude na staveniště dopravena pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Stavební buňka musí být osazena na předem připravený vyrovnaný terén tak, aby byl vyloučen jakýkoliv samovolný pohyb.

Před zahájením manipulace se stavební buňkou musí být nákladní auto s hydraulickou rukou zajištěno proti převržení pomocí vysouvacích stabilizačních podpěr. Nenachází-li se automobil na zpevněné ploše, je nutné pod stabilizační podpěry položit dostatečně pevné podložky proti zaboření.

Manipulaci s hydraulickou rukou smí provádět pouze náležitě proškolená obsluha, která je zodpovědná za vyloučení jakéhokoliv pohybu nepovolaných osob v ohroženém prostoru, kde je

prováděna manipulace se stavební buňkou. Ohrožený prostor je vymezen maximálním dosahem břemene zavěšeném na zdvihacím zařízení zvětšeným o 2 m.

Vázat stavební buňku na zdvihací zařízení může pouze osoba s vazačskými zkouškami za použití dostatečně únosných vázacích prostředků, které musí mít platné revize a musí být u nich veden deník kontrol vázacího prostředku.

Osoby provádějící vázání a osazování stavebních buněk musí být vybaveni mimo jiné reflexní vestou s vysokou viditelností.

Osobám provádějícím vázání a osazování stavebních buněk je přísně zakázáno vstupovat pod zavěšené břemeno!!!

4.1.4 Hygienické zázemí

Generální zhotovitel zajistí, aby pracovníci měli k dispozici šatny, WC, sprchy a umývadla podle platných právních předpisů.

Každý pracovník musí mít v šatnách k dispozici dvě uzamykatelné skříňky – jednu skříňku na pracovní oděv, druhou na oděv občanský.

4.1.5 Dočasné přípojky energií

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno pomocí elektrocentrál se spalovacím motorem, umístěných na jednotlivých úsecích stavby. Pohonné hmoty pro tyto zařízení budou na staveniště dopravovány průběžně, není uvažováno s jejich skladováním.

Zařízení musí být podrobeno technické kontrole, revizi a jiným kontrolám, které jsou u zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož nebude prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na stavbě použito.

Dočasné rozvody elektrické energie budou provedeny výhradně osobou s elektrotechnickou způsobilostí. Za správnost jejich provedení zodpovídá osoba, která tyto rozvody provádí.

Zásobování užitkovou vodou bude zajištěno pomocí mobilní cisterny generálního dodavatele stavby. Umyvadla zásobovaná užitkovou vodou musí být označena cedulkou „Užitková voda“.

Zdroje s pitnou vodou musí být označeny cedulkou „Pitná voda“. Za označení druhu vody a za zajištění dostatečného množství vody je zodpovědný generální zhotovitel stavby.

4.2 Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu . Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

4.3 Zemní práce – výměna drátokamenných matrací

4.3.1 Příprava před zahájením zemních prací

Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu ověření výskytu tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí,

jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci,

kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště,

které by mohly být stavební činností narušeny.

4.3.2 Ruční provádění prací  - přesun hmot

Je předpoklad , že převážná většina přesunu hmot bude provedena ručním způsobem. Při přepravě materiálu je nutno, aby pracovníci  používali ochranné prostředky (rukavice, přilba , správná .  Přepravní pomůcky (kotouče , dřevěné koryto musí být nepoškozené )  . Hmotnost ručně přenášených materiálů nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, občasném50 kg u muže.

4.3.3 Práce nad volnou hladinou

Práce podél hladiny přehrady Vranov musí být prováděny ve skupině min. 2 pracovníků. V případě pádu do vody bude pomoc zajišťovat druhý pracovník.

4.6 Společné zásady k zajištění BOZP

4.6.1 Používání OOPP

Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zaměstnavatelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu,

pracovní obuvi a z pracovních rukavic. Bez těchto OOPP nesmí být pracovníkovi umožněno provádění prací.

Pohybuje-li se navíc pracovník v dosahu stavebních strojů, zdvihacích zařízení apod. je povinen jej zaměstnavatel vybavit navíc reflexní vestou s vysokou viditelností.

4.6.2 Přerušení prací

Při přerušení prací z jakéhokoliv důvodu (nepříznivé povětrnostní podmínky, ukončení pracovní směny, pracovní úraz...) je povinen vedoucí pracovní čety zabezpečit pracoviště tak, aby se předešlo všem možným haváriím. Toto zajištění spočívá zejména v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a technických zařízení, zajištění předmětů proti pádu a uzavření přístupů na pracoviště.

4.6.3 Požadavky na pracovníky

Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP a PO, osvědčeními o kvalifikaci (jsou-li k jejich činnosti potřeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty (živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se neprokáže hlavnímu stavbyvedoucímu potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán ze staveniště.

4.6.4 Požadavky na stroje a technická zařízení

Všichni vlastníci strojů používaných na staveništi musí prokázat hlavnímu stavbyvedoucímu, že jejich stroje jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám, revizím a jiným kontrolám, které jsou u daného zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož nebude prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na stavbě použito.

4.6.5 Zásady práce s elektrickými zařízeními

• El. nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být používáno ve vlhku a mokru nebo v

prostředí nebezpečím požáru nebo výbuchu.

• El. nářadí se s mí používat jen pro práci, pro kterou je určeno, nesmí být přetěžováno.

• Při práci s el. nářadím obsluha nesmí používat oděv s volnými rukávy.

• Obsluha musí pracovat s nářadím jen tam, kam bezpečně dosáhne, při práci musí udržovat stabilní postoj a rovnováhu.

• Nástroje musí být udržovány ostré a čisté.

• El. nářadí musí být odpojováno není-li používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů.

• Před používáním nářadí musí být el. nářadí pečlivě prohlédnuto, v případě zjištění poškození krytů, prasklin, vadného upevnění, poškození součástí, spínače apod. nesmí být používáno.

• Obsluha elektrické vrtačky musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit.

• Vypínač nářadí musí být udržován v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka.

• U některých vrtaček je nutné používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků).

• Opravy el. nářadí se musí provádět jen po odpojení od sítě.

• Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem.

• Nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel, ani tento kabel se nesmí používat k vytažení vidlice ze zásuvky.

• Přívodní kabel je nutné klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel se nesmí namáhat tahem.

• Pohyblivý přívod se musí vést při práci vždy od nářadí dozadu.

• Po ukončení práce vidlici el. přívodu se musí odpojit ze zásuvky.

4.6.6 Zásady ruční manipulace s materiálem

• Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné, v zimních měsících odstraňovat kluznost venkovních ploch (odstraňování sněhu, námrazy). V případě potřeby použít protiskluzový posyp).

• Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění nebo by mohly způsobit nebezpečí pádu.

• Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu.

• Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu.

• Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace při práci s krytinami, zejména o hmotnosti břemene.

• Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci, (např. zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad).

• Manipulační plocha musí být odstraněna od vyčnívajících překážek (např. kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

• Pracovníci musí být proškoleni o správných způsobech a postupech ruční manipulace a nesmí být přetěžovány.

• Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit současně  i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). V případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat.

• Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře či nevhodných klimatických podmínek.

• Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu.

• Hmotnost ručně přenášených materiálů nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, občasném50 kg u muže.

• Musí se zajistit pevná opora nohou.

• Při ruční manipulaci se musí používat takové pracovní postupy, kterými se předchází k

vysmeknutí, zranění nebo sesunutí břemen způsobeným nedostatečným upevněním.

4.6.7 Zásady při souběhu prací

Vzhledem k rozpracovanosti časového harmonogramu v době vypracování plánu BOZP nelze vyloučit vznik rizik při souběhu prováděných prací. Základní opatření jsou uvedena níže, podrobně budou stanovena v plánu aktualizovaném koordinátorem BOZP při realizaci stavby.

Informování zhotovitelů

Při veškerém provádění prací na více pracovištích nad sebou o této skutečnosti budou pracovníci všech zhotovitelů před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni předepsanými OOPP. Informování bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Práce na více pracovištích nad sebou, zajištění ohroženého prostoru pod pracovišti ve výšce

Ohrožený prostor pod pracovišti ve výšce bude po dobu provádění prací vyznačen pomocí bezpečnostní pásky. Do ohroženého prostoru bude zamezen vstup nepovolaným osobám, toto bude zajištěno osazením bezpečnostní tabulky „ZÁKAZ VSTUPU“. Vyznačení ochranného pásma bude odstraněno po ukončení prací.

Při krátkodobém souběžném provádění prací na více pracovištích nad sebou o této skutečnosti budou pracovníci před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni předepsanými OOPP pro ochranu hlavy. V případě souběžného provádění prací nad sebou trvajícího déle, než jeden pracovní den, budou pracoviště zajištěny technickými prostředky omezujícími riziko úrazu pádem předmětů (ochranné stříšky, lešení s podlážkami apod). Stříška bude mít podchodnou výšku min. 2,1 m a bude dimenzována proti padajícím předmětům na extrémní zatížení 0,7 kN.m2

Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavebních strojů

Při provádění prací se staveništní mechanizací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru strojů, zejména při souběžném strojním a ručním provádění  prací, při ručním začišťování pracovní plochy  nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

5 . Systém řízení BOZP na staveništi

5.1 Povinnosti a odpovědnost účastníků výstavby

Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost staveniště převzala. Hlavní stavbyvedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů,

které se přihodí na jím převzatém staveništi.

Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí pracovníků provádějících dané činnosti. Při zjištění nedostatků je hlavní stavbyvedoucí povinen upozornit tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Hlavní stavbyvedoucí by měl mít možnost uplatňovat finanční sankce vůči vedoucím pracovníkům provádějících jednotlivé činnosti.

Doporučujeme proto sjednat sankce za přestupky na úseku BOZP ve smlouvě o dílo.

Vedoucí pracovních čet jsou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich pracovní čety.

Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, hlavního stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od nejnižších stupňů,

doporučujeme, aby pracovníci ve svých pracovních smlouvách měli stanoveny srážky ze mzdy při nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a tímto Plánem BOZP.

Za zajištění BOZP při provádění určitých činností je zodpovědný v první řadě zhotovitel, který tyto práce provádí. Každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto Plánu BOZP.

Koordinátor BOZP je zodpovědný za aktualizaci a doplňování tohoto Plánu BOZP během realizace stavby podle skutečného stavu provádění prací. Dále je koordinátor BOZP při realizaci stavby povinen stanovit součinnost jednotlivých zhotovitelů stavby. Tato součinnost nebyla stanovena při přípravné fázi stavby z důvodu, že není vybrán generální zhotovitel a není vyhotoven harmonogram prací.

5.2 Informování o rizicích na staveništi

Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

Předání informací o rizicích a vzájemná spolupráce zaměstnavatelů bude koordinována koordinátorem BOZP při realizaci stavby. Každý zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících na pracovištích nebo technologických postupech, které zvolil.

Plní-li na jednom (stejném, společném) pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP. Předání rizik musí být prokazatelné, s písemným záznamem(Tabulky předání rizik, Knihy BOZP s protokolem o předání rizik apod.).

5.3 Povinnosti generálního zhotovitele stavby

Generální zhotovitel je prostřednictvím svého hlavního stavbyvedoucího je povinen:

- vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno

- vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami

- zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

.

- uspořádat staveniště v souladu s Plánem BOZP.

- přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek.

- zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.

- pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.

- seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.

- stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po celou dobu činnosti.

- stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí.

- provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení a vybavení.

- vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.

- před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.

- seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje.

- po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.

- stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen  v návodu výrobce.

5.4 Povinnosti všech pracovníků

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni zejména:

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,

- plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,

- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci,

- plnit ustanovení Plánu prevence BOZP a PO, s kterým byl prokazatelně seznámen

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci a podrobit se ověření jejich znalostí,

- podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy,

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu,

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,

- nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště zaměstnavatele,

- nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci,

- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování,

- bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému svůj úraz a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,

- podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,

- nesmí uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci,

- nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení,

- nesmí odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky řešeno nebo návodem k obsluze povoleno,

- nesmí se dotýkat pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze,

- nesmí pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen,

- nesmí pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem,

- nesmí přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, pokud to není výrobcem povoleno,

- nesmí pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků,

- nesmí pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení,

- nesmí ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávající nežádoucí rozhoupání pracovního zařízení,

- nesmí pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími částmi v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané bezpečnostní požadavky,

- nesmí přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození,

- nesmí opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu,

- nesmí provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečen oproti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími se částmi stroje,

- nesmí provádět opravy na pásech strojů s pásovým podvozkem, pokud není stroj zajištěn proti samovolnému pohybu,

- nesmí se pohybovat po stroji mimo určené přístupy,

- nesmí vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry,

- nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a při používání lehce vznětlivých čisticích prostředků,

- nesmí používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně,

- nesmí umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci (nářadí, lana, schránky na maziva, čisticí prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená schránka,

- nesmí zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení,

- nesmí provádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač ..... ),

- nesmí provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost, pokud je předepsána,

6 . Pracovní úrazy, poskytování první pomoci

6.1 Pracovní úraz

Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Za pracovní úraz se nepovažuje úraz, který si zaměstnanec přivodil při cestě z/do zaměstnání,

dále např. v době přestávky poskytnuté na jídlo a oddech konané mimo objekt zaměstnavatele,

při návštěvě lékaře (nejedná-li se o závodní preventivní péči) apod.

Za vyšetření pracovního úrazu je zodpovědný vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele, na jehož pracovišti k úrazu došlo – stavbyvedoucí. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele stavbyvedoucí uvědomí co nejdříve a umožní mu účast na objasnění příčina okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky objasnění.

Místo úrazu nesmí být měněno do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

6.2 Evidence a hlášení úrazů

Stavbyvedoucí vede evidenci všech úrazů v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě.

Kniha úrazů musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 2 nařízení vlády 201/2010 Sb. Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen,

zaznamenají údaje do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

Ohlášení pracovního úrazu a smrtelného pracovního úrazu se provádí podle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Záznamy o pracovním úrazu a smrtelném pracovním úrazu se zasílají podle § 6 a § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Záznamy zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

7 . Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí

7.1 Povinnosti zhotovitelů

Generální zhotovitel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádnou událostí jako jsou havárie, požáry, povodně a jiná závažná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

Generální zhotovitel stavby je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců.

Každý zhotovitel je povinen prokazatelně hlásit všechny situace, které by mohly vést ke vzniku mimořádné události.

7.2 Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniků požárů a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu

nouze.

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

7.3 Havárie vody, plynu nebo elektrické energie

Při havárii vody, plynu nebo elektrické energie vedoucí zaměstnanec zajistí vypnutí elektrického proudu nebo plynu nebo vody podle situace a ohlásí havárii na příslušné telefonní číslo.

7.4 Únik vodě závadných látek

Každý zhotovitel, který zachází s vodě závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. V případě, kdy zhotovitel bude nakládat s vodě závadnými látkami v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 450/2005 Sb., a kdy je zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím jejich úniku, vypracuje plán opatření pro případy havárie v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb.

7.5 Důležitá telefonní čísla

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 	150

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 	155

POLICIE ČR 				158

8 . Požární ochrana

8.1 Základní povinnosti v požární ochraně

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.

Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost komunikací.

8.2 Opatření k zajištění PO

8.2.1 PO na staveništi

Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným dodržováním zásad požární ochrany.

Činnosti prováděné při provádění stavby nepředstavují zvýšené riziko vzniku požáru. Je však nutné dbát, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně zabezpečeno proti vzniku požáru,

zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí být před opuštěním staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na staveništi během přerušení prací.

V celém prostoru staveniště platí přísný zákaz kouření mimo vyhrazená místa. Místa, kde bude kouření povoleno, budou označena tabulkou „Místo určené ke kouření“ nebo „Kuřárna“ a budou vybavena vhodnými popelníky z nehořlavých materiálů.

Staveniště a stavební buňky musí být vybaveny dostatečným počtem hasicích přístrojů vhodného typu. Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být seznámeni s

umístěním a s použitím hasicích přístrojů.

8.2.2 Základní povinnosti všech osob v PO

Každá osoba je povinná:

- Počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob a majetek,

- znát rozmístění hasebních prostředků na pracovišti, ovládat jejich použití a nepoužívat je k jiným účelům než k účelům PO,

- hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně bezpečnostních předpisů

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

9 . Kontrolní dny koordinátora BOZP

9.1 Pořádání kontrolních dní

Koordinátor BOZP při realizaci stavby organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

9.2 Vedení zápisů z kontrolních dnů koordinátora BOZP

Z každého kontrolního dne koordinátora BOZP musí být vyhotoven písemný zápis ve stavebním deníku nebo v deníku BOZP. Kontrolního dne jsou povinni se zúčastnit zástupci všech zhotovitelů,

kteří na staveništi právě působí, popřípadě i jiné osoby koordinátorem BOZP přizvané k účasti na kontrolním dnu. Se zápisem je povinen koordinátor BOZP seznámit všechny dotčené osoby. V případě zjištěných nedostatků musí být v zápisu určeno do kdy je zhotovitel stavby povinen tyto nedostatky odstranit.

9.3 Obsahové náležitosti zápisu z kontrolního dne

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP musí obsahovat:

• datum kontrolního dne

• seznam zúčastněných osob

• popis průběhu kontrolního dne

• seznam zjištěných nedostatků s termíny k jejich nápravě

10 . Bezpečnost práce při udržovacích pracích

Stavební nebo stavebně-montážní práce budou provádět specializované firmy. Opravy většího rozsahu se řídí stejnými zásadami, jaké byly uvedeny v tomto Plánu BOZP.

11 . Přehled právních předpisů

U jednotlivých právních předpisů a norem nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny veznění pozdějších předpisů, novelizací a změn vydaných k datu zpracování dokumentu.

| Č. | Předpis v platném znění |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. BOZP – základní předpisy |  |  |  |
| 1 | Zákon | 262/2006 Sb. | Zákoník práce |
| 2 | Zákon | 309/2006 Sb. | kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |
| 3 | Nařízení vlády | 264/2006 Sb. | kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce |
| II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci |  |  |  |
| 1 | Zákon | 174/1968 Sb. | O státním odborném dozoru nad bezpečností práce |
| 2 | Zákon | 200/1990 Sb. | O přestupcích |
| 3 | Zákon | 251/2005 Sb. | O inspekci práce |
| 4 | Vyhláška | 266/2005 Sb. | Kterou se stanoví vzor a provedení průkazů inspektorátů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů |
| III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí |  |  |  |
| 1 | Zákon | 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |
| 2 | Zákon | 379/2005 Sb. | O opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami |
| 3 | Nařízení vlády | 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| 4 | Nařízení vlády | 406/2004 Sb. | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| 5 | Vyhláška | 288/2003 Sb. | kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým |
| 6 | Vyhláška | 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| 7 | Vyhláška | 137/2004 Sb. | o hygienických požadavcích na stravovací služby |
| IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní preventivní péče |  |  |  |
| 1 | Zákon | 48/1997 Sb. | o veřejném zdravotním pojištění |
| 2 | Zákon | 266/2006 Sb. | o úrazovém pojištění zaměstnanců |
| 3 | Nařízení vlády | 201/2010 Sb. | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| 4 | Vyhláška | 125/1993 Sb. | kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (platná do 1.1.2015) |
| 5 | Vyhláška | 123/2006 Sb. | o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků |
| V. Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky |  |  |  |
| 1 | Nařízení vlády | 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| 2 | Nařízení vlády | 495/2001 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |
| VI. Bezpečnostní značky a signály |  |  |  |
| 1 | Nařízení vlády | 11/2002 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |
| 2 | Norma | ČSN ISO 3864-1 | Grafické značky -Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné |  |  |  |
| 1 | Zákon | 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů |
| 2 | Nařízení vlády | 378/2001 Sb. | které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| 3 | Nařízení vlády | 17/2003 Sb. | kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí |
| VIII. Technická zařízení |  |  |  |
| 1 | Nařízení vlády | 27/2003 Sb. | kterým se stanoví technické požadavky na výtahy |
| 2 | Vyhláška | 50/1978 Sb. | o odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| 3 | Vyhláška | 85/1978 Sb. | o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení |
| 4 | Vyhláška | 48/1982 Sb. | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| 5 | Vyhláška | 73/2010 Sb. | o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |
| IX- Stavebnictví, stavby, stavební práce |  |  |  |
| 1 | Nařízení vlády | 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| 2 | Nařízení vlády | 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| 3 | Vyhláška | 77/1965 Sb. | o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů |
| 4 | Vyhláška | 394/2006 Sb. | kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací |
| 5 | Vyhláška | 499/2006 Sb. | o dokumentaci staveb |
| 6 | Vyhláška | 62/2013 Sb. | kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb |
| 7 | Norma | ČSN 05 0610 | Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem |
| 8 | Norma | ČSN 05 06 30 | Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie |
| 9 | Norma | ČSN 49 61 00 | Práce na okružních pilách |
| 10 | Norma | ČSN EN 1090-1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí |
| 11 | Norma | ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce Provádění |
| 12 | Norma | ČSN 73 00 37 | Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce |
| 13 | Norma | ČSN ISO 12480-1 | Jeřáby – bezpečné používán- část 1: Všeobecně |
| 14 | Norma | ČSN 73 81 01 | Lešen – společná ustanovení |
| 15 | Norma | ČSN 73 81 06 | Ochranné a záchytné konstrukce |
| 16 | Norma | ČSN 73 81 07 | Trubková lešení |
| 17 | Norma | ČSN EN 12812 | Podpěrná lešení – požadavky na provedení a obecný návrh |
| 18 | Norma | ČSN EN 12810-1 | Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobky |
| 19 | Norma | ČSN EN 12811-1 | Dočasné stavební konstrukce – Část 1 : Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh |
| 20 | Norma | ČSN 73 31 50 | Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění |
| X. Doprava |  |  |  |
| 1 | Zákon | 361/2000 Sb. | O provozu na pozemních komunikacích |
| 2 | Nařízení vlády | 168/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| 3 | Vyhláška | 30/2001 Sb. | kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích |
| XI. Požární ochrana |  |  |  |
| 1 | Zákon | 133/1985 Sb. | O požární ochraně |
| 2 | Nařízení vlády | 172/2001 Sb. | k provedení zákona o požární ochraně |
| 3 | Vyhláška | 246/2001 Sb. | o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| 4 | Vyhláška | 87/2000 Sb. | kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |
| XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy |  |  |  |
| 1 | Nařízení vlády | 272/2011 Sb. | O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| 2 | Vyhláška | 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| 3 | Nařízení vlády | 21/2003 Sb. | Kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky |
| 4 | Nařízení vlády | 339/2002 Sb. | O postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem |
| 5 | Zákon | 183/2006 Sb. | O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
| 6 | Zákon | 350/2012 Sb. | Kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
| 7 | Vyhláška | 268/2009 Sb. | O technických požadavcích na stavby |
| 8 | Vyhláška | 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |
| 9 | Zákon | 89/2012 Sb. | Občanský zákoník |
| 10 | Vyhláška | 18/1979 Sb. | Kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 11 | Vyhláška | 19/1979 Sb. | Kterou se určují vyhrazená zdvihací nařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 12 | Vyhláška | 21/1979 Sb. | Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |