| AKCE: | LADENSKÁ STROUHA STARÁ BŘECLAV - LADNÁ ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Břeclav, Ladná | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Jihomoravský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 001-16 |
| OBSAH : | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | DATUM : | 06/2016 |
|  |  | PŘÍLOHA : | B. |

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

B.1	Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je tvořen upraveným tokem Ladenská strouha. Začátek úseku je na vtoku do propustku v km 1,400, konec tvoří výtok ze zatrubnění pod obcí Ladná.  Dno toku je zaneseno naplaveninami. Břehy toku jsou hustě porostlé křovinami a stromy.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod.)

-	území je podrobně zaměřeno výškopisně (BPV) a polohopisně (JTSK).

-	hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby (údržba) prováděn

-	byl proveden odběr sedimentů a ty podrobeny chemickému rozboru pro stanovení koncentrace látek.  Z výsledků rozborů vyplývá, že je možno sedimenty použít na zemědělskou půdu dle vyhl. 294/2005 Sb. , příl. č.1. Dle §3, písm.b, překračuje zinek (Zn) limitní hodnotu, kdy je nutno provést rozbor půdy, na kterou se má sediment ukládat.

-	byl proveden odběr zemědělské půdy z pole kam má být sediment rozprostřen a ten podroben chemické analýze na množství zinku (Zn). Z výsledku vyplývá, že je možno dle vyhl. 294/2005 Sb., příl. č.3, sediment použít na zemědělskou půdu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Tok kříží nadzemní vedení VN včetně ochranného pásma. Zde budou prováděny práce. V části toku spadá levostranný břeh do ochranného pásma VN. Práce v tomto ochranném pásmu prováděny nebudou. Na konci úseku tok kříží podzemní telekomunikační kabel společnosti CETIN.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba leží v záplavovém území Dyje.

Stavba neleží ani se nedotýká  poddolovaného území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Stavbou nedojde k ovlivnění stávajících odtokových poměrů. Vlivem odstranění nánosů dojde ke zvýšení kapacity toku.

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nebude mít žádné požadavky na asanace ani demolice. Dřeviny budou káceny v levém břehu v průtočném profilu toku. V pravém břehu budou káceny dřeviny v jednotlivých úsecích:

V km 0,00 - 0,790 dojde k vykácení křovin a stromů na bermě pravého břehu v pruhu 5,0 m. V tomto pruhu budou ponechány stromy vyznačené v terénu zelenou barvou. Vyznačení bylo provedeno projektantem v červnu 2016 za účasti zástupců KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Tabulka kácených stromů v km 0,000 - 0,790

| Název | počet |
| --- | --- |
| Javor | 18 |
| Jasan | 19 |

V km 0,805 - 2,100 budou vykáceny křoviny a stromy ve svahu pravého břehu. Budou ponechány stromy vyznačené v terénu zelenou barvou. Vyznačení bylo provedeno projektantem v červnu 2016 za účasti zástupců KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Tabulka kácených stromů v km 0,805 - 2,100

| Název | počet |
| --- | --- |
| Javor | 34 |
| Jasan | 14 |
| Buk | 1 |
| Jilm | 7 |
| Akát | 6 |
| Slivoň mirabelka | 1 |

V km 2,100 - 3,576 budou vykáceny křoviny a stromy ve svahu pravého břehu. Budou ponechány vzrostlé stromy s rozestupem alespoň 20 m, aby byl umožněn přístup mechanizace k těžení sedimentů. Vyznačení vzhledem k nepřístupnosti nemohlo být provedeno. Úsek byl prohlédnut za účasti projektanta, KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. a rozhodnuto o rozsahu kácení. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Ve vzdušném svahu ochranné hráze budou smýceny všechny křoviny. Řez bude proveden co nejvíce u země. Kořeny nebudou odstraněny. Stromy budou ponechány. U starých stromů bude proveden zdravotní řez.

Tabulka kácených stromů v km 0,210 - 3,576

| Název | počet |
| --- | --- |
| Javor | 14 |
| Jasan | 22 |
| Jilm | 4 |
| Akát | 20 |
| Slivoň mirabelka | 133 |
| Jabloň | 6 |
| Vrba křehká | 2 |
| Topol | 3 |
| Pajasan žláznatý | 8 |

g) 	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nedojde k dotčení pozemků ZPF ani pozemků PUPFL.

h) 	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Vzhledem k charakteru stavby - údržbě, se neřeší.

i) 	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není nijak věcně ani časově vázaná na jiné investice. Stavba nevyvolává žádné další investice, ani žádné další investice související se stavbou nejsou nutné.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je údržba stávajícího upraveného koryta vodního toku Ladenská strouha.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o údržbu. Bude zachováno stávající architektonické řešení.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba nebude nic vyrábět a nebude mít žádnou technologii.

B.2.4  	Bezbariérové užívání stavby

Dle vyhl. 398/2009 Sb. nespadá do staveb, na které jsou požadavky pro bezbarierový přístup.

B.2.5  	Bezpečnost při užívání stavby

Navržená stavba nebude představovat žádná bezpečnostní rizika při užívání.

B.2.6  	Základní charakteristika objektů

Stavební řešení

V celém úseku bude odstraněn sediment ze dna toku. Odstranění sedimentu bude provedeno dle jednotlivých příčných řezů do hloubky 60 - 80 cm. Sediment bude likvidován v souladu se zák.185/2001 Sb. (zákon o odpadech) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. 257/2009 Sb. , o používání sedimentů na zemědělské půdě. Bude rozprostřen na pole v okolí toku v tloušťce do 10 cm a zaorán. Souhlasy subjektů hospodařících na těchto pozemcích jsou součástí dokladové části PD. Před rozprostřením na pole bude sediment odvodněn. Odvodnění bude provedeno rozprostřením a krátkodobým ponecháním na vzdušném svahu pravostranné hráze.

V celé délce toku budou z levého břehu odstraněny dřeviny v průtočném profilu po úroveň hladiny. Z pravého břehu budou dřeviny odstraněny zcela  z důvodu přístupu mechanizace k toku. Ponechány zde budou pouze jednotlivé stromy označené v terénu zelenou barvou. V km 0,000 - 0,790 budou smýceny na bermě v šířce 5,0 m břehové čáry. Ostatní dřeviny v tomto úseku budou ponechány. V km 0,790 - 3,576 budou smýceny křoviny ze vzdušného svahu pravostranné hráze.

Na výtoku ze zatrubnění pod Ladnou bude odstraněno nefunkční stavidlo.

B.2.7  	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

B.2.8  	Požárně bezpečnostní řešení

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba je zcela otevřený přírodní prostor, nehoří a je nedělitelná do požárních úseků.

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba bude tvořena ze zeminy, kamenů, a bude naplněna vodou. Proto je možno konstatovat, že nebude mít žádná požární rizika.

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně  požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavba neobsahuje žádné hořlavé stavební konstrukce.

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Na stavbě neexistují prostory z kterých je třeba unikat při požáru ani objekty, které by mohly být požárem zasaženy.

e)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba svým charakterem neumožňuje určit odstupové vzdálenosti ani nemá požárně nebezpečný prostor.

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Stavba nemá žádné riziko požáru a není vybavena žádnými odběrnými místy.

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Konstrukce nemají žádné požární nebezpečí, proto není hodnoceno.

h)	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

i)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba vzhledem k nulovému požárnímu riziku nemá žádné požadavky na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními.

j)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Na stavbě nebudou rozmístěny žádné výstražné a bezpečnostní značky ani tabulky.

B.2.9  	Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se, stavba nebude přijímat ani vydávat žádné energie.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nemá svým charakterem žádné požadavky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí.

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba není nijak chráněna proti pronikání radonu z podloží. Radon stavbě ani jejímu užívání nevadí.

b)	Ochrana před bludnými proudy

Stavba není nijak chráněna před bludnými proudy. V místě stavby není předpoklad výskytu bludných proudů. Stavbě bludné proudy nevadí.

c)	Ochrana před technickou seismicitou

Stavba není nijak chráněna před technickou seismicitou. V místě stavby se nevyskytuje technická seismicita. Technická seismicita stavbě nevadí.

d)	Ochrana před hlukem

Stavba není nijak chráněna před hlukem. V okolí stavby nejsou žádné zdroje hluku.  Hluk stavbě ani jejímu užívání nevadí.

e)	Protipovodňová opatření

Stavba je svým charakterem sama protipovodňovým opatřením.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nemá žádná napojovací místa. Stavba nevyžaduje žádnou technickou infrastrukturu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz. bod a)

B.4	Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stavba nevyžaduje žádné nové dopravní řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro užívání toku není požadován příjezd motorovými vozidly. Pro občasnou údržbu a opravy bude využita stávající síť polních cest.

c) Doprava v klidu

Neřeší se

d) Pěší a cyklistické stezky

Stavba není napojena na pěší ani cyklistické stezky.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Terénní úpravy na stavbě budou provedeny tak, aby byl terén uveden do projektovaného stavu.

b) Použité vegetační prvky

Jedná se o údržbu a uvedení do původního stavu, nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření

Tam, kde dojde k dotčení zatravněného povrchu, bude provedeno jeho opětovné osetí.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Během výstavby bude přechodně zvýšený hluk vlivem práce stavebních strojů.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. Během stavby bude káceno velké množství dřevin v pravém břehu toku. V místě stavby nejsou žádná významná stanoviště živočichů, která by mohla být vlivem výstavby ovlivněna.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Tok v km 0,000 - 1,975 leží ve vyhlášené oblasti Natura 2000. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu (EVL) - Niva Dyje. Vliv stavby je zhodnocen ve stanovisku KrÚ Brno - viz. Dokladová část.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro stavbu nebylo předepsáno zjišťovací řízení. Dle zák. 100/20011 Stavba svými parametry nevyžaduje provést hodnocení dle EIA ani zjišťovací řízení.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Tok v km 0,000 - 1,975 leží ve vyhlášené oblasti Natura 2000. jedná se o Evropsky významnou lokalitu (EVL) - Niva Dyje.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou žádné požadavky z hlediska úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pitná voda

pro potřeby zařízení staveniště bude voda dodána formou mobilních zdrojů. V místě stavby není možnost napojení na zdroj pitné vody.

Pohonné hmoty

pohonné hmoty pro stavební stroje budou doplňovány z mobilních cisteren. Pokud budou na stavbě skladovány, musí být jejich sklad zabezpečen v souladu s příslušnými platnými předpisy.

b) Odvodnění staveniště

Pro odtěžení sedimentů není nutno převádět vodu jinak. Práce budou probíhat při obvyklých průtocích.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi je z místních komunikací na začátku úseku ze Staré Břeclavi, na konci úseku z obce Ladná. Podél toku je po pravé straně toku nezpevněná cesta šířky min. 3 m.

Všechny používané komunikace je nutno průběžně udržovat čisté.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Žádná technická opatření pro ochranu okolí staveniště není nutno provádět. Ochrana bude spočívat v ohleduplném provádění, aby stavební stroje nezůstávaly zbytečně  nastartované, ohleduplnosti řidičů při příjezdu na staveniště a odjezdu z něj. Stavební stroje mohou parkovat pouze v ploše staveniště, nebo na oficiálních parkovištích. V případě nutnosti parkování na jiných místech je nutno ho domluvit s majiteli pozemků a zástupci města.

Všechny používané komunikace v obci nebo silnice je nutno při znečištění stavebními mechanismy ihned opětovně očistit

Stavba nevyžaduje žádné související asanace ani demolice. Kácení dřevin bude v průtočném profilu toku (v rozmezí hladiny) a pro přístup k toku musí být provedeno smýcení křovin a stromů v celém pravém břehu, včetně hráze. Způsob kácení je uveden v odst. B.2.6.a. V pravém břehu budou ponechány pouze ojedinělé stromy, které nebudou bránit přístupu k odbahnění.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro staveniště budou dočasně využívány pozemky pod pravostrannou hrází, které jsou v užívání stavebníka. K dočasnému dotčení pozemků pro zařízení staveniště, dočasné skládky a meziskládky materiálu a příjezdu na staveniště bude před začátkem stavby vydán souhlas jejich majitelů, příp. hospodařících nájemců. Všechny dotčené pozemky mimo koryto toku budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. O uvedení dotčených pozemků do řádného stavu bude s jejich vlastníky (příp. hospodařícím nájemcem) sepsán zápis.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba bude nebude produkovat žádné odpady.  Výsledky rozborů a určení způsobu likvidace vytěžených sedimentů jsou přílohou této PD.

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- celkový objem odstraněných nánosů	6 015  m3

- celkový objem výkopů (mimo nánosy)	0  m3

- objem násypů 	0  m3

- přebytek sedimentů k uložení 	6 015  m3

Dočasné mezideponie budou umístěny pouze na pozemcích staveniště nebo pozemcích k nimž byl vydán souhlas jejich vlastníků a nájemců.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

- 	Všechny mechanismy na stavbě musí být v perfektním technickém stavu, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných látek do terénu, do podzemních nebo do povrchových vod.

-	Stavební mechanismy nesmí parkovat mimo plochu staveniště nebo mimo veřejná k tomu určená místa. V případě požadavku na parkování na jiných místech je nutno parkování dohodnout s městem Břeclav, příp. obcí Ladná a vlastníky pozemků.

-	Stavební stroje budou nastartovány pouze po dobu práce nebo přesunu. Nesmí zůstávat nastartovány zbytečně.

-	Při pohybu nákladních vozidel a ostatních mechanismů musí být dodržována taková rychlost, aby nedocházelo k nadměrnému prášení.

-	Stavební stroje a nákladní automobily se mohou pohybovat pouze na pozemcích staveniště a určených příjezdových cestách. Přitom se jejich řidiči musí chovat ohleduplně k ostatním osobám.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Je nutno, aby pracovníci při výstavbě byli seznámeni a dodržovali podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dané především:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce

- Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

- Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

- Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

- Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraz

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

## Evropská legislativa

- 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.

- 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

- 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC.

- 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

- 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.

- 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.

- 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích.

- 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti.

- 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.

- 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

- 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).

- 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

- 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Zákonnou povinnost zpracovat (nechat vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb. Dle §15 odst. 2., je zadavatel stavby povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a zajistit účast kordinátora BOZP v případech:

- U staveb povinně hlášených na Oblastní inspekci práce, tj.:

Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

2.  Jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 	  nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.:

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

- práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

- práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

- práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

- studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

- potápěčské práce

- práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Z výše uvedených podmínek vyplývá, že vlivem stavby nad vodou a práce v ochranném pásmu VVN budou dosažena kritéria, kdy bude muset být stavba ohlášena inspektorátu práce, bude vypracován plán BOZP a na stavbě bude nutný koordinátor BOZP.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou  nebudou dotčeny žádné ostatní stavby.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nebude nijak náročná na přísuny materiálů ani na zvýšený pohyb vozidel.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za   provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při stavbě je nutno se chovat ohleduplně a vstřícně k vlastníkům přilehlých soukromých pozemků.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

-	ohlášení začátku stavby MěÚ Břeclav, OŽP

-	předání staveniště, pořízení fotodokumentace stavu konstrukcí, stavebních 	pozemků, příjezdních cest, mostu, dotčených pozemků apod.

-	zřízení zařízení staveniště, urovnání a případné zpevnění příjezdových cest

-	vytýčení stavby

- 	vytýčení podzemních sítí a ochranného pásma VN v terénu

-	stavební  práce - smýcení dřevin, štěpkování, odvoz, těžení sedimentů a uložení na pole se zaoráním.

-	uklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu

- 	převzetí stavby

-	ohlášení ukončení stavby MěÚ Břeclav, OŽP

Stavba má rozhodující termíny pouze z hlediska dotčení zemědělských pozemků v době mimo pěstování polních plodin a polní práce, tj. cca od začátku září do konce března (v závislosti na pěstovaných plodinách). V jarním období v době hnízdění ptáků není možno kácet dřeviny. Vzhledem k zatížení území při stavbě je nutné, aby byla se stavba neprotahovala a byla provedena v co nejkratším termínu. Doba stavby by neměla přesáhnout 6 měsíců.

Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství