| AKCE: | LADENSKÁ STROUHA STARÁ BŘECLAV - LADNÁ ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Břeclav, Ladná | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Jihomoravský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 001-16 |
| OBSAH : | TECHNICKÁ ZPRÁVA | DATUM : | 09/2016 |
|  |  | PŘÍLOHA : | D.1.2.0 |

1.2.0	Technická zpráva

Před začátkem stavby je nutno provést fotodokumentaci všech pozemků a komunikací, které budou používány pro stavbu, aby po dokončení nebylo pochyb o kvalitě jejich uvedení do původního stavu. Rovněž je nutno nechat vytýčit a vyznačit v terénu všechny podzemní inženýrské sítě. Archeologickému ústavu bude s předstihem min. 10 dnů oznámen začátek prací a uzavřena smlouva o záchranném archeologickém výzkumu.

Tam, kde bude přejížděn kabel CETIN, bude před začátkem stavby provedena jeho ochrana položením silničních panelů na terén v místě přejezdu.

Před začátkem těžení sedimentů budou vykáceny keře a stromy v jednotlivých úsecích:

V km 0,00 - 0,790 dojde k vykácení křovin a stromů na bermě pravého břehu v pruhu 5,0 m. V tomto pruhu budou ponechány stromy vyznačené v terénu zelenou barvou. Vyznačení bylo provedeno projektantem v červnu 2016 za účasti zástupců KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Tabulka kácených stromů v km 0,000 - 0,790

| Název | ∑ | z toho ϕ 10-30 cm | z toho ϕ >30-50 cm | z toho ϕ >50-70 cm | z toho ϕ >70-90 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javor | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Jasan | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |

V km 0,805 - 2,100 budou vykáceny křoviny a stromy ve svahu pravého břehu. Budou ponechány stromy vyznačené v terénu zelenou barvou. Vyznačení bylo provedeno projektantem v červnu 2016 za účasti zástupců KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Tabulka kácených stromů v km 0,805 - 2,100

| Název | ∑ | z toho ϕ 10-30 cm | z toho ϕ >30-50 cm | z toho ϕ >50-70 cm | z toho ϕ >70-90 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javor | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 |
| Jasan | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Buk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jilm | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Akát | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Slivoň mirabelka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 63 | 55 | 5 | 3 | 0 |

V km 2,100 - 3,576 budou vykáceny křoviny a stromy ve svahu pravého břehu. Budou ponechány vzrostlé stromy s rozestupem alespoň 20 m, aby byl umožněn přístup mechanizace k těžení sedimentů. Vyznačení vzhledem k nepřístupnosti nemohlo být provedeno. Úsek byl prohlédnut za účasti projektanta, KrÚ Brno, OŽP a Povodí Moravy s.p. a rozhodnuto o rozsahu kácení. V levém břehu budou vykáceny pouze suché  stromy a proveden zdravotní řez starých stromů u kterých je nebezpečí pádu větví.

Ve vzdušném svahu ochranné hráze budou smýceny všechny křoviny. Řez bude proveden co nejvíce u země. Kořeny nebudou odstraněny. Stromy budou ponechány. U starých stromů bude proveden zdravotní řez.

Tabulka kácených stromů v km 0,210 - 3,576

| Název | ∑ | z toho ϕ 10-30 cm | z toho ϕ >30-50 cm | z toho ϕ >50-70 cm | z toho ϕ >70-90 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javor | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Jasan | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Jilm | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Akát | 20 | 19 | 0 | 1 |  |
| Slivoň mirabelka | 123 | 117 | 0 | 6 | 0 |
| Jabloň | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vrba křehká | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Topol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pajasan žláznatý | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 202 | 189 | 4 | 9 | 0 |

Sediment ze dna toku bude těžen dle jednotlivých příčných profilů. Sediment v toku má velmi jemnou strukturu a při těžení jej část odplave po proudu dolů. Proto musí být těžení sedimentu prováděno směrem od Ladné po proudu, aby se splavený sediment neukládal do již vyčištěného koryta.

V úseku km 0,00 - 0,790 budou obnoveny původní sjezdy na bermu a zřízeny nové. Sediment bude v tomto úseku zčásti rozprostřen na bermu, zčásti bude odvezen a rozprostřen na pole.

V úseku km 0,790 - 3,576 bude sediment těžen z pravostranné hráze. Pro těžení bude nutno použít bagr s dlouhým výsuvným ramenem, aby z hráze dosáhl až do toku. Vytěžený sediment se bude ukládat na vzdušný svah hráze k odvodnění. Po odvodnění bude opětovně nakládán a rozvážen na pole.

Sediment bude ukládán na zemědělskou půdu na pozemky v k.ú. Ladná, p.č. 1293/2, 1293/10 , 1293/11, 1293/15, 1293/19, 1293/21, 1293/24, 1293/26, 1293/28, 1293/33, 1293/35, 1293/36, 1293/39 až 47, 1293/49 až 53, 1293/57, 1293/ 58, 1293/60 až 62, 1293/64, 1293/65, 1293/67až71, 1293/74, 1293/76, 1293/78 až 85, 1293/87 až 90, 1293/92 až 98, 1293/103, 1293/104, 1293/107, 1293/109, 1293/112, 1293/116, 1293/118až 124,  1293/126 až 149 a 1293/151 až 154. Na pozemcích hospodaří firma NECHO, spol. s r.o. Na poli bude rozprostřen v tloušťce max. 10 cm. Zaorání bude provedeno bezprostředně po rozprostření. Před začátkem navážení na pozemky je nutno dohodnout a odsouhlasit způsob s firmou hospodařící na pozemcích (p. Gajdoš), stejně jako zaorání.

Všechny plochy hrází, berma a břehy, kde bude rozprostřen sediment, nebo bude travní porost vlivem prací poškozen, budou opětovně zatravněny. Tam, kde dojde vlivem prací k poškození koruny hráze, bude dosypána a urovnána na původní niveletu.

V průběhu stavby budou využívány k příjezdu a odjezdu stavebních mechanismů a k odvozu vytěžených sedimentů městské komunikace a statní silnice. Před každým výjezdem na tyto komunikace je nutno stroje očistit. V případě znečištění komunikací je nutno je průběžně čistit.

v  Rajhradicích  06/2016				Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství