Základní parametry svítidel :

A	interiérové přisazené, nástěnné se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - půlvrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø250, výška 140, hloubka 120

- 1000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

B	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø220, výška 105

- 600 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

C	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø280, výška 120

- 1000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

D	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø280, výška 120

- 2000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

E	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø280, výška 120

- 2000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP23 (a více), tř.II

F	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø280, výška 120

- 1000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP23 (a více), tř.II

G	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar - vrchlík

- rozměry v mm (přibližné) :	ø420, výška 125

- 3500 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP23 (a více), tř.II

H	interiérové přisazené, nástěnné se zdrojem LED

- kovová montura se skleněným stínítkem s matovaným povrchem, tvar – hranol

- rozměry v mm (přibližné) :	240x120,  výška 95

- 800 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP23 (a více), tř.II

I	osvětlení v kuchyňské lince – provedení je třeba koordinovat s dodavatelem kuchyňské linky

- např. LED pásek, osazený do Al profilu, včetně napaječe

- 14W/m, Tk 4000°K, Ra>80, IP44

J	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „opál“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x1565,  výška 60

- 7500 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

K	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „opál“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x1285,  výška 60

- 5000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

L	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „opál“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x1565,  výška 60

- 10500 lm, Tk 4000°K, Ra>80, IP23 (a více)

M	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „opál“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x725,  výška 60

- 2500 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

O	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „mikroprizma“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x1565,  výška 60

- 10500 lm, Tk 4000°K, Ra>80, IP20 (a více)

P	interiérové přisazené, stropní se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s pláštěm z ocelového lakovaného plechu, s optickým krytem „opál“

- rozměry v mm (přibližné) :	310x1265,  výška 60

- 5000 lm, Tk 4000°K, Ra>80, P23 (a více)

R	venkovní reflektorové se zdrojem LED

- obdélníkové svítidlo s tělem s tlakem litého hliníku s barevnou úpravou, s tvrzeným bezpečnostním sklem a silikonovým těsněním , s asymetrickým reflektorem z leštěného hliníku, s vestavěným driverem

- rozměry v mm (přibližné) :	265x320x85

- 5000 lm, Tk 4000°K, Ra>80, P54 (a více)

S	interiérové přisazené liniové se zdrojem LED

- liniové svítidlo s ocelovou monturou z lakovaného plechu a stínítkem z polykarbonátu

- rozměry v mm (přibližné) :	610x120x75

- 2000 lm, Tk 4000°K, Ra>80, IP23 (a více)

V	venkovní přisazené nástěnné svítidlo se zdrojem LED

- kovová montura s polykarbonátovým stínítkem s matovaným povrchem

- rozměry v mm (přibližné - obálka) :	300x250x250

- 1000 lm, Tk 3000°K, Ra>80, IP20 (a více)

Životnost světelných zdrojů min. 50.000 hod

Světelný tok jednotlivých svítidel je přibližný – zhotovitel musí provést výpočet osvětlení na konkrétně zvolená svítidla