Doplnění k projektové dokumentaci akce „Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200“ zpracované firmou AW-DAD, s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice, zodpovědný projektant Ing. M. Dadejík v 06/2016

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016 v souladu s tehdy platnou legislativou. V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění platném a účinném od 1.1.2017, dochází k úpravě projektové dokumentace v částech, stanovujících podmínky nakládání s vytěženým sedimentem:

Projektem navržené řešení využití nebo odstranění sedimentů je pouze jednou z možných variant. Zhotovitel v souvislosti s nově platnou legislativou může svojí aktivitou navrhnout a zrealizovat jiné zákonné řešení naložení se sedimentem, a to podle následujících pravidel:

- Pro uložení sedimentu na terén či na zemědělský půdní fond zhotovitel posoudí na základě provedeného rozboru sedimentu, zda je možné tento sediment v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. uložit na povrch terénu, případně na ZPF v souladu s § 3a zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a v souladu se zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění.

- V případě, že je možné tento sediment uložit na povrch terénu či ZPF, zhotovitel zajistí souhlas vlastníka takového pozemku s uložením na povrchu terénu či ZPF (k uložení na ZPF je třeba navíc získat souhlas orgánu ochrany ZPF) a tyto dokumenty doloží objednateli. V případě, že dle výsledků rozboru sedimentu nelze sediment uložit na povrchu terénu či ZPF, jedná se o odpad, který je nutné zlikvidovat uložením na skládku v souladu se zákonem. Stejně tak v případě, kdy neexistuje s přihlédnutím k technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti v lokalitě pozemek, který by byl pro uložení sedimentu vhodný a jehož vlastník by s uložením souhlasil, je taktéž nutné odstranit sediment uložením na skládku.

- V rámci jakékoliv manipulace se sedimenty postupuje zhotovitel jako původce odpadu (sedimentu) vždy v souladu se zákonem a dle instrukcí orgánů ochrany ZPF a orgánu odpadového hospodářství.