## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

(pro zpracování PD)

## Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel

## Kraj:            Jihomoravský

## Číslo akce:

## ISPROFIN:

Zpracoval:   Ing. Lukáš Navrátil, provoz Veselí nad Moravou

Datum:         14. 11. 2016

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	: Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel

Vodní tok 	: Plavební kanál Petrov-Veselí n.M. (Baťův kanál)IDVT10101407

Obec:	:	Veselí nad Moravou

Katastrální území	: Veselí nad Moravou

Obec s rozšířenou působností	:	Veselí nad Moravou

Kraj	:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr – ZRS pro zpracování DÚR, DSP i DPS

Účel stavby	  	:	Vybudování pevné přístavní hrany

Číslo stavby	  	:

ČHP		:  4-13-02-0171-0-00

Název DHM		:  Kanál plavební Veselí-Petrov

Číslo DHM	:	231381

Investor	:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,602 00 Brno

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., ZSM, provoz Vodní cesty

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:	2017

Ukončení výstavby	:	2018

3.  Popis současného stavu:

V současné době se v dolní rejdě PK Veselí nad Moravou nenachází žádné stávající přístaviště ani přístavní hrany určené ke krátkodobému ani dlouhodobému vyvazování lodí. Stání plavidel na levém břehu dolní rejdy PK Veselí nad Moravou je řešeno pouze formou provizorních dřevěných lávek a zemních vrutů, které slouží k uvazování lodí. Tento břeh v areálu PM, provozu Veselí nad Moravou, potažmo  jeho těsné blízkosti, slouží pouze pro vyvazování edukační lodi Jan Amos a servisní lodi Jožin. Takto vyvázaná plavidla opticky zasahují do plavební dráhy, která je tím pádem v mírném oblouku. Toto řešení je, vzhledem k předpokladu vybudování vyčkávacího stání na pravém břehu dolní rejdy a nutnosti zachování plavební dráhy šířky min. 6m pokud možno bez oblouků, nedostačující.

Lokalita se nachází v odlehlé části zastavěného území Města Veselí nad Moravou s dobrou dostupností po zpevněných komunikacích ze silnice I/55

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro PM.

- Účel stavby

Zajištění přímé plavební dráhy o minimální šířce 6m. Vybudování pevné přístavní hrany pro plavidla Jan Amos a Jožin. Zajištění bezpečného vyvázání a přístupu k těmto plavidlům.

5.  Výchozí podklady

Původní projektová dokumentace Baťova kanálu a PD vyčkávacího stání (situace a řezy), tyto PD jsou  k dispozici u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Veselí nad Moravou). Geodetické zaměření skutečného stavu zpracovatelem PD.

- Návrh technického řešení stavby

V prostoru u vjezdové brány do areálu provozu navrhnout pevnou přístavní hranu délky minimálně 30m. Tuto přístavní hranu vybudovat zaražením ocelových štětovnic (larsen) do stávajícího svahu LB dolní rejdy PK Veselí nad Moravou, tak aby i po vybudování vyčkávacího stání na PB zůstala mezi vyvázanými plavidly plavební dráha šířky min. 6m. Navázání štětovnicové stěny na profil kanálu bude provedeno taktéž štětovnicemi upálenými tak, aby kopírovali svah břehů. Na zhlaví štětovnic vybudovat pochozí ŽB římsu šířky min. 0,5m, na které budou umístěny vyvazovací prvky (rohatinky, pacholata). Pocozí římsu umístit min. 0,5m nad plavební hladinu. Svah nad touto římsou bude ohumusován a oset travní směsí, v případě velkého sklonu může být nahrazen opěrnou zdí. Na štětovnicovou stěnu i případnou opěrnou zeď musí být zpracováno statické posouzení. Na římsu budou navrženy schodiště v minimálním počtu dvou. V prostoru u brány bude provedeno nové oplocení zabraňující v průchodu do areálu a to i po nové římse. Po stávající komunikaci nad touto přístavní hranou musí být i nadále zajištěn bezpečný průjezd vozidel, veškeré navržené prvky musí splňovat požadavky na BOZP.

Navrhovaná stavba je vodním dílem pro plavební účely, umístěným na dopravně významné, využívané vodní cestě třídy 0 vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedené vodním tokem Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).

7.  Požadavky na zpracování PD:

Zpracování PD musí předcházet nezbytný IG průzkum pro určení hloubky založení štětovnicové stěny.

Projekt musí být zpracován v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby:     250 000 Kč

Náklady na realizace stavby budou upřesněny až na základě vypracované projektové dokumentace.

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Napřímením plavební dráhy dojde ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu což je vzhledem k neustálému zvyšování počtu plavidel na Baťově kanále nezbytné. Vybudováním přístavní hrany v daném prostoru pak bude umožněno bezpečné kotvení našich plavidel v relativně zabezpečeném prostoru.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení dotýká

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 71/9 a 71/10 v k.ú. Veselí nad Moravou, ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

Seznam dotčených účastníků:

MěÚ Veselí nad Moravou

Státní plavební správa

Město Veselí nad Moravou

Přílohy :

1. Situace širších vztahů 1 : 50 000

2. Situace katastrální 1  : 1 000

Příloha 1

Příloha 2