Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

(pro zpracování PD)

„Baťův kanál, PK Vnorovy II., servisní stání obslužného plavidla“

Kraj:			               Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou

ISPROFIN:

Číslo zakázky:

Zpracovalo:  Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

- Základní údaje:

Název stavby                           : Baťův kanál, PK Vorovy II., servisní stání obslužného  plavidla

Vodní tok                                 : Plavební a závlahový kanál Petrov-Veselí n.M. (Baťův                                                                                     kanál)  IDVT10101407

Obec                                        : Vnorovy

Katastrální území                     : Vnorovy

Obec s rozšířenou působností : Veselí nad Moravou

Kraj                                          : Jihomoravský

Stupeň dokumentace               : Investiční záměr – ZRS pro zpracování DÚR, DSP i                                                                                                                                                                                                                                                      DPS

Účel stavby                              : Vybudování pevné přístavní hrany

Číslo stavby                             :

ČHP                                         : 4-13-02-0171-0-00

Název DHM                             : Plavební a závlahový kanál Veselí n. M.-Petrov

Číslo DHM                               : 231381

Investor                                    : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,602 00 Brno

Správce vodního díla               : Povodí Moravy, s.p., ZSM, provoz Vodní cesty

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2017

Ukončení:				 2018

3. Popis současného stavu:

V současné době se v dané lokalitě nenachází žádné stávající přístaviště, ani přístavní hrany, určené ke krátkodobému či dlouhodobému kotvení lodí, nástupu nebo výstupu uživatelů vodní cesty. Stání plavidel je řešeno pouze formou provizorních dřevěných lávek a zemních vrutů, které slouží k uvazování lodí. Tento břeh v areálu PM, dvora služebního domu obsluhy jezu Vnorovy a PK Vnorovy II., potažmo  jeho těsné blízkosti, slouží pouze pro vyvazování edukační lodi Jan Amos a servisní lodi Jožin. Takto vyvázaná plavidla opticky zasahují do plavební dráhy, která je tím pádem v mírném oblouku. Toto řešení je, vzhledem k předpokladu vybudování vyčkávacího stání na pravém břehu dolní rejdy a nutnosti zachování plavební dráhy šířky min. 6m pokud možno bez oblouků, nedostačující.

Navržená lokalita se nachází v k.ú. Vnorovy. Jedná se o nezastavěnou část obce, nacházející se přibližně v severozápadní části mimo obec Vnorovy, u PK Vnorovy II., na plavebním a závlahovém kanále.

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro PM.

Levobřežní servisní stání v dolní rejdě pod PK Vnorovy II. je určeno ke krátkodobému i dlouhodobému stání vzdělávací, provozních a údržbových plavidel správce toku. V dotčeném úseku bude šířka plavební dráhy min. 6 m, šířka prostoru pro stání plavidel bude 4 m - 5 m a bude zde možnost výstupu a nástupu obsluhy plavidel i posádek lodí.

K zajištění bezpečného provozu stání plavidel budou na břehu a zhlaví osazeny     dle dispozic Státní plavební správy signální znaky a vyvazovací prvky, dle vyhlášky č. 344/1991 Sb. Pro provoz bude před jeho uvedením do užívání zpracován, schválen a umístěn provozní řád.

Pro přístup na staveniště bude využito stávající dopravní infrastruktury, příjezd ke staveništi bude umožněn po místní komunikaci a obslužné cestě k jezu Vnorovy a  plavební komoře Vnorovy II. ze silnici II třídy.

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví Povodí  Moravy, s.p..

4. Účel stavby:

Stavba je určena k lodní dopravě. Účelem stavby je vybudování pevné přístavní hrany pro krátkodobému či dlouhodobému kotvení nebo servisní stání obslužného plavidla a edukační lodě, zajištění bezpečného vyvázání a přístupu k těmto plavidlům.

5. Výchozí podklady:

Původní projektová dokumentace Baťova kanálu a PD vyčkávacího stání (situace a řezy), tyto PD jsou  k dispozici u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Veselí nad Moravou a provozu vodní cesty). Geodetické zaměření skutečného stavu zpracovatelem PD.

6. Návrh technického řešení:

V prostoru provozního areálu jezu a plavební komory Vnorovy II., v dolní rejdě na levém břehu navrhnout pevnou přístavní hranu délky minimálně 30m. Tuto přístavní hranu vybudovat zaražením ocelových štětovnic (larsen) do potřebné hloubky do stávajícího svahu LB dolní rejdy PK Vnorovy II, tak aby i po vybudování vyčkávacího stání na PB zůstala mezi vyvázanými plavidly plavební dráha šířky min. 6m. Navázání štětovnicové stěny na profil kanálu bude proveden taktéž štětovnicemi upálenými tak, aby kopírovali svah břehů. Na zhlaví štětovnic vybudovat pochozí ŽB římsu šířky min. 0,5m, na které budou umístěny vyvazovací prvky (rohatinky, pacholata). Potřebný počet pacholat a rohatinek určí plavební úřad. Zhlaví bude vybaveno oděrkami z dubových desek, aby nedocházelo k poškození vyvazovaných plavidel. Pochozí římsu umístit min. 0,5m nad plavební hladinu. Svah nad touto římsou bude ohumusován a oset travní směsí, v případě velkého sklonu může být nahrazen opěrnou zdí. Na štětovnicovou stěnu i případnou opěrnou zeď musí být zpracováno statické posouzení. Na římsu budou navrženy schodiště v minimálním počtu dvou. Schodiště bude vyvedeno až na stávající úroveň levostranné hráze plavebního kanálu.

Pro zajištění bezpečnosti proplouvajících lodí bude na obou koncích přístaviště navazovat silniční svodidlo ukotvené na dvě štětovnice

Navrhovaná stavba je vodním dílem pro plavební účely, umístěným na dopravně významné, využívané vodní cestě třídy 0 vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedené vodním tokem Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).

.

7. Další doplňující informace:

Zpracování PD musí předcházet nezbytný IG průzkum pro určení hloubky založení  štětovnicové stěny.

Projekt musí být zpracován v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu.

Bude nutno projednat s MRS MO Veselí nad Moravou odstávku části plavebního a závlahového kanálu, neboť stavba bude vyžadovat snížení až vypuštění plavební hladiny z důvodu proveditelnosti.

Nutno též majetkoprávně projednat a uzavřít smlouvy či dohody při používání přilehlých  polních komunikací a pozemků a vstupy na cizí pozemky.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu nebo dokonce zhoršení životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na pozemcích p. č. 3171 v k. ú. Vnorovy, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.. Výpis z katastru nemovitostí je přiložen.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Při neustále se zvyšující lodní dopravě a chybějící absenci kotvících a odstavných míst v ne zcela širokém plavebním a závlahovém kanále dojde k zajištění bezpečného odstavení údržbového a vzdělávacího plavidla a možnosti jeho pravidelného servisu či nutných oprav a v konečné fázi k odlehčení a uvolnění napjatého plavebního provozu.

Pevná přístavní hrana bude sloužit nejen jako dočesné kotviště či servisní stání pracovní  nebo edukační lodě ala i jako překladiště při opravách a údržbě plavební cesty. Přístup po obslužné komunikaci nám pak umožní bezpečný příjezd techniky nejen k samotnému plavebnímu kanálu ale i plavební komoře a servisnímu stání, v kterékoliv roční době z důvodu oprav či údržby této vodní cesty.

11. Předpokládané finanční náklady:

Předpokládané náklady na PD stavby:                                                         250 000,- Kč

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení. Přínosem akce bude zpevnění břehu koryta plavebního kanálu na sledované dopravně významné využívané vodní cestě a vybudování objektu sloužícího pro plavební účely.

Přílohy :

1. Situace širších vztahů 1 : 50 000

2. Situace katastrální 1  : 1 000

Datum: 21. 10. 2016				            Vypracoval:  Čestmír Daňhel