Obsah:

Identifikační údaje …………………………………………………….. strana 2

Silnoproudá elektroinstalace ………………………………………… strana 3

Závěr ………….………………………………………………………… strana 4

Zpracovatel …………………………………………………………….. strana 4

## Identifikační údaje

# 1.1 předmět projektu

Tento dodatek projektu řeší úpravu silnoproudé elektroinstalace pro změnu expozice gastronomie na expozici Dětská gastronomická dílna - Pohádkové vaření.

# 1.2 stupeň projektu

prováděcí projekt

# 1.3 výchozí podklady

- prohlídka místa

- podklady a požadavky investora

- stavební výkres

- projekt osvětlení

- ustanovení příslušných norem a předpisů

- požadavky a zvyklosti PRE

# 1.4 požadavky na ostatní profese

stavba:

- zajistí drážky pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

slaboproud:

- koordinace pri pokládce slaboproudých kabelových tras

# 1.5 bezpečnost práce a odborné provedení

Za dodržení všech příslušných technických norem, požadavků PRE a předpisů bezpečnosti práce při realizaci odpovídá dodavatelská firma (odbornost provedení, práce ve výškách, zabezpečení pracoviště, ...). Elektroinstalaci smí instalovat jen osoby s příslušnou kvalifikací a prokazatelně proškolené.

## Silnoproudá elektroinstalace

# 2.1 technické řešení

- zrušení zásuvkových okruhů

- Zásuvkový okruh WL/26 a WL/31 bude demontován. Kabeláž k těmto zásuvkovým okruhům bude zachována, budou však demontovány zásuvky. Kabely budou opatřeny svorkami a budou zakončeny v před stěně pro případné budoucí využití. Pouze zásuvka v prostoru exponátu "Instrukce vaření" na okruhu WL/31 bude zachována pro napájení počítače a dotykových monitorů. Krajní zásuvky WL/31 budou posunuty na míru 3500 mm od stěny.

b)  videomaping

- U exponátu "Správné stolování" je navržen videomaping pomocí projektoru, který je zavěšen na světelné liště u stropu. Napájení tohoto projektoru bude řešeno pomocí adaptéru z třífázové světelné lišty. U projektoru bude instalován i směrový reproduktor.

c)  exponát "Perníková chaloupka"

V exponátu "Perníková chaloupka" bude pro efektové osvětlení použity červené LED pásky, které budou napájeny z baterie.

d)  napájení počítačů

V exponátu "Sluch" bude pro napojení sluchátek použit počítač s přehrávačem audio nahrávek. Pro tento počítač bude zajištěno silové napájení ze zásuvkového okruhu WL/25.

V exponátu "Pokladna" bude pro pokladnu zajištěno silové napájení ze zásuvkového okruhu WL/24.

e) osvětlení

- Osvětlení bude navrženo podle ČSN  EN 12464-1 a  požadavku architekta interiéru (osvětlenost 100 - 500 lx). Typ svítidel a jejich přesné umístění je patrné z půdorysu. Svítidla budou částečně stmívaná a částečně spínaná. Osvětlení a AV technika bude ovládána řídicím systémem a osvětlení navíc bude řízeno z tlačítek umístěných u vchodů do expozice.

- Jsou navrženy třífázové světelné lišty, ve kterých jsou rozmístěny reflektory podle  požadavku nasvícení jednotlivých exponátů. Dále jsou u rozsáhlejších exponátů navržena zapuštěná podhledová  LED svítidla. Pro dosvětlení budou použity stropni reflektory, které budou napojeny z adaptéřů

- Pro případ výpadku el. energie bude nade dveřmi u vstupu do expozice umístěno nouzové svítidlo s vlastním zdrojem a piktogramem. Další nouzová svítidla budou umístěna v prostoru expozice,  viz půdorys elektroinstalace. Tato nouzová svítidla v případě výpadku napájení zajistí osvětlení únikových cest na cca 1 hodinu.

- f) zrušené vývody pro AV techniku

- Původně navržené vývody pro projektor u stropu a pro reproduktory na stěně budou zrušeny a otvory po zásuvkách, ovladačích a klávesnici budou zaslepeny.

## Závěrem

Celý rozvod je nutno provésti dle platných bezpečnostních předpisů ČSN 33 2000-41 ed.2 pro elektrická zařízení. Po dokončení před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech částí elektrického zařízení. Elektrická zařízení se musí pravidelnou údržbou a prohlídkami udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Servis zařízení provádí výrobce nebo organizace jím pověřená, která má pro tuto činnost prokazatelně vyškolené osoby a je vybavena potřebným zařízením a materiálem.

## Zpracovatel

Ing. Jaroslav Zuna, tel. +420 602 353 985, Fetrovská 12, 160 00, Praha 6

registrační číslo ČKAIT: 0009222, e-mail :  jzuna@apolloart.cz