Technická zpráva

SO O3 – U MANIPULANTA

Obsah

- Popis současného stavu

- Účel a rozsah stavby

- Návrh technického řešení

- Zájmové pozemky

- Vytyčení stavby

- Požadavek na bezpečnost práce

- Podmínky pro provádění stavby

- Závěr

- 1.  Popis současného stavu

Dlouhá Strouha je umělé vodní dílo, které bylo zřízeno již v 15. století a je vedeno jako technická památka. Účelem tohoto vodního díla bylo původně převádění vody na rybníky, dnes se navíc převádí odbočením z Dlouhé Strouhy i voda z Bělé do povodí řeky Dědiny. Zájmový úsek začíná  vtokem propustku průměru 80 cm u pozemku kat.č. 1123 v majetku pana Štěpánka a končí vtokem propustku průměru 100 cm u pozemku kat.č. 1111 v majetku pana Háněla. Délka úseku je 194,50 m.

V zájmovém úseku se nacházejí dnové sedimenty, které snižují průtočnou kapacitu koryta Dlouhé Strouhy.

V  minulosti došlo k poškození levého břehu, k jeho protržení v konkávním oblouku na pozemku pana Štěpánka, a ke vzniku rozsáhlé nátrže. Tento stav přispěl ke vzniku rozsáhlých škod na soukromých pozemcích i objektech sousedící s tímto tokem. Poškozený levý břeh byl v tomto úseku provizorně sanován srubovou stěnou z nevyhovujícího měkkého dřeva a jiných materiálů na délku 120,20 m. Nátrž byla zasypána zemním materiálem.

2.  Účel a rozsah stavby

Účelem této opravy je zlepšení stávajících, odtokových poměrů, vyčištěním dna Dlouhé Strouhy a dlouhodobá stabilizace levého břehu v konkávním oblouku v zájmovém úseku tak, aby byly ochráněny pozemky a nemovitosti pod tímto tokem. Čištění dna od jemných humózních sedimentů bude provedeno na délku 194,50 m. Oprava levého břehu bude provedena v celkové délce 120,20 m. Začátek opravy levého břehu je cca 2,45 m od lávky k domu st.parcely 142 v majetku pana Štěpánka a konec je 120,20 m proti vodě u výtoku propustku DN 100 cm.

- 3. Návrh technického řešení

Levý břeh v konkávním oblouku bude opevněn dvojitou srubovou stěnou

Stavební práce budou probíhat na sucho pod ochranou příčné jímky z pytlů naplněných pískem. Vrch jímky bude cca 30 cm nad úrovní hladiny. Jímky budou umístěny cca 2,0 m od začátku a cca 2,0 m od konce zájmového úseku. Převod vody přes zájmový úsek bude zajištěn pomocí potrubí DN 600 mm v délce 124,20 m.

Před zahájením opravy levého břehu budou vytěženy dnové nánosy z koryta Dlouhé Strouhy v celkovém množství 43,29 m3 a odstraněny stávající, pařezy z kácení stromů v počtu 15 ks. Dále pak bude zbourána stávající dřevěná lávka s betonovým propustkem a posléze bude tato lávka obnovena v původních parametrech.

Pařezy a materiál z bourání bude odvážen na řízenou skládku. Těžení bude probíhat s ohledem na výskyt zvláště chráněných živočichů šetrně, nejlépe ručně s podmínkami, které vyplívají z vyjádření Správy CHKO Orlické hory a Krajského úřadu ( viz. příloha „ Doklady “ ). Poté bude odstraněna provizorní srubová stěna z nevhodného měkkého dřeva a ocelových štětovnic v délce 120,20 m a následně bude vykopána rýha šířky cca 2000 mm v celkovém množství 193,91 m3 v zemině třídy 3 a v zemině třídy 5 bude odlámáno 132,86 m3 zvětralé opuky. Materiál z rozebrané srubové stěny a zvětralá opuka bude odvážena na řízenou skládku do Městské Habrové tj. do vzdálenosti cca 5 km. Vzhledem k výskytu skalního podloží ( opuka ) je v projektové dokumentaci počítáno s odvrtáním vrtů průměru 300 mm na hloubku cca 1350 mm – 2100 mm Vrty budou provedeny na hloubku průměrně 1,5 m do zdravé skalní horniny, rýha pro jílové těsnění bude provedena na úroveň zdravé skály. Do připravených vrtů budou osazeny piloty z odkorněné dubové kulatiny průměru 200 mm. Piloty budou osazeny 2000 mm – 2700 mm pod úroveň nivelety nově navrženého dna (viz. příloha podélný a příčné profily). Celková délka pilot je     2860 mm – 3500 mm.  Piloty budou osazeny do vrtů průměru 300 mm, v rozteči 2000 mm a zality betonem B 20. Vodorovné prvky srubové stěny budou z odkorněné dubové kulatiny průměru   25 cm (4 ks – 7 ks nad sebou). V lomech srubové stěny, tam kde vznikne ostrý úhel bude muset být přidána svislá pilota z důvodu lepši stabilizace srubové konstrukce. Pro zpevnění srubové konstrukce je v projektové dokumentaci navržena  příčná tyčovina průměru  15 cm z odkorněné  duboviny, délky  1900 mm, která bude zadlabána do vodorovné dřevěné kulatiny a propojena ocel. šroubem. Svislé prvky srubové stěny budou k sobě převázány drátem tl. 2 mm. Uchycení vodorovných prvků srubové stěny ke svislým pilotám bude pomocí vrutů průměru 8 mm, délky 360 mm a kramlí průměru 12 mm. Před jejich osazením bude nutné předvrtání otvorů tak, aby nedocházelo ke štípání dřevěných prvků. Rýha mezi dřevěnými konstrukcemi bude vyplněna zhutněným jílem střední plasticity (zemina CL dle ČSN 75 23 10) v celkovém množství 144,03 m3, cca 20 cm pod úroveň navržené koruny hráze. Zemina bude před započetím prací odsouhlasena projektantem, nebo stavebním dozorem investora. Spodní úroveň jílového těsnění bude až na nezvětralou skalní horninu. Vrch hrázky bude dosypán ornicí tl. 20 cm, hrubě urovnán +/- 10 cm a oset travním semenem. Do prostoru mezi srubovou konstrukci a jílovým těsněním bude položena tkaná geotextílie (např. Bontec HS 100/50) tak, aby nedocházelo k vymílání  jílového těsnění. V patě srubové konstrukce bude zřízen rybí úkryt z dubové odkorněné tyčoviny průměru 150 mm, délky 2000 mm a plochých kamenů. Odkorněná tyčovina pro rybí úkryt bude upevněna mezi svislé piloty pomocí vrutů. Pro vruty budou také předvrtány otvory, aby nedocházelo ke štípání dřeva. Materiál z čištění dna bude po vysáknutí odvážen na řízenou skládku do Městské Habrové tj. do vzdálenosti 5 km. Kontaktní osoba pro uložení na této skládce je Ing. Přibyl - tel. 603 240 802. Zemním materiálem z výkopů rýhy v zemině třídy 3 bude přisypána srubová konstrukce ve sklonu 1:4 na pozemku pana Štěpánka. Svah za srubovou konstrukcí bude vysvahován a oset travním semenem. Po ukončení všech stavebních prací bude na tomto pozemku doplněna výsadba stromů a keřů v počtu a skladby dle vyjádření Ing. Vlkanova ( je součástí přílohy  „ Doklady “ ). Zemina třídy 5 ( odlámaná, zvětralá opuka ) bude též odvážena na výše uvedenou řízenou skládku. Po dokončení stavby bude osázeno 20 ks stromů v doporučené skladbě.

Směrově ani výškově nedojde v zájmovém úseku Dlouhé strouhy k žádným změnám. Bude zachována šířka koryta ve dně i v hladině, nemění se tak kapacita koryta Dlouhé Strouhy v zájmovém úseku SO 03. Množství odtěženého a potřebného materiálu je uvedeno v samostatné příloze „ Výkaz výměr „.

.

Staveniště  pro potřeby zhotovitele v SO 03 bude vymezeno na levém břehu na pozemku    kat.č. 1123 v ploše 600 m2. Pozemek je ve vlastnictví pana Štěpánka. Staveništní pruh pro manipulaci se stavebním materiálem bude vymezen podél koryta Dlouhé Strouhy na levém břehu, v délce zájmového úseku 120,20 m, a v šířce 2,0 m.

Po ukončení všech stavebních prací bude pozemek vrácen do původního stavu tj. hrubě urovnán +/- 10 cm ( případně oset travním semenem ).

Pozemek dotčený stavbou je spravován státním podnikem Povodí Labe. Sousedící pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví pana Štěpánka, paní Klímové, a pana Haněla ( viz. tabulka zájmové pozemky ). Dle přílohy projektové dokumentace „Podrobná situace „ vznikne trvalý zábor pozemků výše uvedených majitelů.

Plocha trvalých záborů:

Pozemek kat.č. 1123 – 50 m2

Pozemek kat.č. 1110 – 5 m2

Pozemek kat.č. 1111 –  63 m2

Po ukončení všech stavebních prací bude zaměřen skutečný stav stavby a upřesněna plocha trvalých záborů zájmových pozemků. Prostor staveniště, meziskládky a staveništního pruhu bude zbaven stavebního materiálu, hrubě urovnán +/- 10 cm a oset travním semenem. Vzdušný líc hrázky ze srubové stěny bude dosypán roztříděnou zeminou z výkopů rýhy do sklonu svahu 1:4 a taktéž oset travním semenem. Tento svah bude osázen keřovinou vhodnou pro tuto lokalitu ( skalníky, ptačí zob stálezelený ). V této lokalitě bude osázeno 20 ks vzrostlých stromů  ( odrostek výšky cca 150 cm, dle vyjádření a návrhu Ing. Vlkanova ), jako náhrada za staré pokácené stromy.  Tyto pozemky musí být předány zápisem do stavebního deníku za účasti investora zpět majitelům pozemků. Před zahájením stavby bude nutné zbourat stávající značně poškozenou dřevěnou lávku na pozemku kat.č. 1110. Po ukončení stavby bude tato dřevěná lávka obnovena v původních parametrech. V projektové dokumentaci je počítáno s vyspravením výtluků na pozemku kat.č. 1110.

Meziskládka materiálu vytěženého z koryta, z výkopů rýhy,materiálu potřebného pro jílové těsnění a dřeva  bude vymezena na části pozemku kat.č. 1123 a nebo v místech, které si dohodne zhotovitel stavby s majitelem pozemku panem Štěpánkem.

Příjezd k opravovanému úseku je z místní komunikace. Stavební mechanizace se bude po této komunikaci pohybovat tak, aby nedošlo k jejímu porušení. Místní komunikace bude v průběhu stavby pravidelně čištěna. Uživatelem místní komunikace obec Kvasiny. Zpevněná cesta bude po ukončení všech stavebních prací uvedena do původního stavu (oprava výtluků). Stavební mechanizace se bude v průběhu stavby pohybovat podél opravovaného úseku na sousedních pozemcích toku v soukromém majetku ( viz. tabulka zájmové pozemky ).

Požární bezpečnost

Vzhledem ke svému charakteru stavba žádná rizika z hlediska požární bezpečnosti nepředstavuje.

Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak dojde ke stabilizaci koryta v zájmovém úseku Dlouhé Strouhy. Při vlastním provádění prací dojde ke zhoršení životního prostředí hlukem a výfukovými plyny z použitých mechanizmů.

Během provádění prací v korytě toku dojde pouze ke krátkodobému ovlivnění kvality vody uvolněním jemnějších dnových sedimentů – zákalu,  bez negativního dopadu na vodní společenstva. Stavební práce budou probíhat v letních měsících, po předchozím ohlášení     ČRS MO a orgánům ochrany přírody a krajiny, alespoň 14 dní dopředu, aby mohlo dojít ke slovení ryb v daném úseku. Čištění koryta bude probíhat s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů co nejšetrněji, malou mechanizací ( popřípadě ručně ). Dále je nutné dodržovat podmínky povolujícího orgánu stavby a bezpečnostní předpisy, zásadní změny odsouhlasit s projektantem a povolujícím orgánem ( viz. „ Doklady „ ).

Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek a cementových směsí do toku! Na parkovací ploše budou pod stojícími stavebními mechanismy instalovány záchytné plechové nádoby. Dodavatel stavby zajistí dostatečné množství sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek na staveništi. Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

Vytěžený materiál z koryta toku není dle novely 9 zákona 156/98 odpadem ( splňuje limitní koncentrace škodlivin dle přílohy č. 9 ). Původní srubová konstrukce, pařezy a odlámaná opuka lze zařadit dle katalogu odpadů ( vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. ) do třídy 17 02 dřevo, sklo a plasty.

4. Zájmové pozemky

Dočasný zábor pozemků je navržen na dobu nezbytně nutnou pro stavbu, přístupové a manipulační plochy, zařízení stavenišť a meziskládky stavebního materiálu.

| SO 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo parcely | Výměra (m2) | Druh pozemku | K.Ú. | Vlastník - Uživatel | Způsob dot. stavbou |
| 1104 | 1892 | zahrada | Kvasiny | Josef Štěpánek | Sousední pozemek |
| 1106/2 | 1165 | zahrada | Kvasiny | Soňa Klímová | Sousední pozemek |
| 1110 | 108 | ostatní plocha | Kvasiny | Soňa Klímová | Pozemek dotčen stavbou |
| 1111 | 1142 | lesní pozemek | Kvasiny | Jiří Háněl | Pozemek dotčen stavbou |
| 1123 | 2407 | zahrada | Kvasiny | Josef Štěpánek | Pozemek dotčen stavbou |

5. Vytyčení stavby

Pevný pomocný bod pro stavbu SO 02 a SO 03 „ Sp 9001„ je umístěn na roh rozdělovacího objektu na pravém břehu, výšky 348,85 m n.m., (označeno v terénu). Pevný pomocný bod „Sp 9003 „ pro stavbu SO 03 je umístěn na roh zídky v oblouku u místní komunikace. Jeho výška je 347,64 m n.m., ( označeno v terénu, viz. příloha Podrobná situace). Pevný pomocný bod „Sp 9002 „ pro stavbu SO 03 je umístěn na vrch chodníčku u rohu domku manipulanta. Jeho výška je 350,66 m n.m.,(označeno v terénu, viz. příloha Podrobná situace).

Pro vytyčení stavby byly určeny pomocné body 1 - 16 vrchu vodorovné konstrukce se souřadnicemi JTSK. Jsou součástí Podrobné situace.

6. Požadavek na bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat maximálně podmínky BOZ dle vyhl. 324/90 Sb. a závazné technologické postupy dle ČSN 732005.

7. Podmínky pro provedení stavby

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zákony – vyhláškami:

- Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- Právní předpis č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

8.  Závěr

Koncept technického řešení byl průběžně konzultován s provozovatelem toku. Během stavby je nutno zajistit minimální průtok vody ( vyjádření ČRS MO Solnice ). Při čištění koryta od nánosů je třeba zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování toku sedimenty. Stavební práce budou probíhat v letních měsících, po předchozím ohlášení ČRS MO a CHKO Orlické hory, alespoň 14 dní dopředu, aby mohlo dojít ke slovení ryb v daném úseku. Čištění koryta bude probíhat s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů co nejšetrněji, nejlépe ručně. Dále je nutné dodržovat podmínky povolujícího orgánu stavby a bezpečnostní předpisy, podmínky majitelů dotčených pozemků, zásadní změny odsouhlasit s projektantem a povolujícím orgánem ( viz. Doklady ).

Projektová dokumentace je ideálním řešením za daným podmínek a za stávajícího stavu v době měření. Při vlastním provádění stavebních prací může dojít ke změnám, které budou řešeny zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Stavba nebude mít  negativní vliv na životní prostředí.

Vypracoval: Kateřina Mandlíková